ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 1

Экологическое оценка состояние абиотических компонентов ЭГС

| Литосфера | Компоненты среды, принятые в качестве оценочных параметров |  |  |  |  |  |  | Оценка состояния ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхняя часть зоны аэрации (почвы, горизонт А) | Токсичные элементы, СПК | Мощность экспозиционной дозы, мкр/час |  | Цезий-137, Ku/км2 |  | Пестициды, СПЗ; органические соединения, ПДК |  |  |
|  | <8 | <20 |  | <1 |  | <1 |  | Допустимое |
|  | 8-16 | 20-60 |  | 1-5 |  | 1-2 |  | Умеренно опасное |
|  | 16-32 | 60-200 |  | 5-15 |  | 2-5 |  | Опасное |
|  | 32-128 | 200-400 |  | 15-45 |  | 5-10 |  | Высоко опасное |
|  | >128 | >400 |  | >45 |  | >10 |  | Чрезвычайно опасное |
| Донные отложения (в местах отбора проб) | Токсичные элементы, СПК |  |  | Пестициды, СПЗ; органические соединения, ПДК |  |  |  |  |
|  | <8 |  |  | <1 |  |  |  | Допустимое |
|  | 8-16 |  |  | 1-2 |  |  |  | Умеренно опасное |
|  | 16-32 |  |  | 2-5 |  |  |  | Опасное |
|  | 32-128 |  |  | 5-10 |  |  |  | Высоко опасное |
|  | >128 |  |  | >10 |  |  |  | Чрезвычайно опасное |
| Подземная гидросфера | Гидрогеодинамическая обстановка (% снижения высоты напора или изменения уровня) |  | Гидрогеохимическая обстановка (токсичные химические элементы, макрокомпоненты, органические соединения, ПДК) |  |  |  | Бактериологическая обстановка шт/дм3 |  |
|  |  |  | 1 кл. оп. |  | 2 кл. оп. | 3-4 кл.оп. |  |  |
|  | <20 |  | <1 |  | <1 | <1 | <3 | Допустимое |
|  | 20-60 |  | 1-1,5 |  | 1-2 | 1-5 | 3-10 | Умеренно опасное |
|  | 60-100 |  | 1,5-2 |  | 2-5 | 5-10 | 10-20 | Опасное |
|  | >100 |  | 2-3 |  | 5-10 | 10-15 | 20-50 | Высоко опасное |
|  |  |  | >3 |  | >10 | >15 | >50 | Чрезвычайно опасное |

Примечания:

- СПК – суммарный показатель концентраций. Вычисляется при нормировании фактических концентраций на фоновые значения.

- СПЗ – суммарный показатель загрязнения. Вычисляется при нормировании фактических концентраций на предельно допустимые концентрации.

- ПДК – предельно допустимые концентрации. Экологическое состояние оценивается в кратных значениях относительно ПДК.

Продолжение приложения 3

Таблица 2

Экологическое состояние компонентов смежных природных сред, влияющих на литосферы

| Природная среда | Компоненты среды, принятые в качестве оценочных параметров |  |  |  | Оценка состояния ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидросфера (поверхностные воды) | Токсичные химические элементы, макрокомпоненты, органические соединения, ПДК |  |  |  |  |
|  | 1-2 класса опасности |  | 3-4 класса опасности |  |  |
|  | <1 |  | <1 |  | Допустимое |
|  | 1-2,5 |  | 1-25 |  | Умеренно опасное |
|  | 2,5-5 |  | 25-50 |  | Опасное |
|  | 5-10 |  | 50-100 |  | Высоко опасное |
|  | >10 |  | >100 |  | Чрезвычайно опасное |
| Атмосфера (расчет по снеговым выпадениям) | Токсичные химические элементы, макрокомпоненты, пыль, ПДК |  |  |  |  |
|  | 1 класса опасности | 2 класса опасности |  | 3 класса опасности |  |
|  | <1 | <1 |  | <1 | Допустимое |
|  | 1-1,5 | 1-2 |  | 1-3 | Умеренно опасное |
|  | 1,5-3 | 2-5 |  | 3-7,5 | Опасное |
|  | 3-5 | 5-7,5 |  | 7,5-12,5 | Высоко опасное |
|  | >5 | >7,5 |  | >12,5 | Чрезвычайно опасное |