2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,
САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования

Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03

Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.2280-07

1. Разработаны с участием Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, секции «Гигиена воды и санитарная охрана водоемов» Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды» РАМН (Г.Н. Красовский, 3.И. Жолдакова, Н.А. Егорова, М.В. Кашапова, А.А. Букшук, О.О. Синицына, Е.А Тульская, Н.В. Харчевникова, Н.И. Беляева, Н.А. Зайцев, К.Б. Карамзин, Е.Е. Одинцов, Н.Г. Иванов).

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 г. № 75. Введены в действие с 15 декабря 2007 г.

3. Введены впервые в качестве дополнений и изменений 1 к ГН 2.1.5.1315-03.

4. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2007 г., регистрационный номер 10520.

Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создаёт угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.09.07 | МОСКВА | № 75 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении
ГН 2.1.5.2280-07

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295, 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07 - "Дополнения и изменения 1 к гигиеническим нормативам "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03*" (приложение).

2. Ввести в действие ГН 2.1.5.2280-07 с 15 декабря 2007 г.

______________________________

* Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный номер 4550 от 19 мая 2003 года.

Г.Г. Онищенко

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.09.07 | МОСКВА | № 77 |
| --- | --- | --- |

Об отмене ряда гигиенических
нормативов в ГН 2.1.5.1315-03

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10) и постанов лением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

С момента введения в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03*», считать утратившими силу гигиенические нормативы веществ в ГН 2.1.5.1315-03 с порядковыми номерами: 125, 136, 1270, 298, 916, 917, 297, 524, 715, 829, 881, 940, 282, 945, 1175, 1075, 730, 785, 1195, 1264, 1177, 1276, 1327, 1282.

- Г.Г. Онищенко

* Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный номер 4550 от 19 мая 2003 г.

- Приложение

|  | УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 г. № 75 |
| --- | --- |

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,
САТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03

Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07

Таблица 1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| N п/п | Наименование вещества | № по CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | С20Н12 | 0,00001(к) | с.-т. | 1 |  |
| 2 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,001(к) | с.-т. | 1 |  |
| 3 | Броматы | 7789-38-0 | ВгО3(-) | 0,01(к) | с.-т. | 1 |  |
| 4 | Бромдихлорметан | 75-27-4 | СНВгСl2 | 0,03(к) | с.-т. | 1 |  |
| 5 | Винил хлорид | 75-01-4 | С2Н3Сl | 0,005(к) | с.-т. | 1 |  |
| 6 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | С2Н8О7Р2 | 0,6(ж) | с.-т. | 2 |  |
| 7 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс |  | C2H9CUNО7P2 | 0,6(ж) | с.-т. | 2 |  |
| 8 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль |  | С2Н5КО7Р2 | 0,6(ж) | с.-т. | 2 |  |
| 9 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль |  | С2Н17N3 О7Р2 | 0,6(ж) | с.-т. | 2 |  |
| 10 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль |  | С2Н5Nа3 О7Р2 | 0,6(ж) | с.-т. | 2 |  |
| 11 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс |  | C2H6 О7Р2Zn | 0,6(ж) | с.-т. | 2 |  |
| 12 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкового комплекса динатриевая соль |  | C2H5Na2 О7Р2Zn | 0,6(ж) | с.-т. | 2 |  |
| 13 | Гуанидин гидрохлорид |  | СН6СlN3 | 1,0 | с.-т. | 2 |  |
| 14 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | СНВr2Сl | 0,03 | с.-т. | 2 |  |
| 15 | Дибутилфталат | 84-74-2 | С16Н22О4 | 0,2 | с.-т. | 3 |  |
| 16 | 2,4-Динитротолуол | 121-14-2 | С7Н6N2О4 | 0,04(к) | с.-т. | 1 |  |
| 17 | 2,6-Динитротолуол | 606-20-2 | С7Н6 N2О4 | 0,08(к) | с.-т. | 1 |  |
| 18 | Диоктилфталат | 117-84-0 | С24Н38О4 | 1,6 | с.-т. | 3 |  |
| 19 | Диметилдиаллиламмоний хлорид | 7398-69-8 | C8H16N | 0,1 | с.-т. | 3 |  |
| 20 | Диэтилфталат | 84-66-2 | С12Н14О4 | 3,0 | с.-т. | 3 |  |
| 21 | 1,3-Дихлорбензол | 541-73-1 | С6Н4Сl2 | 0,02 | орг., зап. | 4 |  |
| 22 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | С2Н4Сl2 | 0,003(к) | с.-т. | 1 |  |
| 23 | 1,2-Дихлорэтилен | 540-59-0 | С2Н2Сl2 | 0,05 | с.-т. | 2 |  |
| 24 | Ди(2-этилгексил)фталат | 117-81-7 | С24Н38О4 | 0,008(к) | с.-т. | 1 |  |
| 25 | Медь | 7440-50-8 | Си | 1,0(в) | с.-т. | 3 |  |
| 26 | Молибден | 7439-98-7 | Мо | 0,07(в) | с.-т. | 3 |  |
| 27 | Нитробензол | 98-95-3 | С6Н5NО2 | 0,01(к) | с.-т. | 1 |  |
| 28 | Пентахлорбифенилы | 25429-29-2 | C12H5Cl5 | 0,0005(к) | с.-т. | 1 |  |
| 29 | Пентахлорфенол | 87-86-5 | С6НСl5О | 0,009(к) | с.-т. | 1 |  |
| 30 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 | C6C15ОNa | 0,009 | с.-т. | 1 |  |
| 31 | Полиакриламиды (Mr = 1 - 20 млн.) | 25085-02-3 | -(С3Н5NО)х | 0,1 | общ. | 1 |  |
|  |  |  | -(C3H5NO)х |  |  |  |  |
|  |  | 9003-05-8 | -(С3Н3О2А)у |  |  |  |  |
|  |  |  | -(С3Н5NО)х |  |  |  |  |
|  |  |  | -(CaHвNcOdA)y |  |  |  |  |
| 32 | Полиакрилат натрия |  | (С3Н5NаО2)n | 0,8 | с.-т. | 3 |  |
| 33 | Полиамины (Mr = 10 тыс. - 1 млн) | 25988-97-0 | (CaHвNcOdCle)n | 0,05 | общ. | 3 |  |
|  |  | 68583-79-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42751-79-1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Поли(винилпиридины) |  | [С9Н12NCH4О4S]n | 0,03 | общ. | 2 |  |
| 35 | Полидиаллилдиметиламмоний хлорид | 26062-79-3 | (C8H16NCl)n | 0,2 | общ. | 3 |  |
| 36 | Сульфиды и сероводород (по H2S) | 7783-06-4 | H2S | 0,05 | орг., зап. | 4 |  |
| 37 | 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин | 1746-01-6 | С12Н4Сl4О2 | 1(к) пг/л | с.-т. | 1 |  |
| 38 | 2,3,4,6-Тетрахлорфенол | 58-90-2 | C6H2Cl4О | 0,001 | орг., зап. | 4 |  |
| 39 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | С2Сl4 | 0,005(к) | с.-т. | 1 |  |
| 40 | Толуол | 108-88-3 | С6Н5СН3 | 0,024 | орг., зап. | 4 |  |
| 41 | 2,4,6-Тринитротолуол | 118-96-7 | С7Н5N3О6 | 0,01 | с.-т. | 2 |  |
| 42 | Трихлорбифенилы | 25323-68-6 | С12Н7Сl3 | 0,0005(к) | с.-т. | 1 |  |
| 43 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | С2НСl3 | 0,005(к) | с.-т. | 1 |  |
| 44 | Уран | 7440-61-1 | U | 0,015 | с.-т. | 1 |  |
| 45 | Хлористый циан (по цианид-иону) | 506-77-4 | ССlN | 0,07 | с.-т. | 2 |  |
| 46 | Хлороформ | 67-66-3 | СНСl3 | 0,06(к) | с.-т. | 1 |  |
| 47 | Хлорпикрин | 76-06-2 | ССl3NО2 | 0,007 | с.-т. | 1 |  |
| 48 | Хром |  |  | 0,05(в) | с.-т. | 2 |  |
| 49 | Цианиды |  |  | 0,07(е) | с.-т. | 2 |  |
| 50 | Этилбензол | 100-41-4 | С8Н10 | 0,002 | орг., зап. | 1 |  |

Примечания:

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии (IUРАС) и обеспечены регистрационными номерами информационно-поисковой системы химической реферативной службы (CAS) для облегчения идентификации веществ.

Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л). Наряду с величинами ПДК указан класс опасности и лимитирующий показатель вредности, по которому установлены ПДК:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды).

Вещества разделены на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высоко опасные

3 класс - опасные

4 класс - умеренно опасные.

Сноски означают:

(в) - для неорганических соединений в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

(е) - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

(ж) - в расчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

(к) - канцерогены.

Таблица 2

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице 1

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия веществ | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| ВПК-402 | 35 |
| 1-Гидрокси-2,3,4,6-тетрахлорбензол | 38 |
| 1-Гидроксипентахлорбензол | 27 |
| ДАДМАХ | 19 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат калия | 8 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат триаммония | 9 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат тринатрия | 10 |
| Диаллилдиметиламмоний хлорид | 19 |
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 13 |
| 2,4-Динитрометилбензол | 15 |
| 2,6-Динитрометилбензол | 16 |
| Диоктилбензол-1,2-дикарбонат | 17 |
| Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | 19 |
| Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 23 |
| КФ-91 | 34 |
| Метилбензол | 40 |
| 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 41 |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота | 6 |
| ПАА | 31 |
| Поли ДАДМАХ | 35 |
| Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридиний метилсульфат) | 34 |
| Полиэпихлоргидрин-диметиламины | 35 |
| Поликарбоновые кислоты | 32 |
| Поли ЭПИ-ДМА | 35 |
| Трихлорнитрометан | 47 |
| Трихлорметан | 46 |
| Флакатон-200 | 34 |
| Хлорэтилен | 5 |
| Цианоген хлорид | 45 |

Таблица 3
(справочная)

Порядковые номера веществ, предельно допустимые концентрации (ПДК) которых отменяются

| Номер п/п веществ в Дополнениях и изменениях 1 к ГН 2.1.5.1315-03 | Номер п/п веществ в ГН 2.1.5.1315-03, ПДК которых отменяются |
| --- | --- |
| 1 | 125 |
| 2 | 136 |
| 5 | 1270 |
| 6 | 298 |
| 7 | 916 |
| 11 | 917 |
| 12 | 297 |
| 24 | 524 |
| 25 | 715 |
| 26 | 829 |
| 27 | 881 |
| 28 | 940 |
| 29 | 282 |
| 30 | 945 |
| 36 | 1075 |
| 40 | 730 |
| 41 | 785 |
| 42 | 1175 |
| 44 | 1195 |
| 45 | 1264 |
| 46 | 1177 |
| 48 | 1276 |
| 49 | 1282 |
| 50 | 1327 |