Государственное санитарно-эпидемиологическое 
нормирование Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 
населенных мест

Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.1338-03

Гигиенические нормативы 
ГН 2.1.6.1765-03

Минздрав России

Москва 2004

1 Подготовлены секцией «Гигиена атмосферного воздуха» (Л.А. Тепикина, М.А. Пинигин) Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды» РАМН.

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол № 19 от 19.09.03).

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г. Г. Онищенко 13 октября 2003 г. и введены в действие с 1 декабря 2003 г.

4 Введены в качестве дополнения № 1 к ГН 2.1.6.1338-03.

5 Зарегистрированы в Минюсте России (регистрационный номер 5187 от 21.10.03).

Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в т.ч. критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.03	Москва	№ 150

О введении в действие

ГН 2.1.6.1765-03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие с 1 декабря 2003 г. ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.1338-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г.

Г. Г. Онищенко

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный

врач Российской Федерации,

Первый заместитель Министра

здравоохранения Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

13 октября 2003 г.

Дата введения: 1 декабря 2003 г.

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.1338-03

Гигиенические нормативы 
ГН 2.1.6.1765-03

| № | Наименование веществ | № CAS | Формула | Величина ПДК (мг/м3) |  | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |  |
| 1 | [1S-[1-α,3-α,7-β 8-β(2S*,4S*),8a-β]]-l,2,3,7,8,8a-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2H-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2,2-диметилбутаноат (симвастин, веро-симвастин, зокор, симвор, симгал, симвинолин, вазилин) | 79902-63-9 | C25H38O5 | 0,0005 | 0,0002 | Рез. | 1 |
| 2 | 2,3,3,4,4,5-Гекса-метилгексантиол-2(трет-додецилмеркаптан; трет-додекантиол; лаурилмеркаптан; трет-додецилтиол) | 25103-58-6 | C12H26S | 0,005 | - | Рефл. | 4 |
| 3 | Гексафторэтан (фреон 116) | 76-16-4 | C2F6 | 100,0 | 20,0 | Рефл.-рез. | 4 |
| 4 | Декафторбутан (перфторбутан; фреон 31-10) | 335-25-9 | C4F10 | 100,0 | 20,0 | Рефл.-рез. | 4 |
| 5 | диКалий водород-фосфат тригидрат (калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный (в пересчете на калий) | 7778-80-5 | K2HPO4*3H2O | 0,15 | 0,05 | Рез. | 4 |
| 6 | Октафторпропан (фреон 218) | 76-19-7 | C3H8 | 100,0 | 20,0 | Рефл.-рез. | 4 |
| 7 | Тетрафторметан (фреон 14) | 75-73-0 | CF4 | 100,0 | 20,0 | Рефл.-рез. | 4 |

# Приложение 1

(справочное)

# Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ

| Вещество | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Вазилин | 1 |
| Веро-симвастин | 1 |
| трет-Додекантиол | 2 |
| трет-Додецилмеркаптан | 2 |
| трет-Додецилтиол | 2 |
| Зокор | 1 |
| Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный | 5 |
| Лаурилмеркаптан | 2 |
| Перфторбутан | 4 |
| Симвастин | 1 |
| Симвинолин | 1 |
| Симвор | 1 |
| Симгал | 1 |
| Фреон 116 | 3 |
| Фреон 14 | 7 |
| Фреон 218 | 6 |
| Фреон 31-10 | 4 |

# Приложение 2

(справочное)

# Учреждения - разработчики ПДК

| Учреждение | Порядковый номер вещества |
| --- | --- |
| НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН | 1, 5 |
| Санкт-Петербургский НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФУ МБ и ЭП МЗ РФ | 3, 4, 6, 7 |
| Российский государственный медицинский университет МЗ РФ | 2 |
| Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ МЗ РФ | 2 |