Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10920

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2007 г. N 89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГН 2.2.5.2308-07

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2308-07 - "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (приложение).

2. Ввести в действие ГН 2.2.5.2308-07 с 1 марта 2008 г. Указанные гигиенические нормативы действуют впредь до отмены либо принятия новых гигиенических нормативов взамен существующих.

3. С момента введения в действие ГН 2.2.5.2308-07 считать утратившими силу:

3.1. ГН 2.2.5.1314-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года N 72 "О введении в действие ГН 2.2.5.1314-03" (зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2003 года, регистрационный N 4552);

3.2. ГН 2.2.5.1828-03 "Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.1314-03", введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2003 года N 161 "О введении в действие ГН 2.2.5.1828-03" (зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2004 года, регистрационный N 5464);

3.3. ГН 2.2.5.2101-06 "Дополнение N 2 к ГН 2.2.5.1314-03", утвержденные и введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 августа 2006 года N 23 "Об утверждении ГН 2.2.5.2101-06" (зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2006 года, регистрационный N 8255);

3.4. ГН 2.2.5.2240-07 "Ориентировочные безопасные уровни (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июля 2007 года N 55 "Об утверждении ГН 2.2.5.2240-07" (зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 2007 года, регистрационный N 10088).

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Приложение

Утверждены

Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 19.12.2007 N 89

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.2308-07

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ N  ¦        Наименование вещества         ¦    N CAS    ¦        Формула         ¦Величина¦Преимущест- ¦

¦п/п ¦                                      ¦             ¦                        ¦ ОБУВ,  ¦венное агре-¦

¦    ¦                                      ¦             ¦                        ¦ мг/м3  ¦гатное сос- ¦

¦    ¦                                      ¦             ¦                        ¦        ¦тояние в    ¦

¦    ¦                                      ¦             ¦                        ¦        ¦воздухе в   ¦

¦    ¦                                      ¦             ¦                        ¦        ¦условиях    ¦

¦    ¦                                      ¦             ¦                        ¦        ¦производства¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 1  ¦                  2                   ¦      3      ¦           4            ¦   5    ¦     6      ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   1¦Абомин                                ¦             ¦                        ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   2¦Аденозинтрифосфат динатрия            ¦987-65-5     ¦C10H14N5Na2O13P3        ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   3¦(1-Аза-3-оксобицикло[2,2,2]октан)     ¦1193-65-3    ¦C7H11NO x ClH           ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   4¦3'-Азидо-3'-деокситимидин             ¦30516-87-1   ¦C10H13N5O4              ¦0,01    ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   5¦Азоциклотридеканон                    ¦2947-04-6    ¦C12H23NO                ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   6¦Алкилпропилендиамин+                  ¦             ¦(CH2)nC4H12N            ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   7¦Алкилтриметиламинийхлорид+            ¦             ¦(C11-19)ClN             ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   8¦2-Аминобутандиоат калия               ¦14007-45-5   ¦C4H7KxNO4               ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦   9¦Аминобутандиоат магния                ¦2068-80-6    ¦C4H7Mg0,5NO4            ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  10¦9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1H-    ¦62732-44-9   ¦C12H16N2 x H2O          ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦циклопентахинолина моногидрат         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  11¦6-Аминогексанат натрия, ацилированный ¦             ¦C6H14NNa(CnH2n+1CO)O2   ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦высшими жирными кислотами             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  12¦6-Аминогексаноат натрия               ¦7234-49-3    ¦C6H12NNa02              ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  13¦6-Амино-5-[(гидроксиамино)метилен]-   ¦17789-32-1   ¦C7H10N4O3               ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦1,3-диметилгидроурацил                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  14¦[S]-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензол- ¦5794-08-1    ¦C8H11NO3 x C4H6O6 x H2O ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦1,2-диол [R-(R*, R*)]-2,3-            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дигидроксибутандиоат(1:1) моногидрат+ ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  15¦6-Амино-5-гидроксинафтил-1-           ¦573-07-9     ¦C10H9NO4S               ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦сульфокислота                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  16¦7-Аминодезацетоксицефалоспорановая    ¦             ¦C8H10N2O3S              ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦кислота                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  17¦2-Амино-4,6-диметилпиримидин          ¦767-15-7     ¦C6H9N3                  ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  18¦3-[[[2-[(Аминоиминометил)амино]-4-    ¦76824-35-6   ¦C8H15N7O2S3             ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦тиазолил]-метил]тио]-N-               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦(аминосульфонил)пропанимид            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  19¦N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-           ¦496-67-3     ¦C6H11BrN2O2             ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦метилбутанамид                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  20¦4-(Аминометил)бензойная кислота       ¦56-91-7      ¦C8H9NO2                 ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  21¦1-Амино-4-метилпиперазин              ¦6928-85-4    ¦C5H13N3                 ¦2       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  22¦2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-амино-4-¦             ¦C17H19ClN4O2            ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦хлорфенил)бензойная кислота           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  23¦3-[(4-Амино-2-метил-5-                ¦532-44-5     ¦C12H17N4OS x 2H3O4P x   ¦0,1     ¦п+а         ¦

¦    ¦пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-¦             ¦H3O4P                   ¦        ¦            ¦

¦    ¦метилтиазолий фосфат (1:1) соль фосфат¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦(1:2) (соль)                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  24¦S-[2]:[(4-Амино-2-метил-5-            ¦22457-89-2   ¦C19H23N4O6PS            ¦0,1     ¦п+а         ¦

¦    ¦пиримидинил)метил-[формиламино]-1-[2- ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦(фосфонокси)этил]проп-1-              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦енилфенилкарбатиоат                   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  25¦2-Амино-1-метил-3-фенил-5-            ¦             ¦C15H12ClNO2 x CH4O4S    ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦хлорбензойной кислоты метилсульфат+   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  26¦4-Амино-6-метоксипиримидин            ¦696-45-7     ¦C5H7N3O                 ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  27¦1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол+         ¦121-87-9     ¦C6H5ClN2O2              ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  28¦2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил)       ¦             ¦C13H9ClN2O4             ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦бензойная кислота                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  29¦4-(Аминосульфонил)бензойная кислота   ¦138-41-0     ¦C7H7NO4S                ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  30¦3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-     ¦26807-65-8   ¦C16H16ClN3O3S           ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  31¦5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-      ¦54-31-9      ¦C12H11ClN2O5S           ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦фуранилметил)амино]бензойная кислота  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  32¦3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид   ¦52261-00-2   ¦C4H9NO3S                ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  33¦D(-)-альфа-Аминофенилэтановая кислота ¦875-74-1     ¦C8H9NO2                 ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  34¦L(+)-альфа-Аминофенилэтановая кислота ¦2935-35-5    ¦C8H9NO2                 ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  35¦4-Амино-2-фуроил-6,7-                 ¦19237-84-4   ¦C19H21N5O4 x ClH        ¦0,03 А  ¦а           ¦

¦    ¦диметоксипиперазин-1-илхиназолина     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  36¦2-Амино-5-хлорбензофенон              ¦719-59-5     ¦C13H10ClNO              ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  37¦4-Амино-6-хлорпиримидин               ¦5426-89-7    ¦C4H4ClN3                ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  38¦(2-Амино-5-хлорфенил)-фенилметанон-   ¦15185-66-7   ¦C13H11ClN2O             ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦[E]-оксим                             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  39¦2-Аминоэтанола бензоат                ¦4337-66-0    ¦C13H19N                 ¦5       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  40¦2-Аминоэтанола сульфанилат            ¦15730-83-3   ¦C8H14N2O4S              ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  41¦2-Аминоэтилгидросульфат               ¦926-39-6     ¦C2H7NO4S                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  42¦3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол         ¦16031-83-7   ¦C16H22N2O5              ¦0,02    ¦а           ¦

¦    ¦гександиоат+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  43¦3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1H-  ¦54987-14-3   ¦C18H18N2O5              ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦индол-2-карбоновая кислота            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  44¦Аммоний бромид                        ¦12124-97-9   ¦H4BrN                   ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  45¦триАммоний диакваоктахлор-мю-         ¦27316-90-1   ¦C18H16N4O2Ru2           ¦0,05    ¦а           ¦

¦    ¦нитридодирутенат(4-)+                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  46¦Аммоний перренат                      ¦13598-65-7   ¦H4NO4Re                 ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  47¦Д-(-)-N-Ацетиламинофенилэтановая      ¦29633-99-6   ¦C10H11NO3               ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦кислота                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  48¦(+/-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-     ¦65277-42-1   ¦C26H28Cl2N4O4           ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-илметил)¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦1,3-диоксолан-4-ил]метокси]-          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦фенил]пиперазин                       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  49¦4-(Ацетилокси)бензойная кислота       ¦2345-34-8    ¦C9H8O4                  ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  50¦2-(Ацетилокси)бензолсульфамид         ¦39082-31-0   ¦C8H9NO4S                ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  51¦3-[2-(Ацетилокси)-1-метилэтил]-       ¦20108-30-9   ¦C36H56O12               ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦1,2,4,5,6,6а,7,8,9,10а-декагидро-1,5- ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10а-    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦диметилдициклопента[a,d]циклоокт-4-ен-¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦6-ил                                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  52¦(7альфа,17альфа)-7-(Ацетилтио)-17-    ¦52-01-7      ¦C24H32O4S               ¦0,05    ¦а           ¦

¦    ¦гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦карбоновой кислоты гамма-лактон       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  53¦Ацетилциклододецен                    ¦             ¦C14H25O                 ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  54¦6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-      ¦1406-18-4    ¦C29H50O2                ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦(4,8,12-триметилтридецил)хроман       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  55¦1-Бензгидрилпиперазин                 ¦841-77-0     ¦C17H20N2                ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  56¦1,2-Бензизотиазол-3-(2H)-он натрия    ¦128-44-9     ¦C7H5NNaO3S              ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦1,1-диоксид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  57¦1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид      ¦81-07-1      ¦C7H5NO3S                ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  58¦2-Бензилбензооксазол                  ¦2008-07-3    ¦C14H11NO                ¦5       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  59¦3-Бензилгидантоин                     ¦             ¦C10H10N2O2              ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  60¦1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид+ ¦5705-15-7    ¦C13H14N2 x ClH          ¦0,3     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  61¦Бензоат лития                         ¦553-54-8     ¦C7H5O2Li                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  62¦2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-  ¦3605-01-4    ¦C16H18N4O2              ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦пиперазинил]-пиримидин                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  63¦4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат    ¦528-96-1     ¦C14H11Ca0,5NO4          ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦кальция                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  64¦(+-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1H-        ¦74103-07-4   ¦C15H13NO3 x C4H11NO3    ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦пирролизинкарбоновая кислота соль с   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦диолом (1:1)+                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  65¦1-Бензоил-2-имидазолидинон            ¦27034-77-1   ¦C10H10N2O2              ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  66¦2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-       ¦             ¦C16H13Cl2NO2            ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦фенилацетамид                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  67¦2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)ами- ¦33878-50-1   ¦C18H17Cl2NO3            ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦но]этил-пропионат                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  68¦Бензол-1,2-дикарбоксальдегид          ¦643-79-8     ¦C8H6O2                  ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  69¦1,3-Бензтиазол-2-илтио-2-(2-амино-1,3-¦             ¦C15H13N4S3              ¦5 А     ¦а           ¦

¦    ¦тиазол-4-ил)-2(син)-метоксииминоацетат¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  70¦Биомасса сухая штамма "Streptomyces   ¦             ¦                        ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦cinnamonensis НИЦБ 109" /по монезину/ ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  71¦N,N-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин      ¦10543-57-4   ¦C10H16N2O4              ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  72¦Бисизобензфуран-[1,1',3,3']тетрон     ¦59800-20-3   ¦C16H6O6                 ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  73¦альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-      ¦57734-69-7   ¦C22H27NO                ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦азабицикло[2,2,2]октан-3-метанол      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  74¦альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-      ¦57734-70-0   ¦C22H27NO x ClH          ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦азабицикло[2,2,2]октан-3-метанола     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  75¦Бис-(2-метокси)этилдекандиоат         ¦71850-03-8   ¦C16H30O6                ¦5       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  76¦1,3-Бис(4-нитрофенокси)бензол         ¦             ¦C18H12O6N2              ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  77¦1,1-Бис-(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-¦             ¦C17H19F8O               ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦октафторпентан                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  78¦Бис-[1-(1H)-2(пиридонил)]глиоксаль    ¦             ¦C7H3NO3                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  79¦2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан- ¦682-09-7     ¦C12H22O3                ¦4       ¦п+а         ¦

¦    ¦1-ол                                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  80¦1,2-Бис[1,4,6,9-тетразотрицикло-      ¦             ¦C14H30N8 x Cl2H2        ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦(4,4,1,4,9)-додеканоэтилиден]         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дигидрохлорид                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  81¦N,N-Бис-триметилсилилкарбамид         ¦18287-63-7   ¦C7H20N2OSi2             ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  82¦1,3-Бис(трихлорметил)бензол           ¦881-99-2     ¦C8H4Cl6                 ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  83¦N,N-Бис(фосфонометил)глицин           ¦2439-99-8    ¦C4H11NO8P2              ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  84¦3-[3-(1,1-Бифенил)-4-ил-1,2,3,4-      ¦56073-07-5   ¦C31H24O3                ¦0,005   ¦А           ¦

¦    ¦тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-H-¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦1-бензопиран-2-он+                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  85¦3-Бромаминобензола сульфат            ¦             ¦C6H6BrN x 0,5H2SO4      ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  86¦4-Бромаминобензола гидрохлорид        ¦624-19-1     ¦C6H6BrN x ClH           ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  87¦2-Бромбензил-N-                       ¦3170-72-7    ¦C11H17BrN               ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦этилдиметиламинийбромид+              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  88¦3-[3-(4-Бром-1,1-бифенил-4-ил)-3-     ¦28772-56-7   ¦C30H23BrO4              ¦0,001   ¦а           ¦

¦    ¦гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидрокси-2H-¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦1-бензопиран-2-он+                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  89¦3-[3-(4-Бром-[1,1-бифенил]-4-ил)-     ¦56073-10-0   ¦C31H23BrO3              ¦0,001   ¦а           ¦

¦    ¦1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрокси-2H-1-бензопиран-2-он         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  90¦2-Бромбутан+                          ¦76-76-2      ¦C4H9Br                  ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  91¦4-Бром-1-гидрокси-N-октадецилнафталин-¦             ¦C29H44BrNO2             ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦2-карбоксамид                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  92¦7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H- ¦129186-29-4  ¦C19H16BrN4O3            ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  93¦2-Бром-1,1,3-триметоксипропан         ¦759-97-7     ¦C6H13BrO3               ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  94¦8Бета-5-Бром-3-пиридинкарбонат 10-    ¦85736-63-6   ¦C16H36BrNO4             ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦метокси-1,6-диметилэрголин-8-метанола+¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  95¦N-Бромсукцинимид                      ¦128-08-5     ¦C4H4BrNO2               ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  96¦4-Бром-N-фенилацетамид                ¦103-88-8     ¦C8H8BrNO                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  97¦7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-   ¦51753-57-2   ¦C15H10BrClN2O           ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦1,4-бенздиазепин-2-он                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  98¦Бутан-1,4-диамин                      ¦110-60-1     ¦C4H12N2                 ¦0,7     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦  99¦N-Бутилимидодикарбонимида диамида     ¦1190-53-0    ¦C6H15N5 x ClH           ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 100¦1-Бутил-N-(2,4,6-                     ¦30103-44-7   ¦C18H28N2O               ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦триметилфенилпирролидин-2-карбоксамид ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 101¦1-Бутил-N-(2,4,6-                     ¦19089-24-8   ¦C18H28N2O x ClH         ¦0,6     ¦а           ¦

¦    ¦триметилфенил)пирролидин-2-карбоксамид¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 102¦Бутилформиат                          ¦592-84-7     ¦C5H10O2                 ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 103¦Версамид стеариновой кислоты          ¦             ¦C20H51N2O               ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 104¦Гадолиний оксид                       ¦12064-62-9   ¦Gd2O3                   ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 105¦Гафний ацетилацетонат                 ¦17475-67-1   ¦C20H28HfO8              ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 106¦2,3,4,4а,5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-1¦33162-17-3   ¦C13H18N2 x Cl2H2        ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦H-пиридо-[4,3-b]индола, дигидрохлорид ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 107¦N[[(Гексагидроциклопента[c]пиррол-    ¦21187-98-4   ¦C15H21N3O3S             ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦2(1H)-ил)-амино]карбонил]-4-          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦метилбензенолсульфонамид              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 108¦(E,E)-Гекса-2,4-диеновая кислота+     ¦110-44-1     ¦C6H8O2                  ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 109¦1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен    ¦685-63-2     ¦C4F6                    ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 110¦2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол+      ¦382-31-0     ¦C4H4F6O                 ¦2       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 111¦1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-        ¦375-45-1     ¦C4F6Cl4                 ¦200     ¦п           ¦

¦    ¦тетрахлорбутан                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 112¦N-Гексилоксиметилазепин+              ¦             ¦C13H25NO2               ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 113¦2-Гексилоксинафталин+                 ¦             ¦C16H18O                 ¦2       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 114¦Гепарин, натриевая соль               ¦9041-08-1    ¦                        ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 115¦Гидразинкарбоксилимидамид             ¦2582-30-1    ¦C2H8N4O3                ¦0,1 А   ¦а           ¦

¦    ¦гидрокарбонат                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 116¦Гидроксибутаноат лития+               ¦61742-10-7   ¦C4H7LiO3                ¦0,3     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 117¦4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-          ¦34552-83-5   ¦C29H33ClN2O x ClH       ¦0,03    ¦а           ¦

¦    ¦хлорфенил)-альфа,альфа-дифенил-1-     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦пиперидинбутанамидгидрохлорид         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 118¦1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-    ¦116800-49-8  ¦C8H4F4N2O6              ¦0,02    ¦п+а         ¦

¦    ¦тетрафторэтокси)бензол                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 119¦(4-[1-Гидрокси-2-(метиламино)этил]бен-¦51-42-3      ¦C12H16NO6               ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦зол-1,2-диол)гидротартрат+            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 120¦1,3-Гидроксиметил-бета-гидроксиэтил-  ¦             ¦C6H15N3O4               ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦1,3,5-гексагидротриазомол-2+          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 121¦3-Гидрокси-5-метилизоксазол           ¦10004-44-1   ¦C4H5NO2                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 122¦4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-          ¦13047-13-7   ¦C11H14O2N2              ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦фенилпиразолидин-3-он                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 123¦4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)ами-    ¦29122-68-7   ¦C14H22N2O3              ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦но]пропокси]-бензоацетамид            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 124¦4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)ами-    ¦51-30-9      ¦C11H17NO3 x ClH         ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦но]этилбензол]-1,2-диол               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 125¦3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин      ¦127464-43-1  ¦C8H11NO x C4H6O2        ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦бутандиоат (1:1)+                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 126¦1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-       ¦97-54-1      ¦C10H12O2                ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦ил)бензол                             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 127¦3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2- ¦132-68-3     ¦C21H15NO2               ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦карбоксамид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 128¦5-Гидрокси-2-                         ¦23253-13-6   ¦C10H7NO5S               ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦нитрозонафталинсульфоновая кислота    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 129¦1-Гидрокси-N-октадецилнафталин-2-     ¦             ¦C29H45NO2               ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦карбоксамид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 130¦4-Гидрокси-2,4,6-триметилциклогексан- ¦             ¦C9H14O2                 ¦0,5     ¦п+а         ¦

¦    ¦2,5-диен-1-он                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 131¦2-(4-Гидроксифенокси)пропановая       ¦67648-61-7   ¦C9H10O4                 ¦1       ¦п+а         ¦

¦    ¦кислота                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 132¦3-Гидроксихинуклидин                  ¦1619-34-7    ¦C7H13NO                 ¦0,3     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 133¦3-Гидрокси-3-цианхинуклидин           ¦             ¦C8H12N2O                ¦0,005   ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 134¦Бета-Глюканаза                        ¦             ¦                        ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 135¦2-Бета-Д-Глюкопиранозил-1,3,6,7-      ¦4773-96-0    ¦C17H16O12               ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦тетраоксиксантен-9-он                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 136¦Гольмий оксид                         ¦12281-10-6   ¦HoO                     ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 137¦Децилхлорид                           ¦28519-06-4   ¦C10H21Cl                ¦1       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 138¦4-Диазоэтиламинобензолборфторид       ¦             ¦C8H12BF3N3              ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 139¦Диалкиламинопропионитрил+             ¦             ¦C3H4N2(CnH2n+1)         ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 140¦5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид    ¦298-46-4     ¦C15H12N2O               ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 141¦2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол           ¦3234-02-4    ¦C4H6Br2O2               ¦0,2     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 142¦6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-    ¦76646-91-8   ¦C8H9Br2NO5S             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦диоксид(2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло-   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦(3,2,0)-гептан-2-карбоновая кислота   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 143¦1,2-Дибром-1,1-дифторэтан             ¦75-82-1      ¦C2H2Br2F2               ¦200     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 144¦2,3-Ди(бромметил)хиноксалин-1,4-      ¦             ¦C10H12Br2N2O2           ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦диоксид+                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 145¦(1альфа)-1,2-Дигидро-12-              ¦1257-59-6    ¦C18H27NO5 x C4H6O6      ¦0,05    ¦а           ¦

¦    ¦гидроксисенеционан-11,16-             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦диона[R(R*,R*)]-2,3-                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дигидроксибутандиоат (1:1)            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 146¦[10,11-Дигидро-5H-дибенз(b,f)]-азепин ¦494-19-9     ¦C14H13N                 ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 147¦10,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-         ¦113-52-0     ¦C19H24N2 x ClH          ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 148¦1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-          ¦98079-52-8   ¦C17H19F2N3O3 x ClH      ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-1-        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦этилхинолин-3-карбоновая кислота      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 149¦1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-      ¦70032-25-6   ¦C12H9F2NO3              ¦0,6     ¦а           ¦

¦    ¦этилхинолин-3-карбоновая кислота      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 150¦4,6-Дигидроксипиримидин               ¦1193-24-4    ¦C4H4N2O2                ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 151¦1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил- ¦32932-16-4   ¦C14H15NO5               ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦4-оксохинолин-3-карбоновая кислота    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 152¦1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-¦70458-95-6   ¦C17H20FN3O3 x CH4O3S    ¦0,6     ¦а           ¦

¦    ¦4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦карбоновой кислоты метан-сульфонат    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 153¦1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-¦70458-92-3   ¦C17H20FN3O3             ¦0,6     ¦а           ¦

¦    ¦6-фтор-4-оксо-1-этил-хинолин-3-       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦карбоновая кислота                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 154¦4,5-Дигидро-4-(1-метил-4-             ¦34580-14-8   ¦C19H19NOS x C4H4O4      ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦пиперидинилиден)-1-он-бензо(4,5-      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он-(E)-бут-¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦2-ендиоат(1:1)                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 155¦N,N-Дигидроксиметилкарбамид           ¦             ¦C3H9N2O3                ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 156¦Дигидро-5-пентил-2-(3H)-фуранон       ¦104-61-0     ¦C9H16O2                 ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 157¦гамма-[2,4-Ди(2,2-диметилпропил)фено- ¦             ¦C20H35NO2               ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦кси)]бутанамид                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 158¦2-(2,2-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси-  ¦             ¦C27H37ClNO3             ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦альфа-этилацетиламино)-1-гидрокси-4,6-¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дихлор-5-метилбензол                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 159¦2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат      ¦4076-02-2    ¦C3H7NaO3S3              ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦натрия+                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 160¦4-Диметиламин-2-метокси-5-            ¦             ¦C10H11ClN2O4            ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦нитробензоилхлорид                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 161¦3-[[(Диметиламино)карбонил]окси]-     ¦51-60-5      ¦C13H22N2O6S             ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦N,N,N-триметилбензоламинийметил-      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦сульфат+                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 162¦N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-     ¦66357-59-3   ¦C13H22N4O3S x ClH       ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦нитро-1,1-этандиамин гидрохлорид+     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 163¦2-[(Диметиламино)метил]циклогексан    ¦42036-65-7   ¦C9H17NO x ClH           ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 164¦O,S-Диметил-N-ацетилфосфораминотиоат  ¦30560-19-1   ¦C4H10NO3PS              ¦0,7     ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 165¦3-[N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-   ¦             ¦C19H26I2N4O2            ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦1-метилпиридинийдийодид               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 166¦3-[(N,N-Диметилбензолметанаминий)-N-  ¦             ¦C19H26ClN4O2            ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦1-метилпиридинийдихлорид              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 167¦0,0-Диметил-S-[(4,6-диамино-1,3,5-    ¦78-57-9      ¦C6H12N5O2PS2            ¦1       ¦п+а         ¦

¦    ¦триазан-2-ил)метил]дитиофосфат        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 168¦5,6-Диметил-2-диметиламино-4-         ¦23103-98-2   ¦C11H18N4O2              ¦0,05    ¦п+а         ¦

¦    ¦пиримидинилдиметилкарбамат            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 169¦Диметилдиметилгексадекадиенкарбонат   ¦             ¦C20H34O4                ¦15      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 170¦N,N-Диметил-N-[(дихлорфторметил)тио]- ¦1085-98-9    ¦C9H11Cl2FN2O2S2         ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦N-фенилсульфамид                      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 171¦Диметиленциклобутан (изомеры 1,3-     ¦             ¦C6H12                   ¦50      ¦п           ¦

¦    ¦диметилен-циклобутан, 1,2-            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦диметиленциклобутан)                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 172¦Диметилкарбамид                       ¦1320-50-9    ¦C3H8N2O                 ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 173¦1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-           ¦             ¦C15H17NO4               ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦ацетоксииндол                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 174¦0,0-Диметил-S-2-меркапто-N-(3-        ¦919-77-7     ¦C7H16NO4PS2             ¦0,15    ¦п+а         ¦

¦    ¦метоксипропил)ацетамид тиофосфорной   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦кислоты                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 175¦Диметилметилдодецендикарбонат         ¦             ¦C15H30O4                ¦20      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 176¦0,0-Диметил-0-(4-метилтио-3-          ¦55-38-9      ¦C10H15O3PS2             ¦0,3     ¦п+а         ¦

¦    ¦метилфенил)тиофосфат                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 177¦N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-          ¦19937-59-8   ¦C10H13ClN2O2            ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦хлорфенил)карбамид                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 178¦3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетиламино-7-   ¦             ¦C10H10N2NaO5S           ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]гептанкарбонат¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦натрия 1,1-диоксид                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 179¦3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-     ¦6493-05-6    ¦C13H18N4O3              ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦Дигидро-1H-пурин-2,6-дион             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 180¦O,O-Диметил-S-[(2-оксо-6-             ¦35575-96-3   ¦C9H10ClN2O5PS           ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦хлороксазол(4,5-в)пиридин-3(2H)-      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦илметил]тиофосфат                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 181¦3,7-Диметилокта-2,6-диен-8-аль        ¦5392-40-5    ¦C10H16O                 ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 182¦1,4-Диметилпиперазин                  ¦104-58-1     ¦C6H14N2                 ¦0,01    ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 183¦N-[2-[(2,6-Диметилфенил)амино]-2-     ¦3734-33-6    ¦C28H34N2O2              ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦оксоэтил]-N,N-                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦диэтилбензолметанаминийбензоат+       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 184¦Диметил-[1,2-                         ¦23564-05-8   ¦C12H14N4O4S2            ¦1,5     ¦а           ¦

¦    ¦фениленбис(иминокарбонотиоил)]-       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦бискарбамат                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 185¦N,N-Диметил-N-(2-феноксиэтил)-N-      ¦538-71-6     ¦C22H40BrNO4             ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦(декан-1-ол)аминийбромид              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 186¦(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат   ¦87-19-4      ¦C11H14O3                ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 187¦4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол+    ¦98-51-1      ¦C11H16                  ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 188¦4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-        ¦42597-10-4   ¦C11H15Cl                ¦0,5     ¦п           ¦

¦    ¦хлорбензол                            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 189¦4-(1,1-Диметилэтил-2,2,2-трихлор)-1-  ¦16341-99-4   ¦C11H13Cl3               ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦метилбензол                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 190¦2-[4-(1,1-Диметилэтил)                ¦61136-74-1   ¦C13H18O                 ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦фенил]пропионовый альдегид+           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 191¦Диметилди(гидроксиэтил) аммоний       ¦             ¦C6H18NO5P               ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦фосфорнокислый                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 192¦1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]этанон+   ¦38861-78-8   ¦C12H16O                 ¦5       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 193¦1-(1,1'-Диметилэтокси)бутан           ¦1000-63-1    ¦C8H18O                  ¦30      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 194¦(1,1-Диметилэтокси)бут-1-ен           ¦22617-97-6   ¦C8H16O                  ¦20      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 195¦0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-     ¦6389-81-7    ¦C4H11O3PS               ¦0,5     ¦п+а         ¦

¦    ¦пирилидинил)тиофосфат                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 196¦3,4-Диметоксибензилхлорид+            ¦7306-46-9    ¦C9H11ClO2               ¦0,3     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 197¦1,2-Диметоксибензол+                  ¦91-16-7      ¦C8H10O2                 ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 198¦3,4-Диметоксифенилэтиламин            ¦120-20-7     ¦C10H15NO2               ¦3       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 199¦1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-         ¦72-43-5      ¦C16H15Cl3O2             ¦0,4     ¦а           ¦

¦    ¦трихлорэтан+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 200¦альфа-[3-[[2-(3,4-                    ¦152-11-4     ¦C27H38N2O4 x ClH        ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦Диметоксифенил)этил]метиламино]-      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦пропил]-3,4-диметокси-альфа-(1-       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦метилэтил)бензонатонитрил гидрохлорид ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 201¦2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-                ¦541-19-5     ¦C14H30I2N2O2            ¦0,1 О   ¦а           ¦

¦    ¦бутандиил)бис(окси)бис-N,N,N-         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦триметилэтан]аминийдииодид+           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 202¦2,4-Ди(пиридиний)N-                   ¦             ¦C21H26Cl2N2O2 x Cl2H2   ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦метилметиленсалигенина дихлорид       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 203¦N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-   ¦             ¦C15H22N3O4              ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦метилэтил)-бензол                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 204¦диДиспрозий триоксид                  ¦1308-87-8    ¦Dy2O3                   ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 205¦3,3'-Дитиобис(метилен)бис[5-гидрокси- ¦10049-83-9   ¦C16H20N2O4S2 x Cl2H2 x  ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦6-метилпиридин-4-метанол]             ¦             ¦H2O                     ¦        ¦            ¦

¦    ¦дигидрохлорид гидрат                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 206¦2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид+  ¦56-17-7      ¦C4H12N2S2 x Cl2H2       ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 207¦Дифенилкетон                          ¦119-61-9     ¦C13H10O                 ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 208¦1,3-Дифенил-5-(4-                     ¦             ¦C22H18N2O               ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦метоксифенил)пиразолин                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 209¦2,5-Дифенилоксазол                    ¦92-71-7      ¦C15H11NO                ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 210¦Дифенилсульфид                        ¦139-66-2     ¦C12H10S                 ¦0,5     ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 211¦1,1-Дифенилхлорметан                  ¦90-99-3      ¦C13H11Cl                ¦5       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 212¦1,1-Дифторэтилен                      ¦75-38-7      ¦C2H2F2                  ¦30      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 213¦Дихлорацетамидометил-6-хлорбензойная  ¦             ¦C10H9Cl3NO3             ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦кислота                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 214¦Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий /по ¦13965-03-2   ¦C36H20Cl2Pd             ¦1 А     ¦а           ¦

¦    ¦палладию/                             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 215¦7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-¦5307-99-3    ¦C7H6ClO                 ¦0,5     ¦п           ¦

¦    ¦он                                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 216¦1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он      ¦22591-21-5   ¦C6H10Cl2O               ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 217¦2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-     ¦             ¦C11H14Cl2               ¦1       ¦п           ¦

¦    ¦метилбензол                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 218¦2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин     ¦27631-29-4   ¦C10H8Cl2N2O2            ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 219¦2,6-Дихлордифениламин                 ¦15307-93-4   ¦C12H9Cl2N               ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 220¦1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан+   ¦354-61-0     ¦C2Cl2F3I                ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 221¦альфа,альфа-Дихлоркарбоновые кислоты  ¦             ¦C17H30Cl2O2-C20H38Cl2O2 ¦50      ¦п+а         ¦

¦    ¦фракции C17-20                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 222¦N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-    ¦2164-09-2    ¦C10H9Cl2NO              ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦енамид                                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 223¦1,1-Дихлор-3-метилбутен-1+            ¦32363-91-0   ¦C5H8Cl2                 ¦2       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 224¦1,1-Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол      ¦62836-20-8   ¦C6H10Cl2O               ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 225¦2,5-Дихлор-4-нитроаминобензол+        ¦6627-34-5    ¦C6H4Cl2N2O2             ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 226¦1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он       ¦             ¦C14H9Cl2O               ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 227¦N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид   ¦84803-53-2   ¦C14H11Cl2NO             ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 228¦1,1-Ди(4-хлорфенокси)-3,3-            ¦43067-49-8   ¦C18H18Cl2O3             ¦5       ¦п+а         ¦

¦    ¦диметилбутан-2-он                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 229¦2,2-Ди(4-цианатофенил)пропан          ¦             ¦C17H16N2                ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 230¦Дициклогексиламина фосфат             ¦             ¦C12H26NO4P              ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 231¦Дициклогексилолово оксид+             ¦             ¦C12H22OSn               ¦0,01    ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 232¦N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-            ¦89591-51-5   ¦C16H26N4O4 x ClH        ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦(диметиламино)-2-метокси-5-           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦нитробензамида гидрохлорид            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 233¦2-(Диэтиламино)-N-(2,6-               ¦137-58-6     ¦C14H22N2O               ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦диметилфенил)ацетамид                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 234¦N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-  ¦51012-33-0   ¦C15H24N2O6S x ClH       ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦(метилсульфонил)бензамида гидрохлорид ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 235¦Диэтил(N-гамма)децилоксипропил(N-     ¦             ¦C25H43NNa2O11S          ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦бета)карбокси(бета)-сульфопропил      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦аспарагинат динатрия                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 236¦N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин¦3146-15-4    ¦C20H26N x ClH           ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 237¦Диэтил-(3,4-дифтораминобензол)метилен-¦             ¦C14H17F2NO4             ¦0,6     ¦а           ¦

¦    ¦пропандиоат                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 238¦Диэтилентриаминпентаэтановой кислоты  ¦             ¦C14H33N3Zn              ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦цинковый комплекс                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 239¦Диэтилкарбонат                        ¦105-58-8     ¦C5H10O3                 ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 240¦Диэтилентриаминпентаацетат тринатрия  ¦             ¦C14H27CuN3Na3O10        ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦комплекс с медью                      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 241¦Диэтилпропандиоат                     ¦105-53-3     ¦C7H12O4                 ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 242¦0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпиридин-2- ¦2921-88-2    ¦C9H11Cl3NO3PS           ¦0,3     ¦п+а         ¦

¦    ¦ил)тиофосфат                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 243¦Диэтилфосфат-S-этилизотиуроний        ¦             ¦C7H19N2O4PS             ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 244¦0,0-Диэтил-0-(2-                      ¦13593-03-8   ¦C12H15N2O3PS            ¦0,7     ¦п+а         ¦

¦    ¦хиноксалинил)тиофосфонат              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 245¦N,N-Диэтил-2-хлорэтанамин гидрохлорид+¦869-24-9     ¦C6H14ClN x HCl          ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 246¦(R*S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-          ¦13517-49-2   ¦C18H20K2O6S2            ¦0,02    ¦а           ¦

¦    ¦этандиил)бис(бензолсульфонат дикалия)+¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 247¦0,0-Диэтил-0-(6-этоксикарбонил-5-     ¦13457-18-6   ¦C14H20N3O5PS            ¦0,5     ¦п+а         ¦

¦    ¦метил)пиразол-(1,5-пирилидин-2-       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦ол)тиофосфат                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 248¦(3,4-Диэтоксифенил)этановая кислота   ¦38464-04-9   ¦C12H16O4                ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 249¦N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)этил]-3,4-    ¦             ¦C24H33NO5               ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦диэтоксибензацетамид                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 250¦Додецилдиметилгидроксиметиламинийхло- ¦85736-63-6   ¦C16H36ClNO              ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦рид+                                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 251¦диЕвропий триоксид                    ¦1308-96-9    ¦Eu2O3                   ¦6       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 252¦Изодеканол+                           ¦25339-17-7   ¦C10H22O                 ¦10      ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 253¦альфа-Изодецил-омега-                 ¦61827-42-7   ¦C22H46O8                ¦3       ¦п+а         ¦

¦    ¦гидроксигекса(окси-1,2-этандиол)      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 254¦Изопропанольный сольват               ¦             ¦C19H26O6N2S             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦сульфоксидбензилпенициллина           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 255¦2-Имидазолидинон                      ¦120-93-4     ¦C3H6N2O                 ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 256¦Иттербий диоксид                      ¦56321-58-1   ¦YbO2                    ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 257¦Кальций цианурат                      ¦53846-34-7   ¦C3HCaN3O3               ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 258¦1-Карбамоил-3-метилпиразол            ¦             ¦C5H7N3O                 ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 259¦2-Карбокси-4,5-диметоксифенилкарбамид ¦             ¦C10H12N2O5              ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 260¦3-Карбоксихинуклидин                  ¦             ¦C8H13NO2                ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 261¦(2-Карбоэтокси-1-метилэтил)-(2-       ¦             ¦C11H21NO4               ¦5       ¦п+а         ¦

¦    ¦карбометокси-1-метилэтил)амин         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 262¦2-Карбэтоксиамино-10-(3-              ¦             ¦C22H27N3O3S             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦диэтиламинопропионил)фенотиазин+      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 263¦2-Карбэтоксиамино-10-(3-              ¦             ¦C22H28ClN3O3S           ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦диэтиламинопропионил)фенотиазина      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 264¦3-Карбэтокси-дельта-дегидрохинуклидин ¦             ¦C10H16N3O2              ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 265¦4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1"-    ¦             ¦C38H43N3O5S3            ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦этилдигидрохинолид-4-ол-этилиден)-    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦4',5'-дифенилтиазолино-               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦тиазололцианэтилсульфат               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 266¦Ксантан                               ¦11138-66-2   ¦(C35H49O29)n            ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 267¦4-Метилбензолсульфоновая кислота      ¦6192-52-5    ¦C7H8O3S x H2O           ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦гидрат+                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 268¦Метилгуанилизокарбамид комплекс с     ¦             ¦C26H16N4O5              ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦хлористым цинком                      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 269¦Метиленбис(полиметилнафтилсульфонат)  ¦81065-51-2   ¦C23H22Na2O6S2 при n = 1 ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦динатрия                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 270¦Краситель кубовый С бордо             ¦             ¦C26H16N4O5              ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 271¦Краситель органический "Негрозан П"   ¦             ¦                        ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 272¦Краситель органический хромовый черный¦5850-21-5    ¦C23H14N6Na2O9S          ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦"О"                                   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 273¦Куприт висмута стронция кальция       ¦118392-20-4  ¦Bi4Ca3Cu4O16Sr3         ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 274¦Куприт иттрия бария+                  ¦111907-01-8  ¦Ba2Cu3O7Y               ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 275¦Куприт таллия бария кальция+          ¦115866-07-4  ¦Ba2Ca2Cu3O10Tl2         ¦0,04    ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 276¦Купронафт                             ¦             ¦                        ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 277¦диЛантан триоксид                     ¦1312-81-8    ¦La2O3                   ¦6       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 278¦Лантана стронция кобальтит+           ¦128090-06-2  ¦CoLaO3Sr0,5             ¦0,2     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 279¦Леспедеция копеечниковая (сухой       ¦             ¦                        ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦экстракт листьев)                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 280¦Лигнин модифицированный гидролизный   ¦             ¦                        ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦окисленный                            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 281¦Лигофум                               ¦             ¦                        ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 282¦Люминофор Фл-543-1                    ¦             ¦Ce0,2Gd0,2La0,4O4PTb0,1 ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 283¦Лютеций оксид                         ¦12032-02-8   ¦LuO                     ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 284¦MQ624M (смесь четвертичных аммониевых ¦             ¦                        ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦соединений)+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 285¦Масло сосновое флотационное           ¦             ¦                        ¦15      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 286¦Мацеробациллин                        ¦             ¦                        ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 287¦Медная амальгама /в пересчете на      ¦12757-18-5   ¦CuHg                    ¦0,4     ¦а           ¦

¦    ¦ртуть, контроль ртути обязателен/     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 288¦Ментанилацетат                        ¦             ¦C16H22O                 ¦10      ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 289¦Метанольный сольвент сульфоксида      ¦             ¦C16H11N2O5S             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦бензилпенициллина                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 290¦Метил-(4-аминокарбонил)бензоат        ¦6757-31-9    ¦C9H9NO3                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 291¦[S-(R*,R*)]-2-(Метиламино)-1-         ¦345-78-8     ¦C10H15NO x ClH          ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦фенилпропан-1-ол гидрохлорид+         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 292¦2-Метиламино-6-хлорбензойная кислота  ¦             ¦C8H8ClNO2               ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 293¦2-Метиламино-5-хлорбензофенон         ¦1022-13-5    ¦C14H12ClNO              ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 294¦4-Метилбензолсульфоновой кислоты      ¦6192-52-5    ¦C7H8O3S x H2O           ¦1       ¦п+а         ¦

¦    ¦гидрат                                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 295¦1-Метил-2-бромметил-2-карбэтокси-5-   ¦             ¦C15H15Br2NO3            ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦ацетокси-6-броминдол                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 296¦8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7-0-В-Д-    ¦             ¦C25H26O12               ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦глюкопиранозилфлавананол феллавин     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 297¦Метилгексан-1,6-диоат+                ¦627-91-8     ¦C7H12O4                 ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 298¦Метилгептадекафторнонаноат            ¦51502-45-5   ¦C10H3F17O2              ¦0,1     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 299¦6-Метилгепт-5-ен-2-он+                ¦110-93-0     ¦C8H14O                  ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 300¦9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3H)-он  ¦51626-88-1   ¦C13H13NO                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 301¦Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат ¦1202-25-1    ¦C11H15NO3               ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 302¦Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-       ¦             ¦C11H14N2O5              ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦метоксибензоат                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 303¦Метил-2,2-диметил-3-(2,2-             ¦61898-95-1   ¦C21H20Cl2O3             ¦2       ¦п           ¦

¦    ¦дихлорэтенил)циклопропанкарбонат      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 304¦2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим ¦             ¦C9H19N2O2               ¦5       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 305¦Метилен-бис-4-(1-метилбензоил)        ¦             ¦C21H24N2O2              ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦пиперазин                             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 306¦2-Метилимидазол                       ¦693-98-1     ¦C4H6N2                  ¦2       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 307¦альфа-Метилкарбамоил-5-метилнитро-6-  ¦532637-71-1  ¦C10H9ClN2O5             ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦хлорбензойная кислота                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 308¦2-Метил-3-карбэтокси-5,5-дигидропиран ¦             ¦C9H13O3                 ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 309¦альфа-Метил-4-(2-                     ¦             ¦                        ¦5       ¦п           ¦

¦    ¦метилпропил)фенилэтановая кислота     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 310¦1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогексан-   ¦99-85-4      ¦C10H16                  ¦8       ¦п           ¦

¦    ¦1,4-диен                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 311¦Метилметоксиацетат                    ¦6290-49-9    ¦C4H8O3                  ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 312¦Метил-2-метокси-5-                    ¦37874-09-2   ¦C9H12O4S                ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦метилсульфонилбензоат                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 313¦4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро- ¦53734-79-5   ¦C19H21N3O x ClH         ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦1H-3,4,6а-триазафлуорантена           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 314¦Метил-4-цианобензоат                  ¦1229-35-7    ¦C9H7NO2                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 315¦2-Метил-4(5)-нитроимидазол            ¦696-23-1     ¦C4H5N3O2                ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 316¦Метилпиридина гидрохлорид /по альфа-  ¦             ¦C6H7N x ClH             ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦пиколину/                             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 317¦Метил-2-пиролидин                     ¦51013-18-4   ¦C5H9NO                  ¦0,5     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 318¦2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая  ¦15687-27-1   ¦C13H18O2                ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦кислота                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 319¦2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-         ¦6153-33-9    ¦C19H20N2 x 0,5C10H8O6S2 ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦(фенилметил)-1H-пиридо[4,3-b]индол    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦нафталин-1,5-дисульфонат (1:2)        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 320¦Метилтриалкиламинийметилсульфат       ¦             ¦CH3(CnH2n+1)3N x CH4O4S ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 321¦Метилтриалкиламинийнитрат             ¦             ¦CH3(CnH2n+1)3N x HNO3   ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 322¦Метилтриалкиламинийсульфат            ¦             ¦CH3(CnH2n+1)3N x H2O4S  ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 323¦(+/-)-N-метил-гамма-[4-               ¦56296-78-7   ¦C17H18F3NO x HCl        ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦(трифторметил)фенокси]бензол-         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦пропанамин гидрохлорид+               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 324¦Метилфенилдиметоксисилан+             ¦3027-21-2    ¦C9H44O2Si               ¦1       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 325¦3-Метил-1-фенилпиразол-5-он           ¦             ¦C10H10N2O               ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 326¦Метилфосфонокарбаминовая кислота      ¦2231-31-4    ¦C7H16NO5P               ¦1       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 327¦2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин+          ¦51951-41-8   ¦C5H5Cl                  ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 328¦2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан¦5978-08-5    ¦C7H13ClO2               ¦2       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 329¦N-(1-Метилэтил)аминобензол+           ¦768-52-5     ¦C9H13N                  ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 330¦2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол  ¦1490-04-6    ¦C10H20O                 ¦2       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 331¦[S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилциклогекс- ¦2438-10-0    ¦C10H18O                 ¦30      ¦п           ¦

¦    ¦3-ен-1-ол                             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 332¦(1-Метилэтил)циклогексан+             ¦696-29-7     ¦C9H17                   ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 333¦2-(1-Метилэтокси)этанол               ¦109-59-1     ¦C5H12O2                 ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 334¦4-Метоксиацетофенон+                  ¦100-06-1     ¦C9H10O2                 ¦3       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 335¦2-Метоксибензойная кислота            ¦579-75-9     ¦C8H8O3                  ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 336¦5-Метокси-1H-индол-1-этанамин         ¦110194-93-6  ¦C11H14N2O               ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 337¦5-Метокси-1H-индол-1-этанамин         ¦66-83-1      ¦C11H14N2O x ClH         ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 338¦N-L-(Метоксикарбонилэтил)-2,6-        ¦             ¦C12H18NO2               ¦4       ¦п+а         ¦

¦    ¦диметиламинобензол                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 339¦5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил- ¦73590-58-6   ¦C17H10N3O3S             ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦2-пиридинил)метил]сульфинил]-1H-      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦бензимидазол                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 340¦6-Метокси-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-      ¦             ¦C12H16N2O2              ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦b]индол                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 341¦2-(Метоксифенил)гидразинсульфонат     ¦86265-16-9   ¦C7H9N2NaO4S             ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦натрия                                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 342¦Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-   ¦             ¦C12H15N3O3              ¦4       ¦а           ¦

¦    ¦дион                                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 343¦4-(Метоксифенил)диазенсульфонат натрия¦5354-81-1    ¦C7H7N2NaO4S             ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 344¦2-Метоксифенол                        ¦90-05-1      ¦C7H8O2                  ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 345¦(8альфа,9R)-6'-Метоксихинхонан-9-ол   ¦7549-43-1    ¦C20H24N2O2 x ClH        ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 346¦4-[бета-(2-Метокси-5-                 ¦             ¦C16H17ClN2O4            ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦хлорбензамидо)этил]бензол-сульфонамид ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 347¦2-Метоксиэтанол                       ¦109-86-4     ¦C3H8O2                  ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 348¦4-Морфолино-2,5-                      ¦             ¦C18H28BF4N2O3           ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦дибутоксибензолдиазоний тетрафторборат¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 349¦Мукалтин                              ¦             ¦                        ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 350¦Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ    ¦             ¦                        ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦9291-024-05800805-97) /контроль по    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦амилазе/                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 351¦Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ    ¦             ¦                        ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦9291-029-34588571-98) /контроль по    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦целлюлазе/                            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 352¦диНатрий вольфрамат                   ¦13472-45-2   ¦Na2O4W                  ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 353¦диНатрий пентацианоферрат (2)         ¦13755-38-9   ¦C5FeN5Na2O x 2H2O       ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦дигидрат+                             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 354¦диНатрия селенит+ /по селену/         ¦10102-18-8   ¦Na2O3Se                 ¦0,05    ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 355¦альфа-Нафтилэтановая кислота          ¦86-87-3      ¦C12H8O2                 ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 356¦5-(2-Нафтоил)-аминобензимидозол-2-он  ¦             ¦C18H14O2N3              ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 357¦Неодим триоксид                       ¦1313-97-9    ¦NdO3                    ¦6       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 358¦Нефтяные сульфоксиды+                 ¦             ¦                        ¦2       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 359¦Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты¦             ¦C3H12CuNO9P3 x 3H2O     ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦медный комплекс тригидрат             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 360¦Нитрилотриметиленфосфонат тринатрия   ¦             ¦C3H9NNa3O9P3Zn x 3H2O   ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦цинковый комплекс тригидрат           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 361¦Нитрилотриметиленфосфоновой кислоты   ¦             ¦C3H12FeNO9P3 x 5H2O     ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦железный комплекс пентагидрат         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 362¦4-Нитробензолкарбоксимидамид          ¦15723-90-7   ¦C7H7N3O2 x ClH          ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 363¦5-Нитро-4-диметиламино-2-             ¦42832-21-3   ¦C10H12N2O5              ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦метоксибензойная кислота              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 364¦3-Нитродифениламин                    ¦4531-79-7    ¦C12H10N2O2              ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 365¦N(3-Нитрофенил)ацетамид               ¦122-28-1     ¦C8H8N2O3                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 366¦1-Нитро-4-(фенилметокси)бензол        ¦1145-76-2    ¦C13H11NO3               ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 367¦3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь+    ¦1874-22-2    ¦C7H5NO4                 ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 368¦5-Нитро-2-фуранкарбоксальдегид        ¦698-63-5     ¦C5H3NO4                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 369¦2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]хинолин  ¦735-84-2     ¦C15H10N2O3              ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 370¦2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-      ¦70762-66-2   ¦C25H30N4O4              ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦хинолинкарбоновой кислоты-1-          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦диэтиламино-4-пентиламид              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 371¦(5-Нитро-2-                           ¦92-55-7      ¦C9H9NO7                 ¦2       ¦п+а         ¦

¦    ¦фурфуранил)метандиолдиацетат          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 372¦4-Нитро-2-цианаминобензол             ¦17420-30-3   ¦C7H5N2O2                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 373¦2,2-Оксибис(2-хлорпропан)             ¦39638-32-9   ¦C6H12Cl2O               ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 374¦1,1'-Оксиди-2-пропанол                ¦110-98-5     ¦C6H14O3                 ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 375¦N-Оксиметил-N,N-ди[ди(2-              ¦             ¦C12H28N4O6              ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦оксиэтиламинометил)] карбамид+        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 376¦Оксиранилметилнеодеканоат             ¦26761-45-5   ¦C13H24O3                ¦10      ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 377¦2-Оксиэтилдецилсульфид                ¦41891-88-7   ¦C12H26OS                ¦1       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 378¦9-Оксо-10(9H)-акридинацетат натрия    ¦58880-43-6   ¦C15H10NNaO3             ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 379¦3-Оксо-2-                             ¦             ¦C8HF15O3                ¦1       ¦п           ¦

¦    ¦(трифторметил)додекафтороктановая     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦кислота                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 380¦2-Оксо-4-фенилпирролидинацетамид      ¦77472-70-9   ¦C12H13NO                ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 381¦Октадеканоат алюминия                 ¦637-12-7     ¦C54H105AlO6             ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 382¦Октадеканоат магния                   ¦557-04-0     ¦C36H70MgO4              ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 383¦2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентил-2-     ¦27827-90-3   ¦C9H5F8NO2               ¦2       ¦п           ¦

¦    ¦цианпроп-2-еноат+                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 384¦2-(Октилтио)этанол                    ¦3547-33-9    ¦C10H22OS                ¦1       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 385¦Октилфенолы С14-22+                   ¦             ¦                        ¦1       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 386¦Октилхлорид                           ¦57214-71-8   ¦C8H9Cl                  ¦1       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 387¦Октилциандифенил                      ¦             ¦C21H25N                 ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 388¦Октилэтенилсульфон+                   ¦28345-91-7   ¦C10H19O2S               ¦0,5     ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 389¦Олово диоксид                         ¦1317-45-9    ¦SnO2                    ¦6       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 390¦Олово четыреххлористое пятиводное+    ¦10026-06-9   ¦Cl4Sn x 5H2O            ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 391¦Осмий                                 ¦7440-04-2    ¦Os                      ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 392¦Палладиевая чернь                     ¦7440-05-3    ¦Pd                      ¦1 А     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 393¦Пероксоэтановая кислота+ /с           ¦79-21-0      ¦C2H4O3                  ¦0,2     ¦п           ¦

¦    ¦обязательным контролем ацетона/       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 394¦Пенталгин /контроль по парацетамолу/  ¦56603-86-2   ¦                        ¦0,2     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 395¦5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,4,5,6,7-  ¦             ¦C14H25N2O               ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦гексагидроциклопента-а-пиримидин      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 396¦Петан-3-он+                           ¦96-22-0      ¦C5H10O                  ¦20      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 397¦Пентафторйодэтан                      ¦             ¦C2F5I                   ¦100     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 398¦Перфторнонаат аммония+                ¦4149-60-4    ¦C9H21NO2                ¦0,05    ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 399¦4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-           ¦             ¦C20H27NO x ClH          ¦0,05    ¦а           ¦

¦    ¦циклопентилбут-2-ин-1-ол гидрохлорид+ ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 400¦Пиперидинкарбоновой кислоты           ¦5107-10-8    ¦C6H11NO2 x ClH          ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 401¦Пиразин-3-карбоксамид                 ¦98-96-4      ¦C5H5N3O                 ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 402¦4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксибен- ¦603-50-9     ¦C22H19NO4               ¦0,05    ¦а           ¦

¦    ¦зол)диацетат                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 403¦Пиридин гидробромид                   ¦18820-82-1   ¦C5H5N x BrH             ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 404¦Пиридин-4-карбоновая кислота          ¦55-22-1      ¦C6H5NO2                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 405¦Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида¦             ¦C6H7FeN3O5S x H4O2      ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦комплекс с железом (2+) сульфат       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дигидрат                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 406¦Полимер кубовых остатков ректификации ¦             ¦                        ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦стирола                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 407¦Полиметиленсульфид                    ¦             ¦                        ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 408¦Поли[окси(диметилсилилен)]            ¦9016-00-6    ¦[C2H6OSi]n              ¦10      ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 409¦Празеодим оксид                       ¦12035-81-3   ¦PrO                     ¦6       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 410¦Препарат МЭК-СХ-3 /по ксиланазе/      ¦             ¦                        ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 411¦Препарат ПФП-1 /по амилазе/           ¦             ¦                        ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 412¦Препарат Феркон /по целловиридину/    ¦             ¦                        ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 413¦Пропандиамид                          ¦108-13-4     ¦C3H6N2O2                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 414¦Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат   ¦             ¦C7H13O3                 ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 415¦N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфенил- ¦             ¦C18H27BrN2O2            ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦аминокарбонилметил)морфолиний бромид+ ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 416¦2-Пропилпентаноат натрия              ¦1069-66-5    ¦C8H15O2Na               ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 417¦Раунатин+                             ¦39379-45-9   ¦                        ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 418¦Рустомасс (биомасса продуцента        ¦             ¦                        ¦0,1 А   ¦а           ¦

¦    ¦авермектина Streptomyces avermitilis  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦3NN) /по белку/                       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 419¦Рутений гидроксид хлорид              ¦16845-29-7   ¦Cl3HORu                 ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 420¦Рибофлавин-5'-дигидрофосфат           ¦146-17-8     ¦C17H21N4O9P             ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 421¦Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия  ¦130-40-5     ¦C17H20N4NaO9P           ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 422¦Селен сульфид+                        ¦7446-34-6    ¦SSe                     ¦0,05    ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 423¦2-Семикарбазидэтановая кислота        ¦             ¦C3H9N3O3                ¦0,3     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 424¦Скандий оксид                         ¦12059-91-5   ¦ScO                     ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 425¦Смесь диалкилC17-                     ¦             ¦                        ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦20диметиламинийхлорида и алкилC10-16  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦бензилдиметиламинийхлорида+           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 426¦Смесь дифенил-4-третбутилфосфата      ¦             ¦                        ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦(52,9%), ди-п-третбутилфенилфосфата   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦(30,3%) и трифенилфосфата (16,8%)     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 427¦Смесь метоксигликолей                 ¦             ¦                        ¦7       ¦п           ¦

¦    ¦(метоксидигликоль - 10%,              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦метокситригликоль - 75%,              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦метокситетрагликоль - 15%)            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 428¦Смесь солей алкилC10-16аминов с       ¦             ¦                        ¦10      ¦п           ¦

¦    ¦кислотами C1-4+ /контроль по          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦изопропиловому спирту/                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 429¦Смесь N-трихлорметилтиофталимида с N- ¦             ¦C19H13Cl7N2O4S2         ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦тетрахлор-1,1,2,2-                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦этилтиотетрагидрофталимидом           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 430¦Сольвессо 100+                        ¦             ¦                        ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 431¦Стрихнидин-10-он нитрат+              ¦66-32-0      ¦C21H22N2O2 x HNO3       ¦0,015   ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 432¦Стронций метафосфат                   ¦18266-28-9   ¦O6P2Sr                  ¦8       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 433¦7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2H-   ¦             ¦C7H6ClN3O4S             ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 434¦Тербий оксид                          ¦12035-91-5   ¦TbO                     ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 435¦Тетрабутоксититан                     ¦132071-58-0  ¦C16H36O4Ti              ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 436¦1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-               ¦24598-73-0   ¦C5H3KN2O4               ¦1       ¦п+а         ¦

¦    ¦диоксопиримидин-4-карбонат калия      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 437¦1,2,3,9-Тетрагидро(4H)карбазол-4-он+  ¦15128-52-6   ¦C12H11NO                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 438¦1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-     ¦99614-02-5   ¦C18H19N3O               ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦метил-1H-имидазол-1-ил)метил]-4H-     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦карбазол-4-он                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 439¦Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетр¦             ¦C14H36Cl4CoN4O4S4       ¦4       ¦а           ¦

¦    ¦амин хлорид кобальта                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 440¦2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-           ¦10095-06-4   ¦C8H14N4O2               ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦тетраазобицикло(3,3,0)октан-3,7-дион  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 441¦2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-  ¦51086-22-7   ¦C18H16N2O2              ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦1H-пиридо-[3,4-бета]индол-1-он        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 442¦2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-  ¦118712-89-3  ¦C15H12Cl2F4O2           ¦1       ¦п+а         ¦

¦    ¦диметил-3-(2,2-                       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 443¦1,1,2,2-Тетрафторэтокси)метан         ¦425-88-7     ¦C8H4F4O                 ¦200     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 444¦1-(2,4,6-Трибромфенил)-1H-пиррол-2,5- ¦59789-51-4   ¦C10H4Br3NO2             ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦дион                                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 445¦2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метилен- ¦             ¦C20H23O9                ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦1,4а-лактон-гибб-3-ен-1,10-           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дикарбоновой кислоты                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 446¦Три(2-гидроксиэтил)амин               ¦102-71-6     ¦C6H15NO3                ¦5       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 447¦(Т-4)Тригидро[тиобис(метан)]бор       ¦13292-87-0   ¦C2H9BS                  ¦0,1     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 448¦3-(2,2,2-Триметилгидразиний)          ¦             ¦C7H20BrN2O2             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦метилпропионатбромид                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 449¦[S-(Z)]-3,7,11 -Триметилдодека-1,6,10-¦142-50-7     ¦C15H26O                 ¦5       ¦п+а         ¦

¦    ¦триен-3-ол                            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 450¦2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-     ¦25265-77-4   ¦C12H24O3                ¦10      ¦п+а         ¦

¦    ¦метилпропаноат) /смесь изомеров/      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 451¦Триметилфосфит+                       ¦121-45-9     ¦C3H9O3P                 ¦0,5     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 452¦2,3,3-Триметоксипроп-1-ен             ¦102526-84-1  ¦C6H12O3                 ¦20      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 453¦3,16,18-Триокси-9,13-эпоксилабден-15- ¦             ¦C20H33NaO6              ¦4       ¦а           ¦

¦    ¦онат натрия                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 454¦[Три(трифторметансульфонат)] лантана  ¦52093-26-2   ¦C3H3F3LaO9S3            ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 455¦Трифенилфосфин                        ¦603-35-0     ¦C18H15P                 ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 456¦N-[3-(Трифторметил)фенил]ацетамид     ¦351-36-0     ¦C9H8F3NO                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 457¦2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-4-  ¦             ¦C9H5F16O                ¦1       ¦п           ¦

¦    ¦гидрокси-тридекафторнонан             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 458¦DL-альфа-Трихлорацетиламино-бета-     ¦             ¦C11H11Cl3N2O5           ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦гидрокси-4-нитро-пропиофенон+         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 459¦2,3,6-Трихлорбензойная кислота        ¦50-31-7      ¦C7H3Cl3O2               ¦0,6     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 460¦1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2+      ¦57-15-8      ¦C4H7Cl3O                ¦0,2     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 461¦1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1H-    ¦86491-52-3   ¦C9H6Cl3N3O              ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦пираз-5-ол                            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 462¦1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан+          ¦             ¦C9H9Cl3                 ¦2       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 463¦Трихоцетин                            ¦             ¦C19H24O5                ¦0,2     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 464¦Трициклогексилолово хлорид+           ¦3091-32-5    ¦C18H33ClSn              ¦0,02    ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 465¦Триэтилбензиламиний хлорид            ¦56-98-9      ¦C10H16ClN               ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 466¦диТулий триоксид                      ¦12036-44-1   ¦O3Tm2                   ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 467¦Фенилазопропандинитрил                ¦             ¦C11H6N4O2               ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 468¦N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол   ¦101-23-5     ¦C13H10F3N               ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 469¦N-Фенилацетамид                       ¦103-84-4     ¦C8H9NO                  ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 470¦7-Фенилацетамидодезацетоксицефало-    ¦             ¦C16H18N2O4S             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦спороновая кислота                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 471¦Фенил-1-гидроксинафталин-2-карбонат   ¦             ¦C7H12O3                 ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 472¦N-Фенил-1,3-диаминобензол             ¦5840-03-9    ¦C12H12N2                ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 473¦1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил)этан      ¦             ¦C16H19                  ¦10      ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 474¦Фенилметил-3,3-диметил-7-оксо-6-      ¦4052-69-1    ¦C23H24N2O6S             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦[(феноксиацетил)-амино-4-тиа-1-       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат-4- ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦оксид                                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 475¦Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат        ¦2495-37-6    ¦C11H12O2                ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 476¦4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид¦51388-20-6   ¦C13H13NO x ClH          ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 477¦2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-ин-дол-3-   ¦53157-45-2   ¦C25H20N2O3              ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦ил]этил]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 478¦5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин+ ¦20776-45-8   ¦C17H18N2O               ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 479¦5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин  ¦52055-23-9   ¦C17H18N2O x ClH         ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 480¦3-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон]   ¦             ¦C18H19N3O2              ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦пиперидин-2,3-дион                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 481¦1-Фенилпиразолидин-3-он               ¦92-43-3      ¦C9H10N2O                ¦5       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 482¦3-Фенилпроп-2-еналь                   ¦104-55-2     ¦C9H8O                   ¦3       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 483¦3-Фенилпроп-2-ен-1-ол                 ¦104-54-1     ¦C9H10O                  ¦5       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 484¦S-[2-[(Фенилсульфонил)амино]этил)]-   ¦741-58-2     ¦C14H24NO4PS3            ¦1       ¦п+а         ¦

¦    ¦0,0-бис(1-метил-этил)дитиофосфат      ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 485¦1-Фенил-1H-тетразол-5-тиол            ¦86-93-1      ¦C7H6N4S                 ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 486¦0-(1-Фенил-1,2,4-триазолил-3)-O,O-    ¦             ¦C13H15N3O3S             ¦0,2     ¦п+а         ¦

¦    ¦диэтилтиофосфат                       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 487¦1-Фенил-1-хлорпропан-2-он             ¦4773-35-7    ¦C9H9ClO                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 488¦альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-      ¦52-49-3      ¦C20H31NO x ClH          ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦пиперидинопропанол гидрохлорид+       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 489¦5-Фенил-5-этилдигидро-(1H,5H)-        ¦125-33-7     ¦C12H14N2O2              ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦пиримидин-4,6-дион                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 490¦10H-Фенотиазин                        ¦92-84-2      ¦C12H9NS                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 491¦Фитолиаза                             ¦             ¦                        ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 492¦2-Формилфеноксиэтановая кислота+      ¦6280-80-4    ¦C9H8O4                  ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 493¦N-Фосфонометилглицин                  ¦             ¦C3H7NO5P                ¦1,5     ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 494¦Фосфорная кислота /в пересчете на     ¦7664-38-2    ¦H3O4P                   ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦P2O5/                                 ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 495¦2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин ¦23680-84-4   ¦C10H10ClN3O2            ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 496¦N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил)амин  ¦             ¦C14H10Cl3N              ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 497¦6-Хлор-2-бензоксазолон                ¦19932-84-4   ¦C7H4ClNO2               ¦2       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 498¦6-Хлоргексан-2-он                     ¦10226-30-9   ¦C6H11ClO                ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 499¦7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-¦2898-12-6    ¦C16H15ClN2              ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦1,4-бензодиазепин                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 500¦7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-¦439-14-3     ¦C16H13ClN2O             ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦1,4-бензодиазепин-2-он                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 501¦7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2H- ¦607-75-0     ¦C15H11ClN2O2            ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦1,4-бензодиазепин-2-он                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 502¦1-[4-Хлор-3-[4,5-дигидро-5-оксо-1-    ¦61368-53-4   ¦C37H46Cl4N4O3           ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пиразол-3-    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦ил]аминофенил]-3-октадеценил          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦пиролидин-2,5-дион                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 503¦2-Хлор-5-(3,5-                        ¦             ¦C16H15ClN2O6S           ¦4       ¦а           ¦

¦    ¦дикарбометоксифенилсульфамид)         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦аминобензол                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 504¦2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид   ¦1131-01-7    ¦C10H12ClNO              ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 505¦2-Хлор-N(2,6-диметилфенил)-N-[(2-     ¦24353-58-0   ¦C15H22ClNO2             ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦метилпропокси)метил]ацетамид          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 506¦2-Хлор-2,4-ди[(1,1-                   ¦             ¦C43H55ClN4O6            ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦диметилпропил)фенокси]                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦бутироиламиноамид (1-бензилгидантоин) ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦пивалоилэтановой кислоты              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 507¦2-Хлор-5-[гамма-(2",4"-ди[(1,1-       ¦             ¦C45H56ClN6O3            ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦диметилпропил)фенокси]-               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦бутироиламино]анилид(1-               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦фенилтетразолилтио-5)-пивалоилэтановой¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦кислоты                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 508¦2-Хлор-5[гамма-(2",4"-ди[(1,1-        ¦             ¦C46H57ClN3O6            ¦10      ¦а           ¦

¦    ¦диметилпропил)фенокси]-бутироиламино] ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦анилид(4-карбоксифенокси)-            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦пивалоилэтановой кислоты              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 509¦2-Хлор-N-(2,6-диэтилфенил)-N-         ¦15972-60-8   ¦C14H20ClNO2             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦(метоксиметил)-ацетамид               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 510¦7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3H-1,4-   ¦58-25-3      ¦C16H14ClN3O             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦бензодиазе-пиноксид                   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 511¦Хлор-2-метилбутен+                    ¦68012-28-2   ¦C5H9Cl                  ¦1       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 512¦8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5H- ¦             ¦C27H39ClN4O2            ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦дибензо(в,е)-(1,4)-диазепин           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 513¦Хлорметилпиридин                      ¦             ¦C6H6ClN                 ¦1,5     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 514¦N-(3-Хлор-4-метилфенил)пропанамид     ¦709-97-7     ¦C10H12ClNO              ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 515¦8-Хлор-1-метил-6-фенил-4H-[1,2,4]-    ¦28981-97-7   ¦C17H13ClN4              ¦0,1     ¦а           ¦

¦    ¦триазоло(4,3а)-(1,4)бензодиазепин     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 516¦8-Хлор-1-метил-6-фенил-4H-S-          ¦             ¦C25H19ClN5O             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦триазоло(4,3а)-S-N-окси-(1,4)-        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦бензодиазепин                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 517¦3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон       ¦40507-94-6   ¦C8H5Cl2NO2              ¦2       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 518¦N-{4-[2[(5-Хлор-2-                    ¦10238-21-8   ¦C23H28ClN3O5S           ¦0,01    ¦а           ¦

¦    ¦метоксибензамидо)этил]-               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦фенилсульфонил}-N-циклогексилкарбамид ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 519¦Хлорсульфуровая кислота+              ¦25404-06-2   ¦HClO2S                  ¦0,1     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 520¦5-Хлор-3-фенилантранил                ¦7716-88-3    ¦C13H8ClNO               ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 521¦1-[(2-Хлорфенил)дифенилметил]-1H-     ¦23593-75-1   ¦C22H17ClN2              ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦имидазол                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 522¦2-(Хлорфенил)-2(метиламино)           ¦1867-66-9    ¦C13H10ClNO x ClH        ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦циклогексанона гидрохлорид            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 523¦Хлорфенилсилилэтан                    ¦             ¦C8H9ClSi                ¦10      ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 524¦Хлорэтил-2-метилпроп-2-еноат+         ¦             ¦C6H10ClO2               ¦0,5     ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 525¦N-(2-Хлорэтил)-N-                     ¦55-43-6      ¦C16H18ClN x ClH         ¦0,2     ¦а           ¦

¦    ¦(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 526¦2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенил     ¦74944-84-6   ¦C10H11Cl4O4P            ¦0,2     ¦п+а         ¦

¦    ¦фосфат                                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 527¦5-Холестен-3бета-ол                   ¦57-88-5      ¦C27H46O                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 528¦Хром диоксид                          ¦1208-01-8    ¦CrO2                    ¦0,2     ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 529¦Цианацетат гидразид                   ¦140-87-4     ¦C3H5N3O                 ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 530¦Цианацет(1-метилэтилиден)гидразид     ¦4974-42-9    ¦C2H6N2                  ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 531¦4-Цианпиридин                         ¦100-48-1     ¦C6H4N2                  ¦0,3     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 532¦Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон   ¦27385-45-1   ¦C12H14N2O2              ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 533¦Циклогексиламмония фторид             ¦             ¦C6H13FN                 ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 534¦6-Циклогексил-9бета-(N,N-             ¦             ¦C34H39N2                ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦дибензиламино)этил-3,4-               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дигидрокарбазол-1-(2H)-он             ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 535¦6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-  ¦             ¦C18H21N                 ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦(2H)-он                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 536¦2-Циклогексилкарбонил-4-оксо-         ¦             ¦C20H24N3O2              ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦1,2,3,6,7,11-гексагидро-4H-           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦пиразино(1,2-альфа-)изохинолин        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 537¦4-Циклогексилфенилгидразонциклогексан-¦             ¦C18H25N2O2              ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦1,2-дион                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 538¦Циклододекан                          ¦294-62-2     ¦C12H24                  ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 539¦Циклододеканон-(Е)-оксим              ¦62599-50-2   ¦C16H29NO                ¦10      ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 540¦Циклододекатриен-1,5,9                ¦706-31-0     ¦C12H18                  ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 541¦1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-   ¦93107-08-5   ¦C17H18FN3O3 x ClH x H2O ¦0,5 А   ¦а           ¦

¦    ¦оксо(пиперазинил)-3-хинолинкарбоновой ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦кислоты гидрохлорид гидрат            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 542¦триЦинка дифосфат+                    ¦7779-90-0    ¦O8P2Zn3                 ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 543¦Цинк гидрофосфат (1:1)                ¦14332-60-6   ¦HO4PZn                  ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 544¦Цинк ди(ацетамид)дихлорид             ¦18400-98-1   ¦C4H10Cl2N2O2Zn          ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 545¦Цинк динитрат                         ¦7779-88-6    ¦N2O6Zn                  ¦0,5     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 546¦Цинк карбонат                         ¦3486-35-9    ¦CO3Zn                   ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 547¦Цинк селенид                          ¦1315-09-9    ¦SeZn                    ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 548¦Цитохром C                            ¦9079-56-5    ¦C517H827N143O149S4      ¦2 А     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 549¦Эпоксидная смола УП-62 /по            ¦             ¦                        ¦2 А     ¦а           ¦

¦    ¦эпихлоргидрину/                       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 550¦N-(2,3-Эпоксипропил) карбазол         ¦             ¦C15H13NO                ¦3       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 551¦диЭрбий триоксид                      ¦12061-16-4   ¦Er2O3                   ¦4       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 552¦Этандиаль+                            ¦107-22-2     ¦C2H2O2                  ¦2       ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 553¦2,2'-(1,2-                            ¦93045-02-4   ¦C14H16N2 x H6O8P2       ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦Этандиил)бис(аминобензол)дифосфат     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 554¦[S-(R*,R*)]-2,2-(Этан-1,2-            ¦1070-11-7    ¦C10H24N2O2 x Cl2H2      ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦диилдиимино)бис(бутан-1-ол)           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦дигидрохлорид                         ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 555¦Этаноламин гидрохлорид                ¦2002-24-6    ¦C2H7NO x ClH            ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 556¦[2-(Этенилокси)этокси]метилоксиран+   ¦16801-19-7   ¦C7H12O3                 ¦10      ¦п           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 557¦1-(Этенилсульфонил)декан+             ¦18287-90-6   ¦C12H24O2S               ¦0,5     ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 558¦Этил-6-бром-5-гидрокси-1-метил-2-     ¦131707-24-9  ¦C19H18BrNO3S            ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 559¦Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-¦131707-25-0  ¦C22H25BrN2O3S           ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]- ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦1H-индол-3-карбонат                   ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 560¦Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1H-индол- ¦15574-49-9   ¦C13H15NO3               ¦5       ¦а           ¦

¦    ¦3-карбонат                            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 561¦Этил-6-[гидроксимино)метил]-3-        ¦             ¦C9H10N2O3               ¦3       ¦а           ¦

¦    ¦пиридинкарбонат                       ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 562¦Этилдифениламино-3-карбамат           ¦             ¦C15H15NO2               ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 563¦Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-        ¦             ¦C12H11F2NO3             ¦0,6     ¦а           ¦

¦    ¦гидроксихинолин-3-карбонат            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 564¦Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-        ¦121873-01-6  ¦C12H9F2NO3              ¦0,6     ¦а           ¦

¦    ¦оксохинолин-3-карбонат                ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 565¦3-Этилендиаминтетраацетатбис-2-       ¦             ¦C10H10N2Na8O14S4 x      ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦ди(тиосульфат)цинкат октанатрия, п-   ¦             ¦(4-6)H2O                ¦        ¦            ¦

¦    ¦водный (п=4-6)                        ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 566¦Этилендиаминтетраацетато-             ¦             ¦C22H24O26N4Na6Zn2 x 4H2O¦2       ¦а           ¦

¦    ¦бис(нитрилотриацетоцинкат)гексанатрий ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦4-водный                              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 567¦Этилмеркуритио-2-гидроксибензоат      ¦             ¦C7H9HgNaO2S             ¦0,005   ¦п           ¦

¦    ¦натрия /по ртути/                     ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 568¦5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-            ¦71-73-8      ¦C11H17N2NaO2S           ¦0,3     ¦а           ¦

¦    ¦тиобарбитурат натрия                  ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 569¦5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-            ¦76-75-5      ¦C11H18N2O2S             ¦0,5     ¦а           ¦

¦    ¦тиобарбитуровая кислота               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 570¦2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридин      ¦13258-59-8   ¦C8H11NO x ClH           ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦гидрохлорид                           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 571¦4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-дион+     ¦64-65-3      ¦C8H13NO2                ¦0,2     ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 572¦Этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат)     ¦3731-16-6    ¦C8H17NO3                ¦2       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 573¦Этил-альфа-циан-1-циклогексилиден-1-  ¦58567-40-1   ¦C11H15NO2               ¦1       ¦п+а         ¦

¦    ¦ацетат+                               ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 574¦Этил-альфа-циан-альфа-этилфенилацетат ¦718-71-8     ¦C13H15NO2               ¦1       ¦а           ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 575¦Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-              ¦             ¦C16H22O3                ¦2       ¦а           ¦

¦    ¦метилпропил)фенил]бутаноат+           ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 576¦бета-Этоксиэтил-бис(бета-             ¦             ¦C8H16NO3                ¦5       ¦п+а         ¦

¦    ¦метоксикарбонилэтил)амин              ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 577¦1-(2-Этоксиэтил)пиперид-4-он          ¦             ¦C9H17NO2                ¦2       ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 578¦1-(2-Этоксиэтил)-4-                   ¦             ¦C18H25NO3 x ClH         ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦этенилбензоилоксипиперидин            ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

¦    ¦гидрохлорид+                          ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 579¦1-(2-Этоксиэтил)-4-этенил-4-          ¦             ¦C11H21NO2               ¦1       ¦а           ¦

¦    ¦гидроксипиперидин+                    ¦             ¦                        ¦        ¦            ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

¦ 580¦2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол    ¦112-50-5     ¦C8H18O4                 ¦10      ¦п+а         ¦

+----+--------------------------------------+-------------+------------------------+--------+------------+

Примечание

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) /графа 3/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха /графа 5/.

В графе 6 указано преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства (пары, аэрозоль и их смесь).

Использованы следующие обозначения:

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе,

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях,

п - пары и/или газы,

а - аэрозоль,

п+а - смесь паров и аэрозоля,

+ - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

Приложение 1

(справочно)

УКАЗАТЕЛЬ

ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ

НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

Аденозинтрифосфорной кислоты динатриевая соль                             2

Адреналин гидротартрат                                                  119

Азалептин                                                               512

Азаметиофос                                                             180

Азидотимидин                                                              4

Азинокс                                                                 536

Азинфос-этил                                                            536

2-Азо-2-амино-5-окси-6-(2-окси-5-нитрофенилазо)-

7-сульфонафтил-1-бензоат натрия                                         272

Азотно-фосфорногумусовое удобрение                                      281

Азотол АНФ                                                              127

Азотол БИ                                                               356

Акреп                                                                   112

Аланокс                                                                 509

Алахлор                                                                 509

Алкилфенолы                                                             385

Алпизарин                                                               135

Алпразолам                                                              515

Алфакрон                                                                180

Алюминий стеарат                                                        381

Алюминий стеариновокислый                                               381

Амид метандикарбоновой кислоты                                          413

Амид монометилтерефталат                                                290

1-Амидогуанидиний гидрокарбонат                                         115

гамма-Амилбутиролактон                                                  156

2-[(2-Амино-5-гидрокси)-6-[(2-гидрокси-5-нитро-

фенил)азо)-7-сульфо-1 -нафталенил]азобензоат динатрия                   272

3-Аминодифениламин                                                      472

Аминооксим                                                              304

D(-)-альфа-Аминофенилуксусная кислота                                    33

L(+)-альфа-Аминофенилуксусная кислота                                    34

2-Аминоэтилсерная кислота                                                41

Амиридина основание                                                      10

Аммоний бромистый                                                        44

Аммоний рениевокислый                                                    46

Аммоний мю-нитробис[акватетрахлорорутенат(IV)]                           45

Анилат                                                                   40

Арбидола основание                                                      559

Атенолол                                                                123

ATM-хлорид C10-C18                                                        7

Афокс                                                                   168

Афуган                                                                  247

Ацеталь                                                                 452

Ацетамидометил-6-хлорнитробензойная кислота                             307

Ацетанилид                                                              469

Д-(-)-N-Ацетиламинофенилуксусная кислота                                 47

Ацетиланизол                                                            334

N-Ацетил-2,6-дихлордифениламин                                          227

N-Ацетилфосфорамидотионовая кислота                                     164

п-Ацетоксибензойная кислота                                              49

Ацифон                                                                  536

Байотрин                                                                442

Байрусил                                                                244

Байтекс                                                                 176

Бемегрин                                                                571

Бензгидрилхлорид                                                        211

Бензилметакрилат                                                        475

Бензиловый эфир п-нитрофенола                                           366

5-Бензилокситриптамин                                                   478

5-Бензилокситриптамин-2-карбоновая кислота                               43

Бензоат моноэтаноламина                                                  39

Бензоилпроп-этил                                                         67

Бензофенон                                                              207

Бенсулид                                                                484

Бенфлутрин                                                              442

Бенфотиамин                                                              24

Бепаск                                                                   63

Бетазин                                                                 484

Бикарфен                                                                 74

Бикарфена основание                                                      73

Бис(2-метокси)этиловый эфир себациновой кислоты                          75

Бисакодил                                                               402

Бис-бета-аминоэтилдисульфид дигидрохлорид                               206

Битрекс                                                                 183

Бродифакум                                                               89

Бромадиолон                                                              88

м-Броманилина сульфат                                                    85

Бромацеталь                                                              93

4-Бромацетанилид                                                         96

Бромизовал                                                               19

Броминдол                                                               295

1-Бутенилизобутиловый эфир                                              194

1-Бутилбигуанидина гидрохлорид                                           99

2-Бутилбромид                                                            90

Бутилизобутиловый эфир                                                  193

Бутиловый эфир муравьиной кислоты                                       102

4-трет-Бутилтолуол                                                      187

Верапамил                                                               200

Вератрол                                                                197

Винилоксиэтиловый эфир глицидола                                        556

Витамин E                                                                54

Гваякол                                                                 344

Гексамидин                                                              489

Гексахлорметаксилол                                                      82

N-Гексилоксиметилкапролактам                                            112

Гибберсиб, содержащий 10 - 12% натриевой соли гиббереловой кислоты      445

Гидазепам                                                                92

5-Гидрокси-2-нитрозо-1-нафталинсульфоновая кислота                      128

Гидрокумол                                                              332

Гидролизат диметилдихлорсилана                                          408

Гидрохлорид-бета-(N,N-дибениламиноэтилхлорид)                           525

Гидрохлорид (хинуклидил-3)-ди-(о-толил)карбинол                          74

Гимексазол                                                              121

Глибенкламид                                                            518

Глибутид                                                                 99

Гликлазид                                                               107

Глиоксаль                                                               552

Глифосин                                                                 83

Глицидный эфир                                                          575

Гутамон A                                                               536

Делахлор                                                                505

Демуфос                                                                 326

н-Децилвинилсульфон                                                     557

Диазолин                                                                319

4-Диазоэтиланилинборфторид                                              138

O,O-Диаминодибензилдифосфат                                             553

Диангидрид дифенил-3,3,4,4-тетракарбоновой кислоты                       72

Дибенамин                                                               525

Дийодид                                                                 165

Дикрил                                                                  222

Димезон S                                                               122

Димекарбин                                                              560

2-(Диэтиламино)-2,6-ацетоксилидид                                       233

Диметиламинометилциклогексанона гидрохлорид                             163

[4-(Диметиламино-5-нитро-2-

метоксидиэтиламиноэтил)бензамид гидрохлорид                             233

1,3-Диметил-4-амино-5-формаминоурацил                                    13

Диметилацеталь-альфа-бром-бета-метоксипропионового альдегида             93

Диметилацеталь-бета-метоксиакролеина                                    452

3,6-Диметил-1,2,3,4,4а,9а-гексагидро-гамма-карболина гидрохлорид        106

1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-оксииндол                                    560

Диметилмочевина                                                         172

O,S-Диметиловый эфир                                                    164

Диметиловый эфир диметилгексадекадиенкарбоновой кислоты                 169

Диметиловый эфир метилдодецендикарбоновой кислоты                       175

1,1-Диметил-2-пропенил-альфа-D-глюкопиран                                51

N,N-Диметил-N-фенил-N-фтордихлорметилтиосульфамид                       170

(1,1-Диметилэтил)салицилат                                              186

3,4-Диметоксифенилэтиламин                                              198

5-[(3,4-Диметоксифенэтил)метиламино]-2-(3,4-

диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид                    200

Диметпрамид                                                             232

Динатриевая соль диэтилового эфира (N-гамма)деци-

локсипропил(N-бета)карбокси(бета)сульфопропионил

аспарагиновой кислоты                                                   235

Динитродифениловый эфир резорцина                                        76

2,6-Динитрофентален                                                     118

Диоксацин                                                               151

1,1-Диоксид-6,6-дибромпенициллановой кислоты                            142

1,1-Диоксид пенициллиновой кислоты натриевая соль                       178

2,6-Диоксо-4-метил-4-этилпиперидин                                      571

Дипропиленгликоль                                                       374

Дитилин                                                                 201

Дифенакум                                                                84

Дифенилол-8                                                              77

Дифосфат трицинка (2:3)                                                 542

Дихлоркетон                                                             215

2,5-Дихлор-4-трет-бутилтолуол                                           217

бета,бета-Дихлордиизопропиловый эфир                                    373

3',4'-Дихлор-2-метилакриланилид                                         222

2,5-Дихлор-4-нитроанилин                                                225

1,1 -Дихлор-2-окси-4-метилпентен-4                                      224

Дихлорпинаколин                                                         216

Дихлортиазид                                                            433

2,6-Дихлор-N-фенилбензамин                                              219

Диэтиламиноэтилхлорид гидрохлорид                                       245

Диэтилкетон                                                             396

Диэтиловый эфир 3,4-дифторанилинометиленмалоновой кислоты               237

Диэтиловый эфир малоновой кислоты                                       241

Диэтиловый эфир угольной кислоты                                        239

0,0-Диэтил 0-(3,5,6-трихлорпиридиловый эфир тиофосфорной кислоты        242

3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота                                       248

C15 Диэфир                                                              175

C20 Диэфир                                                              169

Додекалактам                                                              5

Дозанекс                                                                177

Дурсбан                                                                 242

Европий оксид                                                           251

Жидкость гидравлическая ГЖФК                                            426

Ибупрофен                                                               318

Изадрина гидрохлорид                                                    124

Изобутил салицилат                                                      186

Изобутилацетофенон                                                      192

2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота                                  318

Изоникотиновая кислота                                                  404

Изопропалин                                                             203

N-Изопропиланилин                                                       329

Изопропиловый эфир этиленгликоля                                        333

Изопропилхлорекс                                                        373

Изопропилциклогексан                                                    332

Изоэвгенол                                                              126

Имизин                                                                  147

Иминодибензил                                                           146

Ингибитор коррозии БЭМА                                                  39

Ингибитор коррозии Дон II                                                 6

Ингибитор коррозии Дон-2                                                425

Ингибитор коррозии Дон-52                                               428

Ингибитор коррозии КПИ-3                                                202

Ингибитор коррозии ФД                                                   230

Индапамид                                                                30

Инказан                                                                 313

Ифхан-100                                                               304

Ифхангаз                                                                139

Казкаин                                                                 578

Калий аспарагинат                                                         8

Калий оротат                                                            436

Кальция п-бензоилсалицилат                                               57

Карахол                                                                  67

Карбамазепин                                                            140

Карбидин                                                                106

Карбоксиамин                                                            261

Карбоксим                                                               166

Карбоцид 114                                                            120

Карбоцид 213                                                            375

бета-Карбэтоксиизопропил-бета-карбометоксиизопропилиламин               261

3-Карбэтоксипиперидон-2                                                 572

Карфедон                                                                380

Квартернидин                                                            415

Квелетокс                                                               176

Кетамин гидрохлорид                                                     522

1-Кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин                    441

Кетоконазол                                                              48

Кеторолак                                                                64

Кетотифен фумарат                                                       154

Кислота сорбиновая                                                      108

Клерат                                                                   89

Клотримазол                                                             521

Комплекс цинка хлористого с метилгуанилизомочевиной                     268

Компонента М-651                                                        502

Компонента Н-596                                                        508

Компонента С-213                                                        158

Компонента У-488                                                        506

Компонента ЭЖ-202                                                       507

Коричный альдегид                                                       482

Коричный спирт                                                          483

Кристаллоза                                                              56

Курамил                                                                 247

Лагоден                                                                 453

Лассо                                                                   509

Лауринлактам                                                              5

ЛНХ-Л-210                                                               533

Ломефлоксацин гидрохлорид                                               148

Лоперамид гидрохлорид                                                   117

Лорасепт                                                                185

Магний аспарагинат                                                        9

Магний стеариновокислый                                                 382

Малондиамид                                                             413

Мебикар                                                                 440

Меди нафтенат                                                           276

Мезапам                                                                 499

Мезокс-к                                                                199

Мексамин гидрохлорид                                                    337

Мексамин основание                                                      336

Мексидол                                                                125

Меназон                                                                 167

Менид                                                                   514

0-1,4-Ментадиен                                                         310

9,4-Ментен                                                              331

Ментол                                                                  330

Метакриловый эфир пропиленгликоля                                       414

Метиладипинат                                                           297

3-Метил-9-бензил-1,2,3,4-тетрагидрокарболина

нафталин-1,5-дисульфонат                                                319

о-Метилбутиролактам                                                     317

Метиловый эфир адипиновой кислоты                                       297

Метиловый эфир 4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты                301

Метиловый эфир 4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензойной кислоты        302

Метиловый эфир 2-метокси-5-метилсульфонилбензойной кислоты              312

Метиловый эфир метоксиуксусной кислоты                                  311

Метиловый эфир перметриновой кислоты                                    303

Метиловый эфир перфторпелларгоновой кислоты                             298

Метиловый эфир п-цианбензойной кислоты                                  314

Метиловый эфир этиленгликоля                                            347

Метилперметриноат                                                       303

Метилперфторнонаноат                                                    298

N-Метилпиперазид-N-(2-амино-4-хлорфенил)-антраниловая кислота            22

1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-

окси-6-броминдол                                                        559

1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-5-гидрокси-6-броминдол             558

1-Метил-5-хлор-3-фенилантранилметилсульфат                               25

Метилцеллозольв                                                         347

N-(1-Метилэтил)анилин                                                   329

2-Метоксикарбонилбензолсульфамид                                         50

2-Метокси-4-пропенилфенол                                               126

5-Метокситриптамин                                                      336

5-Метокситриптамин гидрохлорид                                          337

Метоксихлор                                                             199

[6-Метоксихинолил(4)[-5-винилхинуклидил-(2)]карбинола гидрохлорид       345

Микодифоль                                                              429

Миссил                                                                  247

Моноэтаноламиновая соль сульфаниловой кислоты                            40

Надуксусная кислота                                                     393

Натриевая соль ди-н-пропилуксусной кислоты                              416

Натрия нитропруссид                                                     353

Натрия тиопентал                                                        568

1-Нафтамид-2-окси-3-нафтойной кислоты                                   127

1-Нафтол-2-амино-5-сульфокислота                                         15

1-Нафтол-2-нитрозо-5-сульфокислота                                      128

Нафтосалол                                                              471

Неовир                                                                  378

Неролидол                                                               449

Нитвилхин                                                               369

2,2',2"-Нитрилотриэтанол                                                446

м-Нитроацетанилид                                                       365

4-Нитробензамидина гидрохлорид                                          362

бета-(5-Нитро-2-фурил)акролеин                                          367

2-Нитрофурфурол                                                         368

5-Нитро-2-фурфуролдиацетат                                              371

N-(2-Нитро-4-хлорфенил)антраниловая кислота                              28

4-Нитро-2-циананилин                                                    372

Ницерголин                                                               94

Нозепам                                                                 501

гамма-Ноналактон                                                        156

Норадреналин гидротартрат                                                14

Нудор                                                                   509

син-Оксим-2-амино-5-хлорбензофенон                                       38

Оксимоэфир                                                              561

5-Окситриптамин адипинат                                                 42

2-(4-Оксифенокси)пропионовая кислота                                    131

3-Окси-3-цианхинуклидин                                                 133

2-Оксиэтилоктилсульфид                                                  384

1-Оксо-6-метокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин                       340

Октадециламид-1 -гидрокси-2-нафтойной кислоты                           129

Октадециламид-4-бром-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты                      91

н-Октилвинилсульфон                                                     388

н-Октилхлорид                                                           386

Омепразол                                                               339

Ондансетрон основание                                                   438

Орнид                                                                    87

Ортен                                                                   164

Ортофосфат лантана гадолиния, активированный церием и тербием           282

Паарлан                                                                 203

Пастрем                                                                 341

Педифен                                                                 236

Пентадекафтор-2-метил-3-оксооктановая кислота                           379

Пентифин                                                                399

Пентоксифеллин                                                          179

Перуксусная кислота                                                     393

Перфлоксацин мезилат                                                    152

Перфторпеларгоновой кислоты аммонийная соль                             398

Пефлоксацин                                                             153

альфа-Пиколин гидрохлорид                                               316

Пиразинамид                                                             401

Пиразофос                                                               247

Пирибедил                                                                62

Пиридин бромгидрат                                                      403

Пиридинкарбонитрил                                                      531

Пиридитол                                                               205

Пиримикарб                                                              168

Пиримор                                                                 168

Пиромекаин основание                                                    100

Пиромекаин                                                              101

Платифиллин гидроартрат                                                 145

Полидиметилсилоксаны                                                    408

Празозин                                                                 35

Препарат КД-2/У                                                         566

Препарат ФД-1/У                                                         565

Префар                                                                  484

Прозерин                                                                161

Пронто                                                                  168

Ранитидин гидрохлорид                                                   162

Раувольфии смесь алкалоидов                                             417

Раундап                                                                 493

Рибофлавин-5-фосфат мононатриевая соль                                  421

Рибофлавин-5-фосфат монофосфат                                          420

Родопол 23                                                              266

Сайфос                                                                  167

Сан-197                                                                 195

Сафизон                                                                 167

Сафикол                                                                 167

Сахарин                                                                  57

Серотонин адипинат                                                       42

Сибазон                                                                 500

Сигетин                                                                 246

Смачиватель СВ-1147                                                     235

Спиронолактон                                                            52

СР-52223                                                                505

Стрихнин нитрат                                                         431

4-Сульфамидобензойная кислота                                            29

Сульфан                                                                 407

Сульфбактам                                                             178

Сульфидофос                                                             176

Сульфимид 2-бензойной кислоты                                            57

Сульфоксид бензилового эфира феноксиметил-

пенициллиновой кислоты                                                  474

Супражил MNS/90                                                         269

Суффикс                                                                  67

Таллактам                                                                11

Талон                                                                    89

Тачигарен                                                               121

Тексанол-эфирный спирт                                                  450

Термополимер "КОРС"                                                     406

Тетраметилендиамин                                                       98

Тиаприд гидрохлорид                                                     234

Тиодифениламин                                                          490

Тиоиндол                                                                558

Тиокрон                                                                 174

Тиопентал кислота                                                       569

п-Толуолсульфокислота моногидрат                                        267

Топсин-М                                                                184

Трансфлутрин                                                            442

Триазол                                                                 516

N-(2,4,6-Трибромфенол)малеинимид                                        444

2,4,6-Триметиланилид-1-бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты              100

2,4,6-Триметиланилид-1-бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты

гидрохлорид                                                             101

Триметилолпропан диаллиловый эфир                                        79

Триметилхинол                                                           130

3-Трифторметилацетанилид                                                456

3-Трифторметилдифениламин                                               468

(Трихлор-4-третбутил)толуол                                             189

Триэтаноламин                                                           446

Триэтиленгликоля этиловый эфир                                          580

Унитиол                                                                 159

Фамотидин                                                                18

Феназепам                                                                97

Феназид                                                                 405

Фенидон А                                                               481

Фенилазомалондинитрил                                                   467

бета-Фенилакриловый альдегид                                            482

N-Фенил-1,3-бенздиамин                                                  472

4,4'-о-Фенилен-бис(3-тиоаллофановой кислоты) диметиловый эфир           184

Фенилксилилэтан                                                         473

1-Фенил-2-метиламинопропанол-1-эфедрин гидрохлорид                      291

1-Фенил-3-метил-5-пиразолон                                             325

Фениловый эфир-1-окси-2-нафтойной кислоты                               471

N-Фенил-альфа,альфа,альфа-трифтортолуидин                               468

Фентион                                                                 176

Фентриазофос                                                            486

Флакозид                                                                296

Флуоксетин                                                              323

2-Формилфеноксиуксусная кислота                                         492

о-Фосфорная кислота                                                     494

Фосфотиамин                                                              23

о-Фталевый альдегид                                                      68

N-Фталил-5-бензилокситриптамин                                          477

Фуросемид                                                                31

Хиналфос                                                                244

Хинин гидрохлорид                                                       345

Хинифурил                                                               370

Хинуклидил-3-ди(о-толил)карбинол                                         73

Хинуклидол-3                                                            132

Хинуклидон-3 гидрохлорид                                                  3

Хладон 12В2                                                             143

Хладон-R11511                                                           397

Хлозепид                                                                510

Хлорангидрид-5-нитро-4-диметиламин-2-метоксибензойной кислоты           160

2-Хлор-2,6-ацетоксилидид                                                504

2-Хлор-трет-бутилтолуол                                                 188

1-Хлоргексанон-5                                                        498

Хлоргидрат 5-бензилокситриптамина                                       479

Хлоргидрат бензилового эфира п-аминофенола                              476

Хлоризопрен                                                             327

Хлормет                                                                 213

N-(3-Хлор-4-метоксифенил)-N',N'-диметилмочевина                         177

Хлорнит                                                                 307

2-Хлор-4-нитроанилин                                                     27

Хлорпиколины легкокипящие                                               513

Хлорсульфурон                                                           519

1-Хлор-1-фенилацетон                                                    487

4-Хлор-N-(2-фурилметил)5-сульфамоилантраниловая кислота                  31

Хлорэт                                                                  526

Хлорэтилметакрилат                                                      524

Хлорэтон                                                                460

Холестерин                                                              527

Хостатин                                                                486

Циазид                                                                  529

Циазон                                                                  530

Циклогексилиден циануксусного эфира                                     573

Циклодол                                                                488

Цинк азотнокислый                                                       545

Цинк углекислый                                                         546

Ципрофлоксицина гидрохлорид гидрат                                      541

Цистамин                                                                206

Цитраль                                                                 181

Шатохлор                                                                509

Экалукс                                                                 244

Экспорсан                                                               484

Эмоксипин                                                               570

2,3-Эпоксипропилнеодеканоат                                             376

Этамбутола дигидрохлорид                                                554

Этамон                                                                  191

N,N-1,2-Этандиилбис[N-ацетилацетам]                                      71

Этацизин гидрохлорид                                                    263

Этацизин основание                                                      262

Этилмеркуритиосалицинат натрия                                          567

2-Этил-6-метил-3-оксипипередин сукцинат                                 125

Этиловый эфир дифениламинокарбаминовой-3-кислоты                        562

Этиловый эфир 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-окси-3-хинолинкарбоновой

кислоты                                                                 563

Этиловый эфир 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой

кислоты                                                                 564

Этиловый эфир фенилэтилциануксусной кислоты                             574

Этиловый эфир 2,3-эпокси-3-(4-изобутилфенил)масляной кислоты            575

Эупарен                                                                 170

Приложение 2

(справочно)

УКАЗАТЕЛЬ

ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

Ba2Ca2Cu3O10Tl2                                                         275

Ba2Cu3O7Y                                                               274

Bi4Ca3Cu4O16Sr3                                                         273

(CH2)nC4H12N                                                              6

CH3(CnH2n+1)3N x CH4O4S                                                 320

CH3(CnH2n+1)3N x H2O4S                                                  322

CH3(CnH2n+1)3N x HNO3                                                   321

C2Cl2F3I                                                                220

C2F5I                                                                   397

C2H2Br2F2                                                               143

C2H2F2                                                                  212

C2H2O2                                                                  552

C2H4O3                                                                  393

C2H6N2                                                                  530

[C2H6OSi]n                                                              408

C2H7NO x ClH                                                            555

C2H7NO4S                                                                 41

C2H8N4O3                                                                115

C2H9BS                                                                  447

C3HCaN3O3                                                               257

C3H3F3LaO9S3                                                            454

C3H4N2(CnH2n+1)                                                         139

C3H5N3O                                                                 529

C3H6N2O                                                                 255

C3H6N2O2                                                                413

C3H7NaO3S3                                                              159

C3H7NO5P                                                                493

C3H8N2O                                                                 172

C3H8O2                                                                  347

C3H9N2O3                                                                155

C3H9N3O3                                                                423

C3H9NNa3O9P3Zn x 3H2O                                                   360

C3H9O3P                                                                 451

C3H12CuNO9P3 x 3H2O                                                     359

C3H12FeNO9P3 x 5H2O                                                     361

C4F6                                                                    109

C4F6Cl4                                                                 111

C4H4BrNO2                                                                95

C4H4ClN3                                                                 37

C4H4F6O                                                                 110

C4H4N2O2                                                                150

C4H5N3O2                                                                315

C4H5NO2                                                                 121

C4H6Br2O2                                                               141

C4H6N2                                                                  306

C4H7Cl3O                                                                460

C4H7KxNO4                                                                 8

C4H7LiO3                                                                116

C4H7Mg0,5NO4                                                              9

C4H8O3                                                                  311

C4H9Br                                                                   90

C4H9NO3S                                                                 32

C4H10Cl2N2O2Zn                                                          544

C4H10NO3PS                                                              164

C4H11NO8P2                                                               83

C4H11O3PS                                                               195

C4H12N2                                                                  98

C4H12N2S2 x Cl2H2                                                       206

C5FeN5Na2O x 2H2O                                                       353

C5H3KN2O4                                                               436

C5H3NO4                                                                 368

C5H5Cl                                                                  327

C5H5N x BrH                                                             403

C5H5N3O                                                                 401

C5H7N3O                                                             26, 258

C5H8Cl2                                                                 223

C5H9Cl                                                                  511

C5H9NO                                                                  317

C5H10O                                                                  396

C5H10O2                                                                 102

C5H10O3                                                                 239

C5H12O2                                                                 333

C5H13N3                                                                  21

C6H4Cl2N2O2                                                             225

C6H4N2                                                                  531

C6H5ClN2O2                                                               27

C6H5NO2                                                                 404

C6H6BrN x ClH                                                            86

C6H6BrN x 0,5H2SO4                                                       85

C6H6ClN                                                                 513

C6H7FeN3O5S x H4O2                                                      405

C6H7N x ClH                                                             316

C6H8O2                                                                  108

C6H9N3                                                                   17

C6H10ClO2                                                               524

C6H10Cl2O                                                          216, 224

C6H11BrN2O2                                                              19

C6H11ClO                                                                498

C6H11NO2 x ClH                                                          400

C6H12                                                                   171

C6H12Cl2O                                                               373

C6H12NNaO2                                                               12

C6H12N5O2PS2                                                            167

C6H12O3                                                                 452

C6H13BrO3                                                                93

C6H13FN                                                                 533

C6H14ClN x HCl                                                          245

C6H14N2                                                                 182

C6H14NNa(CnH2n+1CO)O2                                                    11

C6H14O3                                                                 374

C6H15N3O4                                                               120

C6H15N5 x ClH                                                            99

C6H15NO3                                                                446

C6H18NO5P                                                               191

C7H3Cl3O2                                                               459

C7H3NO3                                                                  78

C7H4ClNO2                                                               497

C7H5NNaO3S                                                               56

C7H5NO3S                                                                 57

C7H5NO4                                                                 367

C7H5N2O2                                                                372

C7H5O2Li                                                                 61

C7H6ClN3O4S                                                             433

C7H6ClO                                                                 215

C7H6N4S                                                                 485

C7H7N2NaO4S                                                             343

C7H7N3O2 x ClH                                                          362

C7H7NO4S                                                                 29

C7H8O2                                                                  344

C7H8O3S x H2O                                                      267, 294

C7H9HgNaO2S                                                             567

C7H9N2NaO4S                                                             341

C7H10N4O3                                                                13

C7H11NO x ClH                                                             3

C7H12O3                                                                 556

C7H12O4                                                            241, 297

C7H13ClO2                                                               328

C7H13NO                                                                 132

C7H13O3                                                                 414

C7H16NO4PS2                                                             174

C7H16NO5P                                                               326

C7H19N2O4PS                                                             243

C7H20BrN2O2                                                             448

C7H20N2OSi2                                                              81

C8HF15O3                                                                379

C8H4Cl6                                                                  82

C8H4F4O                                                                 443

C8H4F4N2O6                                                              118

C8H5Cl2NO2                                                              517

C8H6O2                                                                   68

C8H8BrNO                                                                 96

C8H8ClNO2                                                               292

C8H8N2O3                                                                365

C8H8O3                                                                  335

C8H9Br2NO5S                                                             142

C8H9Cl                                                                  386

C8H9NO                                                                  469

C8H9NO2                                                          20, 33, 34

C8H9NO4S                                                                 50

C8H9ClSi                                                                523

C8H10N2O3S                                                               16

C8H10O2                                                                 197

C8H11NO x C4H6O2                                                        125

C8H11NO3 x C4H6O6 x H2O                                                  14

C8H11NO x ClH                                                           570

C8H12BF3N3                                                              138

C8H12N2O                                                                133

C8H13NO2                                                           260, 571

C8H14N2O4S                                                               40

C8H14N4O2                                                               440

C8H14O                                                                  299

C8H15N7O2S3                                                              18

C8H15O2Na                                                               416

C8H16NO3                                                                576

C8H16O                                                                  194

C8H17NO3                                                                572

C8H18O                                                                  193

C8H18O4                                                                 580

C9H5F16O                                                                457

C9H5F8NO2                                                               383

C9H6Cl3N3O                                                              461

C9H7NO2                                                                 314

C9H8F3NO                                                                456

C9H8O                                                                   482

C9H8O4                                                              49, 492

C9H9Cl3                                                                 462

C9H9ClO                                                                 487

C9H9NO3                                                                 290

C9H9NO7                                                                 371

C9H10ClN2O5PS                                                           180

C9H10N2O                                                                481

C9H10N2O3                                                               561

C9H10O                                                                  483

C9H10O2                                                                 334

C9H10O4                                                                 131

C9H11Cl2FN2O2S2                                                         170

C9H11Cl3NO3PS                                                           242

C9H11ClO2                                                               196

C9H12O4S                                                                312

C9H13N                                                                  329

C9H13O3                                                                 308

C9H14O2                                                                 130

C9H16O2                                                                 156

C9H17                                                                   332

C9H17NO x ClH                                                           163

C9H17NO2                                                                577

C9H19N2O2                                                               304

C9H21NO2                                                                398

C9H44O2Si                                                               324

C10H3F17O2                                                              298

C10H4Br3NO2                                                             444

C10H7NO5S                                                               128

C10H8Cl2N2O2                                                            218

C10H9ClN2O5                                                             307

C10H9Cl2NO                                                              222

C10H9Cl3NO3                                                             213

C10H9NO4S                                                                15

C10H10ClN3O2                                                            495

C10H10N2NaO5S                                                           178

C10H10N2Na8O14S4 x (4-6)H2O                                             565

C10H10N2O                                                               325

C10H10N2O2                                                           59, 65

C10H11ClN2O4                                                            160

C10H11Cl4O4P                                                            526

C10H11NO3                                                                47

C10H12Br2N2O2                                                           144

C10H12ClNO                                                         504, 514

C10H12N2O5                                                         259, 363

C10H12O2                                                                126

C10H13ClN2O2                                                            177

C10H13N5O4                                                                4

C10H14N5Na2O13P3                                                          2

C10H15NO x ClH                                                          291

C10H15NO2                                                               198

C10H15O3PS2                                                             176

C10H16                                                                  310

C10H16ClN                                                               465

C10H16N2O4                                                               71

C10H16N3O2                                                              264

C10H16O                                                                 181

C10H18O                                                                 331

C10H19O2S                                                               388

C10H20O                                                                 330

C10H21Cl                                                                137

C10H22O                                                                 252

C10H22OS                                                                384

C10H24N2O2 x Cl2H2                                                      554

C11H6N4O2                                                               467

C11H11Cl3N2O5                                                           458

C11H12O2                                                                475

C11H13Cl3                                                               189

C11H14Cl2                                                               217

C11H14N2O x ClH                                                         337

C11H14N2O                                                               336

C11H14N2O5                                                              302

C11H14O2N2                                                              122

C11H14O3                                                                186

C11H15Cl                                                                188

C11H15NO2                                                               573

C11H15NO3                                                               301

C11H16                                                                  187

C11H17BrN                                                                87

C11H17NO3 x ClH                                                         124

C11H17N2NaO2S                                                           568

C11H18N2O2S                                                             569

C11H18N4O2                                                              168

C11H21NO2                                                               579

C11H21NO4                                                               261

(C11-19)ClN                                                               7

C12H8O2                                                                 355

C12H9Cl2N                                                               219

C12H9F2NO3                                                         149, 564

C12H9NS                                                                 490

C12H10N2O2                                                              364

C12H10S                                                                 210

C12H11ClN2O5S                                                            31

C12H11F2NO3                                                             563

C12H11NO                                                                437

C12H12N2                                                                472

C12H13NO                                                                380

C12H14N2O2                                                         489, 532

C12H14N4O4S2                                                            184

C12H15N2O3PS                                                            244

C12H15N3O3                                                              342

C12H16NO6                                                               119

C12H16N2 x H2O                                                           10

C12H16N2O2                                                              340

C12H16O                                                                 192

C12H16O4                                                                248

C12H17N4OS x 2H3O4P x H3O4P                                              23

C12H18                                                                  540

C12H18NO2                                                               338

C12H22OSn                                                               231

C12H22O3                                                                 79

C12H23NO                                                                  5

C12H24                                                                  538

C12H24O2S                                                               557

C12H24O3                                                                450

C12H26NO4P                                                              230

C12H26OS                                                                377

C12H28N4O6                                                              375

C13H8ClNO                                                               520

C13H9C1N2O4                                                              28

C13H10ClNO                                                               36

C13H10ClNO x ClH                                                        522

C13H10F3N                                                               468

C13H10O                                                                 207

C13H11Cl                                                                211

C13H11ClN2O                                                              38

C13H11NO3                                                               366

C13H13NO                                                                300

C13H13NO x ClH                                                          476

C13H14N2 x ClH                                                           60

C13H15N3O3S                                                             486

C13H15NO2                                                               574

C13H15NO3                                                               560

C13H18N2 x Cl2H2                                                        106

C13H18N4O3                                                              179

C13H18O                                                                 190

C13H18O2                                                                318

C13H19N                                                                  39

C13H22N2O6S                                                             161

C13H22N4O3S x ClH                                                       162

C13H24O3                                                                376

C13H25NO2                                                               112

C14H9Cl2O                                                               226

C14H10Cl3N                                                              496

C14H11Ca0,5NO4                                                           63

C14H11Cl2NO                                                             227

C14H11NO                                                                 58

C14H12ClNO                                                              293

C14H13N                                                                 146

C14H15NO5                                                               151

C14H16N2 x H6O8P2                                                       553

C14H17F2NO4                                                             237

C14H20ClNO2                                                             509

C14H20N3O5PS                                                            247

C14H22N2O                                                               233

C14H22N2O3                                                              123

C14H24NO4PS3                                                            484

C14H25N2O                                                               395

C14H25O                                                                  53

C14H27CuN3Na3O10                                                        240

C14H30I2N2O2                                                            201

C14H30N8 x Cl2H2                                                         80

C14H33N3Zn                                                              238

C14H36Cl4CoN4O4S4                                                       439

C15H10BrClN2O                                                            97

C15H10N2O3                                                              369

C15H10NNaO3                                                             378

C15H11ClN2O2                                                            501

C15H11NO                                                                209

C15H12ClNO2 x CH4O4S                                                     25

C15H12Cl2F4O2                                                           442

C15H12N2O                                                               140

C15H13N4S3                                                               69

C15H13NO                                                                550

C15H13NO3 x C4H11NO3                                                     64

C15H15Br2NO3                                                            295

C15H15NO2                                                               562

C15H17NO4                                                               173

C15H21N3O3S                                                             107

C15H22ClNO2                                                             505

C15H22N3O4                                                              203

C15H24N2O6S x ClH                                                       234

C15H26O                                                                 449

C15H30O4                                                                175

C16H6O6                                                                  72

C16H11N2O5S                                                             289

C16H13ClN2O                                                             500

C16H13Cl2NO2                                                             66

C16H14ClN3O                                                             510

C16H15Cl3O2                                                             199

C16H15ClN2                                                              499

C16H15ClN2O6S                                                           503

C16H16ClN3O3S                                                            30

C16H17ClN2O4                                                            346

C16H18ClN x ClH                                                         525

C16H18N2O4S                                                             470

C16H18N4O2                                                               62

C16H18O                                                                 113

C16H19                                                                  473

C16H20N2O4S2 x Cl2H2 x H2O                                              205

C16H22N2O5                                                               42

C16H22O                                                                 288

C16H22O3                                                                575

C16H26N4O4 x ClH                                                        232

C16H29NO                                                                539

C16H30O6                                                                 75

C16H36BrNO4                                                              94

C16H36C1NO                                                              250

C16H36O4Ti                                                              435

C17H10N3O3S                                                             339

C17H12O3                                                                471

C17H13ClN4                                                              515

C17H16N2                                                                229

C17H16O12                                                               135

C17H18F3NO x HCl                                                        323

C17H18FN3O3 x ClH x H2O                                                 541

C17H18N2O                                                               478

C17H18N2O x ClH                                                         479

C17H19ClN4O2                                                             22

C17H19F2N3O3 x ClH                                                      148

C17H19F8O                                                                77

C17H20FN3O3                                                             153

C17H20FN3O3 x CH4O3S                                                    152

C17H20N2                                                                 55

C17H20N4NaO9P                                                           421

C17H21N4O9P                                                             420

C17H30Cl2O2-C20H38Cl2O2                                                 221

C18H12O6N2                                                               76

C18H14O2N3                                                              356

C18H15P                                                                 455

C18H16N2O2                                                              441

C18H16N4O2Ru2                                                            45

C18H17Cl2NO3                                                             67

C18H18Cl2O3                                                             228

C18H18N2O5                                                               43

C18H19N3O                                                               438

C18H19N3O2                                                              480

C18H20K2O6S2                                                            246

C18H21N                                                                 535

C18H25NO3 x ClH                                                         578

C18H25N2O2                                                              537

C18H27BrN2O2                                                            415

C18H27NO5 x C4H6O6                                                      145

C18H28BF4N2O3                                                           348

C18H28N2O x ClH                                                         101

C18H28N2O                                                               100

C18H33ClSn                                                              464

C19H13Cl7N2O4S2                                                         429

C19H16BrN4O3                                                             92

C19H18BrNO3S                                                            558

C19H19NOS x C4H4O4                                                      154

C19H20N2 x 0,5C10H8O6S2                                                 319

C19H21N3O x ClH                                                         313

C19H21N5O4 x ClH                                                         35

C19H23N4O6PS                                                             24

C19H24N2 x ClH                                                          147

C19H24O5                                                                463

C19H26ClN4O2                                                            166

C19H26I2N4O2                                                            165

C19H26O6N2S                                                             254

C20H23O9                                                                445

C20H24N2O2 x ClH                                                        345

C20H24N3O2                                                              536

C20H26N x ClH                                                           236

C20H27NO x ClH                                                          399

C20H28HfO8                                                              105

C20H31NO x ClH                                                          488

C20H33NaO6                                                              453

C20H34O4                                                                169

C20H35NO2                                                               157

C20H51N2O                                                               103

C21H15NO2                                                               127

C21H20Cl2O3                                                             303

C21H22N2O2 x HNO3                                                       431

C21H24N2O2                                                              305

C21H25N                                                                 387

C21H26Cl2N2O2 x Cl2H2                                                   202

C22H17ClN2                                                              521

C22H18N2O                                                               208

C22H19NO4                                                               402

C22H24O26N4Na6Zn2 x 4H2O                                                566

C22H25BrN2O3S                                                           559

C22H27N3O3S                                                             262

C22H27NO                                                                 73

C22H27NO x ClH                                                           74

C22H28ClN3O3S                                                           263

C22H40BrNO4                                                             185

C22H46O8                                                                253

C23H14N6Na2O9S                                                          272

C23H22Na2O6S2 при n = 1                                                 269

C23H24N2O6S                                                             474

C23H28ClN3O5S                                                           518

C24H32O4S                                                                52

C24H33NO5                                                               249

C25H19ClN5O                                                             516

C25H20N2O3                                                              477

C25H26O12                                                               296

C25H30N4O4                                                              370

C25H43NNa2O11S                                                          235

C26H16N4O5                                                         268, 270

C26H28Cl2N4O4                                                            48

C27H37ClNO3                                                             158

C27H38N2O4 x ClH                                                        200

C27H39ClN4O2                                                            512

C27H46O                                                                 527

C28H34N2O2                                                              183

C29H33ClN2O x ClH                                                       117

C29H44BrNO2                                                              91

C29H45NO2                                                               129

C29H50O2                                                                 54

C30H23BrO4                                                               88

C31H23BrO3                                                               89

C31H24O3                                                                 84

C34H39N2                                                                534

(C35H49O29)n                                                            266

C36H20Cl2Pd                                                             214

C36H56O12                                                                51

C36H70MgO4                                                              382

C37H46Cl4N4O3                                                           502

C38H43N3O5S3                                                            265

C43H55ClN4O6                                                            506

C45H56ClN6O3                                                            507

C46H57ClN3O6                                                            508

C54H105AlO6                                                             381

C517H827N143O149S4                                                      548

CO3Zn                                                                   546

Ce0,2Gd0,2La0,4PTb0,1                                                   282

Cl3HORu                                                                 419

Cl4Sn 5H2O                                                              390

CoLaO3Sr0,5                                                             278

CrO2                                                                    528

CuHg                                                                    287

Dy2O3                                                                   204

Er2O3                                                                   551

Eu2O3                                                                   251

Gd2O3                                                                   104

HClO2S                                                                  519

HO4PZn                                                                  543

H3O4P                                                                   494

H4BrN                                                                    44

H4NO4Re                                                                  46

HoO                                                                     136

La2O3                                                                   277

LuO                                                                     283

N2O6Zn                                                                  545

Na2O3Se                                                                 354

Na2O4W                                                                  352

NdO3                                                                    357

O3Tm2                                                                   466

O6P2Sr                                                                  432

O8P2Zn3                                                                 542

Os                                                                      391

Pd                                                                      392

PrO                                                                     409

ScO                                                                     424

SeZn                                                                    547

SnO2                                                                    389

SSe                                                                     422

TbO                                                                     434

YbO2                                                                    256

Приложение 3

(справочно)

УКАЗАТЕЛЬ

НОМЕРОВ CAS ВЕЩЕСТВ ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

50-31-7                                                                 459

51-60-5                                                                 161

51-30-9                                                                 124

51-42-3                                                                 119

52-01-7                                                                  52

52-49-3                                                                 488

54-31-9                                                                  31

55-43-6                                                                 525

55-38-9                                                                 176

55-22-1                                                                 404

56-91-7                                                                  20

56-98-9                                                                 465

56-17-7                                                                 206

57-88-5                                                                 527

57-15-8                                                                 460

58-25-3                                                                 510

64-65-3                                                                 571

66-83-1                                                                 337

66-32-0                                                                 431

71-73-8                                                                 568

72-43-5                                                                 199

75-38-7                                                                 212

75-82-1                                                                 143

76-76-2                                                                  90

76-75-5                                                                 569

78-57-9                                                                 167

79-21-0                                                                 393

81-07-1                                                                  57

86-93-1                                                                 485

86-87-3                                                                 355

87-19-4                                                                 186

90-05-1                                                                 344

90-99-3                                                                 211

91-16-7                                                                 197

92-43-3                                                                 481

92-84-2                                                                 490

92-71-7                                                                 209

92-55-7                                                                 371

96-22-0                                                                 396

97-54-1                                                                 126

98-96-4                                                                 401

98-51-1                                                                 187

99-85-4                                                                 310

100-48-1                                                                531

100-06-1                                                                334

101-23-5                                                                468

102-71-6                                                                446

103-88-8                                                                 96

103-84-4                                                                469

104-55-2                                                                482

104-58-1                                                                182

104-61-0                                                                156

104-54-1                                                                483

105-53-3                                                                241

105-58-8                                                                239

107-22-2                                                                552

108-13-4                                                                413

109-59-1                                                                333

109-86-4                                                                347

110-44-1                                                                108

110-60-1                                                                 98

110-98-5                                                                374

110-93-0                                                                299

112-50-5                                                                580

113-52-0                                                                147

119-61-9                                                                207

120-20-7                                                                198

120-93-4                                                                255

121-45-9                                                                451

121-87-9                                                                 27

122-28-1                                                                365

125-33-7                                                                489

128-44-9                                                                 56

128-08-5                                                                 95

130-40-5                                                                421

132-68-3                                                                127

137-58-6                                                                233

138-41-0                                                                 29

139-66-2                                                                210

140-87-4                                                                529

142-50-7                                                                449

146-17-8                                                                420

152-11-4                                                                200

294-62-2                                                                538

298-46-4                                                                140

345-78-8                                                                291

351-36-0                                                                456

354-61-0                                                                220

375-45-1                                                                111

382-31-0                                                                110

425-88-7                                                                443

439-14-3                                                                500

494-19-9                                                                146

496-67-3                                                                 19

528-96-1                                                                 63

532-44-5                                                                 23

538-71-6                                                                185

541-19-5                                                                201

553-54-8                                                                 61

557-04-0                                                                382

573-07-9                                                                 15

579-75-9                                                                335

592-84-7                                                                102

603-50-9                                                                402

603-35-0                                                                455

607-75-0                                                                501

624-19-1                                                                 86

627-91-8                                                                297

637-12-7                                                                381

643-79-8                                                                 68

682-09-7                                                                 79

685-63-2                                                                109

693-98-1                                                                306

696-23-1                                                                315

696-29-7                                                                332

696-45-7                                                                 26

698-63-5                                                                368

706-31-0                                                                540

709-97-7                                                                514

718-71-8                                                                574

719-59-5                                                                 36

735-84-2                                                                369

741-58-2                                                                484

759-97-7                                                                 93

767-15-7                                                                 17

768-52-5                                                                329

841-77-0                                                                 55

869-24-9                                                                245

875-74-1                                                                 33

881-99-2                                                                 82

919-77-7                                                                174

926-39-6                                                                 41

987-65-5                                                                  2

1000-63-1                                                               193

1022-13-5                                                               293

1069-66-5                                                               416

1070-11-7                                                               554

1085-98-9                                                               170

1131-01-7                                                               504

1145-76-2                                                               366

1190-53-0                                                                99

1193-24-4                                                               150

1193-65-3                                                                 3

1202-25-1                                                               301

1208-01-8                                                               528

1229-35-7                                                               314

1257-59-6                                                               145

1308-96-9                                                               251

1308-87-8                                                               204

1312-81-8                                                               277

1313-97-9                                                               357

1315-09-9                                                               547

1317-45-9                                                               389

1320-50-9                                                               172

1406-18-4                                                                54

1490-04-6                                                               330

1619-34-7                                                               132

1867-66-9                                                               522

1874-22-2                                                               367

2002-24-6                                                               555

2008-07-3                                                                58

2068-80-6                                                                 9

2164-09-2                                                               222

2231-31-4                                                               326

2345-34-8                                                                49

2438-10-0                                                               331

2439-99-8                                                                83

2495-37-6                                                               475

2582-30-1                                                               115

2898-12-6                                                               499

2921-88-2                                                               242

2935-35-5                                                                34

2947-04-6                                                                 5

3027-21-2                                                               324

3091-32-5                                                               464

3146-15-4                                                               236

3170-72-7                                                                87

3234-02-4                                                               141

3486-35-9                                                               546

3547-33-9                                                               384

3605-01-4                                                                62

3731-16-6                                                               572

3734-33-6                                                               183

4052-69-1                                                               474

4076-02-2                                                               159

4149-60-4                                                               398

4337-66-0                                                                39

4531-79-7                                                               364

4773-35-7                                                               487

4773-96-0                                                               135

4974-42-9                                                               530

5107-10-8                                                               400

5307-99-3                                                               215

5354-81-1                                                               343

5392-40-5                                                               181

5426-89-7                                                                37

5705-15-7                                                                60

5794-08-1                                                                14

5840-03-9                                                               472

5850-21-5                                                               272

5978-08-5                                                               328

6153-33-9                                                               319

6192-52-5                                                               267

6192-52-5                                                               294

6280-80-4                                                               492

6290-49-9                                                               311

6389-81-7                                                               195

6493-05-6                                                               179

6627-34-5                                                               225

6757-31-9                                                               290

6928-85-4                                                                21

7234-49-3                                                                12

7306-46-9                                                               196

7440-04-2                                                               391

7440-05-3                                                               392

7446-34-6                                                               422

7549-43-1                                                               345

7664-38-2                                                               494

7716-88-3                                                               520

7779-90-0                                                               542

7779-88-6                                                               545

9016-00-6                                                               408

9041-08-1                                                               114

9079-56-5                                                               548

10004-44-1                                                              121

10026-06-9                                                              390

10049-83-9                                                              205

10095-06-4                                                              440

10102-18-8                                                              354

10226-30-9                                                              498

10238-21-8                                                              518

10543-57-4                                                               71

11138-66-2                                                              266

12032-02-8                                                              283

12035-91-5                                                              434

12035-81-3                                                              409

12036-44-1                                                              466

12059-91-5                                                              424

12061-16-4                                                              551

12064-62-9                                                              104

12124-97-9                                                               44

12281-10-6                                                              136

12757-18-5                                                              287

13047-13-7                                                              122

13258-59-8                                                              570

13292-87-0                                                              447

13457-18-6                                                              247

13472-45-2                                                              352

13517-49-2                                                              246

13593-03-8                                                              244

13598-65-7                                                               46

13755-38-9                                                              353

13965-03-2                                                              214

14007-45-5                                                                8

14332-60-6                                                              543

15128-52-6                                                              437

15185-66-7                                                               38

15307-93-4                                                              219

15574-49-9                                                              560

15687-27-1                                                              318

15723-90-7                                                              362

15730-83-3                                                               40

15972-60-8                                                              509

16031-83-7                                                               42

16341-99-4                                                              189

16801-19-7                                                              556

16845-29-7                                                              419

17420-30-3                                                              372

17475-67-1                                                              105

17789-32-1                                                               13

18266-28-9                                                              432

18287-63-7                                                               81

18287-90-6                                                              557

18400-98-1                                                              544

18820-82-1                                                              403

19089-24-8                                                              101

19237-84-4                                                               35

19932-84-4                                                              497

19937-59-8                                                              177

20108-30-9                                                               51

20776-45-8                                                              478

21187-98-4                                                              107

22457-89-2                                                               24

22591-21-5                                                              216

22617-97-6                                                              194

23103-98-2                                                              168

23253-13-6                                                              128

23564-05-8                                                              184

23593-75-1                                                              521

23680-84-4                                                              495

24353-58-0                                                              505

24598-73-0                                                              436

25265-77-4                                                              450

25339-17-7                                                              252

25404-06-2                                                              519

26761-45-5                                                              376

26807-65-8                                                               30

27034-77-1                                                               65

27316-90-1                                                               45

27385-45-1                                                              532

27631-29-4                                                              218

27827-90-3                                                              383

28345-91-7                                                              388

28519-06-4                                                              137

28772-56-7                                                               88

28981-97-7                                                              515

29122-68-7                                                              123

29633-99-6                                                               47

30103-44-7                                                              100

30516-87-1                                                                4

30560-19-1                                                              164

32363-91-0                                                              223

32932-16-4                                                              151

33162-17-3                                                              106

33878-50-1                                                               67

34552-83-5                                                              117

34580-14-8                                                              154

35575-96-3                                                              180

37874-09-2                                                              312

38464-04-9                                                              248

38861-78-8                                                              192

39082-31-0                                                               50

39379-45-9                                                              417

39638-32-9                                                              373

40507-94-6                                                              517

41891-88-7                                                              377

42036-65-7                                                              163

42597-10-4                                                              188

42832-21-3                                                              363

43067-49-8                                                              228

51012-33-0                                                              234

51013-18-4                                                              317

51086-22-7                                                              441

51388-20-6                                                              476

51502-45-5                                                              298

51626-88-1                                                              300

51753-57-2                                                               97

51951-41-8                                                              327

52055-23-9                                                              479

52093-26-2                                                              454

52261-00-2                                                               32

53157-45-2                                                              477

53734-79-5                                                              313

53846-34-7                                                              257

54987-14-3                                                               43

56073-07-5                                                               84

56073-10-0                                                               89

56296-78-7                                                              323

56321-58-1                                                              256

56603-86-2                                                              394

57214-71-8                                                              386

57734-69-7                                                               73

57734-70-0                                                               74

58567-40-1                                                              573

58880-43-6                                                              378

59789-51-4                                                              444

59800-20-3                                                               72

61136-74-1                                                              190

61368-53-4                                                              502

61742-10-7                                                              116

61827-42-7                                                              253

61898-95-1                                                              303

62599-50-2                                                              539

62732-44-9                                                               10

62836-20-8                                                              224

65277-42-1                                                               48

66357-59-3                                                              162

67648-61-7                                                              131

68012-28-2                                                              511

70032-25-6                                                              149

70458-92-3                                                              153

70458-95-6                                                              152

70762-66-2                                                              370

71850-03-8                                                               75

73590-58-6                                                              339

74103-07-4                                                               64

74944-84-6                                                              526

76646-91-8                                                              142

76824-35-6                                                               18

77472-70-9                                                              380

81065-51-2                                                              269

84803-53-2                                                              227

85736-63-6                                                               94

85736-63-6                                                              250

86265-16-9                                                              341

86491-52-3                                                              461

89591-51-5                                                              232

93045-02-4                                                              553

93107-08-5                                                              541

98079-52-8                                                              148

99614-02-5                                                              438

102526-84-1                                                             452

110194-93-6                                                             336

111907-01-8                                                             274

115866-07-4                                                             275

116800-49-8                                                             118

118392-20-4                                                             273

118712-89-3                                                             442

121873-01-6                                                             564

127464-43-1                                                             125

128090-06-2                                                             278

129186-29-4                                                              92

131707-25-0                                                             559

131707-24-9                                                             558

132071-58-0                                                             435

532637-71-1                                                             307