ГОСТ 17.5.1.01-83

(СТ СЭВ 3848-82)

Группа Т00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Охрана природы

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

Термины и определения

Nature protection. Land reclamation.

Terms and definitions

Дата введения 1984-07-01

РАЗРАБОТАН Министерством сельского хозяйства СССР

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 декабря 1983 г. № 5854

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения в области рекультивации земель.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов, в научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3848-82.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |
| 1. Нарушение земель | Процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель |
| 2. Нарушенные земли | Земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду |
| 3. Рекультивированные земли | Нарушенные земли, на которых восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды |
| 4. Рекультивация земель | Комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. |
| 5. Этапы рекультивации земель | Последовательно выполняемые комплексы работ по рекультивации земель. |
|  | Примечание. Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический |
| 6. Открытая разработка | Способ добычи полезных ископаемых, при котором процессы выемки вскрышных пород и полезного ископаемого осуществляются в открытых пространствах на земной поверхности |
| 7. Валовая открытая разработка Валовая разработка | Открытая разработка без разделения совместно залегающих различных вскрышных пород, а также почв |
| 8. Селективная открытая разработка | Открытая разработка с разделением совместно залегающих различных вскрышных пород, а также гумусированной части почв |
| 9. Подземная разработка | Способ добычи полезных ископаемых, при котором вскрытие, подготовка месторождений и выемка полезных ископаемых осуществляются под землей |
| 10. Вскрышные породы Вскрыша | Горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный грунт в процессе открытых горных работ |
| 11. Вмещающие породы | Вскрышные горные породы, в которые включены полезные ископаемые |
| 12. Отвальный грунт | Горные породы, составляющие отвал, разрыхленные и более или менее перемешанные в процессе их выемки, транспортирования и отвалообразования |
| 13. Техногенез | Процесс изменения природных комплексов и биогеоценозов под воздействием производственной деятельности человека |
| 14. Техногенный ландшафт | Антропогенный ландшафт, особенность формирования и структура которого обусловлены промышленной деятельностью |
| 15. Горнопромышленный ландшафт | Техногенный ландшафт, структура и формирование которого обусловлены деятельностью горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности |
| 16. Рекультивированный горнопромышленный ландшафт | Горнопромышленный ландшафт, планомерно преобразованный в процессе рекультивации с восстановлением его народнохозяйственной, природоохранной и эстетической ценности в соответствии с потребностями общества |
| 17. Техногенный рельеф | Рельеф, созданный в результате промышленной деятельности человека |
| 18. Отвалообразование | Формирование отвалов на специально отведенных участках или выработанном пространстве карьеров при открытых и подземных разработках |
| 19. Валовое отвалообразование | Отвалообразование с размещением вскрышных и вмещающих пород в отвале без учета их свойств по пригодности к биологической рекультивации |
| 20. Селективное отвалообразование | Отвалообразование с раздельным размещением вскрышных и вмещающих пород, а также гумусированной части почв в отвале с учетом их свойств по пригодности к биологической рекультивации |
| 21. Просадка поверхности отвала | Оседание поверхности отвала вследствие уплотнения породных масс |
| 22. Техногенное местообитание | Комплекс экологических условий, возникших в результате взаимодействия природно-климатических и техногенных факторов и обеспечивающих возможность существования растительных сообществ |
| 23. Классификация горных пород для биологической рекультивации | Систематизация вскрышных и вмещающих пород по пригодности для биологической рекультивации с учетом почвенных свойств |
| 24. Картирование отвалов | Выявление формирования и распространения отвальных пород или отдельных свойств пород, образования рельефа и его морфометрических величин, а также их картографическое отображение |
| 25. Направление рекультивации земель | Определенное целевое использование нарушенных земель в народном хозяйстве. |
|  | Примечание. К основным направлениям рекультивации относятся: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водохозяйственное, рекреационное и др. |
| 26. Закрепление откосов | Стабилизация поверхности откосов техническими средствами и растениями с целью уменьшения их эрозии |
| 27. Оптимизация техногенных ландшафтов | Система мер, направленная на восстановление и повышение продуктивности, природоохранной, хозяйственной и эстетической ценности техногенных ландшафтов, на их оптимальную реконструкцию и организацию с учетом потребностей общества |
| 28. Землевание | Комплекс работ по снятию, транспортированию и нанесению плодородного слоя почвы и (или) потенциально-плодородных пород на малопродуктивные угодья с целью их улучшения |
| ОБЪЕКТЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ |  |
| 29. Объект рекультивации земель | Нарушенный земельный участок, подлежащий рекультивации |
| 30. Объект рекультивации при открытой разработке | Отработанный земельный участок, нарушенный открытой добычей полезных ископаемых. |
|  | Примечание. К объектам рекультивации при открытой разработке относятся карьерные выемки (включая внутренние отвалы) и внешние отвалы |
| 31. Объект рекультивации при подземной разработке | Земельный участок, нарушенный в результате добычи полезных ископаемых подземным способом. |
|  | Примечание. К объектам рекультивации при подземной разработке относятся шахтные отвалы, провалы, мульды оседания и прогибы земной поверхности |
| 32. Карьерная выемка | Совокупность горных выработок, образованных в результате открытой добычи твердых полезных ископаемых с внутренними отвалами или без них. |
|  | Примечание. Карьерная выемка ограничена бортами карьера |
| 33. Остаточная карьерная выемка | Карьерная выемка, ограниченная откосом внутреннего отвала и бортом карьера. |
|  | Примечание. Остаточная карьерная выемка может быть террасированной, котловинообразной и западинообразной |
| 34. Отвал | Искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, коммунально-бытовых отходов |
| 35. Внешний отвал | Отвал, образуемый в результате размещения разрыхленных горных пород вне контура карьера |
| 36. Внутренний отвал | Отвал, образуемый в результате размещения разрыхленных горных пород в выработанном пространстве карьера |
|  | Примечание. Внутренний отвал может быть отсыпан выше, вровень и ниже уровня земной поверхности |
| 37. Шахтный отвал | Отвал, образуемый в результате отсыпки пустых горных пород, извлекаемых при подземной разработке |
| 38. Мульда оседания | Деформированная земная поверхность, образованная вследствие сдвижения горных пород после подземной разработки полезных ископаемых |
| 39. Прогиб | Прогнутый участок земной поверхности, образованный в результате ее опускания без разрыва сплошности, обусловленного влиянием подземных горных выработок или уплотнением насыпных пород в отвалах |
| 40. Провал | Впадина, образованная при разработке полезных ископаемых в результате опускания земной поверхности с разрывом сплошности пород |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ |  |
| 41. Технический этап рекультивации земель | Этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве. |
| Техническая рекультивация | Примечание. К техническому этапу относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости - коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и др. |
| 42. Планировочные работы | Работы по выравниванию поверхности нарушенных земель, выполаживанию откосов, отвалов и бортов карьера в соответствии с последующим использованием. |
|  | Примечание. Планировочные работы включают сплошную, грубую, чистовую планировку поверхности |
| 43. Сплошная планировка земель | Выравнивание поверхности с уклонами, допустимыми для сельскохозяйственного или механизированного лесохозяйственного освоения нарушенных земель |
| 44. Частичная планировка земель | Выборочное выравнивание поверхности, обеспечивающее создание благоприятных условий для целевого освоения нарушенных земель |
| 45. Грубая планировка земель | Предварительное выравнивание поверхности с выполнением основного объема земляных работ |
| 46. Чистовая планировка земель | Окончательное выравнивание поверхности и исправление микрорельефа при незначительных объемах земляных работ |
| 47. Выполаживание откосов | Земляные работы с целью уменьшения углов откосов отвалов и бортов карьерных выемок |
| 48. Переформирование отвалов | Работы по изменению форм отвалов с целью создания благоприятных условий для последующего освоения, в том числе предупреждения самовозгорания и тушения |
| 49. Рекультивационный слой | Специально создаваемый на техническом этапе рекультивации верхний слой почвы с благоприятными для биологической рекультивации условиями |
| 50. Насыпной слой | Слой почв или потенциально-плодородных пород, селективно снятый и перемещенный на поверхность отвалов и других рекультивируемых участков |
| 51. Ремонт рекультивируемых участков | Работы по устранению неровностей рельефа, возникших в результате уплотнения отвальных пород или эрозионных процессов в период рекультивации, а также дефектов гидротехнических сооружений и дорог |
| 52. Коренная мелиорация | Мелиорация, направленная на коренное улучшение свойств пород в поверхностном слое отвалов, препятствующих развитию растительности, и на дальнейшее повышение плодородия пород и урожайности сельскохозяйственных культур. |
|  | Примечание. К коренной мелиорации относится внесение различных мелиорирующих веществ |
| БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ |  |
| 53. Биологический этап рекультивации земель Биологическая рекультивация | Этап рекультивации земель, включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель |
| 54. Классификация смесей пород | Систематизация различных смесей горных пород в поверхностном слое нарушенных земель по пригодности для биологической рекультивации в зависимости от геологической характеристики, гранулометрического состава и их химических свойств |
| 55. Плодородный слой почвы | Верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами |
| 56. Потенциально плодородные породы | Горные породы, обладающие ограниченно благоприятными для роста растений физическими и (или) химическими свойствами |
| 57. Малопригодные породы | Горные породы, обладающие неблагоприятными для роста растений физическими и (или) химическими свойствами |
| 58. Непригодные породы | Горные породы, гранулометрический состав и физические и (или) химические свойства которых препятствуют росту и развитию растений. |
|  | Примечание. Для данных пород необходимо применение мероприятий по коренной мелиорации при их экономической эффективности |
| 59. Биологическая мелиорация | Мелиорация, направленная на интенсивное повышение плодородия нарушенных земель, урожайности сельскохозяйственных и лесных культур путем применения системы агротехнических и гидромелиоративных мероприятий. |
|  | Примечание. К основным мероприятиям по биологической рекультивации относятся внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, посев многолетних бобовых культур, посадка почвоулучшающих деревьев и кустарников |
| 60. Мелиоративный период | Интервал времени, за который проводится улучшение качества рекультивируемых земель и восстановление их плодородия путем применения коренной и биологической мелиорации |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Вскрыша | 10 |
| --- | --- |
| Выемка карьерная | 32 |
| Выемка карьерная остаточная | 33 |
| Выполаживание откосов | 47 |
| Грунт отвальный | 12 |
| Закрепление откосов | 26 |
| Землевание | 28 |
| Земли нарушенные | 2 |
| Земли рекультивированные | 3 |
| Картирование отвалов | 24 |
| Классификация горных пород для биологической рекультивации | 23 |
| Классификация смесей пород | 54 |
| Ландшафт горнопромышленный | 15 |
| Ландшафт горнопромышленный рекультивированный | 16 |
| Ландшафт техногенный | 14 |
| Мелиорация биологическая | 59 |
| Мелиорация коренная | 52 |
| Местообитание техногенное | 22 |
| Мульда оседания | 38 |
| Направление рекультивации земель | 25 |
| Нарушение земель | 1 |
| Объект рекультивации земель | 29 |
| Объект рекультивации при открытой разработке | 30 |
| Объект рекультивации при подземной разработке | 31 |
| Оптимизация техногенных ландшафтов | 27 |
| Отвал | 34 |
| Отвал внешний | 35 |
| Отвал внутренний | 36 |
| Отвал шахтный | 37 |
| Отвалообразование | 18 |
| Отвалообразование валовое | 19 |
| Отвалообразование селективное | 20 |
| Период мелиоративный | 60 |
| Переформирование отвалов | 48 |
| Породы вмещающие | 60 |
| Породы вскрышные | 10 |
| Породы малопригодные | 57 |
| Породы непригодные | 58 |
| Породы потенциально плодородные | 56 |
| Провал | 39 |
| Прогиб | 40 |
| Планировка земель грубая | 45 |
| Планировка земель сплошная | 43 |
| Планировка земель частичная | 44 |
| Планировка земель чистовая | 46 |
| Просадка поверхности отвала | 21 |
| Работы планировочные | 42 |
| Разработка валовая | 7 |
| Разработка открытая | 7 |
| Разработка открытая валовая | 8 |
| Разработка открытая селективная | 9 |
| Разработка подземная | 6 |
| Рекультивация биологическая | 53 |
| Рекультивация земель | 4 |
| Рекультивация техническая | 41 |
| Рельеф техногенный | 17 |
| Ремонт рекультивируемых участков | 51 |
| Слой насыпной | 50 |
| Слой почвы плодородный | 55 |
| Слой рекультивационный | 49 |
| Техногенез | 13 |
| Этап рекультивации земель биологический | 53 |
| Этап рекультивации земель технический | 41 |
| Этапы рекультивации земель | 5 |