ГОСТ 17.5.1.02-85

УДК 502.3:006.354                                                                                                              Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Охрана природы.

ЗЕМЛИ

Классификация нарушенных земель для рекультивации

Nature protection. Lands.

Classification of disturbed lands to be recultivated

ОКСТУ 0017

Срок действия с 01.01.86

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.85 г. № 2228

2. ВЗАМЕН ГОСТ 17.5.1.02-78

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 17.5.1.01-83 | 2 |
| ГОСТ 17.5.1.03-86 | 2 |
| ГОСТ 25100-95 | 2 |

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию нарушенных земель по их пригодности для рекультивации и различных видов использования.

Стандарт применяется при землеустройстве, учете, инвентаризации и картографировании нарушенных земель; отраслевом и территориальном прогнозировании и планировании рекультивационных работ; проектных и изыскательских работах по рекультивации земель, ранее нарушенных предприятиями, организациями и учреждениями по добыче и переработке полезных ископаемых и торфа, а также предприятиями, проводящими строительные или иные работы, вызвавшие нарушение земель; проектировании рекультивации в составе проектов горных и других предприятий, технология которых включает процессы нарушения и рекультивации земель; проектировании линейных, гидротехнических и других сооружений, строительство которых связано с нарушением земельных угодий.

2. Нарушенные земли по направлениям рекультивации классифицируют в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Классификация нарушенных земель

по направлениям рекультивации в зависимости от видов

последующего использования в народном хозяйстве

| Группа нарушенных земель по направлениям рекультивации | Вид использования рекультивированных земель |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного направления рекультивации | Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения |
| Земли лесохозяйственного направления рекультивации | Лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного назначения, лесопитомники |
| Земли водохозяйственного направления рекультивации | Водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения и рыбоводческие |
| Земли рекреационного направления рекультивации | Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы для оздоровительных целей, охотничьи угодья, туристические базы и спортивные сооружения |
| Земли природоохранного и санитарно-гигиенического направлений рекультивации | Участки природоохранного назначения: противоэрозионные лесонасаждения, задернованные или обводненные участки, участки, закрепленные или законсервированные техническими средствами, участки самозарастания - специально не благоустраиваемые для использования в хозяйственных или рекреационных целях |
| Земли строительного направления рекультивации | Площадки для промышленного, гражданского и прочего строительства, включая размещение отвалов отходов производства (горных пород, строительного мусора, отходов обогащения и др.) |

Направления рекультивации нарушенных земель и виды их использования должны определяться с учетом табл. 2 и 3 настоящего стандарта, ГОСТ 17.5.1.03, ГОСТ 17.5.1.01, ГОСТ 25100-82.

Таблица 2

Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу для рекультивации

| Группа нарушенных | Характеристика нарушенных | Фактор, обусловливающий формирование рельефа | Преобладающий элемент рельефа | Морфометрическая характеристика рельефа |  | Возможное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| земель | земель по форме рельефа |  |  | Глубина или высота относительно естественной поверхности, м | Угол откоса уступов, град. |  |
| Земли, нарушенные при открытых горных работах |  |  |  |  |  |  |
| Выемки карьерные | Котлованно-грядовые | Разработка торфяных залежей гидроспособом | Днища, перемычки между котлованами | 5-10 | Свыше 30 | Рыбоводческие водоемы; сенокосы; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; охотничьи угодья |
|  | Траншейно-грядовые | Разработка торфяных залежей машиноформовочным способом | Днища и откосы траншей, перемычки между траншеями | 1-5 | Свыше 45 | Водоемы, лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; охотничьи угодья |
|  | Выровненные | Разработка торфяных залежей фрезерным способом | Днища | 1-5 | - | Пашня, сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений |
|  | Террасированные: |  |  |  |  |  |
|  | очень глубокие и сверхглубокие | Разработка залежей полезного ископаемого глубинного типа, наклонного (от 8 до 30°) или крутого (свыше 30°) падения с перевозкой вскрыши во внешние отвалы | Уступы по бортам, днища, откосы | Свыше 100 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы многоцелевого назначения; сухие - площадки для строительства и размещения отходов производства; по откосам и бермам - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения |
|  | глубокие | Разработка залежей полезного ископаемого глубинного типа, наклонного или крутого падения с перевозкой вскрыши во внешние отвалы | Уступы по бортам, днища, откосы | 30-100 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы многоцелевого назначения; сухие - площадки для строительства и размещения отходов производства; по откосам и бермам - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения |
|  | средне - глубокие | Разработка в 2-3 уступа площадных залежей горизонтального и пологого падения (до 8-10°) средней мощности (до 30 м). Вскрыша отсутствует или весьма малой мощности | Днища, уступы | 15-30 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы многоцелевого назначения и рыбоводческие; сухие - площадки для строительства и размещения отходов производства; на выположенных склонах - сенокосы; по откосам - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта |
| Выемки карьерные | Котловино-образные: |  |  |  |  |  |
|  | средне-глубокие | Разработка одним уступом площадных залежей горизонтального и полого падения средней мощности (до 30 м). Вскрыша отсутствует или весьма малой мощности | Днища, откосы | 15-30 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы многоцелевого назначения и рыбоводческие; сухие - площадки для строительства и размещения отходов производства; на выположенных склонах - сенокосы; по откосам - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта |
|  | неглубокие | Разработка одним уступом площадных залежей горизонтального и пологого падения малой мощности (5-10 м). Вскрыша отсутствует или весьма малой мощности | Днища, откосы | 5-15 | Свыше 30 | Обводненные - водоемы для орошения, рыбоводческие и рекреационного назначения; сухие - сенокосы, пастбища, многолетние насаждения; лесонасаждения рекреационного назначения; задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта; площадки для строительства |
|  | Западино-образные | Разработка площадных залежей горизонтального и пологого падения весьма малой мощности (до 5 м); вскрыша отсутствует | Днища, откосы | 1,5-5,0 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы природоохранного назначения и рыбоводческие; сухие - пашня, сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений |
|  | Глубинные нагорно-террасированные | Разработка залежей полезного ископаемого высотно-глубинного типа наклонного или крутого падения, любой мощности с перевозкой вскрыши во внешние отвалы | Уступы по бортам, днища | Нагорная часть - свыше 15, глубинная часть - свыше 15 | Свыше 45 | В глубинной части - водоемы природоохранного и рекреационного назначения; в нагорной - многолетние насаждения, лесонасаждения природоохранного и рекреационного назначения |
|  | Нагорные террасированные | То же, высотного типа в несколько уступов | Уступы | Свыше 30 | Свыше 45 | Многолетние насаждения; лесонасаждения природоохранного и рекреационного назначения |
| Отвалы внутренние | Платообразные, близкие к уровню естественной поверхности | Отсыпка отвалов при транспортных системах разработки залежей полезного ископаемого пологого падения глубинного типа малой мощности (до 20 м), при мощности вскрыши до 30 м | Плато | 0-5 | 25-35 | Пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, все виды насаждений, площадки для строительства на плато; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения по склонам; зоны отдыха и спорта |
|  | Платообразные террасированные | Отсыпка отвалов в несколько ярусов при транспортных системах разработки залежей полезного ископаемого пологого падения глубинного типа. Мощность вскрыши свыше 40 м | Плато, террасы по рабочему борту | 5-15 | Свыше 45 | Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений, площадки для строительства на плато; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения на террасах и склонах; зоны отдыха и спорта |
| Отвалы внутренние | Гребневидные | Перевалка вскрыши экскаваторами, отвалообразователями или транспортно- отвальными мостами | Системы гребней | Высота гребней до 15 | 30-45 | Пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато после планировки; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта |
| Отвалы внешние | Платообразные средневысокие | Формирование одноярусных отвалов при транспортных системах разработки полезных ископаемых, включая гидроотвалообразование | Плато, откосы | 15-30 | 25-30 | Пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения, сенокосы по склонам; зоны отдыха и спорта |
|  | Платообразные террасированные: |  |  |  |  |  |
|  | средневысокие | Отсыпка двухъярусных отвалов при транспортных системах разработки полезных ископаемых | Плато, террасы по откосам | 30-50 | До 45 | Пашня, сенокосы, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения по склонам; зоны отдыха и спорта |
|  | высокие и очень высокие | Отсыпка многоярусных отвалов при транспортных системах разработки полезных ископаемых | То же | 50-100 | До 45 | Сенокосы, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато и террасах; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения на откосах; зоны отдыха и спорта |
|  | Гребневидные | Отсыпка бортовых отвалов при бестранспортной системе разработки полезных ископаемых | Система гребней, откосы | До 30 | До 45 | Сенокосы, многолетние насаждения; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения |
|  | Гребневидные с террасированными склонами | Отсыпка верхнего яруса на многоярусных отвалах драглайнами или консольными отвалообразователями | Система гребней по верху; террасы по откосам | 30-100 | До 45 | Сенокосы, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато после планировки; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения на террасах и откосах |
| Земли, нарушенные при подземных горных работах |  |  |  |  |  |  |
| Провалы | Кольцевые | Разработка крутопадающих (свыше 45°) штокообразных залежей с обрушением кровли | Откосы | 5-15 | Свыше 45 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения после засыпки |
|  | Коньоно-образные | Разработка пластовых залежей средней и большой мощности (свыше 1,5 м), крутого падения | То же | 5-15 | Свыше 30 | То же |
|  | Котловинные | Разработка пластовых залежей при горизонтальном или пологом (до 27°) залегании пластов | Откосы, днища | 1,5-5,0 | 5-15 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения |
| Провалы | Террасированные | Разработка пологих пластовых залежей при наклонном рельефе естественной поверхности | Террасы | Не определяется | Свыше 30 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения |
| Прогибы | Западинные | Разработка пластовых залежей малой и средней мощности горизонтального и волнистого залегания, пологого падения с обрушением кровли | Днища, откосы | До 1,5 | 5-15 | Пашня, сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений, участки самозарастания |
| Отвалы | Платообразные | Отсыпка одноярусных породных отвалов с применением автомобильного и железнодорожного транспорта | Плато, откосы | До 30 | До 45 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта; площадки для строительства; закрепление техническими средствами |
|  | Платообразные террасированные: |  |  |  |  |  |
|  | средне-высокие | Отсыпка двухъярусных породных отвалов с применением автомобильного и железнодорожного транспорта | Террасы по откосам, плато | 15-30 | До 45 | То же |
|  | высокие | Отсыпка многоярусных породных отвалов с применением автомобильного и железнодорожного транспорта | Террасы по откосам, плато | 30-100 | до 45 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; закрепление техническими средствами |
|  | Гребневидные | Отсыпка породных отвалов с применением канатной дороги | Системы гребней, откосы | До 15 | До 45 | То же |
|  | Конические | Отсыпка породных отвалов с применением скипов или опрокидных вагонеток | Откосы | Свыше 30 | 30-45 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта; закрепление техническими средствами |
| Земли, нарушенные при складировании промышленных, строительных и коммунально-бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| Отвалы | Платообразные | Размещение золы, шлака и отходов обогащения при одноярусном отвалообразовании (хвосто- и шламохранилищ, золоотвалов) с использованием транспортных средств | Плато | До 15 | До 35 | Сенокосы; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения и консервация техническими средствами |
|  | Платообразные террасированные: |  |  |  |  |  |
|  | средне-высокие | Размещение золы, шлака и отходов обогащения при двухъярусном отвалообразовании с использо-ванием транспортных средств | Откосы, плато | 15-50 | До 35 | Сенокосы; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения и консервация техническими средствами |
|  | высокие | Размещение золы, шлака и отходов обогащения при многоярусном отвалообразовании с использованием транспортных средств | То же | Свыше 50 | До 35 | То же |
|  | Гребневидные | Размещение отходов сухого обогащения полезных ископаемых с применением подвесной канатной дороги | Системы гребней, откосы | До 25 | До 50 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; консервация и закрепление техническими средствами |
|  | Конические | Размещение отходов сухого обогащения с применением скипов или опрокидных вагонеток | Откосы | Свыше 30 | 30-60 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта; консервация и закрепление техническими средствами |
| Земли, нарушенные при строительстве линейных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Выемки земляные | Резервы | Извлечение горных пород для сооружения насыпи | Днища, откосы | 5-10 | До 45 | Обводненные - водоемы природоохранного назначения, для орошения и рыбоводческие; сухие - сенокосы, пастбища; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения |
|  | Канавы, кюветы | Строительство водоулавливающих и водоотводящих сооружений | Откосы | До 5 | Свыше 30 | Обводненные - водоемы природоохранного назначения; сухие - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения |
| Насыпи земляные | Кавальеры, дамбы | Строительство гидротехнических сооружений, складирование избыточного объема горных пород, удаляемых из выемок | То же | До 15 | Свыше 30 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения |

Таблица 3

Группировка нарушенных земель по характеру обводнения (увлажнения)

| Группа | Характеристика | Основной фактор, | Возможное использование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нарушенных земель | увлажнения | определяющий характер увлажнения | без проведения гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий | с проведением гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий |
| Выемки карьерные и земляные | Сухие | Глубокое (относительно днища выемки) залегание подземных вод, высокая водонепроницаемость пород, недостаточное атмосферное увлажнение | Сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений, площадки для строительства | Все виды использования, кроме водоемов |
|  | Умеренно-влажные | Неглубокое залегание подземных вод при достаточном атмосферном увлажнении, невысокая водопроницаемость пород | Все виды использования, кроме водоемов | Проведение гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий не требуется |
|  | Переувлажненные | Близкое (относительно днища выемки) залегание подземных вод или значительное количество атмосферных осадков и низкая водопроницаемость пород | Сенокосы, лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | Все виды использования |
|  | Обводненные | Выклинивание подземных вод и приток поверхностных вод с образованием открытого водоема при низкой водопроницаемости пород | Водоемы природоохранного назначения | Водоемы многоцелевого назначения |
| Отвалы и насыпи земляные | Сухие | Недостаточное количество атмосферных осадков, высокая водопроницаемость пород, глубокое относительно подошвы отвала залегание подземных вод | Сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений, площадки для строительства | Все виды использования, кроме водоемов |
|  | Умеренно-влажные | Достаточное атмосферное увлажнение, невысокая водопроницаемость пород, неглубокое залегание подземных вод | Все виды использования, кроме водоемов | Проведение гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий не требуется |
|  | Переувлажненные | Низкая водопроницаемость пород, значительное количество атмосферных осадков или близкое относительно подошвы отвала залегание грунтовых и подземных вод | Сенокосы, лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | Все виды использования |