ГОСТ 17.5.1.03-86

Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Охрана природы

ЗЕМЛИ

Классификация вскрышных и вмещающих пород

для биологической рекультивации земель

Nature protection. Lands. Classification of overburden and

enclosing rocks for biological recultivation of lands

ОКСТУ 0017

Дата введения 1988-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.11.86 № 3400

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17.5.1.03-78

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 2-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию вскрышных и вмещающих пород, не содержащих радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных.

Стандарт предназначен для исследования свойств вскрышных и вмещающих пород и их смесей при разведке месторождений полезных ископаемых, проектирования и выполнения рекультивационных работ на землях, нарушаемых в процессе горного производства и строительства.

2. Вскрышные и вмещающие породы классифицируют по пригодности их использования для биологической рекультивации в зависимости от показателей химического и гранулометрического состава и инженерно-геологической характеристики в соответствии с таблицей.

3. Изменения свойств вскрышных и вмещающих пород, связанные с природно-климатическими условиями, должны быть учтены при проектировании рекультивационных работ.

|  |  | Показатель химического и гранулометрического состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа пригодности | Инженерно-геологическая характеристика | РН водной вытяжки | Сухой остаток, % | Сумма токсич-ных солей, | СаSO4 ·2Н2О, % в соляно- | СаСО3 , % (определяют | Al подвижный, мг/100 г | Na, % от емкости погло-щения |  | Гумус, % | Сумма фракций, % |  |  | Возможное использование для биологической рекультивации |
|  |  |  |  | % в водной вытяжке | кислой вытяжке | при рН св. 7,0) | (определяют при рН до 6,5) |  | (опре-деляют при рН св. 6,5) |  | менее 0,01 мм |  | более 300 мм |  |
| Пригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плодородный слой почвы | Гумусированные горизонты почвы | 5,5-8,2 | 0,1-0,5 | 0,0-0,2 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 |  | Более 1 для лесной и полупустынной зон; более 2 для степной и лесостепной зон | 10-75 |  | - | Под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с зональными типовыми агротехничес-кими мероприятиями; под лесонасаждения различного назначения |
| потенциально плодородные | Связные несцемен-тированные осадочные породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 |  | Менее 1 для лесной и полупустынной зон; менее 2 для степной и лесостепной зон | 10-75 |  | Менее 10 | Под пашню, сенокосы и пастбища со специальными агротехническими мероприятиями; в качестве подстилающих под пашню; под лесонасаждения различного назначения; под ложе водоемов |
| Малопригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по физическим свойствам | Быстровыветривающиеся сцементированные осадочные породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 |  | Не определяется | Различного гранулометрического состава |  |  | После улучшения физических свойств пород и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью; под ложе водоемов |
|  | Несвязные несце-ментированные осадочные породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 |  | То же | 5-10 включ. |  | Менее 10 | Под мелиоративные лесонасаждения, траво-сеяние с противоэрозионной целью; после глинования и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения, сенокосы |
|  | Связные несцемен-тированные осадочные породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 |  | " | Св. 75 |  | Менее 10 | После улучшения физических свойств пород и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы, в качестве подстилающих под пашню; травосеяние с противоэрозионной целью; под ложе водоемов |
| Малопригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по физическим свойствам | Связные несцемен-тированные осадочные каменистые породы | 5,5-8,4 | 0,1-1,0 | 0,0-0,4 | 0-10 | 0-30 | 0-3 | 0-5 |  | Не определяется | 10-75 |  | Св. 10 | После камнеуборочных работ, улучшения физических свойств пород и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения различного назначения; травосеяние с противоэрозионной целью; под ложе водоемов |
| по химическому составу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кислые | Связные несцемен-тированные осадочные породы | 3,5-5,5 | Не определяется |  |  |  | 3-18 | Не опреде-ляется |  | То же | 10-75 | Менее 10 |  | После улучшения химических свойств пород и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы и пастбища; в качестве подстилающих под пашню; под ложе водоемов |
| содержащие легкорастворимые соли, гипс, карбонаты | Связные несцемен-тированные осадочные породы | 5,5-9,0 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 10-20 | 30-75 | Не опреде-ляется | 5-20 |  | " | 10-75 | Менее 10 |  | После улучшения химических свойств пород и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы и пастбища; в качестве подстилающих под пашню |
| по физическим свойствам и химическому составу | Бысровыветривающиеся сцементированные осадочные породы | 3,5-9,0 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 10-20 | 30-75 | 3-18 | 5-20 |  | " | Различного гранулометрического состава |  |  | После мелиорации пород и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью |
|  | Несвязные несцементированные осадочные породы | 3,5-9,0 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 10-20 | 30-75 | 3-18 | 5-20 |  | " | 5-10 включ. | Менее 10 |  | После мелиорации пород и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью |
| Малопригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по физическим свойствам и химическому составу | Связные несцемен-тированные осадочные породы | 3,5-9,0 | 1,0-2,0 | 0,4-0,8 | 10-20 | 30-75 | 3-18 | 5-20 |  | Не определяется | Св. 75 | Менее 10 |  | После мелиорации пород и специальных агротехни-ческих мероприятий под лесонасаждения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью |
| Непригодные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по физическим свойствам | Трудновыветриваемые скальные магматические, метаморфические, осадочные сцементированные породы | Не определяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не следует выносить породы на поверхность. Необходимо совершенст-вовать технологию горных работ с учетом захоронения пород |
|  | Несвязные несцементированные осадочные породы | То же |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-5 | - |  | Не следует выносить породы на поверхность. При наличии пород на поверхности необходимо глинование, после чего возможно создание мелиоративных лесонасаж-дений; травосеяние с противоэрозионной целью |
| по химическому составу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Связные и несвязные несцементированные, быстровы-ветривающиеся сцементированные осадочные породы | До 3,5 | Не определяется |  |  |  | Св. 18 | Не определяется |  |  | Различного гранулометрического состава |  |  | Не следует выносить породы на поверхность. Необходимо совершенствовать технологию горных работ с учетом захоронения пород. При наличии пород на поверхности необходима коренная химическая мелиорация; создание экрана из нейтрализующих токсичные свойства пород; перекрытие потенциально плодородными породами с мощностью слоя, обеспечивающего нормальное развитие растений в данных природно-климатических условиях |
| содержащие легкорастворимые соли, гипс, карбонаты | То же | Св. 6,5 | Св. 20 | Св. 0,8 | Св. 20 | Св. 75 | Не опреде-ляется | Св. 20 |  | Не определяется | Различного гранулометрического состава |  |  | То же |