МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

ВРЕМЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛАССА ТОКСИЧНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

№ 4286-87

Москва, 1987 г.

| УТВЕРЖДАЮ Главный государственный санитарный врач СССР Г.Н. Хлябич 13 мая 1987 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Председателя Государственного комитета СССР по науке и технике Л.Н. Ефремов 5 мая 1987 г. |
| --- | --- |

Классификатор токсичных промышленных отходов разработан: Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР /академик АМН СССР Г.И. Сидоренко, проф. В.М. Перелыгин, к.м.н. Н.Д. Литвинов, к.х.н. В.Н. Павлов, к.м.н. Плугин, к.м.н. Н.И. Тонкопий, Г.Е. Шестапалова, О.Э. Боброва/; Министерством здравоохранения СССР /А.С. Пероцкая/; Государственным комитетом СССР по науке и технике /А.Ф. Клюшнев, Н.А. Бутыгина, проф. В.А. Зайцев, к.т.н. В.Н. Новосельцев/ при участии специалистов отраслевых министерств: Минавтопрома СССР /А.С. Осинов/; Миннефтехимпрома СССР /В.В. Минаев, И.К. Добров/; Министерства по производству минеральных удобрений СССР /В.Н. Сенин/; Минцветмета СССР /П.Н. Алентов/; Минхимпрома СССР /Ю.Н. Шанин/; Минчермета СССР /В.Г. Антипин, М.М. Зиньковский/; Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР /В.В. Разнощик/, а также при участии: КНИИОКГ им. А.Н. Марзеева /Г.Я. Чегринец/, Казахского НИИ краевой патологии /Н.П. Гончаров/; Днепропетровского мединститута /Э.А. Деркачев/; Киргизского ИЭМГ /Ю.П. Попов, Ю.Б. Рафель/, Узбекского НИИГСП /Л.Н. Носкова/, Уфимского НИИСТ /Л.О. Осипова, С.М. Сафонникова/.

Классификатор может быть размножен в необходимом количестве экземпляров.

Настоящий классификатор токсичных промышленных отходов /Классификатор/ разработан

Минздравом СССР и Государственным комитетом СССР по науке и технике на основе материалов, представленных Минцветметом СССР, Минчерметом СССР, Минхимпромом СССР, Минудобрений СССР, Миннефтехимпромом СССР и Минавтопромом СССР.

При разработке классификатора использованы:

- данные инвентаризации токсичных промышленных отходов, подлежащих утилизации, обезвреживанию и захоронению, проведенной министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик в первом полугодии 1985 г., обобщенные Госснабом СССР совместно с Минздравом СССР в 1985 г.

- справочники по образованию и использованию вторичных материальных ресурсов в отраслях промышленности, разработанные по координационному плану ГКНТ СССР под руководством головной организации НИИПиН Госплана СССР в 1980-1984 гг.;

- нормативные документы Госстандарта СССР, Минздрава СССР, Госстроя СССР и других министерств и ведомств, затрагивающие вопросы обращения с токсичными промышленными отходами;

- зарубежные источники информации, в частности, материалы ЮНЕП; ЕЭК ООН и других международных организаций.

Классификатор согласуется с Международным регистром потенциально опасных химических веществ /обработка и методы обезвреживания химических отходов № 5; 12, 1985 С. 3-303, Женева, Швейцария/ и не противоречит ему.

При определении класса опасности отраслевые министерства и ведомства СССР руководствовались методическими рекомендациями, изложенными в нормативном документе: "Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обусловливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности" № 3170-84, утвержденном Минздравом СССР и Академией наук СССР. Министерства и ведомства СССР в соответствии с Классификатором должны определить и внедрить меры безопасности на действующих производствах, обеспечивающие сохранение окружающей среды и здоровья населения.

Работа над расширением, дополнением, совершенствованием Классификатора должна продолжаться научно-исследовательскими и технологическими институтами министерств, на которые возложены функции головных организаций по производству НИОКР в области создания способов и технологических процессов утилизации, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.

Классификатор предназначен для улучшения учета и отчетности по токсичным промышленным отходам, определения способов их утилизации, переработки или размещения в окружающей среде, а в последующем - для расчета ущерба от загрязнения окружающей среды токсичными отходами и платы за него их поставщиками.

Классификатор обязателен для всех производственных объединений, предприятий и организаций, независимо от их ведомственной подчиненности.

Структура Классификатора состоит из табличных данных по видам токсичных отходов, размещенных в алфавитном порядке по классам токсичности.

Срок действия настоящего классификатора - 5 лет, после чего он подлежит пересмотру.

По опыту практического применения временного Классификатора должен быть разработан усовершенствованный общесоюзный Классификатор токсичных промышленных отходов, отвечающий принципам Единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации, используемой в автоматизированных системах управления в народном хозяйстве.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛАССА ТОКСИЧНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

# 1. Общие принципы

В основу определения класса токсичности промышленных отходов положен расчетный метод, включающий:

1.1. вероятностный принцип при оценке возможного влияния промышленных отходов на окружающую среду;

1.2. использование гигиенических регламентов и параметров токсикометрии как наиболее значимых при оценке возможного вредного влияния промышленных отходов;

1.3. оценку класса токсичности промышленных отходов сложного состава по химическим соединениям, определяющим уровень токсичности отходов;

1.4. оптимальное сочетание сравнительно доступных гигиенических, токсикологических и физико-химических параметров, позволяющих оценить вероятное вредное воздействие токсичных веществ на окружающую среду;

1.5. принцип взаимозаменяемости некоторых параметров.

# 2. Определение класса токсичности

2.1. Определение класса токсичности на основе ПДК /химических веществ в почве:

2.1.1. Расчет индекса токсичности (Кi) ведут по формуле

(1)

где ПДКi - предельно допустимая концентрация токсичного химического вещества, содержащегося в отходе, в почве;

S - коэффициент, отражающий растворимость его в воде, безразмерный;

Св - содержание данного компонента в общей массе отходов, в т/т;

i - порядковый номер данного компонента.

Величину "Кi" округляют до 1-го знака после запятой.

2.1.2. Рассчитав Кi для отдельных компонентов отхода, выбирают 1-3 ведущих компонента, имеющих минимальное значение Кi, причем К1<К2<К3, кроме того, должно выполняться условие: 2К1К3.

Затем определяется суммарный индекс токсичности (К) по формуле:

(2)

где n3, после чего определяют класс токсичности с помощью вспомогательной таблицы I.

Таблица I

Классификация опасности химических веществ на основе их ПДК в почве

| Расчетная величина К по ПДК в почве | Класс токсичности | Степень опасности |
| --- | --- | --- |
| Менее 2 | I | Чрезвычайно опасные |
| От 2 до 16 | II | Высоко опасные |
| Ос 16,1 до 30 | III | Умеренно опасные |
| Более 30 | IV | Малоопасные |

2.2. Определение класса опасности при отсутствии ПДК в почве.

2.2.1. Расчет индекса токсичности (Кi) ведут для каждого компонента смеси по формуле (3), используя величину ДЛ50 для данного компонента.

(3)

где F - коэффициент летучести данного компонента, остальные обозначения те же, что в формуле (1).

Величину Кi округляют до 1-го знака после запятой.

2.2.2. Раcсчитав Кi для отдельных компонентов смеси, выбирают несколько (не более трех) ведущих компонентов смеси, имеющих наименьшее значение Кi; причемК1<К2<К3, кроме того, должно выполняться условие: 2К1К3.

Затем ведут расчет суммарного индекса опасности (К) для смеси из двух или трех ведущих компонентов по формуле (2), после чего определяют класс опасности смеси с помощью вспомогательной таблицы II.

Таблица II

Классификация опасности химических веществ по ДЛ50

| Величина К, полученная на основе ДЛ50 | Класс токсичности | Степень опасности |
| --- | --- | --- |
| Менее 1,3 | I | Чрезвычайно опасные |
| От 1,3 до 3,3 | II | Высоко опасные |
| От 3,4 до 10 | III | Умеренно опасные |
| Более 10 | IV | Малоопасные |

2.3. Определение класса токсичности при отсутствии ПДК химических веществ в почве и ДЛ50.

При отсутствии ПДК в почве и ДЛ50 для некоторых компонентов отходов, но при наличии величин классов опасности в воздухе рабочей зоны в уравнение (3) подставляют условные величины ДЛ50, ориентировочно определяемые по показателю класса опасности в воздухе рабочей зоны с помощью вспомогательной таблицы III.

Таблица III

Классы опасности в воздухе рабочей зоны и соответствующие им условные величины ДЛ50.

| Класс опасности в воздухе рабочей зоны | Эквивалент ДЛ50, мг/кг |
| --- | --- |
| I | 15 |
| II | 150 |
| III | 6000 |
| IV | более 5000 |

# 3. Определение предельного содержания токсичных веществ в общей массе токсических отходов

Определение предельного содержания в отходах токсичных веществ (СПР) ведут по формуле:

(4)

где  - логарифм величины ДЛ50 для того компонента смеси, для которого величина К, определяемая по формуле (3), является минимальной, т.е. для К1.

ai - сумма отношений K1, K2, K3 к минимальной величине К, т.е.

SI - коэффициент, отражающий растворимость компонента в воде, соответствующего КI.

FI - коэффициент летучести этого компонента, остальные обозначения см. выше.

КIII - индекс токсичности, соответствующий III классу.

# 4. Определение величин ПДК в почве, ДЛ50, коэффициентов растворимости и летучести, входящих в уравнения (1) и (3)

4.1. ПДК в почве и ДЛ50 находят по справочникам, приведенным в п. 6 "Литература" или с использованием других источников.

При наличии в справочниках нескольких величин ДЛ50 для различных видов теплокровных животных выбирают для расчета индекса токсичности наименьшее значение ДЛ50.

4.2. С помощью справочников, других литературных источников или экспериментально находят растворимость данного химического вещества или соединения в воде в граммах на 100 г воды при 25°С; эту величину делят на 100, получают безразмерный коэффициент S, который (в большинстве случаев) находится в интервале от 0 до 1.

4.3. С помощью справочников определяют давление насыщенного пара индивидуальных компонентов в смеси в мм рт. ст. (имеющих температуру кипения при 760 мм рт. ст. не выше 80°С) для температуры 25°С; полученную величину делят на 760 мм рт. ст., получают безразмерную величину F, которая находится в интервале от 0 до 1.

# 5. Примеры расчета индекса опасности

Предположим 10 т отходов, содержат 8 тонн CCl4 и 2 т HgCl2.

5.1. Четыреххлористый углерод (CCl4). Температура кипения 76,5°C, растворимость в воде 0,08 г/100 г, т.е. S=0,0008; с помощью справочника химика, т.1 находим, что давление насыщенного пара равно 112,2 мм. рт. ст., отсюда F=0,15. Далее по справочнику Н.Ф. Измерова и соавт. определяем ДЛ50 - 9006 мг/кг (для мышей) и 6200 мг/кг (для крыс), 5760 мг/кг (морские свинки и кролики).

Отсюда

5.2. Ртуть хлорная (сулема) - HgCl2. Ее растворимость - 6,59 г HgCl2 на 100 г воды, т.е. S=0,01659. Минимальное ДЛ50=17,5 мг/кг (для мышей); отсюда:

5.3. , т.е. II класс опасности.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.A. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л., "Химия", 1985, 528 с.

2. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной. Том 1-3, изд. "Химия", Л., 1976.

3. Гигиена труда в сельском хозяйстве. Под ред. А.А. Летавета, Л.И. Медведя. М., 1960.

4. ГОСТ 17.4.1.02-83 "Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения".

5. Грушко Я.М. Ядовитые металлы и их неорганические соединения в промышленных сточных водах. М., 1972.

6. Измеров Н.Ф., Саноцкий И.В., Сидоров К.К. Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии. М., 1977.

7. Коган В.Б., Фридман В.М. Справочник по равновесию между жидкостью и паром в бинарных и многокомпонентных системах. Госхимиздат, 1957.

8. Павлов В.Н., Караваев В.В. В сб.: "Вопросы ограничения циркуляции загрязняющих веществ в объектах окружающей среды. УФА, 1964 г.

9. Перелыгин В.М., Быковская Т.К. Гиг. и сан., 1978 г., №11, с. 22.

10. Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве. М., 1980, 1982, 1985.

11. Сидоренко Г.И., Перелыгин В.М., Тонкопий Н.И., Павлов В.Н. Ориентировочное определение класса опасности промышленных твердых отходов расчетным методом. Гиг. и сан., 1983, №12, с. 5-8.

12. Справочник по растворимости. Составитель Коган В.В. и др. "Наука", т.1, кн. 1-2. Бинарные системы. М., 1952.

13. Справочник химика. 2-ое издание М-Л., 1962, т. 1.

14. Справочник химика. 3-е издание М.-Л., 1971, т. 2.

15. Стелл Д.Р. Таблицы давления паров индивидуальных веществ. М., 1949.

16. Химический энциклопедический словарь. М., 1985.

17. Химия. Справочное руководство. Л., 1979.

# ВРЕМЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

| №№п/п | Наименование отхода и производства, где он образуется | Внешний вид и консистенция | Наиболее токсичные компоненты | Методы утилизации, обеззараживания, захоронения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | применяемые | рекомендуемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первый класс опасности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмолы - отход при получении бензила хлористого марки "Ч" | полужидкий шлам | Бензил хлористый | Складирование на территории предприятия | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 1.2. | Осмол - отход производства перхлоруглеродов | пастообразное | Гексахлорбензол | Складирование на территории предприятия | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 1.3. | Отход концентрата тория в химикометаллургическом производстве | твердое | Торий | Захоронение в могильниках подземного типа | Захоронение на полигоне промотходов |
| 1.4. | Отход с содержанием порофора 4X3-57 в производстве хлорорганических кислот | твердое | Хлорорганические соединения | Накопление на территории предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 1.5. | Пыль, содержащая пятисернистый фосфор в гальваническом производстве | твердое | Пятисернистый фосфор | Сжигание | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 1.6. | Растворы отработанные (обезжиривающие, травильные, рабочие) нейтрализованные гальванического производства | Жидкое, шлам | Цианиды, окислы меди, хрома, кадмия, никеля и тяжелых металлов | Нейтрализация уплотнение | Извлечение цветных металлов, обезвреживание. Захоронение на полигонах промотходов |
| 1.7. | Ртуть на графите отход производства каустической соды | Твердое | Ртуть | Накопление на территория пред приятия | Захоронение на полигоне промотходов или переход на безотходную технологию |
| 1.8. | Ртуть на активированном угле в производстве гранозана | Твердое | Ртуть | Накопление на территории предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 1.9. | Смесь с примесью инсектицидов | Жидкое | Инсектициды | Накопление на территория предприятия | Термическое обезвреживание и захоронение на полигоне промотходов |
| 1.10. | Смесь с примесью соединений свинца, сурьмы, кадмия в производстве поливинилхлоридной пленки и пластикатов | Твердое | Соединения свинца, сурьмы, кадмия | Накопление на территория предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 1.11. | Сорбент с примесью арсина и фосфина в производстве специальных газовых смесей | Твердое | Арсин, фосфин | Накопление на территории предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 1.12. | Стекло от переработки ламп | Твердое | Ртуть | Накопление на территории предприятия | Разработана и освоена технология переработки люминесцентных ламп с извлечением ртути |
| 1.13. | Реусы каменноугольные в коксохимическом производстве | Твердое | Бенз(а)пирен | Добавка в шихту для коксования | Использовать для добавки в шихту коксования |
| 1.14. | Шлам с содержанием тория в производстве изделий из торированного вольфрама | Твердое | Торий | Захоронение в могильниках подъемного типа | Захоронение на полигоне промотходов |
| 1.15. | Шлам селено-ртутный в сернокислотном производстве | Твердое | Ртуть, селен | Складирование в спец. отвал | Захоронение на полигоне промотходов |
| 1.16. | Шлам, образующийся в процессе никелирования | Паста | Никель | Организованное складирование | Захоронение на полигоне промотходов |
| Второй класс опасности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Гудрон кислый нефтехимического производства | Смолообразная масса | Серная кислота, нефтепродукт | Нейтрализация, термолиз с получением серной кислоты, растворов ПАВ, складирование в спецнакопителях на территории предприятия | Включение в дорожные покрытия, использование в производстве цемента |
| 2.2. | Катализатор отработанный от дегидрирования этилена | Твердые гранулы | Оксиды хрома | Захоронение на свалках | Извлечение ценных компонентов. Окомкование с использованием в металлургии, включение в бетонные композиции |
| 2.3. | Катализатор отработанный производства бутадиена | Твердые гранулы | Оксид никеля | Хранение на территории предприятия | Извлечение никеля |
| 2.4. | Кек мышьяковистый производства меди | Твердое вещество | Соединения мышьяка | Захоронение с глиняной изоляцией | Захоронение на полигонах промотходов |
| 2.5. | Кек мышьяково-кальциевый производства олова | Твердое | Мышьяк | Захоронение в спецмогильниках | Захоронение на полигоне промотходов |
| 2.6. | Нефтеотходы различных производств | Вязкие жидкости | Нефтепродукты | Термическое разложение и захоронение | Сжигание на полигонах промотходов |
| 2.7. | Осмол производства головакса | Жидкость | Хлорнафталин | Накопление на территорий предприятия | Термическое обезвреживание, захоронение на полигоне промотходов |
| 2.8. | Осмол броморганического синтеза | Паста | Броморганические соединения | Накопление на территории предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 2.9. | Осмол производства фталевого ангидрида | Твердое вещество | Фталевый ангидрид | Накопление на территории предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 2.10. | Осмол производства анилиновых красителей | Жидкость | Метанол, амины, производные анилины | Хранение и уничтожение на территории предприятия | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.11. | Осмол производства параметоксифенола | Жидкость | Параметилокси-фенол | Хранение на предприятии | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.12. | Осмол производства диметилацетамида | Вязкая жидкость | Диметилацетамид | Хранение на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.13. | Осмол производства индикатора метилового красного | Вязкая жидкость | Диметилформамид | Хранение на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.14. | Отход производства синтетического клея | Паста | Трикрезилфосфат, канифоль, поливинилхлорид | Хранение на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.15. | Остаток кубовый производства аминной соли 2,4-Д (пестицид) | Жидкость | Хлорфеноксиуксусная кислота | Сжигание | Термическое обезвреживание и захоронение на полигоне промотходов |
| 2.16. | Остаток кубовый от разгонки моноэтаноламина в производстве аммиака | Смолообразное вещество | Моноэтаноламин | Складирование в шламохранилище | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.17. | Остаток кубовый производства редких металлов | Жидкость | Моносиланы, трихлорсиланы | Складирование на территории предприятия | Полная регенерация в условиях безотходного производства |
| 2.18. | Остаток производства органических красителей | Паста | Производные анилина, пиридин | Хранение на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.19. | Остаток смолистый производства красителей на основе дифениламина | Паста | Цинк, дифениламин | Хранение на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.20. | Остаток кубовый от ректификации бензола в коксохимическом производстве | Жидкость | Бензол | Утилизация сжиганием, получение дегтя | Безотходное производство |
| 2.21. | Кислота серная отработанная производства алкилирования | Жидкость | Серная кислота | Термическая регенерация | Регенерация, использование в качестве вторичного сырья |
| 2.22. | Кислота серная отработанная производства дитолилметана | Жидкость | Серная кислота | Термическая регенерация | Регенерация, использование в качестве вторичного сырья |
| 2.23 | Кислота серная отработанная в производстве метилэтилкетона | Жидкость | Серная кислота | Термическая регенерация | Регенерация, использование в качестве вторичного сырья |
| 2.24. | Осмолы производства метанола | Смолообразное | Дихлорценолы | Сжигание | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.25. | Отходы системы конденсации хлоридов | Твердое и пастообразное | Окислы титана, ванадия | Хранение на промплощадке | Использование как сырья для получения металлов |
| 2.26. | Отходы арсенатно-кальциевые в производстве свинца | Твердый | Арсенат | Складирование на специальном полигоне | Захоронение на полигоне промотходов |
| 2.27. | Отходы фторорганических соединений в производстве бромистоводородной кислоты | Шлам | Фторорганические соединения | Накопление на территории предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 2.28. | Отход производства трихлорэтилена | Шлам | Трихлорэтилен | Накопление на территории предприятия | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.29. | Отход производства перхлорэтилена | Шлам | Перхлорэтилен | Накопление на территории предприятия | Термическое обезвреживание и захоронение на полигоне промотходов |
| 2.30. | Отход производства хлорпарафина | Студнеобразная | Хлорпарафины | Накопление на территории предприятия | Термическое обезвреживание и захоронение на полигоне промотходов |
| 2.31. | Отход производства хлорвалериановрй кислоты | Вязкая жидкость | Хлорорганические соединения | Сжигание | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.32. | Отход производства лакированной пленки | Жидкость | Хлорфенол | Накопление на территории предприятия | Создание безотходного производства |
| 2.33. | Отход производства лаков, эмалей, смол | Жидкость | Соединения свинца, хрома, цинка, растворителя | Складирование на территория предприятия | Извлечение ценных компонентов, создание безотходных производств |
| 2.34. | Раствор пиридина в воде | Жидкость | Пиридин | Накопление на производстве | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.35. | Отход алюминия хлористого с примесью ацетофенона в производстве ацетофенона реактивного | Жидкость со шламом | Ацетофенон | Хранение на промплощадке | Захоронение на полигоне промотходов |
| 2.36. | Отход загрязненного четыреххлористого углерода при производстве реактивного | Жидкость | Четыреххлористый углерод | Накопление на предприятии | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.37. | Отход органических соединений фосфора в производстве фосфороорганических комплексонов | Эмульсия | Фосфороорганические соединения | Накопление на территории предприятия | Термическое обезвреживание, захоронение на полигоне промотходов |
| 2.38. | Отходы солей кадмия, никеля, свинца, ванадия, хрома, олова, йода, меди в производстве реактивов | Твердая | Соли кадмия, свинца, хрома | Складирование на территории предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 2.39. | Отход производства товаров бытовой химии | Жидкость | Керосин, спирты, сольвент | Сжигается | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.40. | Отход производства этилбензиламина | Пастообразное | Дибензиламин | Хранение и сжигание на территории предприятия | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.41. | Отход производства клея марки "Лейконат" | Жидкость | Хлорбензол, триизоцианат, трифенилметан | Накопление на спецполигоне | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.42. | Пыль магния, титана, ванадия -отход производства редких металлов | Твердое | Ванадий | Накапливается на территории предприятия | Захоронение на полигоне промотходов |
| 2.43. | Пыль мышьяково-сурмянистая от свинцово-цинкового производства | Твердое | Сурьма, мышьяк | Хранение на спецплощадке | Использовать как сырье, частично - захоронение на полигоне промотходов |
| 2.44. | Раствор отработанный цеха вакуумно-карбонатной очистки от серы коксового газа | Жидкое | Сульфиды, роданиды | В шламонакопитель | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.45. | Раствор отработанный цеха мышьяково-содовой очистки коксового газа | Жидкое | Мышьяк, сульфид, роданид | Очистка биохимическая и использование на тушение кокса | Очистка биохимическая и использование на тушении кокса |
| 2.46. | Растворы отработанные травильные прокатных и метизных цехов | Жидкое | Соляная кислота, соединения меди и хрома | Нейтрализация и в отвал | Получение хлорного железа, соединений меди, хрома и др. |
| 2.47. | Растворы водные фенола и формальдегида от производства фенольных смол | Жидкое | Фенол, формальдегид | Обезвреживание, частичное использование | Создание безотходного производства |
| 2.48. | Смолы и масла,образующиеся при механической очистке сточных вод коксохимического производства | Жидкое | Смолы, масла | Обезвреживание, частичное использование | Переработка вместе с каменноугольной смолой |
| 2.49. | Смолка кислая сульфатного отделения цеха ректификации бензола коксохимического производства | Твердое | Смолы | Добавка в угольную жижу для коксования | Добавка в угольную шихту для коксования |
| 2.50. | Смолы и смеси с толуолом, фенолом, водой. Отход лакокрасочного производства | Жидкое | Фенол, толуол | Сжигание | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 2.51. | Фусы - отход переработки сланцев | Смолообразное | Фенол | Выделение смолы, возврат на переработку совместно со сланцем | Сжигание фусов на ТЭЦ |
| 2.52. | Шлак сурьмяно-мышьяковистый от свинцово-цинкового производства | Твердое | Сурьма, мышьяк | Хранится на спец. площадке | Разработка технологии использования отхода |
| 2.53. | Шламы марганцевые от производства электролитической двуокиси марганца | Пастообразное | Двуокись марганца | Складируется на промплощадке | Захоронение на полигоне промотходов |
| Третий класс опасности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Воды промывные травильных отделений прокатных цехов | Жидкость | Соляная кислота | Нейтрализация, шлам в отвал | Извлечение хлорного железа, меди, хрома и др. металлов |
| 3.2. | Катализатор отработанный | Твердый | Ванадий | Направляется в отвал | Использование как ванадийсодержащего сырья |
| 3.3. | Кислота соляная (абгазная) | жидкость | Хлористый водород | Передается другим предприятиям | Используется как химическое сырье |
| 3.4. | Кек свинцово-цинковый, отход никелевого производства | Твердый | Цинк, свинец, никель, медь | Хранится в отвалах | Полная утилизация при получения цветных металлов |
| 3.6. | Катализатор отработанный (любого производства) | Твердый | Окись хрома | Направляется в отвал | Полная утилизация в промышленности стройматериалов и металлургии |
| 3.6. | Материалы отработанные производства полупроводников | Жидкое | Ртуть | Нейтрализация сульфидом натрия и захоронение | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.7. | Нефтешламы механической очистки сточных вод | Жидкая вязкая масса | Нефтепродукты | Хранение в шламонакопителях | Термическое обезвреживание на полигонах промотходов |
| 3.8. | Отход очистки газа в производстве фосфора | Суспензия | Фосфор | Складирование в шламонакопителе | Переработка с использованием фосфора и калия в виде фосфорно-калийного удобрения |
| 3.9. | Отходы трихлорэтилена производства твердых сплавов | Жидкое | Трихлорэтилен | Хранение в емкостях на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.10. | Отход производства нитрил акриловой кислоты | Пастообразная масса | Соли никеля, меди, кобальта | Хранение на промплощадке | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.11. | Отходы производства концентрата ТС | Твердое | Сурьма | Хранение на промплощадке | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.12. | Осмолы в смеси с углем и красителями | Твердое | Красители | Накопление на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.13. | Отходы производства сульфокислот | Полужидкое | Сульфокислоты | Накопление на промплощадке | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.14. | Остатки пленки лаков и эмалей в лакокрасочном производстве | Жидкие с твердой фазой | Лаки, эмали, растворители | Накопление на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.15. | Отходы производства красителей | Жидкое | Красители растворители | Накопление на предприятии | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.16. | Отходы производства гипофосфитов | Жидкое | Фосфиты | Накопление на предприятии | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.17. | Остатки различных органических красителей | Жидкое | Красители растворители | Накопление на промплощадке | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.18. | Остатки кубовые бензольного отделения | Жидкое | Бензол | Использование для производства смол, дегтя | Использование как вторичного сырья |
| 3.19. | Плав медьсодержащий - отход производства титана | Твердое | Медь | Нейтрализуется и хранится в шламонакопителе | Использовать как медьсодержащее сырье |
| 3.20. | Пыль обжига вольфрамового сырья | Твердое | Мышьяк | Складируется в подземных хранилищах | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.21. | Осмол, отход регенерации диметилформамида | Вязкая масса | Диметилформамид | Складируется в бетонных резервуарах | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.22. | Смесь сурьмы с солями фтора - отход производства хладонов | Пульпа | Сурьма, фтор | Хранение на промплощадке | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.23. | Смесь этиленгликоля с поликапроамидом - отход производства синтетических волокон | Жидкость с твердой фазой | Этиленгликоль | Хранение на промплощадке | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.24. | Отход производства полиуретановых волокон | Жидкость с твердой фазой | Триэтиленгликоль | Хранение на промплощадке | Обезвреживание и захоронение на полигоне промотходов |
| 3.25. | Отход производства поливинилтриметилсилана | Жидкость | ПВТМС, хлорбензол | Хранение на промплощадке | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.26. | Отход производства поливинилтриметилсилана | Жидкость | ПВТМС, циклогексан | Хранение на промплощадке | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.27. | Отход производства лакированной пленки | Жидкость | Трихлоруксусная кислота, ацетон, толуол | Хранение на промплощадке | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.28. | Смесь дифенилоксида с дифенилом -отход производства лакированной пленки | Твердое | Дифенилоксид, дифенил | Хранение на промплощадке | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.29. | Отход производства мастик | Пастообразное | Асбест, масла, битум | Хранение на промплощадке | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.30. | Отход производства химических реактивов | Жидкое с твердой фазой | Ацетофенон | Хранение на промплощадке | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.31. | Отход производства химических реактивов | Жидкость | Диоксан, гептан | Хранение на промплощадке | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 3.32. | Шлам нейтрализации фтор-газов производства фтористых солей | Пастообразное | Фтористые соли | Складирование в спец. накопителях | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.33. | Шлам гидроокисей цветных металлов после нейтрализации | Шлам | Медь, цинк, хром, никель | Хранение на промплощадке | Захоронение на полигоне промотходов |
| 3.34. | Шлам регенерации солярового масла | Жидкое | Соляровое масло | Используется для обмасливания шихты | Полное использование |
| 3.35. | Шлаки фосфатные сталеплавильного производства | Твердое | Фосфор, ванадий | Для производства минеральных удобрений | Полное использование |
| 3.36. | Шлаки ферросплавного производства | Твердое | Хром, марганец | Используется в качестве добавок в металлургии и стройматериалах | Полное использование |
| 3.37. | Отход регенерации эмульсий и смазочно-охлаждающих жидкостей | Шлам | Эфирно-экстрагируемые вещества | Сжигаются и захороняются | Термическое обезвреживание на полигоне промотходов |
| Четвертый класс опасности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Кремнегель - отход производства фтористых солей | Пастообразное | Фтористые соли | Складируется, частично используется | Полное использование |
| 4.2. | Купорос железный - отход производства двуокиси титана | Пастообразное | Сульфат железа | Используется в качестве сырья | Полное использование |
| 4.3. | Катализаторы отработанные | Твердое | Окись ванадия | Складируется на промплощадке | Регенерация, повторное использование |
| 4.4. | Кек железомышьяковистый | Твердое | Мышьяк | Хранится в хвосто-хранилище | Захоронение на полигоне промотходов |
| 4.5. | Катализаторы отработанные | Твердое | Соединения кобальта, цинка, никеля , | Хранятся на промплощадке | Использование для получения металлов |
| 4.6. | Материалы обтирочные от производства полупроводников | Твердое | Ртуть, свинец | Захороняются | Обезвреживание на полигоне промотходов |
| 4.7. | Осадки очистных сооружений гальванических производств | Пастообразное | Окислы цветных тяжелых металлов | Захоронение | Утилизация, захоронение на полигонах промотходов |
| 4.8. | Остаток коксозольный переработки сланцев | Твердое | Фенол | Складирование | Использование при получении клинкера |
| 4.9. | Отходы производства полупроводников | Твердое | Ртуть, свинец | Частично - утилизируются, захоронение | Максимальное использование, захоронение на полигоне промотходов |
| 4.10. | Отходы обезвреживания сточных вод производства полупроводников | Пастообразное | Хром, ванадий | Захороняются | Захоронение на полигоне промотходов |
| 4.11. | Отход производства сернистого натрия | Полужидкий | Сернистый натрий | Накапливается на промплощадке | Захоронение на полигоне промотходов |
| 4.12. | Окалина прокатного производства | Твердое | Окись железа | Добавка в шихту | Добавка в шихту |
| 4.13. | Отходы фасонно-литейных цехов | Твердое |  | В отвалы | Захоронение на полигоне промотходов |
| 4.14. | Отработанные эмульсии прокатных цехов | Жидкое |  | Регенерация | Регенерация и безотходная технология |
| 4.15. | Пыль асбошлифовальная | Пыль | Асбест | В отвал | Использование в производстве строительных материалов |
| 4.16. | Плав хлоридный производства титана | Пастообразное | Хром, марганец | Складируется на промплощадке | Утилизация в качестве минерализатора, остатки -захоронение на полигоне промотходов |
| 4.17. | Расплав отработанный производства титана | Твердое | Окись ванадия | Захороняется в траншеях | Использовать как минерализатор при бурении нефтяных и газовых скважин |
| 4.18. | Пыль породы с примесью асбеста | Пыль | Асбестовая пыль | Частично используется, остальные в отвал | Использование как сырья минерального |
| 4.19. | Стоки щелочные производства капролактама | Смолообразное | Адинаты натрия | Направляется в строительную организацию | Утилизировать в строительной промышленности |
| 4.20. | Хвосты отвальные от аммиачно-карбонатного выщелачивания производства кобальта | Жидкое | Мышьяк, никель, кобальт | Хранится в хвостохранилище | Захоронение на полигоне промотходов |
| 4.21. | Шлам катализаторный производства изопрена | Пастообразное | Окись хрома | Направляется в шламонакопители | Использование в металлургической промышленности |
| 4.22. | Шлам известковый очистки фосфоросодержащих сточных вод | Суспензия | Фосфор | Складирование в шламонакопителе | Захоронение на полигоне промотходов |
| 4.23. | Шлам от очистки термической фосфорной кислоты | Пастообразное | Фосфор | Направляется в накопитель | Захоронение на полигоне промотходов |
| 4.24. | Шлам станций нейтрализации | Пастообразное | Фосфор, фтор | Складируется на промплощадке | Использование в народном хозяйстве |
| 4.25. | Шлам мышьяковистый | Пастообразное | Мышьяк, фосфор | Складируется в спецнакопителях | Захоронение на полигоне промотходов |
| 4.26. | Шламы и хвосты обогатительных фабрик | Суспензия | Кобальт, цинк, медь | Направляется в хвостохранилище | Захоронение на специально оборудованном хвостохранилище |
| 4.27. | Шламы и пыли железосодержащие пылегазоочистных сооружений предприятий черной металлургии | Шлам |  | В аглошихту | Использование как добавки в аглошихту и стройматериалы |
| 4.28. | Шлаки металлургического передела | Твердые |  | Переработка в стройматериалы | Переработка в стройматериалы |