Утверждены

Распоряжением Жилищного комитета Санкт-Петербурга

от 27.11.2007  № 157-р

Методические рекомендации

по использованию контейнеров для селективного сбора отходов и обеспечению  проведения мероприятий по селективному сбору твердых коммунальных отходов

1. Настоящие Методические рекомендации по использованию контейнеров для селективного сбора отходов и обеспечению мероприятий по селективному сбору твердых коммунальных отходов (далее – Методические рекомендации) разработаны с целью упорядочивания деятельности по использованию контейнеров для селективного сбора твердых бытовых отходов (далее - ТКО), установка которых производится во исполнение Концепции по обращению с отходами в Санкт-Петербурге на 2006-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.08.2005, адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, а также для обеспечения возможностей последующей переработки ТКО в товарную продукцию, снижения расходов на вывоз ТКО за счёт сокращения затрат на транспортировку (вывоз) к местам захоронения (полигонам).

Методические рекомендации не подлежат применению, если на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, либо контейнерной площадке, обеспечивающей сбор отходов, образуемых собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме не установлены контейнеры для селективного сбора ТКО.

2. На контейнерных площадках устанавливаются контейнеры, предназначенные для селективного сбора ТКО, отдельно от влажных, пищевых и прочих загрязняющих и неперерабатываемых отходов.

Контейнеры, устанавливаемые на территории Санкт-Петербурга имеют  следующую цветовую маркировку:

контейнер синего цвета 0,75м3    -   для бумаги;

контейнер желтого цвета 0,75м3  -   для стекла, пластика, металла, текстиля;

контейнер зеленого цвета 0,75м3, 6м3, 9м3         -   для смешанного мусора;

контейнер зеленого цвета 14 м3   -   для крупногабаритных отходов.

3. На контейнеры для селективного сбора ТКО наносятся и своевременно обновляются наименования видов материалов, подлежащих сбору в эти контейнеры (номиналы позиций селективного сбора ТКО). Номиналы позиций наносятся в виде надписей и (или) пиктограмм и должны однозначно и точно доносить информацию о материалах, подлежащих сбору в соответствующий контейнер. Обновление надписей, ремонт и замена контейнеров осуществляется за счет организаций, обслуживающих контейнерные площадки.

4. Контейнеры для селективного сбора ТКО оборудуются крышками и приемными окнами, позволяющими складировать в них вторичные материальные ресурсы, но не позволяющими складировать пакеты со смешанными отходами.

Контейнеры содержатся в надлежащем порядке, крышки контейнеров - в закрытом состоянии.

Контейнеры придвигаются к стене или бордюру и обращены лицевой стороной (приемными окнами) к пешеходным зонам и населению, складирующему отходы.

При необходимости, в случае переполнения контейнеров, селективно собранные ТКО уплотняются в контейнерах, в том числе, путем свинчивания пробок и сплющивания упаковок из-под напитков. Картонная упаковка подготавливается к вывозу, разбирается, утрамбовывается и складируется в стопки рядом с контейнером синего цвета.

5. Контейнерные площадки, специально отведенные места установки контейнеров и подходы к ним содержатся в чистоте, без захламлений.

6. При погрузке и перегрузке собранных ТКО обеспечиваются условия, при которых селективно собранные ТКО не смешиваются  с иными видами ТКО.

При проведении работ, связанных с погрузкой и разгрузкой контейнеров соблюдаются меры, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние контейнерной площадки. При необходимости организация, осуществляющая в установленном порядке вывоз ТКО, обеспечивает подбор ТКО.

В случае повреждения контейнера для селективного сбора отходов при погрузке или разгрузке, организации, осуществляющие в установленном порядке вывоз ТКО,  осуществляют замену испорченных контейнеров.

7. При осуществлении вывоза  селективно собранных ТКО, картонная тара, складируемая рядом с контейнерами забирается, опорожненные контейнеры для селективного сбора ТКО устанавливаются на места сбора в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями.

8.  Вывоз селективно собранных ТКО осуществляется отдельно от прочих отходов и раздельно в контейнерах разных цветов с закрытыми крышками на объекты сортировки в соответствии со специально разработанными маршрутами.

9. При сортировке селективно собранных ТКО отбираются раздельные позиции ТКО для использования в качестве вторичного сырья, которые доводятся до состояния соответствия установленным требованиям (ГОСТ, ТУ) для дальнейшей реализации.

Организации, индивидуальные предприниматели Санкт-Петербурга, осуществляющие деятельность по разделению и/или смешению ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов, ежеквартально предоставляют отчетность в Жилищный комитет об объемах принятых селективно собранных ТКО, вторичного сырья, реализованного потребителю и размещения (захоронения) отходов сортировки.

10. При учете образования ТКО, объем ТКО, собранных селективно, включается в общий объем накопления ТКО, но учитывается отдельно.

Сопоставление массовых и объемных показателей для каждой категории вторичного сырья осуществляется на основании нормативных плотностей ТКО, разрабатываемых и утверждаемых Жилищным комитетом.

Приложение №2

к распоряжению Жилищного комитета

№157-р        от «27» ноября 2007 года

ДОГОВОР № _______

о возмещении  затрат за сбор селективных отходов.

Санкт-Петербург                                                                                            «__»_________ 2007г.

_______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава,

ОАО "Автопарк №__ «Спецтранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,                  в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Настоящий договор определяет взаимоотношения Сторон при организации селективного сбора, вывоза отходов с содержанием вторичных ресурсов и предоставления необходимого количества контейнеров для селективного сбора.

2. Условия и порядок приема груза к перевозке.

2.1. Заказчик устанавливает либо принимает от Исполнителя контейнеры для селективного сбора отходов на территории Исполнителя по адресам, согласно приложения №2 к настоящему договору.

2.2. Сбор, загрузка, и отправка селективно собранных отходов (далее- отходы) осуществляется Исполнителем.

2.3. Вывоз отходов производится Заказчиком по предварительной заявке Исполнителя.

2.4. Приемка отходов к вывозу осуществляется по талонам ТБО с оформлением наряд-заказа в соответствии с приложением №3 к настоящему договору.

При передаче Заказчику к вывозу отходов Исполнитель заверяет оформленные Заказчиком товарно-транспортные накладные и подтверждает объем, предъявленных к вывозу отходов в путевом листе с указанием в нем номера товарно-транспортной накладной.

3. Обязанности Исполнителя:

3.1. Обеспечить предъявление отходов согласно заявке.

3.2. Заверять путевую и транспортную документацию в день вывоза отходов.

3.3. Обеспечить сохранность контейнеров установленных в местах временного хранения отходов.

3.4. Не допускать загрузки в контейнеры для селективного сбора отходов прочих отходов.

3.5. Обеспечивать чистоту, не допускать парковку автомобилей на контейнерных площадках и в специально отведенных местах установки контейнеров.

4. Заказчик обязан:

4.1. Производить своевременный вывоз отходов в соответствии с заявкой Исполнителя отдельно от прочих отходов и раздельно по контейнерам разных цветов (желтый, синий) для дальнейшей сортировки и реализации вторичных ресурсов

4.2. Вести в установленном порядке учет принятых от Исполнителя отходов.

4.3. В случае порчи контейнеров Заказчик производит их ремонт за счет собственных средств.

4.4. Производить расчеты с Исполнителем в соответствии с условиями.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. Приемка работ по сбору отходов осуществляется по Акту сдачи-приемки работ между Исполнителем и Заказчиком на основании товарно-транспортной документации в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.

5.2. Акт сдачи-приемки работ за оказанные услуги в соответствии с п.2.1. Договора и счет фактуру (счет) Исполнитель передает Заказчику ежемесячно, в срок не позднее 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

6. Порядок оплаты

6.1. Оплата Исполнителю за выполненные работы по сбору отходов производится Заказчиком на основании Актов сдачи-приемки работ и счета фактуры, подписанных Заказчиком и Исполнителем,  не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным.

6.2. За сортировку и селективный сбор отходов Заказчик производит оплату выполненных работ Исполнителю по ценам 47 руб. 00 коп./1 м.куб. отходов, предъявленных к вывозу в контейнерах для селективного сбора отходов (желтый, синий), с визуальным содержанием не менее 50% потенциальных вторичных ресурсов.

7. Ответственность сторон

7.1. За ненадлежащее исполнение п. 4.3 Договора Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 5000 рублей за каждый выявленный факт.

7.2. За задержку оплаты в соответствии с п.6.2 Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.3. В случае порчи контейнера для селективного сбора отходов по вине Заказчика, Заказчик самостоятельно и за свой счет ремонтирует контейнер, а в случае невозможности ремонта заменяет его на новый.

7.4. В случае порчи контейнера для селективного сбора отходов по вине Исполнителя, Исполнитель самостоятельно и за свой счет ремонтирует контейнер, а в случае невозможности ремонта заменяет его на новый.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Особые условия.

9.1. По настоящему договору Заказчик не осуществляет сбор и вывоз следующих отходов:

- промышленных и строительных;

- содержащих радиоактивные и инфекционно-опасные загрязнения;

9.2. В случае обнаружения Переработчиком радиоактивного загрязнения в отходах Исполнитель принимает участие в организации работ по выявлению собственника отходов и дезактивации.

10. Срок действия договора.

10.1. Договор заключен на срок с «__» _____ 200_. по «__» ____ 200_ г.

10.2. Договор вступает в силу с момента его заключения.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и находится по одному для каждой из Сторон.

Приложение № 1: Акт сдачи- приемки выполненных работ по селективному сбору и вывозу отходов.

Приложение № 2:Перечень мест селективного сбора отходов с указанием адресного списка, типа и количества контейнеров.

Приложение №3: Наряд-заказ на вывоз селективно собранных отходов.

11. Местонахождение и реквизиты сторон.

Исполнитель                                                                                     Заказчик

Приложение №1

к договору №_____ от «__» ___________ 2007 года

на сбор и вывоз селективно собранных отходов

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за___________ месяц 200__ года

Исполнитель:     _______________________

Заказчик:           _______________________

№ п/п

Наименование работ

ед. изм.

Кол-во

Цена, в т.ч. НДС

Сумма, руб

1.

Осуществление селективного сбора отходов, подготовка к вывозу

м3

47,00

Принял                                                                       Сдал

Заказчик_____                                                            Исполнитель______

м.п.                                                                                               м.п.

Приложение №2

к договору №_____ от «__» ___________ 2007 года

на сбор и вывоз селективно собранных отходов

АДРЕСНЫЙ СПИСОК

Контейнерных площадок и мест для установки специальных контейнеров для селективного сбора отходов

№ п/п

Адрес контейнерной площадки

Тип контейнера (объем)

Кол-во контейнеров

Ориентировочный график вывоза по дням недели

Генеральный директор

____________________                                                                                /________________/

Приложение №3

к договору №_____ от «__» ___________ 2007 года

на сбор и вывоз селективно собранных отходов

НАРЯД-ЗАКАЗ

На вывоз отходов из контейнеров для селективного сбора отходов

Адрес контейнерной площадки

Тип контейнера(объем)

Объем отходов в контейнере,м3

Примечание (данные о вывозе)

Адрес

1 синий, 0,75

0,6

Принято

1 желтый, 0,75

0,7

Принято

Адрес

2 синих, 0,75

1,3

Принято

2 желтых, 0,75

1,25

Принято

Адрес

1 синий, 0,75

0,25

Принято

1 желтый, 0,75

0,7

Не принято (мусор)

Адрес

Адрес

Адрес

Итого

4 синих, 0,75

2,15

4 синих – 2,15м3

4 желтых, 0,75

2,65

3 желтых- 1,95м3

Сдал

Представитель Исполнителя

ФИО ________________

Подпись ______________

дата «___»___________200__г.

Принял

Водитель ОАО «Автопарк №___ «Спецтранс»

ФИО___________________________________

№ автомашины__________________________

Подпись ______________

дата «___»___________200__г.