Дополнения и Изменения к "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)", утвержденные приказом МПР России и НИИ Атмосферы от 25.04.2001, включены в "Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 2001-2002 годах", утвержденный приказом МПР России от 25.04.2001, рекомендуемых к использованию.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)

1. Стр.9, 10 строка снизу - исключено .

2. Стр.17:

а) дана новая редакция формулы 3.3.2 и расшифровки к ней:

,

где:  - наибольшее количество ДМ, одновременно находящихся в зоне ТО и ТР в течение часа.

б) 12 строка снизу - изменено время прогрева - =1,5.

3. Стр.19, в формулах 3.4.3 и 3.4.4 вместо 10 следует читать 10.

4. Стр.21, перед последней строкой добавлен новый абзац:

Если очистные устройства какое-то время не работали, то максимально разовый выброс определяется по формуле 3.4.6.

5. Стр.22, таблица 3.4.1 - исключен способ окраски - электроосаждение.

6. Стр.23, табл.3.4.2 внесены следующие изменения:

а) в столбцах 15 и 16 для эмалей следующих марок:

ГФ-92ХС - 44 и 56 соответственно,

МЛ- 197 - 49 и 51 соответственно;

7. Стр.29, внесена формула 3.5.11:

, т/год,                                             (3.5.11).

8. Стр.34, формула 3.6.3 дана в новой редакции:

, т/год, (3.6.3).

9. Стр.35, таблица 3.6.1:

а) для УОНИ 13/45 следует читать:

2 столбец (сварочная аэрозоль) - 16,31;

6 столбец (фториды в пересчете на F) - 3,3;

б) для УОНИ 13/55 следует читать:

столбец 2 (сварочная аэрозоль) - 16,99;

столбец 4 (железа оксид) - 13,90;

столбец 7 - 1,0.

10. Стр.36, продолжение таблицы 3.6.1:

а) строка с электродами ЭА 98 1/15 - исключена;

б*) для электродов МР-3 - следует читать:

столбец 2 (сварочная аэрозоль) - 11,5;

столбец 3 (марганец и его соединения) - 1,73;

4 столбец (железа оксид) - 9,77;

в*) для электродов МР-4 следует читать:

2 столбец (сварочная аэрозоль) - 11,0

3 столбец (марганец и его соединения) - 1,10;

4 столбец (железа оксид) - 9,90;

8 столбец (фтористый водород) - 0,40.

________________

* "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)", таблица 3.6.1 (для электродов МР-3 и МР-4) содержит указанные параметры. - Примечание "КОДЕКС".

11. Стр.38, 17 строка снизу дана в новой редакции:

- номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, обслуживаемых предприятием, А·ч.

12. Стр.39, 3 строка снизу - добавлена размерность - с (секунда).

13. Стр.42, формула 3.8.4 , числитель - убран показатель .

14. Стр.45, перед последним абзацем добавлен новый абзац:

Если очистные устройства какое-то время не работали, то максимально разовый выброс определяется по формуле 3.9.1.

15. Стр.48:

а) после формулы 3.10.4 добавлен новый абзац:

Если очистные устройства какое-то время не работали, то максимально разовый выброс берется из таблиц 3.10.1, 3.10.2, 3.10.4;

б) 3 абзац снизу - после слов "Применение СОЖ" добавляются слова: "при шлифовании" далее по тексту.

16. Стр.50, таблица 3.10.1 дана в новой редакции:

| Оборудование | Определяющая характеристика оборудования | Загрязняющие вещества, г/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр шлифовального круга, мм | Пыль абразивная | Пыль металл. |
| Круглошлифовальные станки | 150 | 0,013 | 0,020 |
|  | 300 | 0,017 | 0,026 |
|  | 350 | 0,018 | 0,029 |
|  | 400 | 0,020 | 0,030 |
|  | 600 | 0,026 | 0,039 |
|  | 750 | 0,030 | 0,045 |
|  | 900 | 0,034 | 0,052 |
| Плоскошлифовальные станки | 175 | 0,014 | 0,022 |
|  | 250 | 0,016 | 0,026 |
|  | 350 | 0,020 | 0,030 |
|  | 400 | 0,022 | 0,033 |
|  | 450 | 0,023 | 0,036 |
|  | 500 | 0,025 | 0,038 |
| Бесцентрошлифовальные станки | 30, 100 | 0,005 | 0,008 |
|  | 395, 495 | 0,006 | 0,013 |
|  | 480, 600 | 0,009 | 0,016 |
| Заточные станки | 100 | 0,004 | 0,006 |
|  | 150 | 0,006 | 0,008 |
|  | 200 | 0,008 | 0,012 |
|  | 250 | 0,011 | 0,016 |
|  | 300 | 0,013 | 0,021 |
|  | 350 | 0,016 | 0,024 |
|  | 400 | 0,019 | 0,029 |
|  | 450 | 0,022 | 0,032 |
|  | 500 | 0,024 | 0,036 |
|  | 550 | 0,027 | 0,040 |

17. Стр.55, 10 и 12 строки, размерность  и  следует читать т/год.

18. Стр.57, 2 абзац снизу дан в новой редакции:

Если на предприятии имеется только один стенд, на котором обкатывают бензиновые и дизельные двигатели, то в качестве максимально разовых выбросов  принимаются значения для двигателей, имеющих наибольшие выбросы по i-му компоненту.

19. Стр.60, табл.3.13.1, 2 строка снизу (Мойка и расконсервация деталей), 4 столбец - следует читать 0,433.

20. Стр.61, табл.3.14.1, строка Мойка деталей топливной аппаратуры, 6 столбец - следует читать 0,433.