МЕТОДИКА

РАСЧЁТА ОБЪЁМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

МРО-5-99  СПб,  1999

Отходы деревообработки

| Разработана: | o Инженерно Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис» o Центром обеспечения экологического контроля |
| --- | --- |

Методы расчета объемов образования отходов

Кусковые отходы древесины

Количество кусковых отходов древесины, образующихся в процессе деревообработки, определяется по формуле:

М = Q  х  p  х  С / 100, т/год

где:

Q – объём обрабатываемой древесины в год, м3

р – плотность древесины, т/м3 (применяется в зависимости от вида древесины)

С – количество кусковых отходов древесины от расхода сырья, % (применяется в зависимости от вида продукции)

Объём образующихся кусковых отходов древесины определяется по формуле:

V = Мк / р  х  k, м3/год

где:

Мк – количество образующихся кусковых отходов, т/год

k – коэффициент полнодревесности кусковых отходов (отрезков пиломатериалов),

k = 0,57

Стружки, опилки древесные

Количество стружек и опилок древесных, при отсутствии местных отсосов и пылеулавливающего оборудования, определяется по формуле:

Мст.оп. = Мст + Моп = Q  х  p  х  Сст / 100 + Q  х  p  х  Соп / 100, т/год

где:

Мст – количество отходов стружки, т/год

Моп – количество отходов опилок, т/год

Q – объём обрабатываемой древесины в год, м3

р – плотность древесины, т/м3 (применяется в зависимости от вида древесины)

Сст – количество отходов стружек от расхода сырья, % (применяется в зависимости от вида продукции)

Соп – количество отходов опилок от расхода сырья, % (применяется в зависимости от вида продукции)

Объём образующихся опилок и стружек определяется по формуле:

V = Мст / р  х  kст + Мст / р  х  kоп, м3/год

где:

kст – коэффициент полнодревесности стружек, k = 0,11

kоп – коэффициент полнодревесности опилок, k = 0,28

Количество стружек и опилок древесных, при наличии местных отсосов и пылеулавливающего оборудования, определяется по формуле:

Мст.оп. = [Q  х  p  х  (Сст  + Соп ) / 100] х [(1 – 0,9) х Кп /100 х (1 –  η)],  т/год

где:

0,9 – коэффициент эффективности местных отсосов

Кп – коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки древесины (пиление, строгание, шлифовка и т.п.), %

η – коэффициент эффективности пылеулавливающего оборудования, в долях 1.

Исходные данные для расчёта

Показатели плотности древесины

| Вид древесины | Плотность древесины, р, т/м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сухая | Транспортная влажность | Полусухая | Сырая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фанера и ДСП | 0,8 | 0,8 | - | - |
| Берёза | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,88 |
| Бук | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,88 |
| Дуб | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,99 |
| Ель | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,71 |
| Кедр | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,70 |
| Лиственница | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 1,04 |
| Липа | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,75 |
| Ольха | 0,52 | 0,54 | 0,61 | 0,78 |
| Осина | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,75 |
| Пихта европейская | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,71 |
| Пихта сибирская | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,59 |
| Сосна | 0,51 | 0,53 | 0,59 | 0,81 |
| Ясень | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,96 |

При расчёте веса древесины среднегодовая влажность пиломатериалов принимается:

Сухих материалов – 15%

Полусухих материалов:

хвойных и мягколиственных пород – 40%

твёрдолиственных пород – 30%

Сырых материалов:

хвойных пород – 90%

мягколиственных пород – 80%

твёрдолиственных пород – 60%

Транспортная влажность всех пород – 22%

Отходы деревообработки

| Вид производства | Вид сырья | Количество отходов, % от объёмов сырья |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кусковые, С | Стружки, Сст | Опилки, Соп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шпалопиление | Шпальный кряж | 12,5 | - | 9,8 |
| Ящичные комплекты из круглых пиломатериалов | Тарный кряж | 26,5 | 1,4 | 18,0 |
|  | Сырьё для техноло-гической переработки | 42,0 | 1,0 | 20,0 |
| Ящичные комплекты из нестроганных пиломатериалов | Пиломатериалы хвойных пород | 16,0 | - | 10,0 |
| Ящичные комплекты из строганных пиломатериалов |  | 16,0 | 11,0 | 10,0 |
| Среднее по хвойным породам |  | 16,0 | 2,0 | 10,0 |
| Ящичные комплекты из нестроганных пиломатериалов | Пиломатериалы лиственных пород (включая берёзу) | 20,0 | - | 12,0 |
| Ящичные комплекты из строганных пиломатериалов |  | 20,0 | 10,0 | 12,0 |
| Среднее по лиственным породам |  | 20,0 | 2,0 | 12,0 |
| Среднее по пиломатериалам смешанных пород и видам ящичных комплектов |  | 18,0 | 2,0 | 11,0 |
| Заготовки для клёпки | Круглый лес | 21,5 | - | 18,0 |
|  | Заготовки для клёпки | 10,0 | 20,0 | 3,0 |
| Спичечное | Круглый лес | 15,0 | 41,0 | 2,0 |
| Лыжное |  | 36,5 | 18,0 | 11,0 |
| ДОМОСТРОЕНИЕ |  |  |  |  |
| Стандартные дома | Пиломатериалы | 13,0 | 4,0 | 4,0 |
| Комплекты деталей для стандартных домов |  | 13,0 | 14,0 | 4,0 |
| Оконные и дверные блоки |  | 22,0 | 10,0 | 7,0 |
| Доски пола |  | 5,0 | 20,0 | 2,0 |
| Наличники |  | 5,0 | 36,0 | 3,0 |
| Плинтусы |  | 5,0 | 30,0 | 3,0 |
| МАШИНОСТРОЕНИЕ (строгание заготовок для:) |  |  |  |  |
| Автостроение | Пиломатериалы | 23,0 | 15,0 | 2,0 |
| Вагоностроение |  | 19,0 | 19,0 | 3,0 |
| А/х машиностроение |  | 35,0 | 20,0 | 3,0 |
| МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |  |
| Черновые мебельные заготовки (ЧМЗ) | Пиломатериалы, заготовки | 30,0 | 17,0 | 6,5 |
|  | Пиломатериалы хвойных пород | 25,0 | - | 9,0 |
|  | Пиломатериалы твёрдолиственных пород и берёзы | 41,0 | - | 7,0 |
| Чистые мебельные заготовки | ЧМЗ хвойных пород | 8,2 | 22,0 | 0,6 |
|  | ЧМЗ твёрдолиствен-ных пород | 10,5 | 28,8 | 1,2 |
|  | Пиломатериалы хвойных пород | 28,5 | 15,0 | 9,5 |
|  | Пиломатериалы твёрдолиственных пород и берёзы | 46,5 | 15,0 | 7,5 |
| Детали и заготовки | Древесные плиты, фанера | 15,0 | - | 1,5 |
|  | Строганный шпон | - | 43,0 | 1,0 |
|  | Лущёный шпон | - | 48,0 | 1,0 |
|  | Круглый лес | 15,0 | 32,0 | 4,0 |
| Паркетная фриза, паркет штучный, паркетные щиты | Пиломатериалы твёрдолиственных пород и берёзы | 41,0 | 13,0 | 8,0 |
|  | Паркетная фриза | 4,0 | 24,0 | 2,0 |

Коэффициент содержания пыли в отходах

| Наименование станков | Коэффициент содержания пыли в отходах, % Кп |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Круглопильные станки |  |
| Прирезной станок ПДК-4 | 36 |
| Делинно-реечный ПР-2 | 36 |
| Прирезной многопильный ПМР-1 | 36 |
| Торцовочный ПИВ-2 | 36 |
| Торцовочный ЦПА | 35 |
| Концеровнитель двухпильный Ц2К12 | 34 |
| Станки формативные четырёхпильные с головками ЦФ-2 |  |
| СР-6 | 12,5 |
| СР-12 | 12,5 |
| СР-18 | 12,5 |
| Рейсмусовые односторонние станки |  |
| СР-3 | 12,5 |
| Рейсмусовые двухсторонние станки |  |
| С2Р8 | 12,5 |
| С2Р12 | 12,5 |
| С2Р16 | 12,5 |
| Четырёхсторонние строгальные станки |  |
| СК-15 | 12,5 |
| Ленточнопильные станки |  |
| Ленточнопильный детальный ЛД-140 | 34,0 |
| Ленточнопильный столярный ЛС-80 | 34,0 |
| Строгальные станки |  |
| Фуговальные с ручной подачей СФ-3, СФ-4, СФ-6 | 12,5 |
| Фуговальные с механической подачей СФА-4, СФА-6 | 12,5 |
| Сверлильные и долбёжные станки |  |
| Сверлильный вертикальный с автоподачей СВА | 18,0 |
| Сверлильный горизонтальный СВПА | 18,0 |
| Цепнодолбёжный ДЦА-2 | 18,0 |
| Шлифовальные станки |  |
| Со сводной лентой ШлСП | 90,0 |
| Ленточный с неподвижным столом ШлНС | 90,0 |
| С диском и бобиной ШлДБ | 90,0 |
| С двумя дисками Шл2Д | 90,0 |
| Трёхцилиндровые Шл3Ц-3 и Шл3СВ | 90,0 |
| С16-4 | 12,5 |
| С16-5 | 12,5 |
| СП-30 | 12,5 |
| С-26 | 12,5 |
| Фрезерные станки |  |
| Ф-4 | 12,0 |
| Ф-5 | 12,0 |
| Ф-6 | 12,0 |
| Фрезерный с автоподачей ФА-4 | 12,0 |
| Карусельно-фрезерный Ф1К | 12,0 |
| Шипорезные станки |  |
| Односторонний рамный ШО-6 | 16,0 |
| Односторонний рамный ШО-10 | 16,0 |
| Шипорезный рамный ШД-10 | 16,0 |
| Универсальные круглопильные станки |  |
| С6 | 30,0 |
| УП | 30,0 |