МЕТОДИКА

РАСЧЁТА ОБЪЁМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

МРО-3-99  СПб,  1999

Отходы, образующиеся при использовании

лакокрасочных материалов

| Разработана: | o Инженерно Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис» o Центром обеспечения экологического контроля |
| --- | --- |

Метод расчета объемов образования отходов

В результате проведения работ по окраске изделий образуются бочки из под растворителя, жестяные банки из под краски, ёмкости из под лакокрасочных материалов, фильтры с лакокрасочными материалами, шлам гидрофильтров и т. д.

Тара

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле:

Р  = ∑ Qi/Mi х mi х  10-3

где:

Qi – расход сырья i–го вида, кг

Mi – вес сырья i–го вида в упаковке, кг

mi – вес пустой упаковки из под сырья i–го вида, кг

Шлам гидрофильтров

Количество шлама, извлекаемого из ванн гидрофильтров окрасочных камер, определяется по формуле:

М  = mк х  δа х (1-fa) х kг/(1-B)

где:

mк – расход краски, используемый для покрытия, т/год

δа – доля краски, потерянная в виде аэрозоля, %/100

fa – доля летучей части (растворителя) в лакокрасочных материалах, %/100

kг – коэффициент очистки воздуха в гидрофильтре, %/100.

Принимается по паспорту на гидрофильтр (0,86-0,97)

В – влажность шлама, извлекаемого из ванны гидрофильтра, %/100.

Обычно принимается В = 0,6-0,7

Фильтры с лакокрасочными материалами

Количество фильтров с лакокрасочными материалами определяется по формуле:

М  =Мфм + [mк х  δа х (1-fa) х kф/(1-B)]

где:

Мфм – расход фильтрующего материала, т/год

kф – коэффициент очистки воздуха фильтрующим элементом, т/год

Принимается по паспорту на очистное оборудование.

Исходные данные для расчёта

Доля краски, потерянная в виде аэрозоля

| Способ окраски | Доля краски, потерянная в виде аэрозоля, %/100 ( δа ) |
| --- | --- |
| Пневматический | 0,3 |
| Безвоздушный | 0,025 |
| Гидроэлектростатический | 0,01 |
| Пневмоэлектростатический | 0,035 |
| Электростатический | 0,003 |
| Горячее распыление | 0,2 |

При окунании, струйном обливе, электроосаждении и покрытии лаком в лаконаливных машинах выделение аэрозоля не происходит

Доля летучей части (растворителя) в лакокрасочных материалах

| Способ окраски | Марка лакокрасочных материалов | Доля летучей части (растворителя) в лакокрасочных материалах (fa ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Шпатлёвки | ПФ-02 | 0,25 |
|  | НЦ-007 | 0,35 |
|  | НЦ-008 | 0,7 |
|  | НЦ-173 | 0,969 |
|  | ЭП-0010 | 0,1 |
|  | ХВ-005 | 0,67 |
|  | МЧ-0054 | 0,11 |
| Грунтовки | АК-070 | 0,86 |
|  | ГФ-017 | 0,51 |
|  | ГФ-021 | 0,45 |
|  | ГФ-119 | 0,47 |
|  | ГФ-030 | 0,2475 |
|  | ГФ-031 | 0,46 |
|  | ГФ-032 | 0,61 |
|  | ГФ-0163 | 0,32 |
|  | ВЛ-02 | 0,79 |
|  | ВЛ-023 | 0,74 |
|  | НЦ-0135 | 0,63 |
|  | НЦ-0140 | 0,8 |
|  | НЦ-0205 | 0,61 |
|  | ПФ-002 | 0,35 |
|  | ПФ-020 | 0,43 |
|  | ФЛ-03К | 0,3 |
|  | ФЛ-086 | 0,46 |
|  | ФЛ-087 | 0,47 |
|  | ХС-010 | 0,67 |
|  | ХС-059 | 0,64 |
|  | ХС-068 | 0,69 |
|  | МЛ-029 | 0,4 |
|  | МЧ-0054 | 0,11 |
| Эмали | АС-182 | 0,47 |
|  | АК-194 | 0,72 |
|  | АК-1102 | 0,805 |
|  | ГФ-92 | 0,51 |
|  | ГФ-92ГМ | 0,45 |
|  | ГФ-92ГС | 0,43 |
|  | ГФ-92ХС | 0,44 |
|  | ГФ-820 | 0,5 |
|  | МЛ-12 | 0,495 |
|  | МЛ-152 | 0,57 |
|  | МЛ-158 | 0,158 |
|  | МЛ-165 | 0,51 |
|  | МЛ-197 | 0,49 |
|  | МЛ-242 | 0,44 |
|  | МЛ-279 | 0,5 |
|  | МЛ-283 | 0,45 |
|  | МЛ-629 | 0,44 |
|  | МЛ-1156 | 0,49 |
|  | МС-17 | 0,57 |
|  | МС-160 | 0,57 |
|  | МС-226 | 0,5 |
|  | МЧ-123 | 0,55 |
|  | МЧ-240 | 0,55 |
|  | НЦ-11 | 0,745 |
|  | НЦ-132П | 0,8 |
|  | НЦ-257 | 0,62 |
|  | НЦ-1125 | 0,6 |
|  | ПФ-115 | 0,45 |
|  | ПФ-133 | 0,5 |
|  | ПФ-167 | 0,4 |
|  | ПФ-188 | 0,445 |
|  | ПФ-218ГС | 0,275 |
|  | ПФ-283 | 0,5 |
|  | ПФ-837 | 0,53 |
|  | ПФ-1105 | 0,39 |
|  | ПФ-1189 | 0,47 |
|  | ПФ-1126 | 0,57 |
|  | ПЭ-220 | 0,35 |
|  | ПЭ-232 | 0,35 |
|  | ПЭ-250 | 0,35 |
|  | ПЭ-250ПМ | 0,43 |
|  | ПЭ-250М | 0,43 |
|  | ПЭ-251Б | 0,25 |
|  | ПЭ-251 | 0,25 |
|  | ПЭ247 | 0,4 |
|  | ПЭ-246 | 0,08 |
|  | ПЭ-265 | 0,08 |
|  | В-ПЭ-1179 | 0,74 |
|  | ПЭ-276 | 0,095 |
|  | ЭП-51 | 0,765 |
|  | ЭП-140 | 0,535 |
|  | ЭП-148 | 0,35 |
|  | ЭП-255 | 0,365 |
|  | ЭП-525 | 0,29 |
|  | ЭП-773 | 0,38 |
|  | ЭП-1236 | 0,59 |
|  | ХВ-16 | 0,785 |
|  | ХВ-110 | 0,615 |
|  | ХВ-124 | 0,27 |
|  | ХВ-518 | 0,7 |
|  | ХВ-785 | 0,73 |
|  | ХВ-1120 | 0,75 |
|  | КО-83 | 0,78 |
|  | КО-811 | 0,645 |
|  | КО-822 | 0,65 |
|  | КО-935 | 0,3 |
|  | ХС-119 | 0,685 |
|  | ХС-119Э | 0,685 |
|  | ХС-75У | 0,685 |
|  | ХС759 | 0,69 |
|  | ФЛ-5233 | 0,875 |
|  | ВЛ-515 | 0,72 |
| Лаки | АК-113 | 0,93 |
|  | АК-113Ф | 0,91 |
|  | БТ-99 | 0,56 |
|  | БТ-577 | 0,63 |
|  | БТ-985 | 0,6 |
|  | БТ-987 | 0,6 |
|  | БТ-988 | 0,6 |
|  | ГФ-92 | 0,455 |
|  | ГФ-95 | 0,51 |
|  | КФ-965 | 0,65 |
|  | ЛБС-1 | 0,45 |
|  | ЛБС-21 | 0,32 |
|  | МЛ-92 | 0,475 |
|  | МЛ-133 | 0,55 |
|  | МЧ-52 | 0,3876 |
|  | НЦ-211 | 0,76 |
|  | НЦ-218 | 0,7 |
|  | НЦ-222 | 0,831 |
|  | НЦ-223 | 0,78 |
|  | НЦ-224 | 0,670,75 |
|  | НЦ-243 | 0,74 |
|  | НЦ-2101 | 0,72 |
|  | НЦ-2105 | 0,81 |
|  | НЦ-259 | 0,67 |
|  | ПЭ-220 | 0,35 |
|  | ПЭ-232 | 0,089 |
|  | ПЭ-246 | 0,08 |
|  | ПЭ-265 | 0,08 |
|  | ПЭ-250М | 0,43 |
|  | ПЭ-251Б | 0,25 |
|  | УР-231 | 0,7 |
|  | Бакелитовый лак 180 | 0,57 |
|  | ПФ-170 | 0,5 |
|  | ФЛ-559 | 0,6 |
|  | ФЛ-582 | 0,65 |
|  | ХВ-784 | 0,84 |
|  | ЭП-730 | 0,7 |
|  | Нитрополитура НЦ-314 | 0,86 |
|  | Разравнивающая жидкость РМЕ | 0,94 |
|  | Распределительная жидкость НЦ-313 | 0,969 |
|  | Полировочная жидкость № 18 | 0,97 |
|  | Ускоритель 25 | 0,9 |
|  | Ускоритель 30 | 0,9 |
|  | Паста полировочная | 0,15 |

Для растворителей δа =1,0