Методика расчёта объёмов образования отходов.

МРО-10-01

ОТХОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Разработана Центром обеспечения экологического контроля.

1. Введение

В настоящее время практически все организации используют офисную технику, в состав которой обычно входят:

- компьютеры;

- принтеры (матричные, струйные, лазерные);

- сканеры;

- копировальные аппараты.

Офисная техника по своей конструкции относится к классу высокотехнологичных изделий. Бывшие в употреблении изделия можно восстановить путём замены изношенных частей на новые. Ремонт и восстановление офисной техники производят специализированные фирмы.

При эксплуатации компьютера к расходным невосстанавливаемым материалам относятся:

- манипулятор "мышь";

- клавиатура.

Клавиатура и манипулятор более чем на 90 % состоят из пластика. Эксплуатационный срок службы, по данным производителей, составляет 1 год. Средний вес манипулятора равен 100 г. Вес клавиатуры равен 600-900 г.

При эксплуатации принтеров и копировальной техники образуются использованные картриджи, состоящие более чем на 90 % из пластика. По данным производителей большинство моделей картриджей рассчитаны на одноразовое использование и дополнительной заправке не подлежат. По окончании срока эксплуатации использованные картриджи передаются на восстановление специализированным предприятиям. Реальная ситуация показывает, что часть организаций производят дополнительную заправку картриджей (не более 2-х раз), после чего изделие поступает в отход. Заправкой занимаются сервисные организации, которые используют фирменные расходные материалы, поступающие в пластиковой упаковке.

В результате эксплуатации офиса образуются бытовые отходы, в морфологический состав которых входит бумага, картон, стекло и т.д.

2. Метод расчёта объёма образования отходов

2.1. Использованные картриджи

Количество образующихся использованных картриджей (масса) рассчитывается по формуле:

М = m  0,000001  k  n/r, т/год		 (1)

где:

0,000001 - переводной коэффициент из граммов в тонны;

k - количество листов в пачке бумаги (стандартное количество листов в пачке формата А4 - 500);

n - количество использованных пачек бумаги, шт.;

m - вес использованного картриджа, г;

r - ресурс картриджа, листов на одну заправку.

В паспортных данных на картриджи указывается ресурс, рассчитанный на 5 % заполнение листа  (экономичный режим). При реальной эксплуатации ресурс следует уменьшать на 30-50 процентов (в зависимости от качества печати), соответственно вводить поправочный коэффициент.

2.2. Бытовые отходы

Количество бытовых отходов (объём), образующихся в результате жизнедеятельности работников учреждения, определяется по формуле:

М = N  m, 	м3/год 			(2)

где:

N - количество работающих в учреждении, чел.;

m - удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего в год, 0,22 м3/год [1].

Количество (масса) бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности работников, определяется по формуле:

М' = М  ρ, 	т/год 			(3)

где:

ρ - плотность бытовых отходов, 0,18 т/м3, [1].

2.3. Отработанные клавиатура и манипулятор "мышь"

Количество образующихся за год использованных манипуляторов "мышь" и клавиатур (масса) рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 1 год):

М = Σ mi  ni  0,000001, 	т/год 		(4)

где:

0,000001 - переводной коэффициент из граммов в тонны;

n - количество изделий i-го вида, шт.;

m - вес одного изделия i-го вида, г.

3. Исходные данные для расчета

Использованные картриджи

| Модель картриджа |  | Совместимость (тип аппарата) | Ресурс картриджа лист/ 1 заправка | Вес пустого картриджа , г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Картриджи к копировальным аппаратам |  |  |  |  |  |
| Canon A-30 |  | Canon FC-1/2/3/4/5/6/11 HC-6/7/7RE/11RE | 3000 | 975 |  |
| Canon E-16 |  | Canon FC-210/230/310/330/530/540 PC-740/750/770 | 1600 | 670 |  |
| Canon E-30 |  |  | 3000 | 630 |  |
| Xerox 006R90170 |  | Xerox 5008/5009/5009RE/ 5240/5260/5280/5309/5310 | 3000 | 845 |  |
| Xerox 006R90168 |  | Xerox 5205/52 10/5220/5222/ XC 520/XC 560 | 3000 | 845 |  |
| Sharp Z-50/52 |  | Sharp Z-50/52/55/70 | 3000 | 910 |  |
| Картриджи к лазерным принтерам |  |  |  |  |  |
| HP92295A (Canon EP-S) |  | HP II/1II/II D/III D Canon LBP-8II/III engine | 4000 | 1115 |  |
| HP92275A (Canon EP-L) |  | HP IIP/IIP+/IIIP Canon LBP-4 engine | 3500 | 810 |  |
| HP92274A (Canon EP-P) |  | HP 4L/4P/4ML/4MP Canon LBP-4U engine | 3300 | 715 |  |
| HP92298A (Canon EP-E) |  | HP 4/4+/4M/4M+/5/5+/5M/5V+ Canon LBP-8IV engine | 6800 | 1170 |  |
| HP92298X |  |  | 8800 | 1040 |  |
| HP C 3900A (Canon EP-B) |  | HP 4V/4MV Canon EPB II | 8100 | 1575 |  |
| HPC 3903A (Canon EP-V) |  | Hewlett Packard Laser Jet HP 5P/5MP/6P/6MP | 4000 | 715 |  |
| HP C 3906A (Canon EP-A) |  | Hewlett Packard Laser Jet 5L/6L Canon LBP-460 engine | 2500 | 725 |  |
| (Canon EP-22) |  | LBP-800 | 2500 | 570 |  |
| HP C4092A | Hewlett Packard Laser Jet 1 100/11 00 A |  | 2500 |  | 570 |
| HP92291A (Canon EP-N) | Hewlett Packard Laser Jet III SVPS/MAC/IV SI/MX |  | 10500 |  | 1485 |
| HPC4127A | Hewlett Packard Laser Jet 4000T/N/NT |  | 6000 |  | 980 |
| HPC4127X |  |  | 1000 |  | 980 |
| 96G8258 | Lexmark Optra E/Ep/E+ |  | 3000 |  | 325 |
| Epson 8051011 | Epson EPL 5000/5100/5200/5600, Action Laser 1000/1500/1600 |  | 6000 |  | 745 |
| HP C4096A | Hewlett Packard Laser Jet 2100/1 100A |  | 2500 |  | 920 |
| Картриджи к струйным принтерам |  |  |  |  |  |
| HP 5 1625 A | Hewlett Packard Desk Jet 400/500/520/540/550/560 |  |  |  | 36 |
| HP 5 1626 A |  |  | 1000 |  | 18 |
| HP 5 1629 A | Hewlett Pacakrd Desk Jet 600/600C/660/660C |  | 720 |  | 28 |
| HP 5 1649 A |  |  | 310 |  | 34 |
| HP51633M | Hewlett Packard Desk Jet 310/320/340/DW3 10/DW320 |  | 600 |  | 30 |
| HP 5 1645 A | Hewlett Packard Desk Jet 700C/800C/1000 |  | 830 |  | 95 |
| HPC 1823 D |  |  | 360 |  |  |
| BC-02 | Canon BJ 200/300 |  | 550 |  | 40 |
| BC-20 | Canon BJC 4000/4550/5500 |  | 900 |  | 45 |

4. Литература

1. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., АКХ, 1997 г.

2. Временные методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. Санкт-Петербург, 1998 г.

По данным фирм-производителей, возврат картриджей осуществляется для клиентов бесплатно.

Экономичный режим, 5% заполнение листа (паспортные данные).

Вес получен в результате натурных измерений.