МЕТОДИКА

РАСЧЁТА ОБЪЁМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

МРО-4-99  СПб,  1999

Отработанные элементы питания

| Разработана: | o Инженерно Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис» o Центром обеспечения экологического контроля |
| --- | --- |

Метод расчета объемов образования отходов

Отработанные аккумуляторы и аккумуляторные батареи могут сдаваться на переработку в сборе или в разобранном состоянии. Если аккумуляторы разбираются, то образуются следующие виды отходов: лом цветных металлов (в зависимости от типа аккумулятора), пластмасса (пластмассовый корпус батареи), осадок от нейтрализации электролита.

В настоящее время появились предприятия, принимающие на переработку отработанные аккумуляторные батареи с электролитом.

Количество отработанных аккумуляторов определяется по формуле:

N = ∑ ni / Тi  шт./год

где:

ni – количество используемых аккумуляторов или аккумуляторных батарей i–го типа;

Тi – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i–ой марки, год. Для стартерных аккумуляторов Тi = 1.5-3 года в зависимости от марки машин.

Тi = ki х t

Здесь:

ki – количество зарядно-разрядных циклов, на которые рассчитан аккумулятор

t – среднее время эксплуатации между двумя зарядами, час (определяется по данным предприятия).

Вес образующихся отработанных  аккумуляторов с электролитом равен:

М = ∑ Ni х mi х 10-3

где:

Ni – количество используемых аккумуляторов  i–ой марки, шт./год;

mi – вес одного аккумулятора i–ой марки с электролитом, кг

Суммирование производится по всем маркам аккумуляторов.

Вес отработанных  аккумуляторных батарей без электролита рассчитывается по формуле:

М = ∑ Ni х mбэi х 10-3 т/год

где:

mбэi – вес аккумуляторной батареи i–го типа без электролита, кг

Количество отработанного электролита определяется по формуле:

М = ∑ Ni х mэi х 10-3 т/год

где:

mэi – вес электролита в аккумуляторе i–ой марки, кг

mэi = Vi х р;

mэi = mi - mбэi

Здесь:

Vi – количество электролита в аккумуляторе i–ой марки, кг

p – плотность электролита, кг/л

Суммирование производится по всем маркам аккумуляторов.

Нейтрализация электролита кислотных аккумуляторов производится гашёной или негашёной известью.

Определение количества осадка, образующегося при нейтрализации электролита негашёной известью, производится по формуле:

Мос.вл. = М + Мпр + Мвода

где:

М – количество образующегося осадка в соответствии с уравнением реакции;

Мпр – количество примесей извести, перешедшее в осадок;

Мвода – содержание воды в осадке.

Нейтрализация электролита негашёной известью происходит по следующему уравнению реакции:

М = 172 х Мэ х С / 98, т

где:

Мэ – количество отработанного электролита, т

С – массовая доля серной кислоты в электролите, С = 0,35;

172 – молекулярный вес кристаллогидрата сульфата кальция;

98 – молекулярный вес серной кислоты.

Количество извести (Миз), необходимое для нейтрализации электролита рассчитывается по формуле:

Миз = 56 х Мэ х С / 98 /Р, т

где:

56 – молекулярный вес оксида кальция;

Р – массовая доля активной части в извести (Р = 0,4-0,9 в зависимости от марки и сорта извести).

Количество примесей извести (Мпр), перешедшее в осадок, составляет:

Мпр = Миз х (1-Р), т

Содержание воды в осадке рассчитывается по формуле:

Мвода = Мэ х (1-С) – Мэ х С х 18/98 = Мэ х (1-1,18 С), т

Количество образующегося влажного осадка с учётом примесей в извести равно:

Мос.вл. = М + Мпр + Мвода

Влажность осадка равна:

Мвода/ Мос.вл. х 100

Определение количества осадка, образующегося при нейтрализации электролита гашёной известью, производится по формуле:

Мос.вл. = М + Мпр + Мвода

где:

М – количество образующегося осадка в соответствии с уравнением реакции;

Мпр – количество примесей извести, перешедшее в осадок;

Мвода – содержание воды в осадке.

Нейтрализация электролита негашёной известью происходит по следующему уравнению реакции:

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4  2H2O

Количество образующегося осадка  CaSO4  2H2O в соответствии с уравнением реакции равно:

М = 172 х Мэ х С / 98, т

где:

Мэ – количество отработанного электролита, т

С – массовая доля серной кислоты в электролите, С = 0,35;

172 – молекулярный вес кристаллогидрата сульфата кальция;

98 – молекулярный вес серной кислоты.

Количество извести (Миз), необходимое для нейтрализации электролита рассчитывается по формуле:

Миз = 74 х Мэ х С / 98 /Р, т

где:

74 – молекулярный вес гидроксида кальция;

Р – массовая доля активной части в извести (Р = 0,4-0,9 в зависимости от марки и сорта извести).

Количество примесей извести (Мпр), перешедшее в осадок, составляет:

Мпр = Миз х (1-Р)

Содержание воды в осадке рассчитывается по формуле:

Мвода = Мэ х (1-С)

Количество образующегося влажного осадка с учётом примесей в извести равно:

Мос.вл. = М + Мпр + Мвода

Влажность осадка равна:

Мвода/ Мос.вл. х 100

### Исходные данные для расчетов

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые

| Тип аккумуляторов | Масса, кг |  | Эксплуата-ционный срок службы, Тi | Количество зарядно- разрядный циклов, ki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без электро-лита, mбэi | С электро-литом, mi |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи железнодорожные и тяговые |  |  |  |  |
| 32ТН-450-У2 (состоит из 4ТН-450 х 8) | 119,0 | 159,0 | 3 года | 170 |
| 48ТН-450-У2 (состоит из 3ТН-450 х 16) | 90,4 | 120,4 | 3 года | 170 |
| 48ТН-350 (состоит из ТН-350 х 16) | 68,0 | 92,0 | 3 года | 170 |
| 48ТН-350-У2 | 68,0 | 92,0 | 3 года | 170 |
| 48ТН-410-У2 | 46,0 | 65,0 | 3 года | - |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи для мотоциклов и мотороллеров |  |  |  |  |
| 3МТ-8 | 1,4 | 1,8 | 2 года | 120 |
| 3МТР-10 | 2,3 | 2,9 | 1 год | 100 |
| 3МТ-12 | 3,6 | 4,0 | 2 года | - |
| 3МТ-14А | 2,0 | 2,5 | 1,5 года | - |
| 3МТ-8А | 1,3 | 1,6 | 2 года | - |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи стартерные |  |  |  |  |
| 3СТ-215ЭМ | 34,0 | 43,0 | 3 года | 100 |
| 6СТК-150М | 61,0 | 73,0 | 2 года | - |
| 12-АСА-150 | 130,0 | 160,0 | 2,5 года | - |
| 12-А-30 | 24,3 | 27,8 | 2 года | - |
| 12-А-50 | 24,3 | 27,8 | 2 года | - |
| 6СТ-182ЭМ | 56,0 | 70,7 | 2 года | - |
| 26ВН-440-02 | 889,2 | 1157,0 | 2 года | - |
| 6СТ-55ЭМ | 11,2 | 16,5 | 1,5 года | - |
| 6СТ-90ЭМ | 28,3 | 35,7 | - | - |
| 6СТ-132ЭМ | 41,0 | 51,0 | - | - |
| 6СТ-155ЭМ | 23,1 | 9,2 | - | - |
| 3СТ-215А | 26,0 | 34,2 | 1 год | - |
| 6СТ-105ЭМ | 31,0 | 39,2 | 3 года | - |
| 6СТК-135МС | 53,0 | 68,0 | 2 года | 125 |
| 6СТ-140Р | 51,0 | 62,0 | 3 года | 120 |
| 12СТ-70М | 58,0 | 67,5 | 2 года | 80 |
| 6СТ-55ЭМ | 17,5 | 21,1 | 3 года | - |
| 6СТ-75ЭМ | 23,8 | 30,5 | 2 года | - |
| 6СТ-60 | 19,5 | 25,0 | 1 год | - |
| 6СТЭН-140М | 52,5 | 62,0 | 3 года | - |
| 6СТ-50А | 12,5 | 16,7 | 2 года | - |
| 6СТ-190А | 45,0 | 60,0 | 2 года | - |
| 3СТ-60ЭМ | 12,0 | 14,8 | - | - |
| 3СТ-70ПМС | 15,0 | 18,2 | - | - |
| 3СТ-84ПМС | 17,2 | 20,6 | - | - |
| 3СТ-95 | 17,5 | 21,7 | - | - |
| 3СТ-98ПМС | 19,4 | 23,8 | - | - |
| 3СТ-110 | 19,5 | 24,4 | - | - |
| 3СТ-135ЭМ | 23,0 | 29,0 | - | - |
| 3СТ-150 | 24,0 | 20,1 | - | - |
| 3СТ-150ЭМ | 21,1 | 27,2 | - | - |
| 3СТ-155ЭМ | 22,7 | 28,8 | - | - |
| 6СТ-42ЭМ | 15,5 | 19,3 | - | - |
| 6СТ-45 | 16,0 | 19,8 | - | - |
| 6СТ-45ЭМ | 16,0 | 19,8 | - | - |
| 6СТ-50ЭМ | 15,9 | 20,8 | - | - |
| 6СТ-54ЭМ | 19,3 | 24,1 | - | - |
| 6СТ-55 | 17,0 | 21,8 | - | - |
| 6СТ-60ЭМ | 19,2 | 24,7 | - | - |
| 6СТ-66 | 13,3 | 19,0 | - | - |
| 6СТ-68ЭМС | 24,5 | 30,7 | - | - |
| 6СТ-75 | 25,0 | 31,3 | - | - |
| 6СТ-75ТМ | 21,7 | 28,1 | - | - |
| 6СТ-75А | 19,5 | 25,4 | - | - |
| 6СТ-77А | 15,2 | 22,1 | - | - |
| 6СТ-78 | 28,0 | 35,6 | - | - |
| 6СТ-81ЭМС | 28,0 | 35,6 | - | - |
| 6СТ-90 | 28,5 | 36,1 | - | - |
| 6СТ-95ЭМС | 33,0 | 41,1 | - | - |
| 6СТ-105 | 31,0 | 39,9 | - | - |
| 6СТ-105ЭМС | 37,3 | 46,2 | - | - |
| 6СТ-110А | 23,3 | 32,5 | - | - |
| 6СТ-120ЭМС | 41,3 | 51,5 | - | - |
| 6СТ-128 | 42,0 | 58,0 | - | - |
| 6СТ-132 | 41,0 | 51,2 | - | - |
| 6СТ-165ЭМС | 56,5 | 70,6 | - | - |
| 6СТ-182 | 60,0 | 74,6 | - | - |
| 6ТСТ-182 | 55,5 | 76,4 | - | - |
| 6СТ-190 | 58,0 | 73,2 | - | - |
| 6СТ-190ТМ | 56,1 | 70,6 | - | - |

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные

никель-кадмиевые и никель-железные

| Тип аккумуляторов | Масса, кг |  | Эксплуата-ционный срок службы, Тi | Количество зарядно- разрядный циклов, ki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без электро-лита, mбэi | С электро-литом, mi |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи железнодорожные и тяговые |  |  |  |  |
| ТНЖ-250-У | 14,8 | 187,0 | 6 месяцев | 500 |
| 28ТНЖ-250-У2 | 339,0 | 428,0 | 6 месяцев | 500 |
| ВНЖ-300-У2 | 12,0 | 16,0 | 8 месяцев | 750 |
| ТНЖ-400-У2 | 19,5 | 24,0 | 1,5 года | - |
| ТНЖ-450-У2 | 18,0 | 24,0 | 1,5 года | - |
| ТНЖ-500-У2 | 15,6 | 21,6 | 1,5 года | - |
| ТНЖ-350-У2 | 16,3 | 22,6 | - | 1000 |
| ТНЖ-600-У2 | 23,0 | 30,0 | - | 1200 |
| 40ТНЖ-350-У2 | 504,0 | 684,0 | - | 1000 |
| 28ТНЖ-350-У2 | 353,0 | 478,0 | - | 1000 |
| 50ТПНК-550-Т3 | 1623,0 | 2083,0 | - | 750 |
| ТПНЖ-550-У2 | 35,0 | 45,0 | - | 750 |
| 46ТПНЖ-350-У3 | 1625,0 | 2100,0 | - | 750 |
| ТПНК-300М-Т2 | 12,0 | 15,5 | - | 500 |
| 28ТНК-300М-Т2 | 340,0 | 440,0 | - | 500 |
| ТНЖШ-550-У5 | 19,5 | 25,0 | - | 1000 |
| 112ТНЖШ-650-У5 | 2115,0 | 2289,0 | - | 1000 |
| ТНЖШ-500-У5 | 18,6 | 25,0 | - | 1000 |
| 96ТНЖШ-500-У5 | 1798,8 | 2413,0 | - | 1000 |
| 112ТНЖШ-350-У5 | 24000,0 | 3024,0 | - | 750 |
| ТНК-400-У5 | 17,0 | 20,0 | - | 750 |
| 88ТНК-400-У5 | 1506,0 | 1776,6 | - | 750 |
| ТНЖ-500М-У2 | 13,5 | 14,6 | 3,5 года | - |
| ТНК-350-Т5 | 21,0 | 27,0 | - | 750 |
| ТНК-550-Т3 | 35,0 | 45,0 | 2 года | - |
| Аккумуляторы для приборов и аппаратуры различного назначения |  |  |  |  |
| 2НК-24 | 2,45 | 2,85 | - | 1150 |
| НК-80 | 21,3 | 26,1 | - | 1000 |
| 3ШНК-10-05 | 1,5 | 1,55 | 2 года | 575 |