МЕТОДИКА

РАСЧЁТА ОБЪЁМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

МРО-6-99  СПб,  1999

Отработанные ртутьсодержащие лампы

| Разработана: | o Инженерно Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис» o Центром обеспечения экологического контроля |
| --- | --- |

Методы расчета объемов образования отходов

Расчёт количества отработанных люминесцентных ламп производится по формуле:

N = ∑ ni х Тi  х ti / ki   шт. / год

Вес образовавшегося отхода определяется по формуле:

М = N  х mi  т/год

где:

ni – количество установленных ламп i–той марки, шт.

Тi – количество рабочих дней в году

ti  – среднее время работы одной лампы i–той марки в сутки, час

ki – эксплуатационный срок службы ламп i–той марки лампы, час

mi –  вес одной лампы i–той марки, т

Усреднённый состав ртутьсодержащих ламп:

стекло – 92 %

ртуть – 0,02 %

другие металлы – 2 %

прочие – 5,98 %

Исходные данные для расчёта

| Тип лампы | Эксплуатационный срок службы ламп, час, ki | Вес лампы, г, mi | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЛБ 4 | 6000 | 25 | Лампы разрядные низкого давления люминесцентные |
| ЛБ 4-2 | 6000 | 24 |  |
| ЛБ 6 | 7500 | 32 |  |
| ЛБ 6-2 | 6000 | 32 |  |
| ЛБ 8 | 7500 | 40 |  |
| ЛБ 8-5 | 6000 | 38 |  |
| ЛБ 13 | 7500 | 75 |  |
| ЛБ 13-2 | 6000 | 68 |  |
| ЛБ 15-1 | 15000 | 118 |  |
| ЛБ 15-Э | 15000 | 118 |  |
| ЛБ 18-1 | 12000 | 110 |  |
| ЛБ 18-Э | 12000 | 110 |  |
| ЛБ 20--1 | 15000 | 170 |  |
| ЛБ 20-2 | 15000 | 170 |  |
| ЛБ 20-Э | 15000 | 170 |  |
| ЛБ 30-1 | 15000 | 190 |  |
| ЛБ 30-Э | 15000 | 190 |  |
| ЛБ 36 | 12000 | 210 |  |
| ЛБ 36-Э | 12000 | 210 |  |
| ЛБ 30-1Э | 12000 | 210 |  |
| ЛБ 40 | 12000 | 210 |  |
| ЛБ 40-1 | 15000 | 320 |  |
| ЛБ 40-1Ж | 4000 | 320 |  |
| ЛБ 40-Э | 15000 | 320 |  |
| ЛБ 40-1Э | 15000 | 320 |  |
| ЛБ 58 | 12000 | 290 |  |
| ЛБ 65 | 12000 | 290 |  |
| ЛБ 65-1 | 15000 | 450 |  |
| ЛБ 80 | 12000 | 450 |  |
| ЛБ 80-1 | 12000 | 450 |  |
| ЛБА 40-1 | 13000 | 320 |  |
| ЛБЕ 10 | 6000 | 70 |  |
| ЛБЕ 15 | 6000 | 100 |  |
| ЛБК 22 | 7500 | 205 |  |
| ЛБК 32 | 7500 | 300 |  |
| ЛБК 40 | 7500 | 405 |  |
| ЛБР 3 | 1000 | 20 |  |
| ЛБР 4 | 1000 | 25 |  |
| ЛБР 4-2 | 1000 | 25 |  |
| ЛБР 20 | 7500 | 175 |  |
| ЛБР 40 | 11000 | 330 |  |
| ЛБР 65 | 11000 | 390 |  |
| ЛБР 80 | 11000 | 390 |  |
| ЛБС 20 | 12000 | 175 |  |
| ЛБС 40 | 12000 | 340 |  |
| ЛБУФ 36 | 10000 | 240 |  |
| ЛБЦТ 36 | 15000 | 210 |  |
| ЛБЦТ 40 | 13000 | 320 |  |
| ЛБ U8Б3 | 7500 | 50 |  |
| ЛБ U30 | 15000 | 300 |  |
| ЛГ 20 | 7500 | 170 |  |
| ЛГ 40 | 10000 | 320 |  |
| ЛД 16 | 15000 | 118 |  |
| ЛД 20 | 13000 | 170 |  |
| ЛД 30 | 15000 | 190 |  |
| ЛД 40 | 15000 | 320 |  |
| ЛД 40-1 | 15000 | 320 |  |
| ЛД 65 | 13000 | 450 |  |
| ЛД 80 | 12000 | 450 |  |
| ЛД 80-1 | 12000 | 450 |  |
| ЛДС 20 | 12000 | 175 |  |
| ЛДС 40 | 12000 | 340 |  |
| ЛДЦ 15-1 | 15000 | 118 |  |
| ЛДЦ 15-Э | 15000 | 118 |  |
| ЛДЦ 18 | 12000 | 110 |  |
| ЛДЦ 18-Э | 12000 | 110 |  |
| ЛДЦ 20 | 13000 | 170 |  |
| ЛДЦ 20-Э | 13000 | 170 |  |
| ЛДЦ 30-1 | 15000 | 190 |  |
| ЛДЦ 30-1Э | 15000 | 190 |  |
| ЛДЦ 36 | 15000 | 210 |  |
| ЛДЦ 36-Э | 12000 | 210 |  |
| ЛДЦ 36-1Э | 12000 | 210 |  |
| ЛДЦ 40-1 | 15000 | 320 |  |
| ЛДЦ 40-Э | 15000 | 323 |  |
| ЛДЦ 40-1Э | 15000 | 320 |  |
| ЛДЦ 65 | 13000 | 450 |  |
| ЛДЦ 80 | 12000 | 450 |  |
| ЛДЦА 40-1 | 13000 | 320 |  |
| ЛДЦС 20 | 12000 | 175 |  |
| ЛДЦС 40 | 12000 | 340 |  |
| ЛДЦУФ 40 | 13000 | 400 |  |
| ЛЕЦ 8 | 7500 | 40 |  |
| ЛЕЦ 13 | 7500 | 70 |  |
| ЛЕЦ 16 | 7500 | 150 |  |
| ЛЕЦ 18 | 12000 | 110 |  |
| ЛЕЦ 18-Э | 12000 | 110 |  |
| ЛЕЦ 20 | 13000 | 130 |  |
| ЛЕЦ 20-1 | 13000 | 170 |  |
| ЛЕЦ 36 | 12000 | 210 |  |
| ЛЕЦ 36-Э | 12000 | 210 |  |
| ЛЕЦ 40-1 | 13000 | 320 |  |
| ЛЕЦ 40И | 7500 | 170 |  |
| ЛЕЦ 58 | 12000 | 290 |  |
| ЛЕЦ 60И | 10000 | 320 |  |
| ЛЕЦ 65 | 13000 | 450 |  |
| ЛЕЦ U22 | 7500 | 180 |  |
| ЛЕЦ U30 | 15000 | 300 |  |
| ЛЕЦК 22 | 7500 | 205 |  |
| ЛЖ 40 | 10000 | 320 |  |
| ЛЗ 40 | 10000 | 320 |  |
| ЛК 40 | 10000 | 320 |  |
| ЛР 40 | 10000 | 320 |  |
| ЛР 40-1 | 15000 | 320 |  |
| ЛС 15 | 15000 | 120 |  |
| ЛС 30 | 15000 | 200 |  |
| ЛТБ 15 | 15000 | 118 |  |
| ЛТБ 20 | 13000 | 170 |  |
| ЛТБ 30 | 15000 | 190 |  |
| ЛТБ 40-1 | 15000 | 320 |  |
| ЛТБ 65 | 13000 | 450 |  |
| ЛТБ 80 | 12000 | 450 |  |
| ЛТБ 40Б3 | 7000 | 325 |  |
| ЛТБ 40Б3-1 | 7000 | 325 |  |
| ЛТБС 20 | 12000 | 175 |  |
| ЛТБС 40 | 12000 | 340 |  |
| ЛТБЦЦ 8 | 7500 |  |  |
| ЛТБЦЦ 13 | 7500 |  |  |
| ЛТБЦЦ 20 | 13000 |  |  |
| ЛТБЦЦ 20-1 | 13000 |  |  |
| ЛТБЦЦ 40 | 13000 |  |  |
| ЛТБЦЦ 40И | 75000 |  |  |
| ЛТБЦЦ 60И | 10000 |  |  |
| ЛТБЦЦК 22 | 7500 |  |  |
| ЛТБЦЦК 32 | 7500 |  |  |
| ЛТБЦЦК 40 | 7500 |  |  |
| ЛТБЦЦК 80 | 8000 |  |  |
| ЛУФК 22 | 5000 |  |  |
| ЛУФК 32 | 5000 |  |  |
| ЛХБ 15 | 15000 |  |  |
| ЛХБ 20 | 13000 |  |  |
| ЛХБ 30 | 15000 |  |  |
| ЛХБ 40-1 | 15000 |  |  |
| ЛХБ 86 | 13000 |  |  |
| ЛХБ 80-1 | 13000 |  |  |
| ЛХБС 20 | 12000 |  |  |
| ЛХЕ-40 | 5200 |  |  |
| КЛ7/ТБЦ | 5000 |  |  |
| КЛ9/ТБЦ | 5000 |  |  |
| КЛ11/ТБЦ | 5000 |  |  |
| КЛС9/ТБЦ | 5000 |  |  |
| КЛС11/ТБЦ | 5000 |  |  |
| КЛС13/ТБЦ | 5000 |  |  |
| КЛС18/ТБЦ | 5000 |  |  |
| КЛС25/ТБЦ | 5000 |  |  |
| ДБ 15 | 3000 |  |  |
| ДБ 30-1 | 5000 |  |  |
| ДБ 24 | 7500 |  |  |
| ДБ 60 | 3000 |  |  |
| ДРБ 8 | 5000 |  |  |
| ДРБ 8-1 | 5000 |  |  |
| ДРЛ 250 (6) 4 | 12000 |  |  |
| ДРЛ 250 (10) 4 | 12000 |  |  |
| ДРЛ 250 (14) 4 | 12000 |  |  |
| ДРЛ 400 (6) 4 | 15000 |  |  |
| ДРЛ 400 (10) 4 | 15000 |  |  |
| ДРЛ 400 (12) 4 | 15000 |  |  |
| ДРЛ 700 (6) 3 | 20000 |  |  |
| ДРЛ 700 (10) 3 | 20000 |  |  |
| ДРЛ 700 (12) 3 | 20000 |  |  |
| ДРЛ 1000 (6) 3 | 18000 |  |  |
| ДРЛ 1000 (10) 3 | 18000 |  |  |
| ДРЛ 1000 (12) 3 | 18000 |  |  |
| ЛУФ 15 | 4000 |  | Лампы разрядные низкого давления (ультрафиолетовое излучение) |
| ЛУФ 80 | 4000 |  |  |
| ЛУФ 80-1 | 4000 |  |  |
| ЛУФ 80-2 | 7500 |  |  |
| ЛЭ 15 | 5000 |  |  |
| ЛЭР 40 | 3000 |  |  |