МЕТОДИКА

расчета объемов образования отходов

Отработанные автомобильные шины

МРО – 8 – 99

Санкт-Петербург

1999

МЕТОДИКА Расчета объемов образования отходов «Отработанные моторные и трансмиссионные масла» разработана:

- Инженерно – экологическим Центром «Компьютерный экологический сервис»

- Центром обеспечения экологического контроля

© ЦОЭК               Телефон/факс (812) 325-74-98; 567-48-11

E-mail: coek@ecoinfo.spb.ru

http://www.ecoinfo.spb.ru

_________________________________________________________________________________

# Классификация автомобильных шин

Автомобильные шины делятся:

по назначению:

- шины легковых автомобилей применяются на легковых автомобилях, грузовых автомобилях малой грузоподъемности, микроавтобусах и прицепах к ним;

- шины грузовых автомобилей применяются на грузовых автомобилях, прицепах (полуприцепах), автобусах и троллейбусах.

по конструкции:

- диагональные;

- радиальные.

по принципу герметизации:

  - камерные;

  - бескамерные.

В зависимости от назначения имеют следующие типы рисунка протектора:

- дорожный рисунок (Д);

  - универсальный рисунок (У);

  - рисунок повышенной проходимости (ПП);

  - зимний (снежный) рисунок (3);

  - карьерный рисунок (Кар).

Шины имеют миллиметровое и дюймовое1 обозначение, например:

шина 260-508, где 260 и 508 - соответственно ширина профиля и посадочный диаметр обода в миллиметрах;

шина 5.90-13 - соответственно ширина профиля и посадочный диаметр обода в дюймах.

Некоторые шины имеют смешанное обозначение, например 165-13, где 165 и 13 - обозначение ширины профиля в миллиметрах и посадочный диаметр обода в дюймах.

Шины радиальной конструкции имеют в обозначении индекс Р или R, например 260-508Р или 205/70R14, где 70 - индекс серии низкопрофильной шины

Шины, используемые на транспортных средствах

| Транспортное средство | Типоразмеры |
| --- | --- |
| ЗАЗ-968 | 155-330(6.15-13) |
| ЗАЗ-1102 | 155/70R1З |
| ЛуАЗ 969М | 150-330(5.90-13) |
| ВАЗ 1111 | 135/80R12 |
| ВА3 2101 | 150-330(5.90-13) |
| ВАЗ 21011 | 150-330 (5.90-13) |
| ВА3 2102 | 165-330 (6.45-13) |
| ВА3 210З | 165SR13 |
| ВА3 2104 | 175/70R13 |
| ВАЗ 21043 | 175/70R13 |
| ВА32105 | 165SR13 |
| ВАЗ 21051 | 165SR13 |
| ВА321053 | 165SR13 |
| ВА32106 | 165SR13 |
| ВАЗ 21061 | 165SR13 |
| ВАЗ 21063 | 165SR13 |
| ВА3 2107 | 175/70R13 |
| ВА3 21072 | 175/70R13 |
| ВА3 21074 | 175/70R13 |
| ВА3 2108 | 165/70R13 |
| ВА3 21081 | 165/70R13 |
| ВА3 21083 | 165/70R13 |
| ВА3 2109 | 165/70R13 |
| ВА3 21092 | 165/70R13 |
| ВА3 2121 | 175-406(6.95-16.0) |
| Москвич-408 | 155-330(6.15-13) |
| Москвич-433 | 155-330(6.15-13) |
| Москвич 412ИЭ | 175-330(6.95-13) |
| Москвич 2136 | 175-330(6.95-13) |
| Москвич 2137 | 165-330(6.45-13) |
| Москвич 2138 | 165-330 (6.45-13) |
| Москвич 2140 | 165-330 (6.45-13) |
| АЗЛК 2141 | 165/80R14 |
| АЗЛК 21412 | 165/80R14 |
| ИЖ 2715 | 175-330(6.95-13) |
| ИЖ 27151 | 175-330(6.95-13) |
| ИЖ 21251 | 175-330 (6.95-13) |
| ГА3 24 | 185-355(7.35-14) |
| ГАЗ 24-02 | 185-355 (7.35-14) |
| ГАЗ 24-10 | 205/70R14 |
| ГАЗ 24-11 | 205/70R14 |
| ГАЗ 24-12 | 205/70R14 |
| ГАЗ 24-14 | 205/70R14 |
| ГАЗ-31 | 185-355 (7.35-14) |
| ГАЗ 3102 | 205/70R14 |
| ГАЗ 3704 | 220-508 |
| ГАЗ 52-03 | 220-508 (7.50-20) |
| ГАЗ 52-04 | 220-508 (7.50-20) |
| ГАЗ 52-06 | 220-508 (7.50-20) |
| ГАЗ 53А | 240-508 (8.25-20) |
| ГА3 66 | 320-457 |
| ГАЗ 66-01 | 12.00-18 |
| ГАЗ 66-02 | 12.00-18 |
| ГАЗ-САЗ 3507 | 240-508 |
| САЗ 3504 | 220-508 (7.50-20) |
| САЗ 3503 | 220-508 (7.50-20) |
| САЗ 3502 | 240-508 (8.25-20) |
| ГАЗ-САЗ-53Б | 240-508 (8.25-20) |
| УА3 451 | 8.40-15 |
| УА3451ДМ | 8.40-15 |
| УАЗ 452 | 8.40-15 |
| УАЗ 452Д | 8.40-15 |
| УАЗ 469 | 215-380(8.4-15) |
| УАЗ 469Б | 215-380(8.4-15) |
| УАЗ 3151-01 | 215-380(8.40-15.0) |
| УАЗ 31512-01 | 215-380(8.40-15.0) |
| УАЗ 3741 | 215-380 |
| УА3 3152 | 215-380 |
| УАЗ 3962 | 215-380 |
| ЕрАЗ 762В | 7.0-15 |
| ЕрАЗ 3730 | 185/80R15 |
| ЕрАЗ 37302 | 185/80R15 |
| ЕрАЗ 37304 | 185/80R15 |
| ЗИЛ 130-76 | 260-508Р |
| ЗИЛ 130 В1-76 | 260-508Р |
| ЗИЛ 131 | 12.00-20 |
| ЗИЛ 131В | 12.00-20 |
| ЗИЛ 157 | 12.0018 |
| ЗИЛ 133Г2 | 260-508Р |
| ЗИЛ 133ГЯ | 260-508Р |
| ЗИЛ 431410 | 260-508 |
| ЗИЛ-ММЗ-554М | 260-508Р |
| ЗИЛ-ММЗ 555 | 260-508Р |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 | 260-508Р |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 | 260-508Р |
| ЗИЛ-ММЗ-554М | 260-508Р |
| ЗИЛ-ММЗ-45022 | 260-508ПР |
| ЗИЛ-49710 | 260-508Р |
| ЗИЛ-ММЗ-45023 | 260-508Р |
| Урал 375 Д | 370-508 |
| Урал 375 Н | 1100x400-533 |
| Урал 375С-К1 | 370-508 |
| Урал 375 СН | 1100x400-533 |
| Урал 377Н | 1100x400-533 |
| Урал 377СН | 11 00x400-533 |
| Урал 4320 | 370-508 |
| Урал 5557 | 1200x500-508 |
| КамАЗ 5320 | 260-508Р |
| КамА3 5410 | 260-508Р |
| КамА3 5511 | 260-508Р |
| КамА3 55102 | 260-508Р |
| КамА3 53212 | 260-508Р |
| КамА3 54112 | 260-508Р |
| КамА3 55102 | 260-508Р |
| КамАЗ 5511 | 260-508Р |
| МАЗ 5335 | 300-508Р |
| МАЗ 504 В | 300-508Р |
| МАЗ 5429 | 300-508Р |
| МАЗ 5549 | 300-508Р |
| МАЗ 53352 | 300-508Р |
| МАЗ 5432 | 300-508Р |
| МАЗ 6422 | 300-508Р |
| МАЗ 5549 | 300-508Р |
| МА3 5551 | 300-508Р |
| МА3 7310 | 1500x600x635 |
| РАФ 22031 | 185/82R15 |
| РАФ 22035 | 185/82R15 |
| РАФ 2203 | 185/82R15 |
| РАФ 977 | 210-380(8.20-15) |
| РАФ 978 | 170-380(670-15) |
| КАВЗ 685 | 8.25-20 |
| ПА3 672 | 8.25-20 |
| ПАЗ 672 М | 240-508Р |
| ПАЗ 3201 | 8.25-20 |
| Икарус 260 | 11.00-20.0 |
| Икарус 256 | 11.00-20.0 |
| Икарус 280 | 11.00-20.0 |
| ЛАЗ 695 М | 280-508 |
| ЛАЗ 697Р | 280-508 |
| ЛАЗ 699Р | 280-508 |
| ЛАЗ 4202 | 280-508П |
| ЛиАЗ 677 | 280-508Р |
| ЛиАЗ-158 | 280-508Р |
| КАЗ 4540 | 254-508 |
| КрАЗ 260 | 1300x630-533 |
| КрАЗ 260 В | 1300x630-533 |
| КрА3 255Б1 | 1300x630-533 |
| КрА3 256Б1 | 320-508Р |
| КрАЗ 257Б1 | 320-508Р |
| БелАЗ 7522 | 500-635 |
| БелАЗ 7523 | 570-838 |
| БелАЗ 7526 | 500-635 |
| БелАЗ 7527 | 570-838 |
| БелАЗ 7548 | 570-838 |
| БелАЗ 75401 | 500-635 |
| БелАЗ 7509 | 760-1245 |
| БелА3 7519 | 910-1285 |
| БелАЗ 75191 | 910-1285 |
| БелА3 75211 | 40.00-57 |
| БелАЗ 540А | 18.00-25 |
| БелАЗ 548А | 21.00-33 |
| БелАЗ 549 | 27.00-49 |
| БелА3 7519 | 140.00-57 |
| ТРОЛЛЕЙБУСЫ |  |
| ЗИУ-5 | 320-508 |
| ЗИУ-9 | 320-508 |
| АВТОПОГРУЗЧИКИ | передние колеса/задние колеса |
| Модель 40912-01 | 18x7-8/4.00-8 |
| Модель 40271 | 240-508/240-381 |
| Модель 40261 | 240-508/240-381 |
| Модель4081 | 240-508/240-381 |
| Модель4811 | 178-508/127-381 |
| Модель 4085 | 240-508/240-381 |
| Модель4008М | 320-508/300-508 |
| Модель4018 | 300-508/300-508 |
| ТРАКТОРА |  |
| Кировец 700А | 720-665Р |
| Кировец 703А | 726-635Р |
| Кировец 701М | 28.1R26 |
| Т-150К | 530-610 |
| Т-157 | 610-660 |
| Т-158 | 530-610Р |
| Беларусь МТЗ 80 | 200-508/400-965 |
| Беларусь МТЗ 80 Л | 200-508/400-965 |
| Беларусь МТЗ 82 | 210-508/400-965 |
| Беларусь МТЗ 82Л | 210-508/400-965 |
| Беларусь МТЗ 80Х | 310-406/465-762 |
| Беларусь МТЗ 82Н | 270-406/430-762 |
| Беларусь МТЗ 82ЛН | 270-406/430-762 |
| Беларусь МТЗ 50 | 200-508/330-965 |
| Беларусь МТЗ 50 Л | 200-508/330-965 |
| Беларусь МТЗ 52 | 200-508/330-965 |
| Беларусь МТЗ 52Л | 200-508/330-965 |
| Беларусь ЮМЗ-6АМ | 200-508/400-965 |
| Беларусь ЮМЗ-6АЛ | 200-508/400-965 |
| Т40 М | 180-106/330-965 |
| Т40 М | 210-508/330-965 |
| Т40 АНМ | 210-508/360-762 |
| Т 28 ХЧМ | 240-406/240-1057 |
| Т25А | 170-406/240-813 |
| Т-16МГ | 6.00-16/9.5-32 |

## Метод расчёта объёмов образования отходов

Расчёт количества отработанных шин с металлокордом и тканевым кордом производится отдельно. Расчёт количества отработанных шин (т/год) от автотранспорта производится по формуле:

M=Ni×ni×mi×Li/LHi×10−3                      (т/год)

где: Ni- количество автомашин i-той марки, шт.,

ni - количество шин, установленных на автомашине i -ой марки, шт.;

mi - вес одной изношенной шины данного вида, кг1;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км/год,

LHi- норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены шин, тыс.км.

### Исходные данные для расчётов

Нормы пробега

| Тип шин | Нормы пробега, тыс. км |
| --- | --- |
|  | LHi |
| Легковые автомобили2 |  |
| диагональные | 33 |
| диагональные 155-13/6.15-13 | 27 |
| диагональные 5.90-13 | 25 |
| диагональные с универсальным рисунком протектора | 38 |
| радиальных с текстильным брекером | 40 |
| радиальных с металлокордным брекером | 44 |
| Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, автобусы |  |
| диагональные для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов | 53 |
| диагональные для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов со знаком качества | 57 |
| диагональные для городских автобусов | 65 |
| диагональные для городских автобусов со знаком качества | 72 |
| радиальные с металлокордным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов | 70 |
| радиальные с металлокордным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов со знаком качества | 77 |
| радиальные с текстильным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов | 60 |
| радиальные с текстильным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов со знаком качества | 66 |
| 300-508/11.00-20 с НС-16 на автобусах "Икарус-180" | 30 |
| 300-508/11.00-20 с НС-16 на автобусах "Икарус-180" со знаком качества | 35 |
| 240-508-Р/8.25R-20 с рисунком протектора повышенной проходимости | 65 |
| 240-508-Р/8.25R-20 с рисунком протектора повышенной проходимости со знаком качества | 70 |
| Шины с регулируемым давлением |  |
| 300-457/11.00-18 |  |
| 320-157/ 12.00-18 | 10 |
| 340-457/13.00-18 | 33 |
| 320-508/ 12.00-20 | 20 |
| 370-508/ 14.00-20 | 30 |
| 410-508/16.00-20 | 15 |
| 500-610/18.00-24 | 5 |
| 1200x500-508 | 15 |
| 1300x530-535 | 20 |
| 1500x600-635 | 15 |
| 1600x600-685 | 18 |

Пробег шин:

- 240-381 (8.25-15), применяемых на автопогрузчиках - 18 месяцев, но не более 2 тыс. часов;

- 240-381 (8.25-15), применяемых на прицепах и полуприцепах-тяжеловозах грузоподъемностью 40 т. - 40 тыс. км.;

- 2550*950-990 (37.5-39) -18 мес.( но не более I тыс. км,;

- 570-711 (21.00-28), применяемых на скрепере МоАЗ-546П-Д375П -20 месяцев, но не более 1.7 тыс. часов.

Для большегрузных автомобилей, строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин норма гарантийного пробега шин следующая:

  - автомобили большой грузоподъемности - 18 тыс. км. (со знаком качества -19 тыс. км.);

  - строительные, дорожные и подъемно-транспортные машины, прицепные и самоходные с мощностью двигателя не более 73.5 кВт. (100 л.с.) -24 месяца, но не более 2 тыс. часов (со знаком качества 27 месяцев, но не более 2.2 тыс. часов);

  - то же, с мощностью двигателя 80.2-220.6 кВт (105-300 л.с.) - 18 месяцев, но не более 1.1 тыс. часов (со знаком качества 20 месяцев, но не более 1.2 тыс. часов);

  - грузоподъемные краны - 18 месяцев, но не более 2.5 тыс. часов (со знаком качества 20 месяцев, но не более 3 тыс. часов);

  - прицепы и полуприцепы -тяжеловозы- 20 тыс. км. (со знаком качества 23 тыс. км).

#### Масса изношенных шин

| Транспортное средство | Типоразмеры |  | Масса изношенной шины, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дюйм | мм | mi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Легковые автомобили |  |  |  |
| Москвич, ГАЗ, ИЖ, ... | 7.00-14 |  | 12.7 |
|  | 7.10-15 |  | 12.7 |
|  | 7.35-14 | 185-355 | 9.5 |
|  | 6.00-13 |  | 6.9 |
|  | 6.15-13 | 155-13 | 5.7 |
|  | 6.40-13 |  | 7.0 |
|  | 6.40-15 |  | 8.9 |
|  | 6.45-13 | 165-13 | 6.4 |
|  | 6.50-16 | 180-406 | 15.2 |
|  | 6.70-15 | 170-380 | 10 |
|  | 6.95-13 | 175-13 | 6.8 |
|  | 6.95-16 | 175-16 | 8.4 |
|  | 5.00-16 |  | 6.3 |
|  | 5.60-15 | 145-380 | 7.6 |
|  | 185/80R15 |  | 8.9 |
|  |  | 160-254 | 10.7 |
|  |  | 201-70R14 | 12.1 |
| Запорожец, ВАЗ | 6.00-13 |  | 6.9 |
|  | 6.15-13 | 155-13 | 5.7 |
|  | 6.40-13 |  | 7.0 |
|  | 6.45-13 | 165-13 | 6.4 |
|  | 6.95-13 | 175-13 | 6.8 |
|  | 5.20-13 | 130-330 | 6.1 |
|  | 5.90-13 |  | 7.0 |
|  | 155/80R13 |  | 6.5 |
|  | 165/80 R13 |  | 6.5 |
|  | 175/70 R13 |  | 6.6 |
| УАЗ | 9.35-15 | 235-380 | 31.8 |
|  | 9.00-15 | 235-380 | 31.8 |
|  | 8.40-15 | 215-380 | 17 |
|  | 8.20-15 | 210-380 | 13.2 |
|  | 8.25-15 | 240-381 | 26 |
| Грузовые автомобили прицепы, полуприцепы, автобусы |  |  |  |
|  | 40.00-57 |  | 2880 |
|  | 37.5-39 | 2550-95-990 | 1168 |
|  | 36.00-51 |  | 720 |
|  | 33.00-51 |  | 1773 |
|  | 27.00-51 |  | 1712 |
|  | 27.00-33 | 760-838 | 590 |
|  | 27.00-49 |  | 1090 |
|  | 26-56А |  | 1211 |
|  | 26.5-25 | 1770-670-635 | 355 |
|  | 24.00-49 |  | 882 |
|  | 24-4.5 |  | 23 |
|  | 23.5-6а |  | 23 |
|  | 25-8 |  | 26 |
|  | 23-5 |  | 23 |
|  | 22-4.5 |  | 22 |
|  | 21.00-28 |  | 250 |
|  | 21.00-33 |  | 420 |
|  | 21-4.5 |  | 23 |
|  | 20.5-28 |  | 200 |
|  | 18.00-25 | 500-636 | 252.6 |
|  | 18.00-24 | 500-610 | 175.8 |
|  | 18.00-32 |  | 289.5 |
|  | 18-7-8 |  | 19 |
|  | 16.00-20 |  | 114 |
|  | 16.00-24 | 430-610 | 118.4 |
|  | 15.00-20 |  | 115 |
|  | 14.00-24 | 370-610 | 86.5 |
|  | 14 .00-20 | 370-508 | 85.1 |
|  | 13.00-18 | 340-457 | 56.7 |
|  | 12.00-18 | 320-457 | 51.6 |
|  | 12.00-20 | 320-508 | 65 |
|  | 11.00-18 | 300-457 | 47 |
|  | 11.00-20 | 300-508 | 59,4 |
|  | 10.00-18 |  | 44.2 |
|  | 10.00-20 | 280-508 | 49.6 |
|  | 10.2-20 | 290-508 | 38 |
|  | 9.00-20 | 260-508 | 42.1 |
|  | 8.25-20 | 240-508 | 36 |
|  | 7.00-12 |  | 13 |
|  | 7.50-20 | 220-508 | 27.2 |
|  | 6.50-20 | 180-508 | 16.7 |
|  | 6.00-13 | 155-30 | 7.8 |
|  | 6.00-9 |  | 6 |
|  | 4.00-8 |  | 4 |
|  |  | 1140-700 | 90 |
|  |  | 1100-400-533 | 80.6 |
|  |  | 1300-750 | 126 |
|  |  | 1300x530-533 | 107.3 |
|  |  | 1200x500-508 | 77.4 |
|  |  | 1140-600 | 65 |
|  |  | 1600-600-685 | 220 |
|  |  | 1600x670-685 | 220 |
|  |  | 1220x400x533 | 83 |
|  |  | 1630x600x635 | 209.5 |
|  |  | 1500x600-635 | 162.5 |

Шины легковых автомобилей

| Типоразмер шин | Тип рисунка протектора | Масса шины, кг, камерной | Масса шины, кг, бескамерной |
| --- | --- | --- | --- |
| 155-13/6.15-13 | Д | 7.7 | 7.5 |
|  | У | 7.7 | - |
|  | 3 | 8.1 | - |
| 165-13/6.45-13 | Д | 9.0 | 8.6 |
|  | У | 9.0 | - |
|  | 3 | 9.5 | - |
| 175-13/6.95-13 | Д | 9.8 | - |
|  | 3 | 10.2 | - |
| 185-14/7.35-14 | Д | 13.2 | 12.4 |
|  | 3 | 12.5 | 12.0 |
| 5.90-13 | ПП | 11.0 | - |
| 6.40-13 | Д | 12.0 24.0 | - |
| 8.40-15 | У | 26.0 | - |
| 6.50-16 | ПП | 22.0 | - |
| 175-16/6.95-16 | У | 12.0 | - |
| 175/70R13 | Д | 8.3 | 8.0 |
| 205/70 R14 | Д | 13.0 | 12.5 |
| 155/80 R13 | Д | 7.7 | 7.3 |
| 165/80 R13 | Д | 8.5 | 8.0 |
| 155/82 R13 | Д | 8.3 | 7.7 |
| 185/80 R15 | Д | 17.0 | 16.0 |

Шины грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов

| Типоразмер шины | Тип рисунка протектора | Масса шины, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| 220-508Р (7.50 R -20 | У | 39 |
| 220-508(7.5-20) |  | 39 |
| 240-508Р (8.25 R20) | У ПП | 48 50 |
| 240-508 (8.25-20) | У Д | 52 48 |
| 260-508Р (9.00- R20) | у | 60 |
| 260-508 (9.00-20) | У,Д | 60 |
| 280-508Р(10.00- R20) | Д | 75 |
| 280-508(10.00-20) | Д | 67 |
| 300-508Р(11.00R-20) | У Д | 83 80 |
| 300-508(11.00-20) | Д | 75 |
| 320-508Р (12.00 R 20) | У Д | 90 85 |
| 320-508(12.00-20) | У,Д | 90 |

Шины автомобилей большой грузоподъемности (27 т. и выше),

строительных и дорожных и подъемно-транспортных машин.

| Обозначение шины | Тип рисунка протектора | Масса шины, кг., не более |
| --- | --- | --- |
| 240-381 (8.25-15) | Д | 44 |
| 240-508 (8.25-20) | Д | 58 |
| 240-508 (8.25-20) | Д | 58 |
| 320-508 (12.00-20) | ПП | 85 89 |
| 370-508 (14.00-20) | ПП | 117 |
| 430-610(16.00-24) | ПП | 230 |
| 500-610(18.00-24) | ПП | 280 |
| 500-635 (18.00-25) | Кар | 365 |
| 570-711(21.00-28) | ПП | 350 |
| 570-838(21.00-33) | Кар | 540 |
| 1770*670-635 (26.5-25) | ПП | 460 |
| 760-838 (27.00-33) | ПП | 795 |
| 2550*950-990 (37.5-39) | ПП | 1410 1510 |

Шины с регулируемым давлением и рисунком протектора

повышенной проходимости.

| Типоразмер шины | Масса шины, кг. |
| --- | --- |
| 300-457(11.00-18) | 62 |
| 320457(12.00-18) | 72 |
| 340-457(13.00-18) | 78 |
| 320-508 (12.00-20) | 82 |
| 370-508 (14.00-20) | 115 |
| 410-508 (16.00-20) | 158 |
| 500-610(18.00-24) | 245 |
| 1200*500-508 | 100 |
| 1300*530-533 | 152 |
| 1500*600-635 | 220 |
| 1500*600-635 | 240 |
| 1600*600-685 | 285 |

Литература

1.Временные методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. - СПб.: 1998

2. Краткий автомобильный справочник - М.: "Транспорт", 1985

3. Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба (образование и использование) Справочник.- М.: "Экономика" 1987

4.ГОСТ 4754-80 Шины пневматические для легковых автомобилей.

5.ГОСТ 5513-86 Шины пневматические для грузовых автомобилей,

6.ГОСТ 13298-78 Шины с регулируемым давлением. Технические условия.

7.В.И.Степанов, А.А.Мешков. Экономика и нормирование материальных ресурсов. - М: "Высшая школа", 1991

8.Тракторы и машины сельскохозяйственные. Часть 1. Тракторы и самоходные шасси. Каталог. -М.: ЦНИИТЭИтракторсельхозмаш, 1981 г.

9.Тракторы для строительных и дорожных машин. Каталог-справочник. -М.: АО «Машмир», 1995

10. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 2. Легковые автомобили - М.: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989

11. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 6. Автопогрузчики - М: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989

12. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 4. Специализированные автомобили -М.: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989

13. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 1. Автомобили грузовые. Выпуск 3. Автомобили-самосвалы.- М.:ЦНИИАВТОПРОМ, 1988

1 1 дюйм = 2,54 см

1 Механические потери резины в результате эксплуатации не превышают 14%

2 Для шин с зимним рисунком протектора норма пробега снижается на 10%

Здесь и далее представлен вес новых шин