| Документ: | Перечень |
| --- | --- |
| Название: | Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. (Издание четвертое) |
| Начало действия: | 1998-01-01 |
| Дата последнего изменения: | 2002-06-19 |
| Завершения срока действия: | 2005-03-18 |
| Вид документа: | Перечень |
| Область применения: | "Перечень" включает все загрязняющие вещества, для которых по состоянию на 1 января 1997 г. установлены нормативы ПДК или ОБУВ, утвержденные Госкомсанэпидемнадзором Российской Федерации |
| Утвержден: | НИИ Атмосфера Госкомприроды РФ(4), |
| Разработчики документа: | НИИ ЭЧиГОС им А.Н. Сысина РАМН(15), НИИ Атмосфера(16), Фирма "Интеграл"(6), |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ВЕЩЕСТВ, 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Издание четвертое, переработанное и дополненное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1998

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий "Перечень" разработан в Научно-исследовательском институте охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера) Государственного комитета Российской федерации по охране окружающей среды совместно с Фирмой "Интеграл"® и Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина.

"Перечень" включает все загрязняющие вещества, для которых по состоянию на 1 января 1997 г. установлены нормативы ПДК или ОБУВ, утвержденные Госкомсанэпидемнадзором Российской Федерации.

Для каждого вещества указаны значения предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ), синонимы и торговые названия. Приведены списки летучих органических соединений (ЛОС), групп суммации. Загрязняющие вещества представлены как в алфавитном порядке, так и по возрастанию кодов.

По сравнению с ранее изданными "Перечнями" (изд. 1990, 1992 и 1995 гг.) в данный "Перечень" внесено значительное число изменений: для ряда веществ приведены новые значения ПДК и ОБУВ, уточнена принадлежность некоторых загрязняющих веществ к той или иной группе, что повлекло необходимость изменения их кодов, уточнены наименования некоторых веществ, добавлено большое количество новых загрязняющих веществ и т.д. В связи с этим, с выходом настоящего "Перечня" предыдущие издания утрачивают силу.

"Перечень" предназначен для предприятий, органов Госкомстата России, органов Госкомприроды РФ, других организаций (научно-исследовательских, проектных и т.д.), в которых проводятся работы, связанные с охраной природы.

Исполнители от НИИ Атмосфера: заведующий отделом кандидат технических наук А.Н. Ясенский, заведующий лабораторией кандидат химических наук В.В. Цибульский, старший научный сотрудник кандидат технических наук Р.А. Шатилов, научный сотрудник Н.М. Головина, младший научный сотрудник О.Н. Егорова;

- от Фирмы "Интеграл"®: начальник отдела С.А. Чигалейчик, главный специалист Д.А. Оборин, начальник отдела А.С. Соснин;

- от НИИ им. А.И. Сысина: заведующий лабораторией доктор медицинских наук, профессор М.А. Пинигин и ведущий научный сотрудник кандидат медицинских наук Л.А. Типикина.

Научный руководитель, директор НИИ Атмосфера кандидат физико-математических наук В.Б. Миляев.

При составлении "Перечня" были использованы:

1. Список ПДК загрязняющих веществ № 3086-84 от 27 августа 1984 г.

2. Дополнение № 1 к списку ПДК № 3865-85 от 8 мая 1985 г.

3. Дополнение № 2 к списку ПДК № 4256-87 от 13 февраля 1987 г.

4. Дополнение № 3 к списку ПДК № 5158-89 от 25 февраля 1989 г.

5. Информационное письмо № 1426/1921 от 26 октября 1990 г.

6. Список ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе № 4414-88 от 28 июля 1987 г.

7. Дополнение № 1 к списку ОБУВ № 4944-88 от 20 декабря 1988 г.

8. Дополнение № 2 к списку ОБУВ № 5194-90 от 12 ноября 1990 г.

9. Дополнение № 3 к списку ОБУВ № 5795-91 от 31 июля 1991 г.

10. Дополнение № 4 к списку ОБУВ № 6056-91 от 20 ноября 1991 г.

11. Дополнение № 4 к списку ПДК № 6053-91 от 10 ноября 1991 г.

12. Дополнение № 5 к списку ПДК № 6055-91 от 20 ноября 1991 г.

13. Дополнение № 5 к списку ОБУВ № 2.1.6.014-93 от 18 ноября 1993 г.

14. Дополнение б/н к списку ПДК № 2.1.6.014-94 от 22 июля 1994 г.

15. Дополнение № 6 к списку ПДК № 2.1.6.574а-96 от 31 октября 1996 г.

16. Дополнение № 7 к списку ПДК № 2.1.6.565а-96 от 31 октября 1996 г.

17. Дополнение № 6 к списку ОБУВ № 2.1.6.574б-96 от 31 октября 1996 г.

18. Дополнение № 7 к списку ОБУВ № 2.1.6.565б-96 от 31 октября 1996 г.

19. Дополнение № 8 к списку ОБУВ № 2.1.6.572-96 от 31 октября 1996 г.

20. Дополнение № 9 к списку ОБУВ № 2.1.6.571-96 от 31 октября 1996 г.

Создание перечня веществ, загрязняющих атмосферный воздух, вызвано следующими основными причинами:

• необходимостью присвоения веществам, загрязняющим атмосферный воздух, кодов для удобства машинной обработки данных;

• выделением отдельного класса загрязняющих атмосферный воздух веществ летучих органических соединений (ЛОС);

• необходимостью иметь единый документ, включающий данные по веществам, загрязняющим атмосферный воздух.

Для удобства пользования в настоящем перечне загрязняющие вещества представлены в алфавитном порядке (список № 1), по возрастанию кодов (список № 2). Представлен список синонимов и торговых названий.

Названия загрязняющих веществ приведены в соответствии со списками ПДК и ОБУВ Госкомсанэпидемнадзора Российской Федерации.

Каждому загрязняющему веществу присвоен код, состоящий из четырех цифр: первые две цифры обозначают номер группы, к которой относится данное вещество, вторые две цифры показывают порядковый номер вещества в этой группе. Например, к углеводородам относятся 4 группы загрязняющих веществ: углеводороды предельные, непредельные, ароматические и ароматические полициклические углеводороды, которые имеют соответственно коды: 0401-0499, 0501-0599, 0601-0699 и 0701-0799.

В связи с тем, что некоторые группы включают в себя большее количество загрязняющих веществ, чем отведенное ранее для этих групп число кодов, для таких групп введены дополнительные коды, а именно:

- для группы "Прочие азотсодержащие"	- 3801-3899

- для группы "Пыль"	- 3701-3799

Отнесение вещества к той или иной группе, как правило, проводилось в соответствии с названием основы соединения.

Лекарственные и иные препараты, для которых кроме торгового названия приведены названия химических соединений, отнесены к группам соответствующих химических соединений. В том случае, если в списках Госкомсанэпидемнадзора РФ приведены только торговые названия, то такие соединения отнесены к группе "Прочие".

Для удобства пользования в настоящем перечне группам веществ, обладающих суммацией действия (полной, неполной или эффектом потенцирования) присвоены отдельные коды, начиная с 6001.

В конце "Перечня" приведен список летучих органических соединений (ЛОС) Список № 3. Это такие органические соединения, которые обладают способностью вступать в фотохимические реакции в атмосфере с образованием озона и других окислителей. В группу ЛОС входит большинство соединений, ранее относимых к группе "Углеводороды".

Значения ПДК и ОБУВ, если нет особой оговорки, приведены во всех списках в мг/м3.

Агрегатное состояние веществ определяется по справочникам (см., например. "Свойства органических соединений". Л., "Химия", 1984 г.) с учетом термодинамических параметров контролируемой пробы (температура, давление, влажность).

# Суммы веществ 0001 - 0099

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 0001 | Всего |
| 0002 | Твердые (всего) |
| 0004 | Газообразные и жидкие (всего) |
| 0005 | Прочие газообразные и жидкие |
| 0006 | Летучие органические соединения (ЛОС) |

# Группы загрязняющих веществ

| №№ п/п | Наименование группы | Количество загрязняющих веществ в группе | Коды загрязняющих веществ | Номера страниц в Списке № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммы веществ | 5 | 0001-0099 | - |
| 2 | Металлы и их соединения | 250 | 0101-0299 3101-3199 | 69 119 |
| 3 | Неметаллы и их соединения | 73 | 0301-0399 | 74 |
| 4 | Углеводороды предельные | 13 | 0401-0499 | 76 |
| 5 | Углеводороды непредельные | 37 | 0501-0599 | 76 |
| 6 | Углеводороды ароматические | 40 | 0601-0699 | 77 |
| 7 | Углеводороды ароматические полициклические | 21 | 0701-0799 | 78 |
| 8 | Галогенопроизводные углеводородов | 166 | 0801-0999 | 78 |
| 9 | Спирты и фенолы | 130 | 1001-1099 3201-3299 | 82 121 |
| 10 | Простые эфиры | 34 | 1101-1199 | 84 |
| 11 | Сложные эфиры (кроме эфиров кислот фосфора) | 154 | 1201-1299 3501-3599 | 85 125 |
| 12 | Альдегиды | 36 | 1301-1399 | 88 |
| 13 | Кетоны | 30 | 1401-1499 | 89 |
| 14 | Органические кислоты | 164 | 1501-1599 3301-3399 | 90 121 |
| 15 | Органические окиси и перекиси | 12 | 1601-1699 | 92 |
| 16 | Соединения, содержащие серу | 37 | 1701-1799 | 92 |
| 17 | Амины | 144 | 1801-1899 3401-3499 | 93 123 |
| 18 | Нитросоединения | 33 | 1901-1999 | 95 |
| 19 | Прочие азотсодержащие | 104 | 2001-2099 3801-3899 | 96 129 |
| 20 | Сложные эфиры и амиды кислот фосфора | 50 | 2101-2199 | 99 |
| 21 | Эфирные масла, терпены и их производные | 10 | 2201-2299 | 101 |
| 22 | Хиноны | 5 | 2301-2399 | 101 |
| 23 | Гетероциклические соединения | 148 | 2401-2499 3601-3699 | 101 127 |
| 24 | Антибиотики | 39 | 2501-2599 | 104 |
| 25 | Микроорганизмы | 14 | 2601-2699 | 105 |
| 26 | Технические смеси | 179 | 2701-2899 | 106 |
| 27 | Пыль | 110 | 2901-2999 3701-3799 | 113 128 |
| 28 | Прочие соединения | 88 | 3001-3099 | 116 |

# Группы суммации 6001 - 6399

| №№ п/п | Наименование группы | Количество групп суммации | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Обладающие эффектом полной суммации | 52 | 6001-6199 |
| 30 | Обладающие эффектом неполной суммации | 3 | 6201-6299 |
| 31 | Обладающие эффектом потенцирования | 2 | 6301-6399 |

Примечания:

1. При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

,

где C1, С2, ..., Cn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе, ПДК1, ПДК2, .... ПДКп - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

2. Эффектом суммации обладают:

6001. Акриловая и метакриловая кислоты.

6002. Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метилметакрилат.

6003. Аммиак, сероводород.

6004. Аммиак, сероводород, формальдегид.

6005. Аммиак, формальдегид.

6006. Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид.

6007. Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид.

6008. Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид.

6009. Азота диоксид, серы диоксид.

6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол.

6011. Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид.

6012. Ацетон, трикрезол, фенол.

6013. Ацетон и фенол.

6014. Ацетон и ацетофенон.

6015. Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол.

6016. Ацетальдегид и винилацетат.

6017. Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца.

6018. Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид.

6019. Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома.

6020. Бензол и ацетофенон.

6021. Валериановая, капроновая и масляная кислоты.

6022. Вольфрамовый и сернистый ангидриды.

6023. Гексахлоран и фозалон.

6024. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон.

6025. 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен.

6026. Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола.

6027. Изобутенилкарбинол и диметилвинилкарбинол.

6028. Метилгидропиран и метилентетрагидропиран.

6029. Моно-, ди-, и трипропиламин.

6030. Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат.

6031. Мышьяковистый ангидрид и германий.

6032. Озон, двуокись азота и формальдегид.

6033. Пропионовая кислота и пропионовый альдегид.

6034. Свинца оксид, серы диоксид.

6035. Сероводород, формальдегид.

6036. Сернокислые медь, кобальт, никель и серы диоксид.

6037. Серы диоксид, окись углерода, фенол и пыль конвертерного производства.

6038. Серы диоксид и фенол.

6039. Серы диоксид и фтористый водород.

6040. Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота.

6041. Серы диоксид и кислота серная.

6042. Серы диоксид и никель металлический.

6043. Серы диоксид и сероводород.

6044. Сероводород и динил.

6045. Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная).

6046. Углерода оксид и пыль цементного производства.

6047. Уксусная кислота и уксусный ангидрид.

6048. Фенол и ацетофенон.

6049. Фурфурол, метиловый и этиловый спирты.

6050. Циклогексан и бензол.

6051. Этилен, пропилен, бутилен и амилен.

6052. Уксусная кислота, фенол, этилацетат.

3. При совместном присутствии эффектом неполной суммации обладают:

6201. Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициент комбинированного действия Ккд = 1,6).

6202. Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд = 2,0).

6203. Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд = 2,5).

4. Эффектом потенцирования обладают:

6301. Бутилакрилат и метилметакрилат с коэффициентом 0,8.

6302. Фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8.

5. При совместном присутствии сохраняются ПДК каждого вещества при изолированном воздействии:

Гексиловый, октиловый спирты.

Серы диоксид, цинка оксид.

# СПИСОК № 1
Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3304 | Адамантакарбоновой кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0411 | Адамантан1 |  |  |  | 0.0075 | 9 |
| 1415 | 1-Адамантилэтилкетон |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0147 | Аденозин-5 трифосфорной кислоты динатриевая соль |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 3801 | Адипиновая кислота, нитрил (1,4-Дицианобутан; Адипонитрил) |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 1295 | Адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3024 | Азафен |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2516 | Азлоцилин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2096 | 1,1-Азодикарбонамид (порофор ЧХ3-21) | 3 | 0.500 | 0.300 |  | 15 |
| 3004 | Азокрасители прямые: органический желтый светопрочный О, кислотный коричневый 4Ж, алый, синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и З для кожи, СВ-У, "Универсальный", С, бордо СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ, красный 2С; чисто голубой |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2082 | Азокраситель анионный коричневый 5К |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2049 | Азокраситель анионный синий |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2050 | Азокраситель кислотный оранжевый |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2052 | Азокраситель кислотный сине-черный |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2051 | Азокраситель кислотный черный |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2053 | Азокраситель прямой черный 2С |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2054 | Азокраситель спирторастворимый оранжевый 2Ж |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 0301 | Азота диоксид | 2 | 0.085 | 0.040 |  | 1 |
| 0304 | Азота оксид | 3 | 0.400 | 0.060 |  | 3 |
| 0354 | Азота трифторид | 3 | 0.400 | 0.200 |  | 12 |
| 2832 | Азофоска (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов кальция) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2041 | Акриламид |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 2001 | Акрилонитрил | 2 |  | 0.030 |  | 1 |
| 1301 | Акролеин | 2 | 0.030 | 0.030 |  | 1 |
| 1501 | Аланин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 0641 | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | 4 | 0.600 | 0.300 |  | 16 |
| 0635 | Алкилбензол на основе внутренних олефинов С11-С14 |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3347 | Алкилбензолсульфокислота (ЛАБСК) | 4 | 1.500 | 0.500 |  | 16 |
| 1503 | Алкилбензолсульфокислота из внутренних олефинов |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1875 | Алкилдиметиламины фракций С10-С162 | 2 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1801 | Алкилдиметиламины фракций C17-C20 | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 2869 | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров) (Алотерм-1) | 2 | 0.070 |  |  | 15 |
| 0642 | Алкилдифенилы |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 0102 | Алкилсульфат натрия | 4 | 0.010 |  |  | 1 |
| 0933 | Алкилтриметиламмоний хлорид |  |  |  | 0.030 | 7 |

1При совместном присутствии аламантана, 1-бромадамантана и ремантадина ОБУВ составляет не более 0,02 г/м3.

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [7].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2702 | Алкилфенолы на альфа-олефинах фракций С8-С10 (Неонол АФ-14) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2703 | Алкилфенолы на основе тримеров пропилена (Неонол АФ-12) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 2135 | Алкилфосфаты C12-C14 из спиртов алюмоорганического синтеза |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 2133 | Алкилфосфаты фракций C10-C18 |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 2134 | Алкилфосфаты фракции C12-C16 |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 0801 | Аллил хлористый | 2 | 0.070 | 0.010 |  | 1 |
| 1808 | Аллиламин |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1201 | Аллиловый эфир уксусной кислоты (Аллилацетат) | 3 | 0.400 |  |  | 3 |
| 3202 | 2-Аллилоксиэтанол (2-аллилоксиэтаноловый спирт)1 | 2 | 0.070 | 0.010 |  | 15 |
| 3140 | Альгиновая кислота, натриевая соль (Альгинат натрия) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 1315 | Альдегид альфа-Амилкоричный (Жасминальдегид) (по бензальдегиду) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 1327 | Альдегид альфа-гексилкоричный (альфа-N-Гексилцинналь) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1302 | Альдегид бензойный (Бензальдегид) | 3 | 0.040 |  |  | 2 |
| 1329 | Альдегид бета-цианпропионовый |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 1303 | Альдегид валериановый | 4 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1328 | Альдегид глутаровый |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1304 | Альдегид изомасляный (2-Метилпропаналь) | 4 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1305 | Альдегид каприловый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1306 | Альдегид каприновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1307 | Альдегид капроновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1309 | Альдегид кротоновый (бета-Метилакролеин, 2-Бутеналь) | 2 | 0.025 |  |  | 4 |
| 1310 | Альдегид масляный | 3 | 0.015 | 0.015 |  | 1 |
| 1311 | Альдегид метилмеркаптопропионовый |  |  |  | 0.0001 | 6 |
| 1313 | Альдегид пеларгоновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1314 | Альдегид пропионовый (Пропаналь, Метилуксусный альдегид) | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1324 | Альдегид трихлоруксусный (Хлораль, Трихлорацетальдегид) | 3 | 0.030 |  |  | 4 |
| 1316 | Альдегид энантовый | 3 | 0.010 |  |  | 2 |
| 0103 | Альфа-3 (действующее начало дихлоруксусный кальций) | 4 | 3.000 | 0.300 |  | 1 |
| 3141 | Алюминиевые квасцы (аммониевые, калиевые) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0153 | Алюминия нитрид (в пересчете на алюминий) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0101 | Алюминия оксид (в пересчете на алюминий) | 2 |  | 0.010 |  | 12 |
| 0172 | Алюминия растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид) (в пересчете на алюминий)2 |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0208 | Алюминия стеарат (в пересчете на алюминий) |  |  |  | 0.001 | 7 |
| 2933 | Алюмосиликаты (Цеолиты; Цеолитовые туфы)3 | 2 |  | 0.030 |  | 15 |
| 2048 | Амид 4-пара-гидроксифенилуксусной кислоты |  |  |  | 0.005 | 13 |

1Вместо утвержденного ранее OБУВ [10].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

3Месторождений: "Шивыркуйского" Читинской обл., "Холинского" и "Мухор-Талинского" Бурятии, "Чугуевского" Приморского края. Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2604 | Амилаза |  |  |  | 0.020 | 1 |
| 1202 | н-Амилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1102 | гамма-Амилбутиролактон (гамма-Ноналактон) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 0501 | Амилены (смесь изомеров) | 4 | 1.500 | 1.500 |  | 1 |
| 1735 | Амилмеркаптан (1-пентантиол) | 3 | 4×10-4 |  |  | 15 |
| 1250 | Амилформиат |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 3802 | 1-Аминогуанидиний, бикарбонат |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1802 | 5/6-Амино-(2-пара-аминофенил) бензимидазол | 3 |  | 0.010 |  | 1 |
| 2483 | 4-Амино-2,6-диоксипиримидин |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2439 | 2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин (Триазин) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2148 | 3/(4-Амино-2-метил-5-пиримидил) метил/-4-метил-5-/2-(фосфонокси) этил/тиазолий фосфат (Фосфотиамин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2434 | 4-Амино-6-метоксипиримидин |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1928 | 2-Амино-4-нитрофенол |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2435 | 4-Амино-6-хлорпиримидин |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1877 | 3-Амино-4-метокси-м-крезол (Крезидин) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 1804 | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (Мезидин) | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 3425 | 2-Амино-2-дезокси-Д-глюкозы гидрохлорид (Д-(+)-Глюкозамин гидрохлорид) |  |  |  | 0.0005 | 8 |
| 2402 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлор-метилпиридин (Гексахлораминопиколин) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2401 | 4-Амино-3,5-дихлортрихлорметилпиридин (Пентахлораминопиколин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2442 | 1-Амино-4-метилпиперазин |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2499 | 4-Амино-6-трет-бутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазинон-5 (Зенкор) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 3323 | гамма-Амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид (Фенибут) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0701 | Альфа-Аминоантрахинон (1-Аминоантрахинон, Антрахинониламин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3553 | п-Аминобензойная кислота, бетадиэтилоаминовый эфир, гидрохлорид (Новокаина гидрохлорид) |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 3554 | п-Аминобензойная кислота, бетадиэтилоаминовый эфир (Новокаина основание) |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 1264 | п-Аминобензойная кислота, этиловый эфир (Этиламинобензоат; Анестезин)1 |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 1263 | п-Аминобензойной кислоты диметиламиноэтиловый эфир |  |  |  | 0.060 | 10 |
| 3104 | 2-(п-Аминобензолсульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазол-натрий (Натрия этазол) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2436 | 2-(п-Аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидин (Сульфодимезин) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2437 | 2-(Аминобензолсульфамидо) тиазол (Норсульфазол) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2517 | 4-(пара-Аминобензолсульфамидо)-2,6-диметилоксипиримидин (Сульфадиметоксин) |  |  |  | 0.004 | 8 |
| 2512 | п-Аминобензолсульфенамид (Стрептоцид) |  |  |  | 0.010 | 9 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2438 | 2-(п-Аминобензосульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазол (Этазол) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1835 | м-Аминобензотрифторид (альфа, альфа, альфа-трифтор-м толуидин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1876 | п-Аминодиэтиланилинсульфат (N, N-Диметил-п-фенилендиаминсульфат) |  |  |  | 0.015 | 7 |
| 3426 | Аминопарафины C12-C18 (по аминам) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 3214 | гамма-Аминопропилтриэтоксисилан (Продукт AГM-9) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1806 | о-Аминотолуол (о-Метиланилин), (о-Толуидин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 1001 | п-Аминофенол |  |  |  | 0.260 | 6 |
| 2403 | N-бета-Аминоэтилпиперазин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1888 | Аминтриацетонамин | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 12 |
| 1887 | Амины алифатические C10-C161 | 3 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1803 | Амины алифатические C15-C20 | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 0303 | Аммиак | 4 | 0.200 | 0.040 |  | 4 |
| 2739 | Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина) |  |  |  | 0.006 | 10 |
| 0306 | Аммоний роданистый |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0363 | Аммоний щавелевокислый |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0355 | Аммония гумат2 | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 15 |
| 0356 | Аммония карбонат |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 0305 | Аммония нитрат (Аммиачная селитра) | 4 |  | 0.300 |  | 1 |
| 0350 | Аммония персульфат | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 12 |
| 0364 | Аммония стеарат |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0357 | Аммония сульфамат |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 0351 | Аммония сульфат | 3 | 0.200 | 0.100 |  | 12 |
| 0372 | Аммония хлорид (Нашатырь)3 | 3 | 0.200 | 0.100 |  | 15 |
| 2701 | Аммофос (смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) | 4 | 2.000 | 0.200 |  | 1 |
| 2510 | Ампицилин (Натриевая соль, Тригидрат и др.) |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 3025 | Анаприлин |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 1506 | Ангидрид 1,8-дикарбоновой кислоты нафталина (Ангидрид нафталевый) |  |  |  | 0.015 | 7 |
| 0113 | Ангидрид вольфрамовый | 3 |  | 0.150 |  | 1 |
| 1505 | Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) | 2 | 0.200 | 0.050 |  | 1 |
| 0330 | Ангидрид сернистый (Серы диоксид) | 3 | 0.500 | 0.050 |  | 1 |
| 1507 | Ангидрид уксусный | 3 | 0.100 | 0.030 |  | 1 |
| 0338 | Ангидрид фосфорный | 2 | 0.150 | 0.050 |  | 1 |
| 1508 | Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) | 2 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1807 | п-Анизидин |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1805 | Анилин | 2 | 0.050 | 0.030 |  | 1 |
| 3047 | Анмарин |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 0702 | 9,10-Антрахинон |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0711 | Антрацен |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2866 | Апатитовый концентрат (с содержанием фосфора до 40 %, фтора до 3 %) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 1510 | Аргинин |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 3002 | Арилокс-100 | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 4 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003 | Арилокс-200 | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 4 |
| 0601 | Ароматические все |  |  |  |  |  |
| 2605 | L-Аспарагиназа1 |  |  |  | 0.300 | 7 |
| 3142 | D1L-Аспарагиновая кислота, калиевая соль (Аспарагинат калия) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3143 | D1L-Аспарагиновая кислота, магниевая соль (Аспарагинат магния) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3048 | Аспаркам |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3533 | L-Аспартил-L-фенилаланин, метиловый эфир (Аспартам) | 4 | 0.350 | 0.200 |  | 15 |
| 2874 | Ацелизин (Смесь Д-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0714 | Аценафтен |  |  |  | 0.070 | 7 |
| 1317 | Ацетальдегид | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 3068 | п-Ацетаминофенетол (Парацетамол)2 | 3 | 0.090 | 0.050 |  | 15 |
| 1085 | п-Ацетаминофенол (Фенацетин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2440 | 2-Ацетиламино-5-нитротиазол (Нитазол) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2441 | Ацетиламинотиазол |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 3324 | Ацетилбромид (Бромистый ацетил) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 0528 | Ацетилен |  |  |  | 1.500 | 7 |
| 3049 | Ацетилфталилцелюллоза |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 0529 | Ацетилциклододецен |  |  |  | 0.070 | 13 |
| 2042 | Ацетоацетанилид |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 3803 | Ацетоксим |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3330 | 2-Ацетоксибензойная кислота (Аспирин; Ацетилсалициловая кислота)3 | 2 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 2101 | 2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-O,O-бифенилфосфонат (Афос) |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 1401 | Ацетон | 4 | 0.350 | 0.350 |  | 1 |
| 2002 | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1203 | гамма-Ацетопропиловый эфир уксусной кислоты |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1251 | Ацетоуксусный эфир |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 1402 | Ацетофенон | 3 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 2601 | Бактериальный инсектицидный препарат (БИЛ) (действующее начало спорово-кристаллический комплекс бациллус, туренгиензис, вариант кауказикус)4 | 2 |  | 150000 |  | 1 |
| 2615 | Бактрин (по белку) |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 0231 | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) (в пересчете на барий)5 | 2 | 0.015 | 0.004 |  | 15 |
| 0105 | Барий металлический |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0104 | Барий углекислый (в пересчете на барий) | 1 |  | 0.004 |  | 1 |
| 0200 | Бария гидроокись (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.004 | 9 |
| 0106 | Бария оксид (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0232 | Бария пероксид (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0233 | Бария стеарат (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.004 | 10 |

1Мкг/м3.

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

4Микробных тел на м3.

5Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0108 | Бария сульфат (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0234 | Бария тиосульфат (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0252 | Бария титанат |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0235 | Бария фторид (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.002 | 9 |
| 0107 | Бария хлорид (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 3070 | Бацилихин (по бацитрацину) | 1 |  | 3×10-4 |  | 15 |
| 2610 | Белково-минеральная добавка (БМД) |  |  |  | 0.0001 | 8 |
| 2602 | Белок пыли белково-витаминного концентрата (БВК) | 2 |  | 0.001 |  | 1 |
| 0703 | Бенз (а) пирен (3,4-Бензпирен) | 1 |  | 1.01 |  | 1 |
| 2055 | Бензамид (Бензойной кислоты амид) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0717 | Бензантрон |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 0802 | Бензил хлористый (Хлорметилбензол) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2003 | Бензил цианистый (Фенилацетонитрил) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2057 | N-Бензил-бета-хлорпропионамид (Хлоракон) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2102 | S-Бензил-О,O-диизопропилтиофосфат (Рицид П) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1205 | 5-Бензил-фурил-3-метиловый эфир-(1R)-трансхризантемовой кислоты (Биоресметрин) | 3 | 0.090 | 0.040 |  | 4 |
| 2056 | 2-Бензилбензимидазола гидрохлорид (Дибазол) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2740 | N-Бензилиденциклогексиламин (Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 3535 | Бензилникотинат (Никотиновая кислота, бензиловый эфир) | 3 | 0.020 |  |  | 15 |
| 1204 | Бензиловый эфир уксусной кислоты (Бензилацетат) | 4 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1296 | Бензилсалицилат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) | 4 | 5.000 | 1.500 |  | 1 |
| 2705 | Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) | 4 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 2706 | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей2 (в пересчете на суммарный органический углерод) | 2 | 0.250 |  |  | 3 |
| 3233 | 3-Бензоилоксихолестен-5-ол-3 (Холестерина бензоат) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 2443 | 3-Бензоил-оксихинуклидина гидрохлорид (Оксилидин) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0803 | Бензоил хлористый |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 3528 | N-Бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)-аланина этиловый эфир (Суффикс) |  |  |  | 0.002 | 8 |
| 3530 | N-Бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-аланина изопропиловый эфир R-(-)-изомер (Суффикс БВ) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3529 | N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил-ДL)- аланина изопропиловый эфир (Барнон) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3109 | п-Бензоиламиносалицилат кальция (Бепаск) |  |  |  | 0.040 | 8 |

1Нг/м3.

2Характерна для углей Канско-Ачинского месторождения.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3534 | Бензойная кислота, бензиловый эфир (Бензилбекзоат) | 3 | 0.130 |  |  | 15 |
| 1280 | Бензойная кислота, метиловый эфир (Метилбензоат)1 | 3 | 0.002 |  |  | 15 |
| 0602 | Бензол | 2 | 1.500 | 0.100 |  | 1 |
| 1539 | Бензолсульфокислота |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 1265 | Бензолсульфокислоты метиловый эфир | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 0805 | Бензолсульфоновая кислота, хлорангидрид (Бензолсульфохлорид)2 | 4 | 0.050 |  |  | 15 |
| 0236 | Бензолхлорсульфамида натриевая соль (Хлорамин Б) | 3 | 0.030 |  |  | 12 |
| 2004 | Бензотиазолилсульфенморфолид (Сульфенамид М) | 3 | 0.100 | 0.020 |  | 4 |
| 2444 | Бензотриазол (Азимидобензол, Ингибитор БТА) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0804 | Бензотрифторид | 4 | 0.300 |  |  | 2 |
| 0806 | Бензотрихлорид (альфа-Трихлор толуол) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0109 | Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий) |  |  |  | 1×10-5 | 6 |
| 2833 | Биостимулятор из гидролизного лигнина |  |  |  | 2.000 | 8 |
| 3437 | 2,2'-Бис (2-аминоэтил) дисульфид, дигидрохлорид (Цистамин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1737 | 2,2-Бис (3,5-дитрет, бутил-4-гидроксифенилтио) пропан (Фенбутол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1704 | Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4 гидроксифенил) этоксикарбонилэтил]-сульфид (Фенозан-30) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3804 | Бис[1-(1Н)-2-пиридонил] глиоксаль (Щавелевая кислота, диамид) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2501 | Битоксибациллин - действующее начало: споровокристаллический комплекс бациллус, туренгиензис, вариант кауказикус3 | 2 |  | 45000 |  | 1 |
| 3018 | Болетин |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0309 | Бор аморфный |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0311 | Бор фтористый |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 0310 | Бора нитрид |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0373 | Бора хлорид (Бор трихлорид) |  |  |  | 0.030 | 19 |
| 0259 | Борат кальция | 3 |  | 0.020 |  | 1 |
| 1266 | Бороглицерин |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0307 | Бром | 2 |  | 0.040 |  | 1 |
| 3539 | 5-Бром-4-кетопентанол-1, уксусный эфир (Бромацетопропилацетат) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0815 | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамил бромистый) | 2 | 0.800 |  |  | 1 |
| 0816 | 1-Бром-3-метилпропан (Изобутил бромистый) | 2 | 0.700 |  |  | 1 |
| 2305 | 6-Бром-1,2-нафтохинон (Бонафтон) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1419 | 7-Бром-5-(орто-хлорфенил)-2,3-дигидро-1H-1,4-бензадиазепин-2-он) (Феназепам) |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 0809 | 1-Бромадамантан |  |  |  | 0.0075 | 9 |
| 0940 | о-Броманизол | 4 | 1.000 |  |  | 1 |
| 0941 | п-Броманизол |  |  |  | 0.120 | 6 |
| 1809 | п-Броманилин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1810 | Бромацетогуанамин |  |  |  | 0.002 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

3Микробных тел на м3.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1318 | 4-Бромбензальдегид (п-Бромбензальдегид) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1335 | 3-Бромбензальдегид |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0718 | Бромбемзантрон |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 3415 | о-Бромбензил-N-этилдиметиламмония бромид (Oрнид) |  |  |  | 0.008 | 13 |
| 0810 | Бромбензол | 2 |  | 0.030 |  | 1 |
| 0811 | 1-Бромбутан (Бутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0812 | 1-Бромгексан (Гексил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0813 | 1-Бромгептан (Гептил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0814 | 1-Бромдекан (Децил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 1701 | N-(альфа-Бромизовалерианил)-мочевина (Бромизовал) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0950 | Бромированные алкилы C10-С13: Бромдекан - 14-16 %; Бромундекан - 35-39 %; Бромдодекан - до 17.7 %; Бромтридкеан - до 9.7 %; Примеси C9-C13 - 17-20 % (контроль по бромундекану)1 | 4 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 0807 | Бромистый метил |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 0808 | Бромистый этил (Бромэтан, Этилбромид) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2210 | Бромкамфора |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 0719 | 1-Бромнафталин (альфа-Бромнафталин) | 2 |  | 0.004 |  | 12 |
| 0819 | 1-Бромпентан (Амил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0818 | 2-Бромпропан (Изопропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0817 | 1-Бромпропан (Пропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 2445 | N,N-бис (3-Бромпропионио)-N,N-диспиротрипиперазиния дихлорид (Спиробромин) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0822 | м-Бромтолуол |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 0823 | о-Бромтолуол |  |  |  | 0.090 | 6 |
| 0824 | п-Бромтолуол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0956 | 1-Бромундекан (Ундецил бромистый) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1006 | о-Бромфенол | 2 | 0.130 | 0.030 |  | 1 |
| 1007 | п-Бромфенол | 2 | 0.130 | 0.030 |  | 1 |
| 1008 | м-Бромфенол | 3 | 0.080 | 0.030 |  | 12 |
| 0503 | 1,3-Бутадиен (Дивинил) | 4 | 3.000 | 1.000 |  | 1 |
| 0402 | Бутан | 4 | 200.0 |  |  | 1 |
| 1002 | 1,4-Бутандиол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1121 | 1,4-Бутандиола диглицидиловый эфир |  |  |  | 0.070 | 10 |
| 1403 | 2,3-Бутандион (Диацетил) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1428 | Бутен-1-он-3 | 3 | 0.006 |  |  | 15 |
| 3438 | 2-трет-(Бутиламино)-1-(4-гидроксиметилфенил) этанол (Сальбутамол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2059 | 1-Бутил-2,4,6-триметилпирролидинкарбоксанилида гидрохлорид (Бумекаин гидрохлорид, Пиромекаин) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 2446 | 4-Бутил-1,2-дифенилпипиразолидин-3,5-дион (Бутадион) |  |  |  | 0.003 | 10 |
| 0826 | Бутил хлористый | 1 | 0.070 |  |  | 2 |
| 1084 | 2-трет-Бутил-п-крезол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1812 | н-Бутиламин2 | 4 | 0.040 |  |  | 15 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8]

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6]

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1811 | 4-Бутиланилин |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1210 | Бутилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 2097 | Бутилбензолсульфамид | 4 | 0.010 |  |  | 15 |
| 3531 | Бутилбензилфталат-90 |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3427 | 1-Бутилбигуанилида гидрохлорид (Глибутид) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 0502 | Бутилен | 4 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 1702 | Бутилмеркаптан (1-Бутантиол)1 | 3 | 4×10-4 |  |  | 15 |
| 1901 | Бутилнитрит |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1206 | Бутиловый эфир акриловой кислоты (Бутилакрилат) | 2 | 0.0075 |  |  | 1 |
| 1207 | Бутиловый эфир масляной кислоты (Бутилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1208 | Бутиловый эфир метакриловой кислоты (Бутилметакрилат) | 2 | 0.040 | 0.010 |  | 12 |
| 1209 | Бутиловый эфир пропионовой кислоты (Бутилпропионат) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1212 | трет-Бутилпербензоат |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2404 | 2-Бутилтиобензтиазол (Бутилкаптакс) | 3 | 0.015 |  |  | 1 |
| 0625 | п-трет-Бутилтолуол |  |  |  | 0.023 | 6 |
| 1003 | м-Бутилфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1004 | п-Бутилфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1005 | о-Бутилфенол |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 0414 | трет-Бутилциклогексан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 3229 | п-трет-Бутилциклогексанол |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 3212 | 1,4-Бутиндиол |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 3524 | гамма-Бутиролактон (2-Кетотетрагидрофуран; Лактон гамма-оксимасляной кислоты)2 | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 15 |
| 1518 | Валин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 0110 | Ванадия пятиокись | 1 |  | 0.002 |  | 1 |
| 2902 | Взвешенные вещества3 | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 1 |
| 1213 | Винилацетат | 3 | 0.150 | 0.150 |  | 1 |
| 0506 | Винилнорборнен (5-Винилбицикло (2,2,1) гептен-2) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2405 | 2-Винилпиридин (Винилазин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0603 | о-Винилтолуол |  |  |  | 0.014 | 6 |
| 3026 | Винилтриметилсилан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1087 | Винилтриметоксисилан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0821 | Винилтрихлорсилан |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 1086 | Винилтриэтоксисилан |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2120 | Винилфосфоновой кислоты ди-бета-,бета-хлорэтиловый эфир (Винифос) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0827 | Винилхлорид (Хлорэтилен)4 | 1 |  | 0.010 |  | 16 |
| 0533 | Винилциклогексан (Циклогексиэтилен) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0505 | 1-Винилциклогексен-3 |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0504 | 1-Винилциклогексен-1 |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0238 | Висмута нитрат (в пересчете на висмут) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0111 | Висмута оксид | 3 |  | 0.050 |  | 4 |
| 2607 | Витамин B12 (кормовой) по витамину B12 |  |  |  | 2×10-5 | 9 |
| 2518 | Витатетрин (по тетрациклину) |  |  |  | 0.010 | 8 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

3Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяются на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

4Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0313 | Водород бромистый | 3 | 1.000 | 0.100 |  | 1 |
| 0314 | Водород мышьяковистый | 2 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0315 | Водород фосфористый | 2 | 0.010 | 0.001 |  | 1 |
| 0316 | Водород хлористый (соляная кислота) по молекуле НСl | 2 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 0317 | Водород цианистый (Синильная кислота) | 2 |  | 0.010 |  | 1 |
| 0312 | Водорода перекись |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0725 | Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0.1 до 0.15 % |  |  |  | 7×10-4 | 17 |
| 0112 | Вольфрамат натрия (в пересчете на вольфрам) | 3 |  | 0.100 |  | 1 |
| 2760 | Вулканизационные газы шинного производства (по аминам) |  |  |  | 0.002 | 7 |
| 3027 | Галантамин (Нивалин) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 3162 | Галлия оксид |  |  |  | 0.040 | 19 |
| 2609 | Гаприн (по специфическому белку) (аллерген) | 2 |  | 0.0002 |  | 11 |
| 3028 | Гексавинилдисилоксан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 3621 | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1H-пиразино-(3,2,1-гамма)-карбазол гидрохлорид (Тетриндол) | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 3348 | Гексадекановая кислота (Пальмитиновая кислота) |  |  |  | 0.150 | 17 |
| 3540 | Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир (Изопропилпальмитат) |  |  |  | 0.150 | 17 |
| 0318 | Гексаметилдисилазан |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3050 | Гексаметилдисилан |  |  |  | 0.500 | 13 |
| 1889 | 1,6-Гексаметилен-бис-диметиламин |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1813 | Гексаметилендиамин | 2 | 0.001 | 0.001 |  | 1 |
| 1890 | Гексаметилендиамин уксуснокислый |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1814 | Гексаметиленимин | 2 | 0.100 | 0.020 |  | 1 |
| 1815 | Гексаметиленимин м-нитробензоат (Ингибитор коррозии Г-2) | 3 | 0.020 |  |  | 1 |
| 1817 | Гексаметилентетрамин (Уротропин) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0319 | Гексаметилциклотрисилазан |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0403 | Гексан | 4 | 60.0 |  |  | 1 |
| 3223 | 1,2,3,5-цис-4,6-Гексаоксициклогексан (мезо-Инозит) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2786 | Гексатиурам (50 % тиурам, 30 % гексахлорбензол, 20 % наполнитель) | 3 | 0.050 | 0.010 |  | 12 |
| 0828 | Гексафторбензол | 2 | 0.800 | 0.100 |  | 1 |
| 0825 | Гексафторпропилен (Перфторпропилен)1 | 2 | 0.300 | 0.200 |  | 15 |
| 1613 | Гексафторпропилена оксид |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 0963 | Гексафторэтан (Фреон-11б) |  |  |  | 20.0 | 19 |
| 0704 | 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эн-доэкзо-5-6-диметанонафталин (Альдрин) |  |  |  | 0.0005 | 6 |
| 0831 | Гексахлор-м-ксилол |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0832 | Гексахлор-п-ксилол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0830 | Гексахлорбензол |  |  |  | 0.013 | 6 |
| 0834 | 1,2,3,4,7,7-Гексохлорбицикло (2,2,1)-гептен-2,-5,6-бис (оксиметил) сульфит (Тиодан) | 2 | 0.017 | 0.0017 |  | 1 |
| 0829 | Гексахлорциклогексан (Гексахлоран) | 1 | 0.030 | 0.030 |  | 1 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0833 | Гексахлорциклопентадиен |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0835 | Гексахлорэтан | 3 |  | 0.050 |  | 12 |
| 0507 | Гексен | 3 | 0.400 | 0.085 |  | 1 |
| 3306 | N-Гексил-оксиэтилкапролактам |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3224 | Гексиленгликоль (2,4-Пентадиол-2-метил) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 1214 | Гексиловый эфир уксусной кислоты (Гексилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 2519 | 6,12-Гемикеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклин (Гемикеталь окситетрациклина) |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 3087 | Гентамицин |  |  |  | 0.001 | 20 |
| 2520 | Геовет (окситетрациклин - 5 %; Гексаметилентетрамин - 6 %; Дибазол - 0.07 %; Лактоза - до 100 %) (по тетрациклину)1 | 4 | 0.200 |  |  | 15 |
| 3365 | Гепарин (Глексан; Еноксапарин; Флаксипарин; Гепариновая кислота; Новогепарин) |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 2741 | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 |  |  |  | 1.500 | 9 |
| 0508 | Гептен | 3 | 0.350 | 0.065 |  | 1 |
| 0114 | Германия диоксид (в пересчете на германий) | 3 |  | 0.040 |  | 1 |
| 3069 | Гетинакс |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2005 | Гидразин-гидрат |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0839 | 2-Гидро-2-перфторметилперфторпропан (Октафторпентадиен, Хладон-329) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2707 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНОФ (дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия - 20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка (Zn2+) - 2,5 мг/л) |  |  |  | 70.0 | 6 |
| 2708 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинкофосфатного ингибитора коррозии (дозировка в оборотной воде: хром (Cr+6) - до 1,7 мг/л, цинк (Zn2+) - до 2 мг/л) |  |  |  | 50.0 | 6 |
| 2711 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200 градусов (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена), (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  |  | 4.000 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2712 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудноокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200 градусов (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана), (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  |  | 10.0 | 6 |
| 2713 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудноокисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200 градусов (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), (примененный ингибитор коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО") |  |  |  | 10.0 | 6 |
| 2759 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков |  |  |  | 8.000 | 1 |
| 2709 | Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинкфосфатный ингибитор) |  |  |  | 20.0 | 6 |
| 2710 | Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинкофосфатный ингибитор) |  |  |  | 10.0 | 6 |
| 2714 | Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150 градусов и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных каучуков), примененный ингибитор коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО" |  |  |  | 10.0 | 6 |
| 2447 | 2-/2'-Гидрокси-5'-метилфенил/бензтриазол (беназол П, тинувин П) | 4 |  | 0.200 |  | 12 |
| 2083 | 4-(2-Гидрокси-изопропиламин) пропоксифенил-ацетамид (Аценолон) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1040 | 5-Гидрокси-2-пентанон (Спирт ацетопропиловый)1 | 4 | 0.200 |  |  | 15 |
| 1580 | 2-Гидроксипропантрикарбоновая-1,2,3 кислота (Лимонная кислота) | 3 | 0.100 |  |  | 15 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0253 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая соль (Ксидифон) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3416 | 2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (Холинхлорид) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 1601 | Гидроперекись изопропилбензола (Гидроперекись кумола) | 2 | 0.007 | 0.007 |  | 1 |
| 3307 | Гидрохлорид 6-метилпипеколиновой кислоты |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3417 | Гидрохлорид-бета-(N,N-дибензила-мино)-этилхлорид (Дибенамин) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 1520 | Гистидин |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3532 | Глицидилметакрилат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 1524 | Глицин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1297 | Глутаровой кислоты дициклогексиловый эфир |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 1088 | Глюкоза |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2486 | 2С-бета-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетраоксиксантон (Алпизарин) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2785 | Граната алюмоиттриевого шихта (по иттрию) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 3029 | Гризеофульвин |  |  |  | 0.002 | 9 |
| 3144 | Гуминовые кислоты, натриевая соль |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 3030 | Данитол | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 12 |
| 1614 | Декабромдифенилоксид (Пербромдифенилоксид, Пербром дифениловый эфир) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2502 | Дендробациллин1 | 2 |  | 30000 |  | 1 |
| 3031 | Дефедрин |  |  |  | 0.002 | 10 |
| 2104 | Ди (алкилфенилполигликоль) фосфит (Бис-фосфит) |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 1268 | Ди-втор-октилсебацинат |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0610 | Ди-п-ксилилен | 3 | 0.600 | 0.300 |  | 12 |
| 2008 | 1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан (Митак) | 3 | 0.100 | 0.010 |  | 1 |
| 0934 | 1,1-Ди-(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (Мезокс-к, Метоксихлор) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1878 | Ди-н-бутиламин |  |  |  | 0.060 | 7 |
| 1825 | Ди-н-пропиламин | 3 | 0.350 | 0.200 |  | 12 |
| 2063 | гамма-(2,4-Ди-трет-амилфенокси) бутиламид Т-окси-2-нафтойной кислоты (Компонента голубая ЗГ-97) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3326 | 2,4-Ди-трет-амилфеноксимасляной кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 1566 | 2,4-Ди-трет-амилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид | 3 | 0.035 |  |  | 12 |
| 3225 | 2,4-Ди-трет-амилфенол |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2098 | 1,5-Диазобицикло (3,1,0)-гексан | 3 | 0.100 | 0.040 |  | 15 |
| 2043 | 1,4-Диазобицикло-2,2,2-октан (Триэтилендиамин, ДАБКО) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 3510 | Диалкиладипинат-810 (эфиры адипиновой кислоты и спиртов С8-С10) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2006 | Диалкиламинопропионитрил (ИФХАНГАЗ) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 12 |
| 0254 | Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль (Оксифос-23А) |  |  |  | 0.200 | 13 |

1Микробных тел на м3.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2121 | Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль (Оксифос-150) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 3511 | Диалкилфталат-810 (сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций С8-С10) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1816 | Диаллиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3509 | Диаллиловый эфир фталевой кислоты (Диаллилфталат) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1532 | Диамид угольной кислоты (Карбамид, Мочевина) | 4 |  | 0.200 |  | 1 |
| 3428 | 4,4-Диаминодифенилметан |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1128 | Диаминодифениловый эфир |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 1713 | 4,4-Диаминодифенилсульфон | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 3439 | Диаминотриэтилбензол |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1502 | Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты (мономер) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1522 | Диангидрид пиромеллитовой кислоты | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 4 |
| 3512 | Диацетатдибромнеопентилгликоль |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1267 | Диацетаттриэтиленгликоль |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1561 | Диацетон-2-кетогулоновой кислоты гидрат |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0720 | Дибенз (a,h) антрацен1 | 1 |  | 5.000 |  | 12 |
| 2521 | N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина (Дибиомицин) |  |  |  | 0.006 | 8 |
| 2406 | 2,2-Дибензтиазолилдисульфид (Альтакс) | 3 | 0.080 | 0.030 |  | 4 |
| 0320 | Диборан |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0115 | Диборид магния |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0116 | Диборид титана |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0117 | Диборид титана-хрома |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0721 | Дибромбензантрон |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 0836 | м-Дибромбензол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0837 | о-Дибромбензол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0838 | п-Дибромбензол | 2 | 0.200 |  |  | 1 |
| 0840 | 1,2-Дибромпропан | 3 | 0.040 | 0.010 |  | 4 |
| 1009 | 1,2-Дибромпропанол | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 4 |
| 1010 | 2,3-Дибромпропанол (2,3-Дибромпропионовый спирт) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 0843 | 2,3-Дибромпропилфосфат |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 0842 | 2,4-Дибромтолуол | 2 | 0.400 | 0.100 |  | 4 |
| 1011 | 2,4-Дибромфенол |  |  |  | 0.090 | 6 |
| 1012 | 2,6-Дибромфенол |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 3513 | Дибутиладипинат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3514 | Дибутилмалеат |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 1124 | Дибутиловый эфир |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1215 | Дибутилфталат |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0605 | Дивинилбензол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 2787 | Дивинилбензол технический (смесь дивинилбензола с этилстиролом) (по этилстиролу) | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 3515 | Дигексиладипинат |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 1269 | Дигексилфталат (ДАФ-6, сложный эфир фталевой кислоты) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2007 | 2,3-Дигидро-5-карбоксианилид-6-метил-1,4-оксатиин (Витавакс) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 0846 | бета-Дигидрогептахлор (Дилор) | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 4 |
| 3647 | 1,2-Дигидрокарбазол-4-(ЗН)-он |  |  |  | 0.030 | 20 |

1Нг/м3.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015 | Дигидролиналоол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1014 | 1,3-Дигидрооксибензол (Резорцин) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 1089 | 1,2-Дигидрооксибензол (Пирокатехин) |  |  |  | 0.007 | 9 |
| 0847 | 1,1-Дигидроперфторгептилакрилат | 3 | 0.500 |  |  | 1 |
| 2524 | Дигидрострептомицина п-аминосалициловая соль (Пасомицин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3627 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Ацетонанил) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1270 | Диизододецилфталат |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1818 | Диизопропиламин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1101 | Диизопропиловый эфир (Изопропиловый эфир) |  |  |  | 0.400 | 6 |
| 2136 | Диизопропилтиофосфат аммония |  |  |  | 0.080 | 7 |
| 2137 | 0,0-Диизопропилфосфит |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 0256 | Дикалиевая соль мезо-3,4-ди (п-сульфофенил) гексана (Сигетин) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 1404 | Дикетен | 2 | 0.007 |  |  | 1 |
| 2145 | Диметил- (1,1-диметил-3-оксобутил) фосфонат (Диметилфосфон) | 4 | 0.060 |  |  | 15 |
| 2149 | 0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил) тиофосфат (Сульфидофос) |  |  |  | 0.001 | 17 |
| 2433 | 3,3-Диметил-1-(1,2,4 триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси; бутанол-2 (Триадименол) | 3 | 0.070 | 0.010 |  | 12 |
| 1892 | N,NДиметил-2,4,6-триброманилин |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 3440 | N, N-Диметил-2-хлоэтиламин, гидрохлорид |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2451 | 2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4 (О-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (Фенигидин, Коринфар) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 2112 | 0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат (Хлорофос) | 2 | 0.040 | 0.020 |  | 1 |
| 3216 | 3,7-Диметил-1,6-октадиен-3-ол (Линалоол) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2407 | 2,6-Диметил-3,5-дикарбоэтокси-1,4-дигидропиридин (Дилудин) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 3601 | 2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбонил-4-(2-дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин (i Форидон) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2490 | 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-оксииндол (Димекарбин) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2489 | 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетооксииндол |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1253 | 3,3-Диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2114 | 0,0-Диметил-3-этилмеркаптоэтилдитиофосфат (М-81, Экатин) | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 1 |
| 2105 | 0,0-Диметил-S (4,6-диамино-1,3,5-триазил-2) метилтиофосфат (Сайфос) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2110 | 0,0-Диметил-S-(1,2-бис-карбэтоксиэтилдитиофосфат) (Карбофос) | 2 | 0.015 |  |  | 1 |
| 2109 | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формил-карбомоил-метил) дитиофосфат (Антио) | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2113 | 0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил) дитиофосфат (Фосфамид, Рогор) | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 2108 | 0,0-Диметил-S-2(1-N-метилкарбомоилэтилтиоэтил-фосфат) (Кильваль) | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2106 | 0,0-Диметил-О-(2-диэтиламино-6-метилпиримидил-4)-тиофосфат (Актеллик) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 12 |
| 2107 | 0,0-Диметил-О-(2-хлор-1,2,4,5-трихлорфенил (винил)) фосфат (Гардона) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2111 | 0,0-Диметил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат (Метафос) | 1 | 0.008 |  |  | 1 |
| 1271 | Диметиладипинат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1819 | Диметиламин | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 2060 | 4-Диметиламино-5-нитро-2-метокси-N (2-диэтиламиноэтил) бензамид гидрохлорид (Диметпрамид) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2522 | 4-Диметиламино-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-альфа-метил-1,11-диоксонафтацен-альфа-карбоксамида гидрохлорида гемиэтанолята гемигидрат (Доксициклин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2523 | 4-Диметиламино-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагидро-3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксинафтацен-2-карбоксамида гидрохлорид (Метациклин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0237 | бета-(3-Диметиламино-метиленимино-2,4,6-трийодфенил) пропионовой кислоты натриевая соль (Билимин) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1336 | п-Диметиламинобензальдегид |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1891 | Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилилины-смесь мета-, орто-и пара-изомеров) | 2 | 0.040 | 0.020 |  | 12 |
| 1525 | Диметиламиновая соль 3,6-дихлор-2-метоксибензойной кислоты (Дианат) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 3446 | N-(3-Диметиламинопропил) имино-дибензил, гидрохлорид (Имизин) |  |  |  | 0.010 | 18 |
| 2488 | 10-(3-Диметиламинопропил) фенотиазина гидрохлорид (Пропазин) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2487 | 10-(2-Диметиламинопропил) фенотиазина гидрохлорид (Дипразин, Пипольфен) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2061 | 3-(3-Диметиламинопропиламино) -пропиламида оксиминоуксусной кислоты дигидрохлорид (Дамоксим) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 2010 | бета-Диметиламинопропионитрил |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1125 | бета-Диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид (Димедрол) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 1820 | N,N-Диметиланилин | 2 | 0.0055 | 0.0055 |  | 1 |
| 2009 | N,N'-Диметилацетамид | 2 | 0.200 | 0.006 |  | 1 |
| 1821 | Диметилбензиламин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0639 | 1,2-Диметилбензол (орто-Ксилол) | 3 | 0.300 |  |  | 15 |
| 0640 | 1,4-Диметилбензол (пара-Ксилол) | 3 | 0.300 |  |  | 15 |
| 1413 | 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин) | 4 | 0.020 |  |  | 12 |
| 1272 | 2-(2,2-Диметилвинил)-3,3-диметилциклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир (Метиловый эфир хризантемовой кислоты) | 3 | 0.070 |  |  | 12 |
| 1017 | Диметилвинилкарбинол | 3 | 1.000 |  |  | 1 |
| 1414 | 2,6-Диметилгептанон-2 (Диизобутилкетон) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 3325 | N,N-Диметилглицингидрохлорид |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 1273 | Диметилглутарат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1603 | 4,4-Диметилдиоксан-1,3 | 2 | 0.010 | 0.004 |  | 1 |
| 1706 | Диметилдисульфид | 4 | 0.700 |  |  | 1 |
| 1731 | Диметилдитиокарбамат кальция |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 0951 | Диметилдихлорсилан |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1274 | Диметилизофталат1 | 2 | 0.015 | 0.010 |  | 15 |
| 2408 | Диметилкетазин (Ацетоназин) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 2450 | 1,3-Диметилксантин (Теофиллин) |  |  |  | 0.004 | 10 |
| 1114 | Диметиловый эфир |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1275 | Диметиловый эфир ортофталевой кислоты (Диметилортофталат) | 2 | 0.030 | 0.007 |  | 12 |
| 1123 | Диметиловый эфир пирокатехина (Вератрол, 1,2-Диметоксибензол) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 1216 | Диметиловый эфир серной кислоты (Диметилсульфат) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1211 | Диметиловый эфир терефталевой кислоты (Диметилтерефталат) | 2 | 0.050 | 0.010 |  | 1 |
| 1120 | Диметиловый эфир этиленгликоля (1,2-Диметоксиэтан) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1016 | 3,7-Диметилоктен-6-ол-1 (Цитронеллол) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1091 | 2,2-Диметилолпропандиол (Пентаэритрит) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2409 | 1,4-Диметилпиперазин |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2448 | 2,5-Диметилпиразин |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2491 | 2,6-Диметилпиридин (гамма-Лутидин) |  |  |  | 0.060 | 13 |
| 1822 | 1,3-Диметилпропандиамин |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1823 | Диметилпропилентриамин |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 1252 | Диметилсебацинат |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1276 | Диметилсукцинат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1707 | Диметилсульфид | 4 | 0.080 |  |  | 1 |
| 1734 | Диметилсульфоксид |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3517 | N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил) аланина метиловый эфир (Ридомил) |  |  |  | 0.015 | 8 |
| 3215 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентанол-2 (трет-Спирт) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 1122 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-пентанон-2-этиленкеталь (Эфиркеталь) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 3217 | 2,5-Диметилфенол (2,5-Ксиленол) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1018 | 2,6-Диметилфенол (2,6-Ксиленол) | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 1 |
| 1319 | Диметилформаль (Метилаль, Диметоксиметан) | 4 | 0.050 |  |  | 12 |
| 1523 | Диметилформамид | 2 | 0.030 | 0.030 |  | 1 |
| 3051 | Диметилфосфолен (Бифолен) |  |  |  | 0.080 | 13 |
| 2150 | 0,0-Диметилфосфонат (Диметилфосфит) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0404 | Диметилциклобутан (Димер аллена) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 1824 | Диметилэтаноламин | 4 | 0.250 | 0.060 |  | 4 |
| 2449 | 5,5-Диметиогидантоин |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2788 | Диметкарб (диметпромид - 40 %; сидноларб - 2 %; молочный сахар - 40 %; крахмал - 17 %; стеарат магния - 1 %) |  |  |  | 0.007 | 10 |
| 2463 | (6,7-Диметокси-1-/3,4-диметоксибензил)-изохинолина гидрохлорид (Папаверина гидрохлорид) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2084 | 3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил) |  |  |  | 0.005 | 13 |

1Вместо утвержденной ранее ПДК [12].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3349 | Диметоксифенилуксусная кислота (Гомовератовая кислота) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3418 | 3,4-Диметоксифенилэтиламин (Гомоамин) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1429 | 6,7-Диметоксихиназолиндион |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1708 | Диморфолиндисульфид (N,N'-Дитиодиморфолин, Сульфазан Р) | 2 | 0.040 |  |  | 4 |
| 1103 | Динил (смесь 25 % дифенила и 75 % дифенилоксида) | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1019 | 2,4-Динитро-2-втор-бутилфенол (Диносеб, гебутокс) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1827 | 2,6-Динитро-4-трифторметил-N,N-дипропиланилин (Трефлан) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 3516 | 2,4-Динитро-6-втор-октилфенил-кротонат (Каратан) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1020 | 2,4-Динитро-о-крезол |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 1826 | Динитроанилин |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 1932 | 0,0'-Динитродибензил |  |  |  | 0.150 | 20 |
| 0606 | м-Динитробензол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0607 | о-Динитробензол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0608 | п-Динитробензол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2085 | 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 0611 | 2,4-Динитротолуол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 1013 | Динитрофенол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0849 | Динитрохлорбензол |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 3052 | Диоксацин |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2301 | п-Диоксибензол (Гидрохинон) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3110 | 2,5-Диоксибензолсульфонат кальция |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 1217 | Диоксилфталат |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3350 | 2,8-Диоксинафталин-6-сульфокислота |  |  |  | 0.600 | 17 |
| 3620 | Диоксины и фураны (в пересчете на 2, 3, 7, 8-ТХДД)1 | 1 |  | 0.500 |  | 14 |
| 1277 | 3,6-Диоксифлуоран (Флуоресцеин) |  |  |  | 0.006 | 10 |
| 1320 | Дипропилaлaцeтaль пропаналя |  |  |  | 0.350 | 6 |
| 0327 | Дисилан |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2817 | Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо и динафтиметандисульфокислот) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 3351 | 6,3-Дитиооктаковая кислота (Липоевая кислота) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 2062 | сигма-(2',4'-Дитретамил-фенокси) бутиламид 1-окси-4[1''-окси-3'',6-дисульфо-8-ацетиламино-2-нафтозо)-4-фенокси]-2-нафтойной кислоты (компонента 616М) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1092 | 2-Дифенил-ацетил-1,3-индандиол (Ратиндан) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 1879 | Дифениламин |  |  |  | 0.070 | 7 |
| 3419 | N,N-Дифенилгуанидин |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 0841 | Дифенилдихлорсилан |  |  |  | 010 | 9 |
| 2011 | Дифенилметандиизоцианат |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2044 | 4,4-Дифенилметандиизоцианат |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 2452 | 2,5-Дифенилоксазол |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1104 | Дифенилоксид (Феноксибензол, Эфир дифениловый) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1080 | Дифенилолпропан (Бисфенол А, Диан) |  |  |  | 0.040 | 7 |

1Пг/м3

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3226 | Дифенилолпропан оксипропилированный |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 1703 | Дифенилсульфид |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0958 | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Хладон-122а) | 3 | 4.000 | 1.500 |  | 15 |
| 3628 | 6,7-Дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-4-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1093 | 1,3-Дифторизопропанол-2 (Глифтор) |  |  |  | 0.002 | 10 |
| 0957 | Дифторметан (Метиленфторид, Фреон-32) | 4 | 20.0 | 10.0 |  | 15 |
| 0859 | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0850 | 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) |  |  |  | 8.000 | 6 |
| 0959 | 1,1-Дифторэтилен (Винилденфторид) |  |  |  | 0.200 | 17 |
| 0935 | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (Фреон 132-в) |  |  |  | 5.000 | 7 |
| 2302 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон (Дихлон) | 2 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 3629 | 5,7-Дихлор-2-метилхинолинол (Хлорхинальдол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0535 | 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,3 |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0534 | 1,1-Дихлор-4-метилпентен-1,4 |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3420 | 2,б-Дихлор-4-нитроанилин |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 2453 | 1,3-Дихлор-5,5-димегидантоин (Дихлорантин) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 3352 | 2,4-Дихлор-5-карбоксибензольсульфокислота, гуанидиевая соль (Диафен) |  |  |  | 0.040 | 17 |
| 3805 | N-Дихлор-п-карбоксибензосульфамид (Пантоцид) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 1504 | Дихлорангидрид терефталевой кислоты |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 3436 | 2,6-Дихлоранилин | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 15 |
| 1830 | 3,4-Дихлоранилин | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1828 | Дихлоранилин (смесь изомеров) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3145 | 2,5-Дихлоанилинсульфоновая кислота, натриевая соль (2,5-Ди-хлораминобензосульфонат натрия) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2064 | Дихлорацетанилид |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0851 | м-Дихлорбензол |  |  |  | 0.035 | 6 |
| 0852 | о-Дихлорбензол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0853 | п-Дихлорбензол |  |  |  | 0.035 | 6 |
| 0844 | 1,3-Дихлорбутадиен |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0509 | 3,4-Дихлорбутен-1 |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0510 | 1,4-Дихлорбутен-2 |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0239 | Дихлординикотинамид железа (Феррамид) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1894 | 2,6-Дихлордифениламин |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1709 | 4,4-Дихлордифенилсульфон | 3 |  | 0.100 |  | 1 |
| 1021 | 4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол (Кельтан) | 2 | 0.200 | 0.020 |  | 1 |
| 0857 | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0942 | бета, бета-Дихлордиэтиловый эфир (Хлорекс) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0854 | 3,4-Дихлорнитробензол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 3630 | 3,6-Дихлорпиридазин |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3631 | 4,6-Дихлорпиримидин |  |  |  | 0.003 | 17 |
| 0845 | 1,3-Дихлорпропан |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 0861 | 1,2-Дихлорпропан | 3 |  | 0.180 |  | 1 |
| 0848 | 2,3-Дихлорпропен | 3 | 0.200 | 0.060 |  | 1 |
| 0862 | 1,3-Дихлорпропилен | 2 | 0.100 | 0.010 |  | 1 |
| 1829 | 3,4-Дихлорпропионанилид (Пропанид) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 0365 | Дихлорсилан |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0855 | 2,4-Дихлортолуол |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3536 | Дихлоруксусная кислота, метиловый эфир | 3 | 0.040 |  |  | 15 |
| 3111 | 2-(6-Дихлорфенил)-аминофенил уксусной кислоты натриевая соль (Ортофен) |  |  |  | 0.002 | 8 |
| 3345 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль (2,4-Д-аминная соль) |  |  |  | 0.0003 | 8 |
| 1022 | Дихлорфенол |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 0858 | Дихлорфторметан (Фреон-21) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0856 | Дихлорэтан | 2 | 3.000 | 1.000 |  | 1 |
| 0820 | 1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид)1 |  |  |  | 0.008 | 17 |
| 2065 | Дициандиамид (Цианогуанидин) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0511 | Дициклобутилиден |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 1895 | Дициклогексиламин |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1831 | Дициклогексиламина малорастворимая соль (Ингибитор коррозии МСДА) | 2 | 0.008 |  |  | 1 |
| 1832 | Дициклогексиламина нитрит (Ингибитор коррозии НДА) | 2 | 0.020 |  |  | 1 |
| 0512 | Дициклопентадиены |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2927 | Диэпоксид кристаллический ФОУ-8 |  |  |  | 0.400 | 10 |
| 1880 | Диэтаноламин (2,2'-Диоксиэтиламин, 2,2'-имидоэтанол) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 3632 | N,N-Диэтил-1он-фенотиазин-10-этанамин (Динезин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2012 | Диэтил-2-бензтиазолсулофениамид (Сульфенамид БТ) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1278 | Н,N-Диэтил-С6-С8-алкилоксамат (Оксалат) |  |  |  | 0.060 | 10 |
| 2115 | 0,0-Диэтил-О-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил) тиофосфат (Базудин) | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2116 | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат (Фозалон) | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1897 | N,N-Диэтил-м-толуидин | 2 | 0.010 |  |  | 12 |
| 1833 | Диэтиламин | 4 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 3078 | 2-Диэтиламино-2',6''-ацетоксилидид (Лидокаин основание) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3061 | 2-Диэтиламино-2',6''-ацетоксилидида гидрохлорида моногидрат (Лидокаина гидрохлорид моногидрат)2 | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 1881 | 4,4-бис (Диэтиламино)-трифенилметан щавелевокислый водный (Бриллиантовый зеленый) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 2146 | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпиридил) тиофосфат (Дурсбан; Хлорпирифос) | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 15 |
| 2066 | 2-(Диэтиламино) этиламид парааминобензойной кислоты гидрохлорид (Амидопрокаин, Прокаинамид, Новокаинамид) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 3430 | альфа-Диэтиламино-2,4,6-триметилацетанилид гидрохлорид (Тримекаин) |  |  |  | 0.010 | 8 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1132 | Диэтиламинометиловый эфир (Аминоэфир) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1896 | Диэтиламинометилтриоксисилан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1898 | N,N-Диэтиламинометилэтоксисилан (Продукт АДЭ-3) |  |  |  | 0.080 | 13 |
| 1834 | бета-Диэтиламиноэтилмеркаптан | 2 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 1298 | Диэтиламиноэтилметакрилат |  |  |  | 0.060 | 13 |
| 1705 | Диэтиламмония 2,5-диоксибензолсульфонат (Этамзилат) |  |  |  | 0.025 | 10 |
| 1836 | N,М-Диэтиланилин | 4 | 0.010 |  |  | 2 |
| 0609 | Диэтилбензол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0860 | Диэтилдихлорсилан |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1605 | Диэтиленамидоксид (Тетрагидро-1,4-оксазин, Морфолин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1133 | Диэтиленгликоль, диметиловый эфир (Диглим; Диметилдигликоль) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 1134 | Диэтиленгликоль, метиловый эфир (Метилкарбитол; Метилдигликоль) |  |  |  | 0.200 | 18 |
| 2417 | Диэтилендиамин (Пиперазин) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1837 | Диэтилентриамин | 3 | 0.010 |  |  | 12 |
| 3602 | 1-Диэтилкарбамоил-4-метилпиперазин (Дитразин основание) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 1407 | Диэтилкетон | 3 | 0.500 | 0.300 |  | 4 |
| 1105 | Диэтиловый эфир | 4 | 1.000 | 0.600 |  | 1 |
| 1254 | Диэтиловый эфир малеиновой кислоты |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 0119 | Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 2118 | 0,0-Диэтилтиофосфорил-О-(альфа-цианобензальдоксим) (Валексон) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2013 | Диэтилтолуамид (диэтиламиды о-, м-, п-толуиловых кислот |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 3518 | Диэтилфталат |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2086 | N,N-Диэтилхлорацетамид |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2117 | Диэтилхлортиофосфат | 2 | 0.025 | 0.010 |  | 4 |
| 1838 | Диэтилэтаноламин |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 2410 | Диэтилэтаноламинная соль 2-хлорид-N-4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил/аминокарбонилбензолсульфамида (Хардин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2789 | Добавка смазочная "Экос-Б-3" |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0513 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 4 | 0.002 |  |  | 12 |
| 0522 | транс,транс,транс-Додекатриен-1,5,9 |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0613 | Додецилбензол (Додецилбензен, Фенилдодекан) | 4 | 3.500 | 1.500 |  | 12 |
| 2525 | Доксициклин тозилат |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3032 | Дроперидол |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 3146 | Европия оксид |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 2834 | Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол - 75 %, дибензилтолуол - 25 %, эпоксидная добавка) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3112 | Железа глицерофосфат |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 3113 | Железа лактат |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 0240 | Железа нитрат (по железу) |  |  |  | 0.004 | 9 |
| 0123 | Железа оксид1 (в пересчете на железо) | 3 |  | 0.040 |  | 1 |
| 0242 | Железа пентакарбонил |  |  |  | 0.001 | 10 |
| 0209 | Железа стеарат (в пересчете на железо) |  |  |  | 0.004 | 7 |

1При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0121 | Железа сульфат1 (в пересчете на железо) | 3 |  | 0.007 |  | 1 |
| 0241 | Железа сульфит (основной) (по железу) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0243 | Железа ферроцианид (Ферроцин; Берлинская или железная лазурь)2 | 3 | 0.200 | 0.080 |  | 15 |
| 0122 | Железа хлорид3 (в пересчете на железо) | 2 |  | 0.004 |  | 1 |
| 0278 | Железа (II)-аммония сульфата гексагидрат (соль Мора) (по железу) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2835 | Замасливатели: П-22, М-11, Н-1 |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2761 | Замасливатель БВ |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2762 | Замасливатель Синтокс-12 |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2763 | Замасливатель Синтокс-20М |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2836 | Замасливатель Тепрем-6 |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2903 | Зола сланцевая | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 4 |
| 1219 | Изоамилацетат |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 1840 | Изоаминопарафинов хлоргидрат |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1839 | Изоаминопарафины |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 2207 | Изоборнеол |  |  |  | 1.400 | 7 |
| 0412 | Изобутан4 | 4 | 15.0 |  |  | 15 |
| 1024 | Изобутенилкарбинол | 4 | 0.075 |  |  | 1 |
| 3537 | Изобутилбензоат | 3 | 0.015 |  |  | 15 |
| 0614 | Изобутилбензол |  |  |  | 0.200 | 10 |
| 0514 | Изобутилен5 | 4 | 10.0 |  |  | 15 |
| 1220 | Изобутилизобутират |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 1279 | Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1221 | Изобутиловый эфир уксусной кислоты (Изобутилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 1218 | Изобутилсалицилат |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 1567 | 2-(п-Изобутилфенил)-пропионовая кислота (Ибупрофен) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2014 | Изобутиронитрил | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 4 |
| 1339 | Изовалеральдегид (Альдегид изовалериановый) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3353 | Изовалериановая кислота |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 1568 | Изокапроновой кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1527 | Изолейцин, лейцин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 3033 | Изометиолионон (Иралий) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2455 | Изоникотиновой кислоты гидразид (Изониазид) | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 12 |
| 3541 | Изоникотиновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 0530 | Изопрена олигомеры (димеры) | 3 | 0.003 |  |  | 12 |
| 1094 | 2-Изопропил-5-метил фенол (Тимол) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1222 | Изопропил-2-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат (Акрекс) | 2 | 0.020 | 0.002 |  | 1 |
| 2429 | 2-Изопропил-4-гидрокси-6-метилпиримидин (Оксипиримидин) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 3429 | N-Изопропил-N'-фенил-фенилен-1,4-диамин (Диафен ФП; Сантофлекс)6 | 3 | 0.060 | 0.020 |  | 15 |

1При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

3При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

4Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

5Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

6 Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0865 | Изопропил-N-(3-хлорфенил) карбамат (Хлор-ИФК) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1841 | Изопропиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2411 | 2-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4-диоксид-2,2 (Базагран, Бентазон) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0612 | Изопропилбензол (Кумол) | 4 | 0.014 | 0.014 |  | 1 |
| 0360 | Изопропилметакарборан (по бору) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 1223 | Изопропилнитрат |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3521 | Изопропиловый эфир 4,4-дибром-бензиловой кислоты (Неорон) |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 1262 | Изопропиловый эфир уксусной кислоты (Изопропилацетат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1529 | Имид-о-сульфобензойной кислоты (Сахарин) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1025 | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (ИДСПГ) (контроль по фенолу) | 3 | 0.006 | 0.006 |  | 1 |
| 2837 | Ингибитор коррозии СПНХ-1002"Б" |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2839 | Ингибитор коррозии СПНХ -6011"Б" |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 2840 | Ингибитор коррозии СПНХ-6301"А" (по изопропиловому спирту) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2841 | Ингибитор коррозии СПНХ -6301"З" |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2842 | Ингибитор коррозии СПНХ-6302"А" (по изопропиловому спирту) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2843 | Ингибитор коррозии СПНХ -6302"Б" |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2790 | Ингибитор коррозии "Нефтехим 1" (талловое масло - 32 %, керосин - 20 %; полиэтиленполиамиды - 8 %, стабильный катализатор - 10 %) |  |  |  | 0.500 | 9 |
| 2715 | Ингибитор коррозии ВНХ-1 |  |  |  | 1.500 | 6 |
| 2716 | Ингибитор коррозии ВНХ-5 |  |  |  | 2.000 | 6 |
| 2717 | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20 (ТУ 6-02-7-140-80) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2764 | Ингибитор коррозии ИФХАН-25 |  |  |  | 0.400 | 7 |
| 2765 | Ингибитор коррозии ИФХАН-29 |  |  |  | 1.200 | 7 |
| 2718 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1 |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 2719 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2 |  |  |  | 0.120 | 6 |
| 2720 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3 |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2724 | Ингибитор коррозии КЛОЭ-15 (ТУ 6-06-32-293-79) |  |  |  | 8.000 | 6 |
| 2721 | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11 |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2722 | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2723 | Ингибитор коррозии М-1 (ТУ-602-1132-78) (Циклогексиламина малорастворимая соль) |  |  |  | 0.800 | 6 |
| 2838 | Ингибитор коррозии СПНХ 1003 |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2725 | Ингибитор коррозии ТАФ |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2766 | Ингибитор коррозии ФАН (Натриевая соль фенилантраниловой кислоты) |  |  |  | 0.120 | 7 |
| 0715 | Индантрон (Кубовой синий 0, Пигмент синий антрахиноновый) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 0120 | Индия нитрат (в пересчете на индий) | 2 |  | 0.005 |  | 3 |
| 1416 | бета-Ионон |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2139 | Иргафос-128 |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 0244 | Иттрия оксид (в пересчете на иттрий) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0299 | Иттрия оксисульфид (в пересчете на иттрий) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 0321 | Йод | 2 |  | 0.030 |  | 1 |
| 0868 | Иодбензол |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 0864 | Йодоформ |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0366 | Йодпирон, йодинол (в пересчете на йод) |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 1299 | 10-(п-Йодфенил)-ундекановой кислоты этиловый эфир (Этиотраст) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 2768 | Ксероформ (трибромфенолят висмута основной с окисью висмута) (в пересчете на висмут) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0131 | Кадмия йодид (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0124 | Кадмия нитрат (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0133 | Кадмия оксид (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0245 | Кадмия стеарат (в пересчете на кадмий) |  |  |  | 0.0003 | 10 |
| 0132 | Кадмия сульфат (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0130 | Кадмия хлорид (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 3114 | Каинит природный |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 0246 | Калиевая соль (метил-2-этоксикарбонилвинил)-Д-(-) аминофенилуксусной кислоты (ДК-С-фенилглицин) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0251 | Калий-натрий виннокислый (Сегнетова соль) |  |  |  | 0.300 | 9 |
| 0247 | Калий алюминия сульфат (Алюмокалиевые квасцы) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0211 | Калий сернокислый кислый |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 0248 | Калия ацетат |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0249 | Калия йодат (Калий йодноватокислый) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0250 | Калия йодид (в пересчете на йод) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 0125 | Калия карбонат (Поташ) | 4 | 0.100 | 0.050 |  | 4 |
| 1710 | Калия ксантогенат бутиловый и изобутиловый | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1711 | Калия ксантогенат изопропиловый | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1712 | Калия ксантогенат этиловый | 2 | 0.050 | 0.010 |  | 4 |
| 3147 | Калия нитрат |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 0255 | Калия пероксоборат |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 0212 | Калия пирофосфат |  |  |  | 0.070 | 7 |
| 3115 | Калия стеарат (в пересчете на калий) |  |  |  | 0.006 | 8 |
| 3116 | Калия хлорат (Бертолетова соль) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 0126 | Калия хлорид1 | 4 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 0257 | Кальция 2,5-диоксибензолсульфонат (Кальция добезилат) |  |  |  | 0.025 | 10 |
| 0213 | Кальция ацетат (Кальций уксуснокислый) (по кальцию) | 3 |  | 0.012 |  | 12 |
| 0214 | Кальция гидроксид (Гашеная известь, Пушонка)2 | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 0127 | Кальция гипохлорид |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3117 | Кальция глицерофосфат |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 3118 | Кальция глюконат |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 0129 | Кальция карбид |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 3119 | Кальция карбонат синтетический |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 3120 | Кальция лактат |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 3138 | Кальция нитрат | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [7].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0128 | Кальция оксид (Негашеная известь) |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 0258 | Кальция октадеканат (Кальция стеарат)1 | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 15 |
| 3121 | Кальция пантотенат (Витамин В3) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3122 | Кальция фосфат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3148 | Кальция фосфат двузамещенный двуводный |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3123 | Кальция хлорид |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2201 | Камфара синтетическая (ГОСТ 1123-72) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2208 | Камфен |  |  |  | 2.400 | 7 |
| 2844 | Канифоли глицериновый эфир |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2726 | Канифоль талловая (ГОСТ 1420174) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2767 | Капрозоль коричневый 4К [смесь цис- и транс-изомеров диэтокси-бис-бензимидазо-(2,1,6,2',1' -лямбда) бензо- (l,m,n) - (3,8-фенатрамен-8,16-дионов)] |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1530 | Капролактам (пары, аэрозоль) | 3 | 0.060 | 0.060 |  | 1 |
| 2015 | эпсилон- Капролактон |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3354 | Капроновая кислота, хлорангидрид (Капронил хлористый) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3085 | Карбамазепин |  |  |  | 0.005 | 19 |
| 3633 | 2-Карбокси-3,4-диметоксибензаил изоникотиноилгидразон, диэтиламмониевая соль моногидрат (Салюзид) |  |  |  | 0.150 | 17 |
| 2480 | 2-Карбоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)-фенотиазина хлоргидрат (Этацизин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2526 | Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль (Карбенициллин) |  |  |  | 0.0025 | 8 |
| 2087 | Карбоксиметилизотиомочевина |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3064 | Карбоксиметилцеллюлоза |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 3124 | Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2791 | Карболигносульфонат пековый (талловый пек - 43 %; лигносульфонаты - 42 %; натр едкий - 5 %; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль - 10 %) |  |  |  | 0.200 | 10 |
| 1842 | Карбонат циклогексиламина (КЦА) | 3 | 0.070 |  |  | 1 |
| 3441 | бета-Карбоэтоксиизопропил-бета-карбометоксиизопропиламин (Карбоксиамин) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3019 | Карпатол-3 |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 2875 | Катализатор кадмий-кальций фосфатный (ТУ 113-03-20-43-84) (по кадмию) |  |  |  | 3×10-4 | 17 |
| 2876 | Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола (по хрому шестивалентному) |  |  |  | 0.0015 | 17 |
| 2928 | Каучук СКТН (пыль) |  |  |  | 0.500 | 9 |
| 2732 | Керосин |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 3309 | Кислота 1-адамантанкарбоновая |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3334 | Кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная (2,4-Д) |  |  |  | 0.0002 | 8 |
| 1571 | Кислота 2-аминоэтансульфоновая (Тауфон) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1574 | Кислота 2-аминоэтилсерная |  |  |  | 0.020 | 10 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3308 | Кислота 3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная (Триомбрин) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 1577 | Кислота 3,5-динитробензойная |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 3333 | Кислота 3,6-дихлор-2-метоксибензойная (Банвел Д) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3305 | Кислота 3-ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийод-бензойная (Йодамид) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 1509 | Кислота 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3315 | Кислота 4-пара-гидроксифенилуксусная |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3316 | Кислота 5-(2,5-диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая (Гемфиброзил) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 1570 | Кислота 6-аминопенициллановая |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1584 | Кислота 6-метил-2-пиридинкарбоновая |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3329 | Кислота 7-аминоцефалоспорановая |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3335 | Кислота N-(2-метил-4-хлорфенокси)-пропионовая (2М-4ХП) |  |  |  | 0.015 | 8 |
| 1573 | Кислота Д (-)-альфа-аминофенилуксусная |  |  |  | 0.060 | 10 |
| 3327 | Кислота адипиновая |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 0302 | Кислота азотная (по молекуле HNО3) | 2 | 0.400 | 0.150 |  | 1 |
| 1512 | Кислота акриловая | 3 | 0.100 | 0.040 |  | 4 |
| 1526 | Кислота альфа,альфа-дихлорпропионовая |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 3311 | Кислота альфа-амино-альфа-толуиновая (Фенилглицин, Аминофенилуксусная кислота) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 1517 | Кислота альфа-броммасляная | 2 | 0.010 | 0.003 |  | 4 |
| 1559 | Кислота альфа-хлорпропионовая |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1569 | Кислота аминокапроновая |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1513 | Кислота аскорбиновая (Витамин С) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1511 | Кислота аспарагиновая |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 3313 | Кислота барбитуровая |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3331 | Кислота бензойная |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3317 | Кислота бета-меркаптопропионовая |  |  |  | 0.002 | 13 |
| 1589 | Кислота бета-хлормолочная |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0308 | Кислота борная | 3 |  | 0.020 |  | 1 |
| 0371 | Кислота борофтористоводородная |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3314 | Кислота бромаминовая |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1519 | Кислота валериановая | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 1 |
| 3332 | Кислота гамма-(2,4-ди-третамилфенокси) масляная |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 3310 | Кислота гамма-аминомасляная (Аминалон) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1576 | Кислота глутаминовая |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1521 | Кислота глютаровая |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 1562 | Кислота дихлорэтановая (Кислота дихлоруксусная) |  |  |  | 0.400 | 7 |
| 1578 | Кислота изокапроновая |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1528 | Кислота изомасляная |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1579 | Кислота изоникотиновая |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1564 | Кислота изофталевая (Кислота 1,3-дикарбоновая) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1531 | Кислота капроновая | 3 | 0.010 | 0.005 |  | 1 |
| 1563 | Кислота кротоновая |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 1514 | Кислота м-бромбензойная |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 0215 | Кислота м-титановая |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 1581 | Кислота малеиновая цис-1,2-этилендикарбоновая |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1534 | Кислота масляная | 3 | 0.015 | 0.010 |  | 1 |
| 3318 | Кислота меркаптоуксусная (Кислота тиогликолевая) |  |  |  | 0.001 | 13 |
| 1535 | Кислота метакриловая | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 1582 | Кислота метиленбутанбутандионовая (метиленянтарная, итаконовая) | 4 | 1.000 | 0.300 |  | 12 |
| 1583 | Кислота молочная |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 3336 | Кислота монохлоруксусная |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 1537 | Кислота муравьиная | 2 | 0.200 | 0.050 |  | 12 |
| 3302 | Кислота нитрилотриметиленфосфоновая |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1515 | Кислота о-бромбензойная |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0348 | Кислота о-фосфорная |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3340 | Кислота о-хлорбензойная |  |  |  | 0.060 | 8 |
| 3303 | Кислота оксиэтилидендифосфоновая |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1585 | Кислота олеиновая |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1586 | Кислота оротовая (Витамин В12) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 3328 | Кислота п-аминобензойная |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1572 | Кислота п-аминометилбензойная (Амбек) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1516 | Кислота п-бромбензойная |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1538 | Кислота п-нитробензойная |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 3321 | Кислота перметриновая |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1541 | Кислота перфторвалериановая | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 1542 | Кислота перфторэнантовая |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 1546 | Кислота пропионовая | 3 | 0.015 |  |  | 1 |
| 3337 | Кислота салициловая |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1547 | Кислота себациновая | 3 | 0.150 | 0.060 |  | 4 |
| 0322 | Кислота серная по молекуле H2SO4 | 2 | 0.300 | 0.100 |  | 1 |
| 1549 | Кислота сульфаминовая |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1551 | Кислота терефталиевая | 1 | 0.010 | 0.001 |  | 1 |
| 1587 | Кислота тиоуксусная |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 3338 | Кислота тримеллитовая (1,2,4-Трикарбоксибензол) |  |  |  | 0.008 | 8 |
| 1555 | Кислота уксусная | 3 | 0.200 | 0.060 |  | 1 |
| 1588 | Кислота фенилмалоновая |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1557 | Кислота фенилундекановая |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3339 | Кислота феноксиуксусная |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3319 | Кислота фолиевая (Витамин Bc) |  |  |  | 0.0005 | 13 |
| 0336 | Кислота хлорсульфоновая (по соляной кислоте) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 1590 | Кислота циануровая | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 12 |
| 3312 | Кислота цис-1-/3'-ацетилтиопропионил/-6-метилпиколиновая (Метиоприл) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1591 | Кислота щавелевая |  |  |  | 0.015 | 10 |
| 1575 | Кислоты винные |  |  |  | 0.300 | 9 |
| 1565 | Кислоты жирные синтетические фракций С10-C16 |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2845 | Кислоты жирные талловые |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2792 | Клей ВК-9 (по ацетальдегиду) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2727 | Клей укрепленный (ТУ 31-05-105-72) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2616 | Клещевина (по аллергену) | 1 | 0.001 | 5×10-4 |  | 15 |
| 0134 | Кобальт металлический | 1 |  | 0.001 |  | 1 |
| 0216 | Кобальта ацетат (в пересчете на кобальт) | 2 |  | 0.001 |  | 12 |
| 0217 | Кобальта карбонат (в пересчете на кобальт) |  |  |  | 0.003 | 7 |
| 0260 | Кобальта оксид | 2 |  | 0.001 |  | 12 |
| 0135 | Кобальта сульфат (в пересчете на кобальт) | 2 | 0.001 | 0.0004 |  | 2 |
| 0261 | Кобальта хлорид |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 3034 | Кокарбоксилазы гидрохлорид |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 2728 | Композиционный материал БТХ-15 |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2729 | Композиция "Дон-52" (в пересчете на изопропанол) | 3 | 0.600 |  |  | 4 |
| 2730 | Конденсированная сульфитноспиртовая барда (КССБ-2) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 3083 | Красители антрахиноновые дисперсные: синий-2, сине-зеленый, розовый |  |  |  | 0.050 | 18 |
| 3084 | Красители винилсульфоновые активные органические: красный ЖТ, ярко-оранжевый |  |  |  | 0.030 | 18 |
| 3055 | Красители органические активные винилсульфоновые: красный 4СШ, красный СШ, алый (смесовый) Ш, ярко-желтый 4ЗШ, оранжевый 2ЖШ, оранжевый ЖТ, темно-синий 5КТ и 5ЗТ |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3065 | Красители органические активные винилсульфоновые: краснокоричневый 2КТ, краснофиолетовый 2КТ, бордо 4СТ, желтый светопрочный 2КТ, алый 4ЖТ, красный СТ |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3056 | Красители органические активные хлортриазиновые: золотистожелтый 2 КХ, оранжевый 5К, фиолетовый 4К, черный К, ярко-голубой К и КХ, голубой 43, ярко-желтые 5З и 5ЗХ, ярко-красные 5 СХ и 6С, яр-ко-оранжевый КХ |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3079 | Красители органические анионные коричневые: Ж и 5"З"М |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3057 | Красители органические прямые триазиновые: зеленый светопрочный, зеленый светопрочный 2ЖУ, алый светопрочный С, ярко-зеленый светопрочный 4Ж |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3086 | Красители: тиразоль оранжевый 2"Ж" и тиразоль сине-черный (по этилцеллозольву) |  |  |  | 0.700 | 19 |
| 3059 | Красители трифенилметановые кислотные: ярко голубой-3, фиолетовый С, голубой О |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3060 | Красители трифенилметановые основные: фиолетовый К, ярко-зеленый сульфат, ярко-зеленый оксалат, синий К |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3054 | Краситель анионный темно-зеленый |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2793 | Краситель кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 3071 | Краситель органический активный бирюзовый К | 3 | 0.050 |  |  | 15 |
| 3072 | Краситель органический активный синий 2КТ | 3 |  | 0.030 |  | 15 |
| 3073 | Краситель органический кислотный черный | 3 |  | 0.030 |  | 15 |
| 3074 | Краситель органический прямой черный 2С | 3 |  | 0.030 |  | 15 |
| 3075 | Краситель органический хромовый черный О | 3 |  | 0.030 |  | 15 |
| 3058 | Краситель покрывной черный для кожи (ТУ 17 РСФСР 11-5947-84) (по нитрозину) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2731 | Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1026 | м-Крезол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1027 | о-Крезол |  |  |  | 0.028 | 6 |
| 1028 | п-Крезол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0324 | Кремний четыреххлористый |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 0323 | Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3501 | Ксантинола никотинат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1843 | 2,3-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1844 | 2,4-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1845 | 2,5-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1846 | 3,4-Ксилидин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0616 | Ксилол | 3 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 2794 | Кубовые остатки производства бутиловых спиртов |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2795 | Лак УР-231 (по ксилолу) |  |  |  | 0.200 | 10 |
| 3149 | гамма-Лактон-2, 3-дигидро-альфа-гулоновой кислоты натриевая соль (Натрид аскорбинат) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3101 | Лантан фтористый |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 0262 | Лантана оксид |  |  |  | 0.060 | 10 |
| 2796 | Лактана ортоалюминат кальция метатитанат (Алюминат лантана титанат кальция) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2846 | Латекс С КС-30 ШР (по стиролу) |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 2527 | Левомицетин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2528 | Леворин |  |  |  | 0.010 | 0 |
| 3005 | Лепидоцид1 | 2 |  | 0.003 |  | 4 |
| 0960 | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору) |  |  |  | 0.060 | 17 |
| 2870 | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащихся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности | 3 | 0.100 |  |  | 15 |
| 2797 | Летучие продукты 25 % раствора метил-орто-формиата в метаноле (по метилформиату) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2769 | Лигниновый преобразователь ржавчины (в пересчете на фосфорную кислоту) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 3088 | Лигнопол МФ |  |  |  | 1.000 | 20 |
| 3163 | Лигносульфонат железа (Лигнотин) |  |  |  | 0.500 | 20 |
| 2798 | Лигносульфонат технический модифицированный гранулированный на сернокислом натрии (ЛСТМ-Г) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2818 | Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий ТУ-1315-01-86) |  |  |  | 0.500 | 13 |
| 3035 | Лидаза |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1533 | Лизин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 2529 | Линкомицин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1281 | Линолилацетат |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0263 | Лития карбонат (в пересчете на литий) |  |  |  | 0.005 | 9 |

1При использовании концентраций, выраженных в количестве микробных тел в м3, значение ПДК с.с. = 3×105

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0136 | Лития хлорид |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0264 | Люминофор КТЦ-626-1 (по иттрию) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0138 | Магния оксид | 3 | 0.400 | 0.050 |  | 1 |
| 0137 | Магния полиборид |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3164 | Магния сульфат семиводный |  |  |  | 0.040 | 20 |
| 0139 | Магния хлорат | 4 |  | 0.300 |  | 1 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 |  | 0.002 |  | 4 |
| 1282 | Малоновой кислоты диэтиловый эфир (Малоновый эфир) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1095 | Маннит |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на диоксид марганца) | 2 | 0.010 | 0.001 |  | 1 |
| 3125 | Марганца стеарат (в пересчете на марганец) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 2733 | Масло базиликовое |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2734 | Масло гераниевое (Гераниол) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 2819 | Масло из древесной зелени пихты белокорой (ТУ-56-280-86) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2736 | Масло сосновое флотационное (МСФ-ГОСТ 6792-74) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2847 | Масло талловое легкое |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2848 | Масло талловое лиственное |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2799 | Масло хлопковое |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2800 | Мастика У9М (по этилацетату) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0146 | Меди оксид (в пересчете на медь) | 2 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0218 | Меди стеарат (в пересчете на медь) |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 0141 | Меди трихлорфенолят | 2 | 0.006 | 0.003 |  | 4 |
| 3108 | Меди фталоцианин1 | 3 | 0.100 |  |  | 15 |
| 0145 | Медь сернистая (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 2 |
| 0140 | Медь сернокислая (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 2 |
| 0144 | Медь хлористая (в пересчете на медь) | 2 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0142 | Медь хлорная (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 2 |
| 3502 | Ментанилацетат |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2209 | Ментол рецемический (смесь d- и l-изомеров) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2503 | Меприн бактериальный | 2 | 0.010 |  |  | 2 |
| 2412 | 2-Меркаптобензотиазол (Каптакс) | 3 | 0.120 |  |  | 3 |
| 1714 | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) | 3 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 0878 | Металлилхлорид |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1321 | Метальдегид (Ацетальдегид тетрамер) | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 0410 | Метан |  |  |  | 50.0 | 7 |
| 2067 | Метандикарбоновой кислоты амид (Малондиамид) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан)2 | 4 | 1×10-4 |  |  | 15 |
| 0536 | Метилацетилен | 4 | 3.000 |  |  | 15 |
| 2871 | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по метилацетилену) | 4 | 1.500 |  |  | 15 |
| 2872 | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по смеси) | 4 | 3.000 |  |  | 15 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13].

2Вместо утвержденного ранее ПДК [1].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1096 | 2-Метил-1,3-пропандиол |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 3648 | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3Н)-он |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 3636 | 5-Метил-2-пропионилфуран |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1116 | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан (Хлоркеталь) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2457 | 2-Метил-5-винилпиридин |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2484 | 4-Метил-5,6-дигидропиран | 2 | 1.200 |  |  | 1 |
| 0531 | 2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен (Мирцен) |  |  |  | 0.015 | 9 |
| 3402 | 2-Метил-6-этиланилин |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 1115 | 2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) |  | 4 |  | 0.200 | 7 |
| 1283 | N-Метил-п-аминофенол сульфат (Метол) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2458 | 1-Метил-2-меркаптоимидазол (Мерказолил) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2459 | 6-(1-Метил-4-нитроимилазолил-5) меркаптопурин (Азотиоприн) |  |  |  | 0.002 | 10 |
| 0871 | Метил хлористый (Хлорметан) |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 2017 | Метил-1-(бутилкарбомоил)-2-бензимидазолкарбамат (Узген) | 3 | 0.350 | 0.050 |  | 1 |
| 2454 | 1-Метил-2-бромметил-3-карбэтокси-3-ацетокси-6-броминдол (Броминдол) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2147 | Метил-2-0-изобутилметилфосфоноксиакрилат (препарат "Факрил-М")1 | 1 | 0.006 | 0.003 |  | 15 |
| 3603 | М-Метил-2-пирролидон |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 2495 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-6-броминдол (Тиоиндол) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2496 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметил-аминометил-5-окси-6-броминдол (Арбидола основание) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3622 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдола гидрохлорид моногидрат (Арбидол) | 2 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 0637 | 1-Метил-3-изопропилбензол (м-Цимол) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 2493 | 2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-оксипиридин (Нитропиридон) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2530 | 6-(5 Метил-3-фенил-4-изоксазол карбоксамидо) пенициллановой кислоты натриевая соль моногидрат (Оксациллин) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 1029 | 4-Метил-4 (2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан (Диоксановый спирт) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0631 | 1-Метил-4-изопропилбензол (п-Цимол) |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1417 | 6-Метил-5-гептен-2-он (Метилгептенон) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2416 | 2-Метил-5-этилазин (2-Метил-5-этилпиридин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2045 | Метил-N-(2-оензимидозолил) карбамат (БМК) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2018 | М-Метил-М-метокси-N'-(3,4-дихлорфенил) мочевина (Линурон) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2513 | Метил-альфа-L-глюкозамидо-бета-L-дигидрострептоэидострептидин (Дигидрострептомицин) |  |  |  | 0.005 | 10 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13] с кодом 3062.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | N-Метил-о-толилкарбамат (Дикрезил) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2492 | 3-Метиламиноацетилиндол |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1847 | N-Метиланилин | 2 | 0.040 | 0.040 |  | 1 |
| 1224 | Метилацетат | 4 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 3634 | N-Метилбензоксазолон |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 2069 | N-(11-Метилбензолсульфонил)-N-бутилмочевина (Бутамид) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2456 | 8-3-Метилбут-2-онил-5,4 диокси-7-О-В-Д-гликопираносифлавананол феллавин (Флакозид, Амоден) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 0516 | 2-Метилбутадиен-1,3 (Изопрен) | 3 | 0.500 |  |  | 4 |
| 1899 | N-Метилглюкамин |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 3401 | Метилдиэтаноламин |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2099 | 1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон) (Метазид) | 2 | 0.055 | 0.030 |  | 15 |
| 0866 | Метилен бромистый | 4 | 0.100 | 0.040 |  | 2 |
| 0867 | Метилен йодистый | 4 | 0.400 |  |  | 2 |
| 0869 | Метилен хлористый | 4 | 8.800 |  |  | 1 |
| 2485 | 4-Метилентетрагидропиран | 3 | 1.500 |  |  | 1 |
| 0515 | Метиленциклобутан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1408 | Метилизобутилкетон | 4 | 0.100 |  |  | 4 |
| 1255 | Метилизобутират |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1256 | Метилизовалерат |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1106 | Метилизопропениловый эфир |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2016 | Метилизоцианат |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 1257 | Метилкапронат |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 2090 | Метилкарбамат (Фурадан) |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 3635 | 2-Метилмидазол |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3421 | N-Метилмоноэтаноламин |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 0707 | 2-Метилнафталин |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2119 | Метилнитрофос | 3 | 0.005 |  |  | 2 |
| 1228 | Метиловый эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты (Фенозан 1) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1225 | Метиловый эфир акриловой кислоты (Метилакрилат) | 4 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1226 | Метиловый эфир валериановой кислоты (Метилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1227 | Метиловый эфир масляной кислоты (Метилбутиратт) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1232 | Метиловый эфир метакриловой кислоты (Метилметакрилат) | 3 | 0.100 | 0.010 |  | 1 |
| 1229 | Метиловый эфир п-толуилиловой кислоты |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1261 | Метиловый эфир пропионовой кислоты (Метилпропионат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1230 | Метиловый эфир цианпропионовой кислоты |  |  |  | 1.500 | 6 |
| 0537 | 4-Метилпентен-1(изо-Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 |  | 15 |
| 3234 | 3-Метилпентен-1-ин-4-ол-3 (Третичный ацетиленовый карбинол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3235 | 3-Метилпентен-2-ин-4-ол-1 (Первичный ацетиленовый карбинол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1606 | 4-Метилпентен-3-он-2 (Мезитила оксид) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1331 | 2-Метилпентеналь (2-Метилпентен-2-аль) | 4 | 0.007 |  |  | 12 |
| 2460 | 3,5-Метилпиразол |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2413 | 2-Метилпиридин (альфа-Пиколин) |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 2494 | 3-Метилпиридин (бета-Пиколин) |  |  |  | 0.080 | 13 |
| 2430 | 4-Метилпиридин (гамма-Пиколин) |  |  |  | 0.080 | 7 |
| 0618 | альфа-Метилстирол | 3 | 0.040 | 0.040 |  | 1 |
| 2611 | Метилтестостерон |  |  |  | 0.000 | 8 |
| 3341 | Метилтетрагидрофталевый ангидрид (цис- и изо-) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0952 | Метилтрихлорсилан |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3604 | Метилурацил |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3218 | Метилфенилкарбинол (син.-альфа-Метилбензиловый спирт) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2849 | Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола (по альфа-фенилэтиловому спирту) |  |  |  | 0.140 | 8 |
| 2850 | Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола (по ацетофенону) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2414 | Метилфуран (Сильван) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2415 | 5-Метилфурфурол |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 1284 | Метилхлорформиат |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1409 | Метилэтилкетон |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1536 | Метионин | 3 | 0.600 |  |  | 1 |
| 3422 | Метиоприла диэтиламмониевая соль |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1107 | 2-Метокси-2-метилпропан (Метил-трет-бутиловый эфир) | 4 | 0.500 |  |  | 4 |
| 1926 | 1-Метокси-4-нитробензол (п-Нитроанизол) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 2461 | 3-Метокси-6-(N-4-фталилсульфаниламидо) пиридазин (Фтазин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3442 | 2-Метоксианилин (о-Анизидин; 2-Аминоанизол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1338 | п-Метоксибензальдегид (Альдегид анисовый; Обепин) | 4 | 0.010 |  |  | 15 |
| 0632 | Метоксибензол (Анизол) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2020 | 3-Метоксикарбамидофенил-N-(толил-3)-карбамат (Бетанал) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2068 | 3-Метоксикарбаниламинофенил-N-(3-метилфенил)-карбамат (Фенмедифам) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 3139 | 2-Метоксикарбонил-/(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)-амино-карбонил/бензолсульфамид, калиевая соль (Калиевая соль "Анкора") | 3 | 0.080 | 0.050 |  | 15 |
| 1592 | 5-(п-/N-(3-Метоксипиридазинил-6-сульфамидо/фенилазо) салициловая кислота (Салазопиридазин) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1117 | 1-Метоксипропанол-2 (альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля) |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 1097 | 1-п-Метоксифенил-2,2(1) дифенилэтанол-1 (Карбинол) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1030 | о-Метоксифенол (Гваякол) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 1108 | 2-Метоксиэтанол (Метилцеллозольв) |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1848 | N-бета-Метоксиэтилхлорацетатотолуидин (Толуин) | 3 | 0.030 |  |  | 4 |
| 2603 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) (по общему бактериальному счету)1 |  |  |  | 5000 | 6 |
| 0870 | Мильбекс (смесь: 1,1-бис-4 хлорфенилэтанол и п-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид) | 3 | 0.200 | 0.100 |  | 1 |

1Клеток на м3.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3076 | Мобильтерм-605 | 3 | 0.050 | 0.010 |  | 15 |
| 0266 | Молибден и его неорганические соединения (молибдена трехокись, парамолибдат аммония и др.)(по молибдену) | 3 |  | 0.020 |  | 12 |
| 3126 | Молибдена дисульфид (в пересчете на молибден) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3806 | Моно-п-циклогексилфенилгидразон-циклогексан-1,2-дион |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3520 | Моноалкиловые (С8-C10) эфиры алк-2-енилянтарных (C14-C17) кислот |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0619 | Монобензилтолуол | 2 | 0.020 |  |  | 4 |
| 1109 | Монобутиловый эфир диэтиленгликоля (Бутилкарбитол) |  |  |  | 1.300 | 6 |
| 3102 | Моногерман |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 1126 | Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир ("Гидрид" М-100) |  |  |  | 1.000 | 10 |
| 2820 | Моноглицериды ацетилированные дистиллированные (АМД) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 1110 | Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (Бутилцеллозольв) | 3 | 1.000 | 0.300 |  | 1 |
| 1111 | Моноизопропиловый эфир этиленгликоля (Пропилцеллозольв) | 3 | 1.500 | 0.500 |  | 1 |
| 1849 | Монометиламин | 2 | 0.004 | 0.001 |  | 1 |
| 1258 | Монометиловый эфир адипиновой кислоты (Монометиладипинат) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2070 | Монометилтерефталата амид |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 1850 | Монопропиламин | 3 | 0.300 | 0.150 |  | 12 |
| 0358 | Моносилан |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3808 | Монофенилгидразон 1,3-циклогександиона |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 0936 | Монохлордиметиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 0872 | Монохлорпентафторбензол | 3 | 0.600 | 0.100 |  | 1 |
| 0267 | Монохлоруксусной кислоты натриевая соль |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0953 | Монохлорфенилксилилэтан |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 1852 | Моноэтаноламин | 2 |  | 0.020 |  | 12 |
| 1851 | Моноэтиламин (Этиламин) | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1112 | Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (Этилкарбитол) |  |  |  | 1.500 | 6 |
| 1113 | Моноэтиловый эфир резорцина |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 3605 | Морфолиний-3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетат (Тиотриазазин) |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 2770 | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по Синтанолу ДС-10) |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 1231 | Муравьиная кислота, метиловый эфир (Метилформиат)1 | 3 | 0.200 |  |  | 15 |
| 3150 | Муравьиной кислоты натриевая соль (Натрия формиат) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 2 |  | 0.003 |  | 1 |
| 0162 | Натриевая соль 5-этил-5-(метилбутил)-2-тиобарбитуровой кислоты (Натрия тиопентал) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0220 | Натриевая соль Е-аминокапроновой кислоты, ацилированная высшими жирными кислотами |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 0149 | Натриевая соль альфа,альфа-дихлорпропионовой кислоты (Пропинат, Далапон) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0148 | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты |  |  |  | 0.030 | 6 |

Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2531 | Натриевая соль-6-(альфа-феноксикарбонилфенилацетамидо) пенициллановой кислоты (Карфециллин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0219 | Натриевые соли мефенаминовой и изомефенаминовой кислот |  |  |  | 0.120 | 7 |
| 3161 | Натрий дигидроортофосфат |  |  |  | 0.100 | 18 |
| 0221 | Натрий кислый сернокислый гидрат |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 3130 | Натрия тетраборат (Бура, Тинкал) (в пересчете на бор) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0272 | Натрия 2 (пара-аминобензолсульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазол (Этазол натрия, Этазол растворимый) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 3151 | Натрия п-аминобензолсульфацетамид (Сульфацил растворимый; Альбуцид-натрий) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0268 | Натрия бензоат |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 3152 | Натрия бисульфит |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3153 | Натрия гидрокарбонат |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 0150 | Натрия гидроокись (Натр едкий, Сода каустическая) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3127 | Натрия гидроцитрат |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 0154 | Натрия гипохлорид |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3154 | Натрия глутаминат |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3103 | Натрия дифосфат (Натрия пирофосфат) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 0270 | Натрия индиго-5,5-бис (сульфонат) (Индигокармин, Кислотный синий 74) |  |  |  | 0.001 | 10 |
| 0269 | Натрия йодид (в пересчете на йод)1 | 2 |  | 0.030 |  | 15 |
| 0155 | Натрия карбонат (Сода кальцинированная) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0265 | Натрия малеат (Малеиновой кислоты натриевая соль)2 | 3 | 0.300 |  |  | 15 |
| 3155 | Натрия нитрат |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 0156 | Натрия нитрит |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 3132 | Натрия о-фосфат (Тринатрий фосфат) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3128 | Натрия оксибутират |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0222 | Натрия олеат |  |  |  | 1.300 | 7 |
| 0157 | Натрия перборат (Натрий надборнокислый) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3129 | Натрия силикат (Натрий кремнекислый) |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 0158 | Натрия сульфат | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 4 |
| 0271 | Натрия сульфид |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0159 | Натрия сульфит | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 4 |
| 0160 | Натрия сульфит-сульфатные соли | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 4 |
| 0161 | Натрия триполифосфат |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 3131 | Натрия трихлорацетат (ТХАН) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 0152 | Натрия хлорид (Поваренная соль)3 | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 15 |
| 3133 | Натрия цитрат |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 0708 | Нафталин | 4 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 0709 | 1-Нафтил-N-метилкарбамат (Севин) | 2 |  | 0.002 |  | 3 |
| 1593 | альфа-Нафтиламид-бета оксинафтойная кислота (Азотол АНФ) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3404 | альфа-Нафтиламин |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 3355 | 2-Нафтиламиносульфокислота |  |  |  | 0.600 | 17 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1031 | альфа-Нафтол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 1032 | бета-Нафтол | 2 | 0.006 | 0.003 |  | 1 |
| 2303 | альфа-Нафтохинон (1,4-Нафтохинон) | 1 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 0276 | Неодима фторид (в пересчете на неодим) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2821 | Неонол АФ-9-10 |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 0163 | Никель металлический | 2 |  | 0.001 |  | 1 |
| 0164 | Никеля оксид (в пересчете на никель) | 2 |  | 0.001 |  | 1 |
| 0165 | Никеля растворимые соли (в пересчете на никель) | 1 | 0.002 | 0.0002 |  | 2 |
| 0166 | Никеля сульфат (в пересчете на никель) | 1 | 0.002 | 0.001 |  | 2 |
| 2072 | Никотинамид (Витамин РР) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3156 | Никотиноил-гамма-аминомасляной кислоты натриевая соль (Пикамилон) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 0273 | Ниобата лития шихта (ниобия оксид - 51 %, лития оксид - 49 %) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0274 | Ниобий металлический |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 0275 | Ниобия оксид |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 2532 | Нистатин |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2071 | Нитрил альфа-гидрооксиизомасляной кислоты (ацетонциангинрин, альфа-гидрооксиизобутиронитрил) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2021 | Нитрилы синтетических жирных кислот C17-С20 (Нитрилы карбоновых кислот C17-C20) | 3 | 0.040 |  |  | 4 |
| 2046 | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций С10-С16 | 4 | 0.005 |  |  | 12 |
| 1927 | 2-Нитро-4-бромфенол | 3 | 0.010 |  |  | 15 |
| 3405 | 3-Нитро-4-хлоранилин |  |  |  | 0.002 | 9 |
| 3606 | N-(5-Нитро-2-фурил)-аллилденаминогидантион (Фурагин) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3607 | N-(5-Нитро-2-фурфулиден)-1-аминогидантион (Фурадонин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 2462 | N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3-амино-2-оксазолидон (Фуразолидон) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0873 | 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид | 3 | 0.005 |  |  | 1 |
| 1911 | N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1929 | п-Нитро-альфа-ацетиламино-бета-оксипропиофенон (Оксиметильное соединение) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1908 | 4-Нитро-м-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1907 | 4-Нитро-о-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1909 | 2-Нитро-п-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1902 | м-Нитроанилин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1903 | о-Нитроанилин |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1904 | п-Нитроанилин |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1930 | п-Нитроацетофенон |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 1931 | п-Нитробензамидин хлоргидрат |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1905 | Нитробензол | 2 | 0.008 | 0.008 |  | 1 |
| 1906 | м-Нитробромбензол | 2 | 0.120 | 0.010 |  | 1 |
| 3406 | N-Нитрозодиметиламин (Диметилнитрозамин) | 1 |  | 50.0 нг/м3 |  | 12 |
| 1910 | Нитрометан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1912 | Нитропарафины |  |  |  | 0.250 | 6 |
| 1913 | 2-Нитропропан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1914 | п-Нитростирола оксид |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1915 | м-Нитротолуол |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1916 | о-Нитротолуол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1917 | п-Нитротолуол |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1033 | п-Нитрофенол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 3608 | 5-Нитрофурфулола семикарбазон (Фурацилин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 0888 | п-Нитрофторбензол |  |  |  | 0.008 | 10 |
| 1919 | п-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 1920 | м-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 1921 | о-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 0518 | Норборнадиен |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0517 | Норборнен (2,3-бицикло-2,2,1-гептен) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0326 | Озон | 1 | 0.160 | 0.030 |  | 1 |
| 0167 | Окзил (Хром-лигно-сульфонат) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2822 | Оксанол-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций С8-С10) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 0964 | Оксафторпропан (Хладон-218) |  |  |  | 100.0 | 19 |
| 1736 | 5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2 (Тиолон) | 3 | 0.070 | 0.020 |  | 15 |
| 3219 | 4-Окси-3-метокси-1-пропенилбензол (Изоэвгенол) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1322 | 4-Окси-3-метоксибензальдегид (Ванилин) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1285 | п-Оксибензойной кислоты метиловый эфир |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 4 |  | 0.200 |  | 12 |
| 1594 | альфа-Оксинафтойная кислота |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3609 | Оксипролин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 2504 | Окситетрациклин | 2 | 0.010 |  |  | 1 |
| 2505 | Окситетрациклина хлоралгидрат | 2 | 0.010 |  |  | 1 |
| 3610 | N-(бета-Оксиэтил) пиперазин |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3036 | Оксиэтилкрахмал |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3066 | Оксиэтилцеллюлоза |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 1098 | 1-Октадеканол (Стеариновый спирт) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0874 | Октафтортолуол | 4 | 1.300 |  |  | 1 |
| 1540 | Олефинсульфокислота из внутренних олефинов C15-C18 |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1719 | Олефинсульфонаты на основе внутренних олефинов C15-C18 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1718 | Олефинсульфонаты натрия С12-С14 |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0519 | Олефины фракций C15-C18 |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 0169 | Олова диоксид (в пересчете на олово) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0168 | Олова оксид (в пересчете на олово) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0170 | Олова сульфат (в пересчете на олово) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0171 | Олова хлорид (в пересчете на олово) | 3 | 0.500 | 0.050 |  | 1 |
| 0151 | Оловяннокислый натрия гидрат (в пересчете на олово) | 3 |  | 0.020 |  | 5 |
| 0173 | Парамолибдат аммония (в пересчете на молибден) | 3 |  | 0.100 |  | 1 |
| 2606 | Пектиназа грибная |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 2506 | Пенициллин | 3 | 0.050 | 0.0025 |  | 1 |
| 0520 | Пентадиен-1,3 (Пиперилен) | 3 | 0.500 |  |  | 4 |
| 3611 | Пентаметиленимин (Пиперидин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0405 | Пентан | 4 | 100.0 | 25.0 |  | 1 |
| 0875 | Пентафторбензол | 3 | 1.200 | 0.100 |  | 1 |
| 1035 | Пентафторфенол | 4 | 0.800 |  |  | 1 |
| 0876 | Пентахлорбензол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 0877 | Пентахлорнитробензол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0891 | Пентахлорпропан |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 1036 | Пентахлорфенол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3007 | Перлит |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3037 | Перметрин | 3 | 0.070 | 0.020 |  | 12 |
| 1233 | Перметриновой кислоты метиловый эфир | 4 | 0.080 |  |  | 4 |
| 3322 | Перметриновой кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3503 | Перметриновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1615 | Пероксиды фракции жирных кислот С7-С9 |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 0892 | Перфторбутены (смесь изомеров) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0879 | Перфторгептан | 4 | 90.0 |  |  | 1 |
| 0947 | Перфторизобутилен |  |  |  | 0.001 | 13 |
| 0880 | Перфтороктан | 4 | 90.0 |  |  | 1 |
| 2074 | Перфторпеларгоновой кислоты моноэтаноламид |  |  |  | 0.001 | 10 |
| 1127 | Перфторпропилперфторвиниловый эфир (М-100) |  |  |  | 1.000 | 10 |
| 1595 | альфа-Перфторпропокси-перфторпропионовой кислоты фторангидрид (Димер оксида перфторпропилена) |  |  |  | 0.300 | 10 |
| 1596 | альфа-(бета-Перфторпропокси)-бета-трифторметилперфторэтоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид (Тример оксида перфторпропилена) |  |  |  | 0.500 | 10 |
| 0881 | Перхлорметилмеркаптан (Перхлорметантиол, Тиокарбонилтетрахлорид) |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 2877 | Петролейный эфир |  |  |  | 0.200 | 17 |
| 1286 | Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир | 3 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1234 | Пивалоилуксусный эфир | 3 | 0.200 |  |  | 4 |
| 3612 | Пиперазина адипинат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2464 | Пиперидина 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуолсульфонат (Пирилен) |  |  |  | 0.003 | 10 |
| 0722 | Пирен |  |  |  | 0.001 | 10 |
| 3637 | 3,6-Пиридазиндиол |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 2418 | Пиридин | 2 | 0.080 | 0.080 |  | 1 |
| 3639 | Пиридин-3-карбоновая кислота, оксиметиламид (Никодин; Биламид; Билоцид) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3638 | 2,6-Пиридиндиметанолбис-(метилкарбамат) (Пармидин; Ангинин) |  |  |  | 0.040 | 17 |
| 3504 | Пироугольной кислоты ди-третбутиловый эфир (Пирокарбонат) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2075 | альфа (-2-Пирролидон-1-ил) ацетамид (Пирацетам) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0223 | цис-Платина |  |  |  | 0.0001 | 7 |
| 3089 | Платифиллин гидротартрат |  |  |  | 0.002 | 20 |
| 3623 | Поливинилпирролидон | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 15 |
| 3090 | Поли-(1,2,3,4)-2-амино-2-дезоксибета-Д-глюкопираноза (Хитозан из панциря камчатского краба по ТУ 6-01-1-453-93) |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 3091 | Поли-(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-дезоксиметил-дезок-6-0-карбоксиметил-бета-Д-глюкопираноза, натриевая соль (Натриевая соль хитозана из панциря камчатского краба по ТУ 84-401-185-93) |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 0633 | Поли-2,2-(4,4'-фенокси)-пропанкарбонат (Поликарбонат) |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1607 | Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид (Полифениленоксид) | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 4 |
| 2023 | Поли-[N'-бис (гидроксиэтил)-уреидо] фенилметан (ЭМ-30) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2027 | Поли-[N'-бис-(триметилсилоксиэтил)-уреидо] фенилметан (ДЭМ-31) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2024 | Поли-[N'-гидроксиэтилуреидо] фенилметан (М-42) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2985 | Полиакриламид анионный АК-618 |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 2984 | Полиакриламид катионный АК-617 |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 1853 | Полиамин Т |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1332 | Поливинилбутираль |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2026 | Полиизоцианат |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2801 | Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 (по тетраэтоксисилану) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2929 | Полисорб-1 (сополимер стирола с 2 % п-дивинилбензола) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2202 | Полихлоркамфен |  |  |  | 0.007 | 6 |
| 2203 | Полихлорпинен (смесь хлорированных бициклических соединений) | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 2823 | Полиэтиленполиаминополи-(метилфосфоновых) кислот натриевая соль (Реагент ПАФ-13А) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0406 | Полиэтилен |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3227 | Полиэтиленгликоль ПЭГ-400 |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 3228 | Полиэтиленгликоль ПЭГ-6000 |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 1854 | Полиэтиленполиамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1544 | Полиэтилентерефталат1 |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2824 | Препарат Грамекс (триэтиленгликоль - 41,8 %, 2-карбометокси{[4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид - 12,5 %, диэтилэтаноламин - 3,9 %, вода - 41,8 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2825 | Препарат "Круг" (триэтиленгликоль - 42 %, 2-хлор-{[4-метиламино-6-изопропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид - 12,5 %, диэтаноламин - 3,5 %, вода - 24 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2826 | Препарат Сихат (дефолиант - действующее начало - натрия трикарбамидохлорат) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2827 | Препарат "Эллипс" (триэтиленгликоль - 42 %, 2-хлор-{[4-диметиламино-6(альфа-метил) пропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил}, бензолсульфамид -12,5 %, диэтаноламин - 3,4 %, вода - 42,1 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2771 | Присадка "Микс" (по дисульфиду изобутилена) |  |  |  | 0.100 | 7 |

1Вещество 2612 - Прегнадиен-1,4-триол-11-бета,17-альфа,21-дион-3,20 (Преднизолон) (список ОБУВ [8]) запрещено к выбросу в атмосферный воздух и исключено из "Перечня".

Список № 1 - перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2851 | Присадка "Необас" (алкилсалицилат бария на олигомерах этилена) (по алкилфенолу) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2802 | Присадка "Фосфоксит-7" (по триэтаноламину) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2852 | Присадка С-5А (олигоизобутинилсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2772 | Присадка Фриктол |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2803 | Присадки "Борин", "Масма-1602" (по алкилфенолам) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2804 | Присадки "Гидропол-200", "Пропинол Б-400" (по окиси пропилена) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 1545 | Пролин, оксипролин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1034 | Пропандиол-1,2 (Пропиленгликоль) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1933 | 1,2,3-Пропантриол, тринитрат (Нитроглицерин; Тринитрат глицерина) |  |  |  | 0.002 | 18 |
| 1720 | Пропилмеакаптан (1-Пропантиол)1 | 3 | 0.15 |  |  | 15 |
| 2853 | 1,2,3-Пропантриол (Глицерин) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 0521 | Пропилен | 3 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 1608 | Пропилена оксид | 1 | 0.080 |  |  | 1 |
| 0413 | Пропилена тетрамер (Изододецилен) |  |  |  | 1.500 | 9 |
| 0407 | Пропилена тримеры |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1287 | Пропиленгликолькарбонат |  |  |  | 0.070 | 9 |
| 3505 | Пропилйодон |  |  |  | 0.150 | 13 |
| 1238 | Пропиловый эфир уксусной кислоты (Пропилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 1235 | Пропиловый эфир валериановой кислоты (Пропилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1236 | Пропиловый эфир масляной кислоты (Пропилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1237 | Пропиловый эфир пропионовой кислоты (Пропилпропионат) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 3522 | Пропиловый эфир салициловой (4-оксибензойной) кислоты (Нипазол) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2122 | S-Пропин-о-фенил-о-этилтиофос фат (Гетерофос) |  |  |  | 0.0002 | 6 |
| 0961 | Пропионилхлорид |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3542 | Пропионовая кислота, гамма-лактон-3-(17-альфа-гидрокси-3-мет-оксиандроста-3,5-диен-17-альфа-ил) (Лактон) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3543 | Пропионовая кислота, гамма-лактон-3-(17-бета-гидрокси-3-окси-андроста-4,6-диен-17-альфа-ил) (Спиродиен) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3544 | Пропионовая кислота, гамма-лактон-3-(3-окса-7-альфа-тиоацетил-17-бета-окси-4-андростен-17-альфа-ил) (Спиронолактон; Альдактон; Верошпирон) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3356 | Пропионовая кислота, 3-метокси-17-бета-спиро-оксираниландроста-3,5-диен (Оксиран) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 1597 | Пропионовой кислоты ангидрид (Ангидрид пропионовый) |  |  |  | 0.015 | 10 |
| 3137 | Протаргол (в пересчете на серебро) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3020 | Протеаза щелочная |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2805 | Пылегаситель ВПП-3 |  |  |  | 0.005 | 9 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

2Мкг/м3.

Список № 1 - перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная - (Корунд белый, Монокорунд) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020 ТУ 6-05-15-87-84) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2999 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30-ТУ 6-05-2022-86) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 2960 | Пыль аминопласта марки КФА-7 |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2934 | Пыль аминопластов |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2931 | Пыль асбестсодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10 %) (по асбесту)1 | 1 |  | 0.060 |  | 12 |
| 2961 | Пыль ацетатного шелка (ГОСТ 20272-83) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 2905 | Пыль аэрозолеобразующих взрыво-подавляющих составов (по хлориду натрия) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2962 | Пыль бумаги |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2935 | Пыль винипласта-90 |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2963 | Пыль вискозного шелка (ГОСТ 20272-83) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2964 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 1,5 % и смолистых веществ до 16 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2998 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7 %) (в пересчете на никотин) | 4 | 8×10-4 | 4×10-4 |  | 16 |
| 2965 | Пыль гетинаксов Г-2, Г-4 (ГОСТ 3441-81) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2936 | Пыль древесная |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2938 | Пыль желатина |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 2937 | Пыль зерновая (по грибам хранения)2 | 3 | 0.5003 | 0.1504 |  | 15 |
| 2986 | Пыль инден-кумаровой смолы (ИКС) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2939 | Пыль каинита | 3 | 0.500 | 0.100 |  | 12 |
| 2940 | Пыль калиманезии (Калимаг-40) | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 12 |
| 2919 | Пыль капрона |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2910 | Пыль клея карбамидного сухого |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 2911 | Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3701 | Пыль композиционного материала из кремний- и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1 |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 2941 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-98 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2912 | Пыль костной муки (в пересчете на белок) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2966 | Пыль крахмала5 | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 15 |
| 2967 | Пыль лактозы |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2987 | Пыль латуни (в пересчете на медь) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2906 | Пыль мелиоранта (Мелиорант) | 4 | 0.500 | 0.050 |  | 1 |
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) |  |  |  | 0.030 | 7 |

1Волокон в мл воздуха.

2Вместо утвержденной ранее ПДК [12].

3При использовании концентраций, выраженных в кое/м3, значение ПДК м.р. = 260.

4При использовании концентраций, выраженных в кое/м3, значение ПДК с.с = 140.

5Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13].

Список № 1 - перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3702 | Пыль моркови |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 2968 | Пыль мыльного порошка (ТУ 1816-180-84) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2913 | Пыль мясокостной муки (в пересчете на белок) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2988 | Пыль н-парафинов, церезинов |  |  |  | 0.600 | 8 |
| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: выше 70 (Динас и др.) | 3 | 0.150 | 0.050 |  | 1 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.) | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 1 |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния (Доломит и др.) | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 1 |
| 2942 | Пыль нитрона (ТУ 6-06-С281-90) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2943 | Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2 |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 3703 | Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3704 | Пыль пектина |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 2944 | Пыль пемоксоли |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2945 | Пыль пемолюкса |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 3705 | Пыль перца |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3706 | Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 2989 | Пыль полиамида |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2969 | Пыль полиамида ПА-610 (ГОСТ 10589-89) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3707 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 2948 | Пыль полиаинилпирролидона |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 2921 | Пыль поливинилхлорида |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2946 | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1 %) | 1 |  | 0.0001 |  | 12 |
| 2947 | Пыль полиметилметакрилата |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2922 | Пыль полипропилена |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2990 | Пыль полистирола |  |  |  | 0.350 | 8 |
| 2991 | Пыль полисульфонов |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 (ОСТ 6-05-431-78) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2971 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2972 | Пыль реактива Лестрада (карбонат натрия - 49 %, сульфат аммония - 49 %, нитропруссид натрия - 2 %) (в пересчете на карбонат натрия) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана (по летучим хлорсодержашим компонентам) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 2973 | Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3709 | Пыль свеклы |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2974 | Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа 90-94 %, уротропин 6-10 %) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2975 | Пыль синтетического моющего средства марки "Лотос-М" |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3710 | Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны - 40 %; волокно полиэфирное (лавсановое) - 45 % полипропиленовое - 15 %) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 2949 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2976 | Пыль слюды ТУ-43-4-171-75 |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 3711 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (Сополимер ВА-15) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 2915 | Пыль стекловолокна |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 2916 | Пыль стеклопластика |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 2950 | Пыль сульфонола НП-1 |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2951 | Пыль сульфонола НП-3 |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2992 | Пыль сушеного панциря креветки |  |  |  | 0.0001 | 8 |
| 2977 | Пыль талька |  |  |  | 0.500 | 13 |
| 3712 | Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана (по цирконию) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 2952 | Пыль текстолита |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (ТУ-17 РСФСР 03024 83-009-90) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2993 | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2994 | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон (по акрилонитрилу) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 2980 | Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02 |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2995 | Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02, У2-301-07) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресспорошка марки 03-010-02 |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2981 | Пыль ферросплавов (железа 51 % кремний 47 %) (по железу) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2917 | Пыль хлопковая | 3 | 0.200 | 0.050 |  | 12 |
| 2996 | Пыль хлорированного натурального каучука |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2954 | Пыль хромово-цинкового катализатора (Катализатор К-16) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2918 | Пыль цементного производства (с содержанием оксида кальция более 60 % и диоксида кремния более 20 %) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 3713 | Пыль чая |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2955 | Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли (в пересчете на белок) |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 2854 | Растворитель РПК-240 (по предельным углеводородам C12-C19) |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 2855 | Растворитель РПК-280 (по предельным углеводородам C12-C19) |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 2737 | Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу) | 3 | 0.500 |  |  | 1 |
| 2738 | Растворитель бутилформиатный (БЭФ) (по сумме ацетатов) | 3 | 0.300 |  |  | 1 |
| 1405 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) | 4 | 0.120 | 0.120 |  | 1 |
| 1406 | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (контроль по ацетону) | 4 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 0617 | Растворитель мебельный АМР-3 (контроль по толуолу) | 3 | 0.090 | 0.090 |  | 1 |
| 3009 | Раунатин |  |  |  | 0.004 | 9 |
| 2857 | Реагент Лилафлот OS-700 С (в пересчете на алифатические амины) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 3008 | Реагент СОП-83 |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2856 | Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина |  |  |  | 2.000 | 8 |
| 3038 | Ремантадин |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 1598 | Рибонуклеиновой кислоты гидролизат |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 3080 | Рибофлавин, мононуклеотид |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3081 | Рибофлавин, монофосфат |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2533 | Ривициклин (Смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) по рифампицину)1 | 1 | 0.003 | 0.001 |  | 15 |
| 3077 | Рицин | 1 | 0.002 | 0.001 |  | 15 |
| 3039 | Рифампицин |  |  |  | 0.001 | 0 |
| 0224 | Ртути бромид |  |  |  | 0.0003 | 7 |
| 0179 | Ртути окись желтая (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0178 | Ртути окись красная (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0225 | Ртути роданид |  |  |  | 0.0003 | 7 |
| 0226 | Ртути сульфат (I) |  |  |  | 0.0003 | 7 |
| 0227 | Ртути сульфат (II) |  |  |  | 0.0003 | 7 |
| 0174 | Ртуть азотнокислая закисная водная (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0175 | Ртуть азотнокислая окисная водная (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0176 | Ртуть амидохлорная (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0177 | Ртуть двуйодистая (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0183 | Ртуть металлическая | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0180 | Ртуть уксуснокислая (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0181 | Ртуть хлористая I (Каломель) (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0182 | Ртуть хлорная II (Сулема) (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 3105 | Рубидия оксид (в пересчете на рубидий) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 0277 | Рутения оксид |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 0328 | Сажа | 3 | 0.150 | 0.050 |  | 1 |
| 2073 | Салициловая кислота, амид (Салициламид; о-Оксибензамид)2 | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 3538 | Салициловая кислота, изопентиловый эфир (Изоамилсалицилат) | 2 | 0.015 |  |  | 15 |
| 3519 | Салициловая кислота, метиловый эфир (Метилсалицилат)3 | 4 | 0.006 |  |  | 15 |
| 3106 | Самария оксид |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3040 | Сахарол |  |  |  | 0.100 | 9 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0.001 | 0.0003 |  | 12 |
| 0185 | Свинец сернистый (в пересчете на свинец) | 1 |  | 0.0017 |  | 1 |
| 0279 | Свинца стеарат (в пересчете на свинец) |  |  |  | 0.0003 | 10 |
| 3357 | Себациновая кислота, гексаметилендиамин, аддукт |  |  |  | 0.070 | 17 |
| 3545 | Себациновая кислота, дибутиловый эфир (Дибутилсебацинат) |  |  |  | 0.090 | 17 |
| 0368 | Селен аморфный |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 0329 | Селена диоксид (в пересчете на селен) | 1 | 0.0001 | 5×10-5 |  | 1 |
| 3041 | Сенадексин |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 0331 | Сера элементарная |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 0280 | Серебра стеарат (в пересчете на серебро) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1550 | Серин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 0333 | Сероводород | 2 | 0.008 |  |  | 1 |
| 0334 | Сероуглерод | 2 | 0.030 | 0.005 |  | 1 |
| 0369 | Серы гексафторид1 |  |  |  | 20.0 | 19 |
| 0374 | Серы пентафторид |  |  |  | 0.001 | 19 |
| 0332 | Серы хлорид |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2858 | Синтанол АЦСЭ-12 (по эфирам оксиэтилированных спиртов) |  |  |  | 0.004 | 8 |
| 2747 | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов С10-С20 и оксида этилена) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 2742 | Синтетические моющие средства типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия (контроль по алкилсульфату натрия) | 2 | 0.040 | 0.010 |  | 1 |
| 2806 | Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос-автомат", "Юка" |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2873 | Синтетическое моющее средство "Лоск" | 3 | 0.100 | 0.060 |  | 16 |
| 2744 | Синтетическое моющее средство типа "Лотос" |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 2745 | Синтетическое моющее средство типа "Ока" |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2746 | Синтетическое моющее средство типа "Эра" |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 2807 | Синтетическое моющее средство: "Био-С" |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2515 | Синтомицин |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3067 | Синэстрол |  |  |  | 0.0001 | 8 |
| 0281 | Скандия оксид |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2748 | Скипидар | 4 | 2.000 | 1.000 |  | 1 |
| 2808 | Смазка "Вутол" (по пропинолу В-400) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2810 | Смазка "Игнол" (по хлору) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2773 | Смазка Алюмол |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2774 | Смазка Геол-1 |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2776 | Смазка Полимол Ф |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2777 | Смазка Укринол-211М |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2779 | Смазка Укринол-214 |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 2778 | Смазка Укринол-215 |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2809 | Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" (по маслу минеральному) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2775 | Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая) |  |  |  | 0.050 | 7 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2859 | Смазки технологические: Зимол, Литас, Литол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укринол-212, Униол, Шрус-4, Северянка |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2811 | Смазочно охлаждающая жидкость "Аквол-18" (по триэтаноламину) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2812 | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2861 | Смазочно-охлаждающая жидкость "Авитол" (по синтанолу) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2863 | Смесь 2,4,-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1 (Амидим) |  |  |  | 0.0003 | 8 |
| 1418 | Смесь альфа-и бета-иононов (бета-Ионон технический) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2829 | Смесь бромалканов С7-С9 |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2862 | Смесь бромистых солей N-алкилпиридиния |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 0188 | Смесь водо-и плохорастворимых в воде соединений ртути: сулема, каломель, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксусная, амидохлорная, двуйодистая (в пересчете на ртуть) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0186 | Смесь водорастворимых в воде соединений ртути: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть (в пересчете на ртуть) |  |  |  | 0.0008 | 6 |
| 2828 | Смесь диалкилполиэтиленового эфира фосфорной кислоты и этилендиаминофенола (Оксидол Б) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 2864 | Смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты (Полидим) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1037 | Смесь изомеров спиртов С7-C11 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3342 | Смесь карбоновых кислот C1-C6 (по муравьиной кислоте) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2813 | Смесь кубовых остатков тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2814 | Смесь пальмитиновой - 40 %, олеиновой - 15 %, стеариновой - 45 % кислот (жир животный специальный) (по стеариновой кислоте) |  |  |  | 0.200 | 9 |
| 0187 | Смесь плохо растворимых в воде соединений ртути: двуйодистая, амидохлорная, окиси красная и желтая, хлористая ртуть (в пересчете на ртуть) |  |  |  | 0.0009 | 6 |
| 2880 | Смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров высших жирных спиртов (Препарат ОС-20) |  |  |  | 0.025 | 17 |
| 2749 | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата (НГЖ-4) | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 4 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан)1 | 3 | 5×10-5 |  |  | 15 |
| 0532 | Смесь транс-транс-транс циклододекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | 4 | 0.0035 |  |  | 12 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2830 | Смесь трибутилфосфата - 73 %, дибутилфенилфосфата - 20 %, турбинного масла на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ, полибутилметакрилата, эпоксидной смолы марки УП-532, хромоксана, диоктиллифениламина, фенил-альфанафтиламина, бензотриазола до 100 % (Жидкость НГЖ-5У) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2780 | Смола (СТУ-3) |  |  |  | 0.024 | 7 |
| 2743 | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей1 по суммарному органическому углероду | 2 | 0.200 |  |  | 3 |
| 2831 | Смола эпоксидная на основе бис-фенола F (по эпихлоргидрину) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 2750 | Сольвент нафта |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 2925 | Сополимер М-14 ВВ-метакриловой кислоты и метилметакрилата |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2923 | Сополимер метилакрилата, бутилакрилата и стирола (Лакрис 25т) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2924 | Сополимер метилметакрилата и метакриловой кислоты (Лакрис 20) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2956 | Сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2982 | Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты (Сополимер марки МСН) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2957 | Сополимер формальдегида с диоксаланом (СДФ) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2997 | Сополимеры и полимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров (Лакрис ATM, M-90 и др.) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3358 | Сорбиновая кислота |  |  |  | 0.300 | 17 |
| 3201 | Сорбит Д (Гекситол) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2815 | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) |  |  |  | 3.000 | 10 |
| 3042 | L-Сорбоза |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1044 | Спирт 1,1-дигидроперфторамиловый | 3 | 0.300 |  |  | 1 |
| 1045 | Спирт 1,1-дигидроперфторгептиловый | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 1038 | Спирт аллиловый |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1047 | Спирт альфа, альфа-диметилбензиловый (Диметилфенилкарбинол) |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 1082 | Спирт альфа-фенилэтиловый |  |  |  | 0.140 | 7 |
| 1039 | Спирт амиловый | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1041 | Спирт бензиловый | 4 | 0.160 |  |  | 1 |
| 1058 | Спирт бета-фенилэтиловый (2-Фенилэтанол) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1043 | Спирт гексиловый | 3 | 0.800 | 0.200 |  | 3 |
| 1046 | Спирт диацетоновый |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1048 | Спирт изобутиловый | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1049 | Спирт изогексиловый (Метилизобутилкарбинол) | 4 | 0.070 |  |  | 12 |
| 3203 | Спирт изододециловый |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1050 | Спирт изооктиловый (2-Этилгексанол) | 4 | 0.150 | 0.150 |  | 1 |
| 1051 | Спирт изопропиловый | 3 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 1052 | Спирт метиловый | 3 | 1.000 | 0.500 |  | 1 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 3 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1053 | Спирт н-октиловый | 3 | 0.600 | 0.200 |  | 2 |
| 1081 | Спирт поливиниловый |  |  |  | 0.100 | 7 |

1На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1054 | Спирт пропиловый | 3 | 0.300 | 0.300 |  | 1 |
| 1055 | Спирт тетрагидрофуриловый |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1056 | Спирт тригидроперфторгептиловый |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1059 | Спирт фуриловый (Спирт фурфуриловый) | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1060 | Спирт эпигидриновый (Глицидол) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1061 | Спирт этиловый | 4 | 5.000 | 5.000 |  | 1 |
| 2781 | Стеарин |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 3523 | Стираллилацетат (Метилфенилкарбинилацетат) |  |  |  | 0.400 | 8 |
| 3206 | Стирилкарбинол (Спирт коричный) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0620 | Стирол | 2 | 0.040 | 0.002 |  | 1 |
| 1616 | Стирола окись |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 2511 | Стрептомицина сульфат |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 2534 | Стрептомицина хлоркальциевый комплекс |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3134 | Стронция карбонат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3107 | Стронция растворимые соединения (нитрат, оксид) |  |  |  | 0.015 | 13 |
| 2095 | Сульгин (п-Аминобензол-сульфонилгуанидин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0335 | Сульсен |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 3157 | 2-(4-Сульфаниламидо) бензойная кислота, натриевая соль (Сульфантрол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1738 | п-(Сульфамидо)-бензолсульфамид (Дисульфан) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3359 | Сульфаминовая кислота, N-карбомоиламид (Уросульфан) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3360 | Сульфаниловая кислота, N-(3-метоксипиразинил-2) амид (Сульфален) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2535 | Сульфапен (феноксиметилпенициллин - 10 %; сульфапиридазин - 5 %; теофиллин - 1 %; лактоза - до 100 %) (по пенициллину)1 | 2 | 0.050 | 0.0025 |  | 15 |
| 2465 | Сульфапиридазин |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1739 | 7-Сульфомоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид (Дихлортиазид; Гипотиазид) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3043 | Сульфомонометаксин |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1721 | Сульфоэтоксилаты натрия С10-С13 |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0290 | Сурьма |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0189 | Сурьма пятисернистая (в пересчете на сурьму) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0190 | Сурьмы трехокись (в пересчете на сурьму) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0282 | Таллия йодид (в пересчете на таллий) |  |  |  | 0.0004 | 9 |
| 0191 | Таллия карбонат (в пересчете на таллий) | 1 |  | 0.0004 |  | 3 |
| 2867 | Талловый пек |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 3044 | Танацехол (Танафлон) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0283 | Тантал |  |  |  | 0.150 | 9 |
| 0193 | Теллура диоксид (в пересчете на теллур) | 1 |  | 0.0005 |  | 1 |
| 3613 | Теофедрин (по амидопирину) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2782 | Теплоноситель ароматизированный АМТ-300 |  |  |  | 0.050 | 7 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3546 | Терефталевая кислота, ди (2-этил гексиловый эфир (Ди (2-этилгексил) терефталат) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3010 | Терлон (Арамид) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2751 | Термостойкая прядильная эмульсия (Тепрэм) (контроль по сумме альдегидов, оксида этилена) | 3 | 0.002 |  |  | 1 |
| 2204 | альфа-Терпенилацетат |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2205 | Терпингидрат |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2206 | Терпинеол (лямбда-ментен-1-ол-8) |  |  |  | 0.0003 | 6 |
| 0724 | п-Терфенил |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 0937 | Тетрабромдифенилолпропан |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1288 | Тетрабутоксититан (Бутиловый эфир о-титановой кислоты - продукты гидролиза по бутанолу) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1323 | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0712 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-1-н-инден (Тетрагидроинден) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3649 | 1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламинометил)-4Н-карбазол-4-он (Ондансетрон-основание) |  |  |  | 0.005 | 20 |
| 3624 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он) хлоралгидрат, дигидрат (Картан) | 1 |  | 0.005 |  | 15 |
| 0713 | Тетрагидронафталин (Тетралин) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 2419 | Тетрагидрофуран | 4 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 3011 | альфа-Тетралон |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 3614 | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,б,8-тетрааза-бицикло-(3,3,3)-октадион-3,7 (Мебикар) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2466 | 2,2,6,6-Тетраметил-4-оксопиперидин (Триацетонамин) | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 12 |
| 2123 | 0,0,0,0-Тетраметил-О,О-тиодипфенилентиофосфат (Абат) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0622 | 1,2,4-Тетраметилбензол (Дурол)1 | 2 | 0.025 | 0.010 |  | 15 |
| 2421 | Тетраметиленимин (Пирролидин) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 2467 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидинамид 2',2',6',6'-тетраметилпиперидиновой кислоты (Диацетам 5) | 3 | 0.150 | 0.050 |  | 12 |
| 2497 | 2,3,5,6-Тетраметилпиразин гидрат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1722 | Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д, ТМТД) | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 4 |
| 3015 | Тетран двухкомпонентный |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 3016 | Тетран четырехкомпонентный |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 3012 | Тетран-5 |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3013 | Тетран-6 |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3014 | Тетран-7 |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0893 | Тетрафтордибромэтан (Хладон 114В2) |  |  |  | 5.000 | 10 |
| 0965 | Тетрафторметан (Фреон-14) |  |  |  | 10.0 | 19 |
| 0966 | Трифторметан (Фреон-23) |  |  |  | 10.0 | 19 |
| 3507 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-альфа-фторакрилат |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3506 | 2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 34-а) |  |  |  | 2.500 | 7 |
| 0883 | Тетрафторэтилен | 4 | 6.000 | 0.500 |  | 1 |
| 2025 | 3-Тетрафторэтоксифенилмочевина (Томилон, Тетрафлурон) | 3 | 0.600 | 0.060 |  | 1 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2422 | 3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпиридин (Гептахлорпиколин) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0886 | 1,2,4,5-Тетрахлорбензол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0896 | Тетрахлорпропан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0884 | Тетрахлорпропен | 2 | 0.070 | 0.040 |  | 1 |
| 3525 | Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир (Дактал) |  |  |  | 0.002 | 8 |
| 0885 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 4 | 0.060 |  |  | 1 |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0.500 | 0.060 |  | 1 |
| 2507 | Тетрациклин | 2 | 0.010 | 0.006 |  | 1 |
| 2508 | Тетрацин |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец |  |  |  | 3×10-6 | 6 |
| 1723 | Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е) | 3 |  | 0.030 |  | 4 |
| 1062 | Тетраэтоксисилан (Этилсиликат) |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2029 | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N'-фенилмочевина (Дропп) | 4 | 0.500 | 0.200 |  | 1 |
| 2613 | Тиаминхлорид фармокопейный (Витамин B1) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 3017 | Тилозин фосфат |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3021 | Тянувин-350 |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 1855 | Тиоациланилид (тиоанилид синтетических жирных кислот фракций C5-C6) |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 1724 | Тиокарбамид (Тиомочевина) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0361 | Тионилхлорид |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 2468 | Тиотриазазин |  |  |  | 0.500 | 9 |
| 2420 | Тиофен (Тиофуран) | 4 | 0.600 |  |  | 1 |
| 1726 | Тиофенол (Бензотиол; Меркаптобензол; Фенилмеркаптан; Фенилтиол)1 | 3 | 2×10-5 |  |  | 15 |
| 2878 | Тиразоль бордо С (соства: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'-окси-5-нитрофенилазо)-пиразолон-5 - 12 %; этилцеллозольв - 72 %; этиленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) (по красителю) |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 2879 | Тиразоль желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'-карбоксифенилазо)-пиразолон-5 - 12 %; эталцеллозольв -72 %; этиленгликоль, вода, минеральные соли (по красителю) |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 1552 | Тирозин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 0118 | Титана диоксид |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2958 | Титановые пылевые возгоны от шахтных хлораторов |  |  |  | 0.200 | 9 |
| 2614 | Токоферола ацетат (Витамин Е) |  |  |  | 0.080 | 8 |
| 1856 | м-Толуидин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1858 | п-Толуидин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1859 | м-Толуилендиамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2031 | Толуилендиизоцианат | 1 | 0.050 | 0.020 |  | 1 |
| 1289 | п-Толуилиловой кислоты метиловый эфир | 3 | 0.007 |  |  | 12 |
| 0621 | Толуол | 3 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 1543 | м-Толуолсульфокислота |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 1548 | о-Толуолсульфокислота |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 1558 | п-Толуолсульфокислота |  |  |  | 0.600 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3443 | Треоамины (D[-]; L[+] и DL-1 (p-Нитрофернил)-2-амино-1,3-пропандиол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1553 | Треонин |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3407 | Три (оксиметиламино)-аминометан (Трисамин) |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 2141 | Три (хлорэтил) фосфат |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1882 | Три-н-бутиламин |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1861 | Три-н-пропиламин | 3 | 0.400 | 0.250 |  | 12 |
| 2432 | 1,2,4-Триазол | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1860 | Триалкиламины (смесь аминов фракций С7-С9 тригептиламина, триоктиламина и тринониламина) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 2124 | Триалкилфосфины C12-C15 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3414 | Триаллиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2469 | 2,4,6-Триамино-симмтриазин (Меламин, циануртриамид) | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 12 |
| 2028 | 2,4,4-Триаминобензанилид |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 3431 | 2,4,6-Триброманилин |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0887 | 1,3,5-Трибромбензол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0890 | Трибромметан (Бромоформ) | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 0889 | 1,1,3-Трибромпропан (Пропилен трибромид) | 2 | 0.015 | 0.005 |  | 4 |
| 1066 | 2,4,6-Трибромфенол | 2 | 0.040 |  |  | 12 |
| 2125 | Трибутиловый эфир о-фосфорной кислоты (Трибутилфосфат) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2103 | 5,3,5-Трибутилтритио-фосфат (Бутифос) | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2126 | Трибутилфосфин |  |  |  | 0.090 | 6 |
| 3158 | 3,4,5-Тригидрооксибензойная кислота, основная висмутовая соль (Дерматол) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 1063 | 1,1,5-Тригидрооктафторпентанол (ТС-п=2) (Спирт тригидроперфторамиловый) | 4 | 1.000 | 0.050 |  | 1 |
| 1064 | 1,1,3-Тригидротетрафторпропанол (ТС-п=1) (Спирт тригидроперфторпропиловый) | 4 | 1.000 | 0.050 |  | 1 |
| 1065 | Тридеканол |  |  |  | 0.400 | 6 |
| 3207 | 2,4,6-Трийод-1,3-диоксибензол (Риодоксол) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2088 | бис-(2,4,6-Трийод-3-карбоксианилид) адипиновой кислоты (Билигност) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 2140 | Трикрезилфосфат (с содержанием о-изомера менее 3 %) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1069 | Трикрезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-) | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 0948 | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионат бромистый |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 3220 | 3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол (Неролидол) |  |  |  | 0.070 | 13 |
| 1862 | Триметиламин | 4 | 0.150 |  |  | 4 |
| 1725 | 1,6-бис-(1-Триметиламмоний) гексана дибензосульфат (Бензогексоний) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0623 | 1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0.040 | 0.015 |  | 12 |
| 2076 | 1,1,4,4',4',4'-Триметилен-бис-(4-сульфалилсульфаниламид) (Дисульформин) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2472 | 1,1-Триметилен-бис-(4-оксиминометилпиридиний бромид моногидрат (Дипироксим) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1068 | Триметилкарбинол (2-Метил-2-пропанол) |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 3625 | 1,3,7-Триметилксантин (Кофеин-основание) | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 3626 | 1,3,7-Триметилксантинбензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия) | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 2471 | 3,5,5-Триметилоксазолидиндион (Триметин) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1727 | Триметилсульфония бромид |  |  |  | 0.003 | 13 |
| 0946 | Триметилхлорсилан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1410 | 1,5,5-Триметилциклогексанон (Изофорон) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2127 | Тринатриевая соль оксиэтилиденфосфоновой кислоты |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 1922 | 2,4,6-Тринитро-м-ксилол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 2030 | 2,4,4-Тринитробензанилид |  |  |  | 0.025 | 6 |
| 1923 | 2,4,6-Тринитротолуол |  |  |  | 0.007 | 6 |
| 1083 | 2,4,6-Тринитрофенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1924 | Тринитроэтилбензол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1554 | Триптофан |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0894 | 1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлорэтан (Фреон-113) |  |  |  | 8.000 | 6 |
| 2477 | 2-Трифтор-10- (3-диэтиламинопропионил)-фенотиазина гидрохлорид (Фторацизин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3432 | 3-Трифторметилдифениламин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2032 | N-(3-Трифторметилфенил)-N',N'-диметилмочевина (Которан) | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 0949 | Трифторхлорметан (Фреон 13) |  |  |  | 30.0 | 13 |
| 0905 | Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтилен) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3221 | 1,1,1-Трихлор-2-метипропанол-2 (Хлорэтон) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2423 | 3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпиридин (Гексахлорпиколин) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3230 | 1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3208 | 1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 3343 | 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль (Трисбен-200) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0897 | Трихлорбензол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 0904 | Трихлордифенил |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0898 | Трихлорметан (Хлороформ) | 2 | 0.100 | 0.030 |  | 12 |
| 0903 | 1,2,3-Трихлорпропан | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 0895 | Трихлорсилан |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0900 | 2,3,6-Трихлортолуол |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2473 | 1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3,3-(2,4-бис-третамин)-фенокси-ацетил-амино/бензоиламинопиразолон-5/(Продукт 3П-24) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2091 | Трихлорфенилгидразин солянокислый |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 1067 | 2,4,6-Трихлорфенол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 0901 | Трихлорфторметан (Фреон-11) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0899 | 1,1,1-Трихлорэтан (Метилхлороформ) | 4 | 2.000 | 0.200 |  | 1 |
| 0902 | Трихлорэтилен | 3 | 4.000 | 1.000 |  | 1 |
| 1864 | Триэтаноламин |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 3526 | Триэтил-о-ацетат |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 1863 | Триэтиламин | 3 | 0.140 | 0.140 |  | 1 |
| 1129 | Триэтиленгликоль |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 1865 | Триэтиленпентаамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1866 | Триэтилентриамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3213 | Триэтоксисилан |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 0401 | Углеводороды |  |  |  |  |  |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 (растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 1.000 |  |  | 3 |
| 0906 | Углерод четыреххлористый | 2 | 4.000 | 0.700 |  | 1 |
| 0337 | Углерода оксид | 4 | 5.000 | 3.000 |  | 1 |
| 0370 | Углерода сероокись |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2926 | Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40 %, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97 %) | 2 | 0.050 | 0.020 |  | 2 |
| 3135 | Урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль (Калия оротат) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3023 | Уродан |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0716 | Фенантрен |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1884 | п-Фенетидин (п-Этоксианилин, п-Аминофенетол) |  |  |  | 0.006 | 7 |
| 3615 | 1-Фенил-2,3-диметил-4-диметил-аминопиразолон (Амидопирин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3616 | 1-Фенил-2,3-диметил-4-метил-аминопиразолон-5-метан сульфат натрия (Анальгин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3232 | L-1-Фенил-2-метил-аминопропанола-1 гидрохлорид (Эфедрин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1883 | N-Фенил-2-нафтиламин (Нафтам-2; Неозон Д)1 |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 2476 | 1-(4-Фенил-2-пирролидон) ацетилид (Карфедон) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1425 | 4-Фенил-3-бутен-2-он (Бензальацетон) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2474 | 2-Фенил-3-карбэтокси-4-диметила-минометил-5-оксибензофурана гидрохлорид (Феникаберан) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2475 | 1-Фенил-3-метилпиразолон-5 |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1430 | 2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил) инданди-1,3 (Изоиндан) |  |  |  | 2×10-4 | 17 |
| 1431 | 2-(Фенил-4-этилфенилацетил) инданди-1,3 (Этилфенацил) |  |  |  | 2×10-4 | 17 |
| 3433 | N-Фенил-п-фенилендиамин (4-Аминодифениламин; Семидин)2 | 3 | 0.060 | 0.020 |  | 15 |
| 1556 | Фенилаланин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1130 | 2,2-бис-п-Фениламикс-фенокси/диэтиловый эфир |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 1867 | м-Фенилендиамин |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 3410 | о-Фенилендиамин (1,2-Бензолдиамин) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 3411 | п-Фенилендиамин (1,4-Диаминобензол, Урсол) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 3447 | 1,4-Фенилендиамин дигидрохлорид (1,4-Диаминобензол дигидрохлорид) |  |  |  | 5×10-4 | 20 |
| 2033 | N,N'-Фенилендималеимид (Малеимид) |  |  |  | 0.010 | 6 |

1При отсутствии в нафтаме-2 2-нафтиламина.

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3409 | N-Фенилкарбамоил-3-(бета-фенилизопропил)-сиднодимин (Сиднокарб) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 3807 | Фенилизоцианат |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3547 | Фенилкарботионовая кислота, S-/2-/[4-амино-2-метил-5-пиримидил) метил/формиламино/]-1-/2-(фосфонокси) этил/-1-пропениловый эфир (бенфотиамин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0638 | Фенилксилиэтан |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 1070 | Фенилпропанол |  |  |  | 0.450 | 6 |
| 1334 | 3-Фенилпропеналь (Альдегид коричный) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 0943 | Фенилтрихлорсилан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0643 | Фенилциклогексан (Циклогексилбензол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3423 | бета-Фенилэтиламин |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3001 | 3-Феноксибензил-(±) цис, транс-3(2,2-дихлорвинил) 2,2-цинкопропанкарбоксилат (Амбуш) | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 4 |
| 1239 | 3-Фенокси-альфа-цианобензиловый эфир альфа-изопропил 4-хлорфенуксусной кислоты (Сумицидин, Фенвалерат) | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 4 |
| 1337 | 3-Феноксибензальдегид1 | 3 | 0.090 | 0.030 |  | 15 |
| 2536 | Феноксиметилпенициллин |  |  |  | 0.0025 | 8 |
| 0636 | м-Фенокситолуол | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 3204 | 3-Феноксифенилметанол (Спирт 3-феноксибензиловый)2 | 4 | 0.250 | 0.050 |  | 15 |
| 3209 | Феноксиэтанол |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1071 | Фенол | 2 | 0.010 | 0.003 |  | 1 |
| 1072 | Фенолы сланцевые | 3 | 0.007 |  |  | 1 |
| 2756 | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей3 | 2 | 0.008 |  |  | 3 |
| 3617 | Фенотиазин-2-карбамат (Этмозин) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0196 | Феррит бариевый (в пересчете на барий) | 3 |  | 0.004 |  | 1 |
| 0199 | Феррит магний-марганцевый (в пересчете на марганец) | 2 |  | 0.002 |  | 3 |
| 0197 | Феррит марганец-цинковый (в пересчете на марганец) | 2 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0201 | Феррит никель-медный (в пересчете на никель) | 2 |  | 0.004 |  | 3 |
| 0198 | Феррит никель-цинковый (в пересчете на цинк) | 2 |  | 0.003 |  | 1 |
| 0202 | Феррицианид калия (Красная кровяная соль) | 4 |  | 0.040 |  | 3 |
| 0195 | Ферроцианид калия (Желтая кровяная соль) | 4 |  | 0.040 |  | 3 |
| 2865 | Флотореагент Лилафлот OS 730 М (N-алкил-ацетил-бета-аланин в растворе таллового масла) |  |  |  | 0.400 | 8 |
| 2783 | Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята (11,2 %) и дитиогликолята (14,4 %) натрия) |  |  |  | 0.150 | 7 |
| 2784 | Флотореагент НК-82 |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2755 | Флотореагент ФЛОКР-3 (по хлору) | 2 | 0.100 | 0.030 |  | 4 |
| 2753 | Флюс канифольный активированный (ФКТ) (контроль по канифоли) | 4 | 0.300 | 0.300 |  | 1 |
| 1073 | Фрмальгликоль (Диоксолан-1,3) |  |  |  | 6.000 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

3На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1325 | Формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 |  | 1 |
| 2034 | Формамид | 3 |  | 0.030 |  | 4 |
| 2816 | Форстерит (смесь: 97 % ортосиликата магния и 3 % бария оксида) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0347 | Фосген |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 3063 | Фосфенокс Н9-10 |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2142 | N-Фосфонометилглицин (Глифосат) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 0339 | Фосфор белый |  |  |  | 0.0005 | 6 |
| 0340 | Фосфор желтый |  |  |  | 0.0005 | 6 |
| 0341 | Фосфор красный |  |  |  | 0.0005 | 6 |
| 0345 | Фосфор треххлористый |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0346 | Фосфор четыреххлористый |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0352 | Фосфора тиотрихлорид |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0353 | Фосфора хлорокись |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 0375 | орто-Фосфорная кислота |  |  |  | 0.020 | 20 |
| 3159 | бета-D-Фруктофуранозил-альфа-Д-глюкопиранозид гидросульфат, основная алюминиевая соль (Сукральфат) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3548 | Фталевая кислота, дидодециловый эфир (Дидодецилфталат) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3045 | 2-(п-Фталиламино-бензол-сульфамидо) тиазол (2-п-()-Карбоксибензамидобензолсульфамидотиазол; Фталазол)1 | 4 | 0.100 | 0.015 |  | 15 |
| 1599 | Фторангидриды перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) (по фтористому водороду) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0907 | м-Фторанизол |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0908 | о-Фторанизол |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 0909 | п-Фторанизол |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0910 | Фторбензол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0342 | Фтористые соединения газообразные (Фтористый водород, четырехфтористый кремний) (в пересчете на фтор) | 2 | 0.020 | 0.005 |  | 1 |
| 0344 | Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия) (в пересчете на фтор) | 2 | 0.200 | 0.030 |  | 1 |
| 0343 | Фтористые соединения: хорошо растворимые неорганические фториды (Фторид натрия, Гексафторсиликат натрия) (в пересчете на фтор) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 1 |
| 0911 | о-Фтортолуол |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 0912 | п-Фтортолуол |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 0913 | Фторэтилен (Винилфторид) |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 0284 | Фузидиевой кислоты натриевая соль |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 2424 | Фуран (Фурфуран) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1885 | Фурфуриламин |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2425 | Фурфурол | 3 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 2304 | п-Хинондиоксим |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 3619 | Хинуклидин-3-дифенилкарбонила гидрохлорид (Фенкарол) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3434 | Хитин (поли-/1,-4/-2-ацетамидо-2-дезокси-бета-Д-глюкан; поли-(N-ацетил-Д-глюкозамин)) |  |  |  | 0.0005 | 8 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3435 | Хитозан (поли/1-4/-2-амино-2-дезокси-бета-Д-глюкан; поли/Д-глюкозамин/) |  |  |  | 0.0005 | 8 |
| 0349 | Хлор | 2 | 0.100 | 0.030 |  | 1 |
| 3444 | 2-Хлор-4-амино-б,7-диметоксихирозамин |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0962 | 2-Хлор-2,6-ацетоксилидид |  |  |  | 0.025 | 17 |
| 3412 | 2-Хлор-5-нитроанилин |  |  |  | 0.002 | 9 |
| 1424 | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 2077 | 2-Хлор-5[гамма-(2,4-дитретамилфенокси) бутироиламино] анилид триметилуксусной кислоты (Компонента 3Ж-165) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1423 | 1-Хлор-(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1426 | 7-Хлор-2,3-дигидро-3-окси-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепина-2-он (Нозепам) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1427 | 5-Хлор-2-пентанон |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 0921 | 3-Хлор-4-метиланилин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0922 | 2-Хлор-4-нитротолуол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0925 | N-2-Хлор-4-нитрофенил-5-хлорсалициланилид (Фенасал) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2078 | 2-Хлор-5'[(2'',4''-дитретамил-фенокси) бутиропламино] анилид а-(4-карбокси-фенокси) пивалоилуксусной кислоты (Компонента Н-596) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2478 | 3-Хлор-6-сульфаниламинопиридазин |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 3640 | 2-Хлор-10-метил-3,4-диазофенокс азин (Диазофеноксазин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3344 | 4-Хлор-N-(2-фуриметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота (Фуросемид) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2094 | 2-Хлор-N-этоксиметил-N-(2-этил-6-метилфенил) ацетамид (Ацетохлор) |  |  |  | 0.0001 | 8 |
| 2093 | N-(3-Хлор-метоксифенил)-N',N'-диметилмочевина (Дозанекс) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0914 | Хлоралканы С12-С15 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3301 | Хлорангидрид п-нитробензойной кислоты |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1868 | м-Хлоранилин | 1 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1869 | п-Хлоранилин | 2 | 0.040 | 0.010 |  | 1 |
| 2498 | 3-Хлорацетилиндол |  |  |  | 0.003 | 13 |
| 0939 | Хлорацетилхлорид1 | 4 | 0.050 |  |  | 15 |
| 2092 | альфа-Хлорацетоанилид |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0926 | альфа-Хлорацетофенон | 3 | 0.010 |  |  | 3 |
| 0915 | Хлорбензол | 3 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 3160 | п-Хлорбензолсульфокислота хлорамид, натриевая соль (Монохлорамин ХБ) (по хлору) |  |  |  | 0.060 | 17 |
| 0917 | п-Хлорбензотрифторид | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 0916 | п-Хлорбензотрихлорид |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0918 | Хлорбромметан |  |  |  | 100.0 | 6 |
| 0919 | 3-Хлорбутанон-2 (хлоркетон) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2047 | N-(6-Хлоргексил)-N'-(гидроксиэтил)-мочевина (МЭ-344) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0920 | Хлоргидринстирол |  |  |  | 1.400 | 6 |
| 1131 | Хлоргидринстирол, метиловый эфир | 3 | 0.030 |  |  | 15 |
| 3361 | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота |  |  |  | 0.020 | 17 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [7].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3449 | N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен |  |  |  | 0.150 | 20 |
| 3448 | N-Хлоркарбонилиминодибензил |  |  |  | 0.060 | 20 |
| 0955 | Хлорйодметан |  |  |  | 0.060 | 8 |
| 2537 | Хлорметациклин тозилат |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1420 | Хлорметил-3,4-диоксифенилкетон (Хлорацетопирокатехин) |  |  |  | 0.003 | 10 |
| 0923 | бис-Хлорметилксилол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 2143 | 2-Хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоновая соль (Геметрел) | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1290 | бета-Хлормолочной кислоты метиловый эфир |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0924 | Хлорнорборнен |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0930 | Хлоропрен | 2 | 0.020 | 0.002 |  | 1 |
| 0954 | Хлорпарафины ХП-1100 |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2426 | Хлорпиколины легкокипящие (смесь трипентахлорпиколинов) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2079 | Хлорпропамид |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0863 | 2-Хлорпропан (Изопропил хлористый) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2509 | Хлортетрациклин (кормовой) | 2 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 0927 | м-Хлортолуол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0928 | о-Хлортолуол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0929 | п-Хлортолуол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2035 | м-Хлорфенилизоцианат | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 2036 | п-Хлорфенилизоцианат | 2 | 0.0015 | 0.0015 |  | 1 |
| 2431 | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4 триазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он (Азоцен) | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 12 |
| 1422 | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он (1-(4-хлорфенокси)-пинаколин) | 4 | 0.030 |  |  | 12 |
| 1074 | о-Хлорфенол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1075 | м-Хлорфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1076 | п-Хлорфенол | 2 | 0.0015 | 0.003 |  | 12 |
| 2138 | Хлорфосфоновой кислоты дихлорэтиловый эфир (Изомеризат) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0362 | Хлорциан |  |  |  | 0.003 | 13 |
| 2037 | 2-Xлopциклoгeкcилтиo-N-фтaлaмид (Хлор ЦТФ) | 4 | 3.500 | 0.350 |  | 1 |
| 3222 | Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0203 | Хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома) | 1 | 0.0015 | 0.0015 |  | 1 |
| 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сг3+) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0285 | Цезия йодид1 | 2 |  | 0.004 |  | 15 |
| 3022 | Целлюлоза |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 0286 | Церий и его неорганические соединения (диоксид, полирит, фотопол) (в пересчете на церий) |  |  |  | 0.060 | 9 |
| 2514 | Цефалексин |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 2538 | Цефалоспорин С (Цинковая соль) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 2539 | Цефалотин (Натриевая соль) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3549 | Цианбензойная кислота, метиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2038 | бета-Циано-3-феноксибензил-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Рипкорд) | 3 | 0.040 | 0.010 |  | 4 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3550 | Циануксусная кислота, этиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 2427 | Цианурхлорид |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 3527 | Циклоацетат (п-трет-Бутилциклогексилацетат) |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 0408 | Циклогексан | 4 | 1.400 | 1.400 |  | 1 |
| 1077 | Циклогексанол | 3 | 0.060 | 0.060 |  | 1 |
| 1411 | Циклогексанон | 3 | 0.040 |  |  | 1 |
| 1412 | Циклогексаноноксим | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 3641 | 1-Циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропанола гидрохлорид (Циклодол; Ромпаркин; Паркопан) |  |  |  | 0.002 | 17 |
| 3642 | 6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он (Карбазол) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3643 | 6-Циклогексил-9-бета-(N,N-дибензиламино) этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н) он (ЦДБА-карбазол) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 2080 | N-Циклогексил-О-(2-метокси-3,6-дихлор)-бензолоксим (Оксим банвела Д) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1870 | Циклогексиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3445 | п-Циклогексиланилин, сульфат |  |  |  | 0.025 | 17 |
| 2039 | N-Циклогексилбензтиазол-сульфенамид-2 (Сульфенамид Ц) | 3 | 0.070 | 0.030 |  | 4 |
| 2479 | 2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-гексагидро-2н-пиразино (2,1-а)-изохинолин (Азинокс) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1925 | Циклогексилнитрат |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 2040 | N-Циклогексилтио-фталамид (ЦТФ) | 4 | 0.300 |  |  | 1 |
| 3082 | бета-Циклодекстрин |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 0523 | цис,транс,транс-Циклододекантриен-1,5,9 |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 0524 | Циклопентадиены |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3618 | 5,6-Циклопентано-3-циклогексилурацил (Ленацил) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0525 | Циклопентен |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3552 | Циклопропанкарбоновая кислота, 2,2-диметил-3(2-метил-1-пропенил-(3-фенокси-фенил)-метиловый эфир |  |  |  | 0.050 | 18 |
| 0229 | Цинка ацетат (в пересчете на цинк)1 | 3 |  | 0.005 |  | 15 |
| 0287 | Цинка карбонат (в пересчете на цинк)2 | 4 |  | 0.020 |  | 15 |
| 0288 | Цинка метионат (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0289 | Цинка монофосфат (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0206 | Цинка нитрат3 (в пересчете на цинк)4 | 3 |  | 0.003 |  | 15 |
| 0207 | Цинка оксид (в пересчете на цинк) | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 3136 | Цинка полиэтилентиурамдисульфид (Поликарбацин) |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 0230 | Цинка стеарат (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0205 | Цинка сульфат (в пересчете на цинк) | 2 |  | 0.008 |  | 4 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [7].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

3В случае совместного присутствия солей цинка контроль производится по ПДК нитрата цинка.

4Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0291 | Цинка сульфид (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0204 | Цинка хлорид (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 3650 | транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин (Циннаризин; Стугерон) |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 0293 | Цирконий и его неорганические соединения (Циркония диоксид, Циркония карбид, Циркония нитрид и др.)(в пересчете на цирконий) | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 12 |
| 0297 | Циркония фторид |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1560 | Цистеин, цистин |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1333 | Цитронеллаль |  |  |  | 0.025 | 9 |
| 2868 | Эмульсон (состав: вода - 97,6 %, нитрит натрия - 0,2 %, сода кальцинированная - 0,2 %, масло минеральное - 2 %) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3362 | Энантовая кислота, хлорангидрид (Энантил хлористый) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 0931 | Эпихлоргидрин | 2 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 3210 | Эргокальциферол (Витамин D2) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1291 | Эргокальциферола-3,5-динитробензоат |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 3211 | Эргостатриен-5-7-22-ол-3 (Эргостерин) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1292 | Эрготамина тартрат (Гинекорн, Секотамин, Фемергин, Эрготартрат) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2959 | Эскорец 1102 (Пыль смолы) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1728 | 1-Этантиол (Этилмеркаптан)1 | 3 | 5×10-5 |  |  | 15 |
| 1733 | 0-Этил-N-(п-сульфофенил) тиокарбамат натрия (Флотореагент МФТК-Э) |  |  |  | 0.850 | 7 |
| 3413 | N-Этил-м-толуидин | 2 | 0.010 |  |  | 12 |
| 0932 | Этил хлористый | 4 |  | 0.200 |  | 1 |
| 2144 | 0-Этил-(N-карбметокси-карбметоксиметил)-аминометил метилдитиофосфонат (Фоскарбан) |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 2129 | 0-Этил-0-2,4-дихлорфенилхлортиофосфат (Хлорангидрид) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3424 | 2-Этил-1-адамантил-метиламин - гидрохлорид (Адапромин) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2481 | 5-Этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 3346 | 5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота (Фенобарбитал) |  |  |  | 0.005 | 20 |
| 3363 | 1-Этил-б,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3551 | 1-Этил-б,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота, этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2482 | 2-Этил-6-метил-3-оксипиридин гидрохлорид (Эмоксипин) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 3646 | 2-Этил-6-метил-3-оксипиридин, сукцинат (Мексидол) |  |  |  | 0.020 | 18 |
| 3364 | 1-Этил-6-фтор-7-(4-метилпиперанизин)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1729 | S-Этил-N-(азоциклогептил-1) тиокарбамат (Ялан) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2130 | 0-Этил-S-пропил-2,4-дихлорфенилтиофосфат (Этафос) |  |  |  | 0.001 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2132 | 0-Этил-O-4-(метилтио) фенилпропилтиофосфат (Болстар) | 3 | 0.010 |  |  | 1 |
| 2128 | 0-Этил-дихлортиофосфат (Дихлорангидрид) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1874 | Этил-о-толуидин | 3 | 0.010 |  |  | 2 |
| 2131 | 0-Этил-о-фенилхлортиофосфат |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1871 | N-Этиланилин | 4 | 0.010 |  |  | 2 |
| 1240 | Этилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1872 | Этилбензиланилин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0627 | Этилбензол | 3 | 0.020 | 0.020 |  | 1 |
| 1326 | 2-Этилгексеналь (бета-пропилальфа-этилакролеин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1244 | 2 -Этилгексилакрилат | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1259 | 2-Этилгексилацетат |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 0944 | Этилдихлорсилан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0526 | Этилен | 3 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 1610 | Этилена диоксид (Диоксан) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 1611 | Этилена оксид | 3 | 0.300 | 0.030 |  | 1 |
| 1078 | Этиленгликоль (Этандиол) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 1886 | Этилендиамин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 3320 | син.транс-1,2-Этилендикарбоновая кислота (Фумаровая кислота)1 | 4 | 0.400 |  |  | 15 |
| 1873 | Этиленимин | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 1 |
| 1730 | Этиленсульфид | 1 | 0.500 |  |  | 1 |
| 1079 | Этиленхлоргидрин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0527 | Этилиденнорборнен (5-этилиденбицикло-2,2,1-гептен-2) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0298 | 2-Этилкапроновой кислоты натриевая соль |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2428 | N-Этилморфолин (4-этилпергидро-1,4-оксазин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1241 | Этиловый эфир акриловой кислоты (Этилакрилат) | 3 | 0.0007 |  |  | 3 |
| 1242 | Этиловый эфир валериановой кислоты (Этилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1243 | Этиловый эфир масляной кислоты (Этилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1293 | Этиловый эфир монохлоруксусной кислоты (Этилхлорацетат) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1245 | Этиловый эфир пропионовой кислоты (Этилпропионат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0634 | Этилстирол |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 0628 | м-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0629 | о-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0630 | п-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0945 | Этилтрихлорсилан |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 1246 | Этилформиат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1118 | Этинилвинилбутиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 3645 | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазол гидрохлорид (Томерзол) |  |  |  | 0.004 | 17 |
| 3644 | 2-Этокси-б,9-диаминоакридина лактат (Риванол; Акридина лактат) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 2081 | 3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат (Десмедифам) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2758 | Этоксилаты вторичных спиртов C13-C17 (Неонол 2В 1317-12) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2757 | Этоксилаты первичных спиртов C12-С15 (из спиртов оксосинтеза и гидрооксидата (Неонол П 1215-12) |  |  |  | 0.020 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13].

Продолжение списка № 1

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1918 | н-Этоксинитробензол (н-Нитрофенетол) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1294 | Этоксиэтилакрилат | 3 | 0.002 |  |  | 12 |
| 1260 | 2-Этоксиэтилацетат (Целлозольвацетат) |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 3046 | Эуфиллин |  |  |  | 0.015 | 10 |
| 1249 | Эфир (S)-3-фенокси-альфа-цианобензиловой (1R)-цис-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопан карбоновой кислоты (Децис, Суперметрин) |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 1247 | Эфир 3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и пентаэритрита (Фенозан-23) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1248 | Эфир 3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и диэтиленгликоля (Фенозан-28) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3555 | Янтарной кислоты бетадиметиловый эфир, дийодметилат (Дитилин; Миорелаксин; Листенон; Суксаметоний; Суксинилхолин; Сколин) |  |  |  | 0.001 | 20 |
| 3508 | Янтарной кислоты дициклогексиловый эфир |  |  |  | 0.100 | 13 |

# СПИСОК № 2
Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101 | Алюминия оксид (в пересчете на алюминий) | 2 |  | 0.010 |  | 12 |
| 0102 | Алкилсульфат натрия | 4 | 0.010 |  |  | 1 |
| 0103 | Альфа-3 (действующее начало дихлоруксусный кальций) | 4 | 3.000 | 0.300 |  | 1 |
| 0104 | Барий углекислый (в пересчете на барий) | 1 |  | 0.004 |  | 1 |
| 0105 | Барий металлический |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0106 | Бария оксид (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0107 | Бария хлорид (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0108 | Бария сульфат (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0109 | Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий) |  |  |  | 1×10-5 | 6 |
| 0110 | Ванадия пятиокись | 1 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0111 | Висмута оксид | 3 |  | 0.050 |  | 4 |
| 0112 | Вольфрамат натрия (в пересчете на вольфрам) | 3 |  | 0.100 |  | 1 |
| 0113 | Ангидрид вольфрамовый | 3 |  | 0.150 |  | 1 |
| 0114 | Германия диоксид (в пересчете на германий) | 3 |  | 0.040 |  | 1 |
| 0115 | Диборид магния |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0116 | Диборид титана |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0117 | Диборид титана-хрома |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0118 | Титана диоксид |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0119 | Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0120 | Индия нитрат (в пересчете на индий) | 2 |  | 0.005 |  | 3 |
| 0121 | Железа сульфат1 (в пересчете на железо) | 3 |  | 0.007 |  | 1 |
| 0122 | Железа хлорид2 (в пересчете на железо) | 2 |  | 0.004 |  | 1 |
| 0123 | Железа оксид3 (в пересчете на железо) | 3 |  | 0.040 |  | 1 |
| 0124 | Кадмия нитрат (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0125 | Калия карбонат (Поташ) | 4 | 0.100 | 0.050 |  | 4 |
| 0126 | Калия хлорид4 | 4 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 0127 | Кальция гипохлорид |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0128 | Кальция оксид (Негашеная известь) |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 0129 | Кальция карбид |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 0130 | Кадмия хлорид (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0131 | Кадмия йодид (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0132 | Кадмия сульфат (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0133 | Кадмия оксид (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0.0003 |  | 3 |
| 0134 | Кобальт металлический | 1 |  | 0.001 |  | 1 |

1При совместном присутствии в атмосферном воздухе котроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

2При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

3При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводи по по ПДК хлорида железа.

4Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0135 | Кобальта сульфат (в пересчете на кобальт) | 2 | 0.001 | 0.0004 |  | 2 |
| 0136 | Лития хлорид |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0137 | Магния полиборид |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0138 | Магния оксид | 3 | 0.400 | 0.050 |  | 1 |
| 0139 | Магния хлорат | 4 |  | 0.300 |  | 1 |
| 0140 | Медь сернокислая (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 2 |
| 0141 | Меди трихлорфенолят | 2 | 0.006 | 0.003 |  | 4 |
| 0142 | Медь хлорная (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 2 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на диоксид марганца) | 2 | 0.010 | 0.001 |  | 1 |
| 0144 | Медь хлористая (в пересчете на медь) | 2 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0145 | Медь сернистая (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 2 |
| 0146 | Меди оксид (в пересчете на медь) | 2 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0147 | Аденозин-5 трифосфорной кислоты динатриевая соль |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0148 | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0149 | Натриевая соль альфа,альфа-дихлорпропионовой кислоты (Пропинат, Далапон) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0150 | Натрия гидроокись (Натр едкий, Сода каустическая) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0151 | Оловяннокислый натрия гидрат (в пересчете на олово) | 3 |  | 0.020 |  | 5 |
| 0152 | Натрия хлорид (Поваренная соль)1 | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 15 |
| 0153 | Алюминия нитрид (в пересчете на алюминий) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0154 | Натрия гипохлорид |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0155 | Натрия карбонат (Сода кальцинированная) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0156 | Натрия нитрит |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0157 | Натрия перборат (Натрий надборнокислый) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0158 | Натрия сульфат | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 4 |
| 0159 | Натрия сульфит | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 4 |
| 0160 | Натрия сульфит-сульфатные соли | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 4 |
| 0161 | Натрия триполифосфат |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0162 | Натриевая соль 5-этил-5-(метилбутил)-2-тиобарбитуровой кислоты (Натрия тиопентал) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0163 | Никель металлический | 2 |  | 0.001 |  | 1 |
| 0164 | Никеля оксид (в пересчете на никель) | 2 |  | 0.001 |  | 1 |
| 0165 | Никеля растворимые соли (в пересчете на никель) | 1 | 0.002 | 0.0002 |  | 2 |
| 0166 | Никеля сульфат (в пересчете на никель) | 1 | 0.002 | 0.001 |  | 2 |
| 0167 | Окзил (Хром-лигно-сульфонат) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 0168 | Олова оксид (в пересчете на олово) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0169 | Олова диоксид (в пересчете на олово) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0170 | Олова сульфат (в пересчете на олово) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0172 | Алюминия растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид) (в пересчете на алюминий)1 |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0173 | Парамолибдат аммония (в пересчете на молибден) | 3 |  | 0.100 |  | 1 |
| 0174 | Ртуть азотнокислая закисная водная (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0175 | Ртуть азотнокислая окисная водная (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0176 | Ртуть амидохлорная (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0177 | Ртуть двуйодистая (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0178 | Ртути окись красная (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0179 | Ртути окись желтая (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0180 | Ртуть уксуснокислая (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0181 | Ртуть хлористая I (Каломель) (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0182 | Ртуть хлорная II (Сулема) (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0183 | Ртуть металлическая | 1 |  | 0.0003 |  | 1 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0.001 | 0.0003 |  | 12 |
| 0185 | Свинец сернистый (в пересчете на свинец) | 1 |  | 0.0017 |  | 1 |
| 0186 | Смесь водорастворимых в воде соединений ртути: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть (в пересчете на ртуть) |  |  |  | 0.0008 | 6 |
| 0187 | Смесь плохо растворимых в воде соединений ртути: двуйодистая, амидохлорная, окиси красная и желтая, хлористая ртуть (в пересчете на ртуть) |  |  |  | 0.0009 | 6 |
| 0188 | Смесь водо- и плохорастворимых в воде соединений ртути: сулема, каломель, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксусная, амидохлорная, двуйодистая (в пересчете на ртуть) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0189 | Сурьма пятисернистая (в пересчете на сурьму) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0190 | Сурьмы трехокись (в пересчете на сурьму) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 0191 | Таллия карбонат (в пересчете на таллий) | 1 |  | 0.0004 |  | 3 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец |  |  |  | 3×10-6 | 6 |
| 0193 | Теллура диоксид (в пересчете на теллур) | 1 |  | 0.0005 |  | 1 |
| 0195 | Ферроцианид калия (Желтая кровяная соль) | 4 |  | 0.040 |  | 3 |
| 0196 | Феррит бариевый (в пересчете на барий) | 3 |  | 0.004 |  | 1 |
| 0197 | Феррит марганец-цинковый (в пересчете на марганец) | 2 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0198 | Феррит никель-цинковый (в пересчете на цинк) | 2 |  | 0.003 |  | 1 |
| 0199 | Феррит магний-марганцевый (в пересчете на марганец) | 2 |  | 0.002 |  | 3 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0200 | Бария гидроокись (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.004 | 9 |
| 0201 | Феррит никель-медный (в пересчете на никель) | 2 |  | 0.004 |  | 3 |
| 0202 | Феррицианид калия (Красная кровяная соль) | 4 |  | 0.040 |  | 3 |
| 0203 | Хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома) | 1 | 0.0015 | 0.0015 |  | 1 |
| 0204 | Цинка хлорид (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0205 | Цинка сульфат (в пересчете на цинк) | 2 |  | 0.008 |  | 4 |
| 0206 | Цинка нитрат1 (в пересчете на цинк)2 | 3 |  | 0.003 |  | 15 |
| 0207 | Цинка оксид (в пересчете на цинк) | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 0208 | Алюминия стеарат (в пересчете на алюминий) |  |  |  | 0.001 | 7 |
| 0209 | Железа стеарат (в пересчете на железо) |  |  |  | 0.004 | 7 |
| 0211 | Калий сернокислый кислый |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 0212 | Калия пирофосфат |  |  |  | 0.070 | 7 |
| 0213 | Кальция ацетат (Кальций уксуснокислый) (по кальцию) | 3 |  | 0.012 |  | 12 |
| 0214 | Кальция гидроксид (Гашеная известь, Пушонка)3 | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 0215 | Кислота м-титановая |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 0216 | Кобальта ацетат (в пересчете на кобальт) | 2 |  | 0.001 |  | 12 |
| 0217 | Кобальта карбонат (в пересчете на кобальт) |  |  |  | 0.003 | 7 |
| 0218 | Меди стеарат (в пересчете на медь) |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 0219 | Натриевые соли мефенаминовой и изомефенаминовой кислот |  |  |  | 0.120 | 7 |
| 0220 | Натриевая соль Е-аминокапроновой кислоты, ацилированная высшими жирными кислотами |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 0221 | Натрий кислый сернокислый гидрат |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 0222 | Натрия олеат |  |  |  | 1.300 | 7 |
| 0223 | цис-Платина |  |  |  | 0.0001 | 7 |
| 0224 | Ртути бромид |  |  |  | 0.0003 | 7 |
| 0225 | Ртути роданид |  |  |  | 0.0003 | 7 |
| 0226 | Ртути сульфат (I) |  |  |  | 0.0003 | 7 |
| 0227 | Ртути сульфат (II) |  |  |  | 0.0003 | 7 |
| 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0229 | Цинка ацетат (в пересчете на цинк)4 | 3 |  | 0.005 |  | 15 |
| 0230 | Цинка стеарат (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0231 | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) (в пересчете на барий)5 | 2 | 0.015 | 0.004 |  | 15 |
| 0232 | Бария пероксид (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0233 | Бария стеарат (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.004 | 10 |

1В случае совместного присутствия солей цинка контроль производится по ПДК нитрата цинка.

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [7].

4Вместо утвержденного ранее ОБУВ [7].

5Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0234 | Бария тиосульфат (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0235 | Бария фторид (в пересчете на барий) |  |  |  | 0.002 | 9 |
| 0236 | Бензолхлорсульфамида натриевая соль (Хлорамин Б) | 3 | 0.030 |  |  | 12 |
| 0237 | бета-(3-Диметиламино-метиленимино-2,4,6-трийодфенил) пропионовой кислоты натриевая соль (Билимин) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 0238 | Висмута нитрат (в пересчете на висмут) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0239 | Дихлординикотинамид железа (Феррамид) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0240 | Железа нитрат (по железу) |  |  |  | 0.004 | 9 |
| 0241 | Железа сульфит (основной) (по железу) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0242 | Железа пентакарбонил |  |  |  | 0.001 | 10 |
| 0243 | Железа ферроцианид (Ферроцин; Берлинская или железная лазурь)1 | 3 | 0.200 | 0.080 |  | 15 |
| 0244 | Иттрия оксид (в пересчете на иттрий) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0245 | Кадмия стеарат (в пересчете на кадмий) |  |  |  | 0.0003 | 10 |
| 0246 | Калиевая соль (метил-2-этоксикарбонилвинил)-Д-(-) аминофенилуксусной кислоты (ДК-С-фенилглицин) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0247 | Калий алюминия сульфат (Алюмокалиевые квасцы) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0248 | Калия ацетат |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0249 | Калия йодат (Калий йодноватокислый) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0250 | Калия йодид (в пересчете на йод) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 0251 | Калий-натрий виннокислый (Сегнетова соль) |  |  |  | 0.300 | 9 |
| 0252 | Бария титанат |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0253 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая соль (Ксидифон) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 0254 | Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль (Оксифос-23А) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 0255 | Калия пероксоборат |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 0256 | Дикалиевая соль мезо-3,4-ди (п-сульфофенил) гексана (Сигетин) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 0257 | Кальция 2,5-диоксибензолсульфонат (Кальция добезилат) |  |  |  | 0.025 | 10 |
| 0258 | Кальция октадеканат (Кальция стеарат)2 | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 15 |
| 0259 | Борат кальция | 3 |  | 0.020 |  | 1 |
| 0260 | Кобальта оксид | 2 |  | 0.001 |  | 12 |
| 0261 | Кобальта хлорид |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 0262 | Лантана оксид |  |  |  | 0.060 | 10 |
| 0263 | Лития карбонат (в пересчете на литий) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0264 | Люминофор КТЦ-626-1 (по иттрию) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0265 | Натрия малеат (Малеиновой кислоты натриевая соль)3 | 3 | 0.300 |  |  | 15 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0266 | Молибден и его неорганические соединения (молибдена трехокись, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену) | 3 |  | 0.020 |  | 12 |
| 0267 | Монохлоруксусной кислоты натриевая соль |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0268 | Натрия бензоат |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 0269 | Натрия йодид (в пересчете на йод)1 | 2 |  | 0.030 |  | 15 |
| 0270 | Натрия индиго-5,5-бис (сульфонат) (Индигокармин, Кислотный синий 74) |  |  |  | 0.001 | 10 |
| 0271 | Натрия сульфид |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0272 | Натрия 2 (пара-аминобензолсульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазол (Этазол натрия, Этазол растворимый) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0273 | Ниобата лития шихта (ниобия оксид - 51 %, лития оксид - 49 %) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0274 | Ниобий металлический |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 0275 | Ниобия оксид |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 0276 | Неодима фторид (в пересчете на неодим) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 0277 | Рутения оксид |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 0278 | Железа (II)-аммония сульфата гексагидрат (соль Мора) (по железу) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0279 | Свинца стеарат (в пересчете на свинец) |  |  |  | 0.0003 | 10 |
| 0280 | Серебра стеарат (в пересчете на серебро) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0281 | Скандия оксид |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 0282 | Таллия йодид (в пересчете на таллий) |  |  |  | 0.0004 | 9 |
| 0283 | Тантал |  |  |  | 0.150 | 9 |
| 0284 | Фузидиевой кислоты натриевая соль |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 0285 | Цезия йодид2 | 2 |  | 0.004 |  | 15 |
| 0286 | Церий и его неорганические соединения (диоксид, полирит, фотопол) (в пересчете на церий) |  |  |  | 0.060 | 9 |
| 0287 | Цинка карбонат (в пересчете на цинк)3 | 4 |  | 0.020 |  | 15 |
| 0288 | Цинка метионат (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0289 | Цинка монофосфат (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0290 | Сурьма |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0291 | Цинка сульфид (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0293 | Цирконий и его неорганические соединения (Циркония диоксид, Циркония карбид, Циркония нитрид и др.)(в пересчете на цирконий) | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 12 |
| 0297 | Циркония фторид |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0298 | 2-Этилкапроновой кислоты натриевая соль |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0299 | Иттрия оксисульфид (в пересчете на иттрий) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 0301 | Азота диоксид | 2 | 0.085 | 0.040 |  | 1 |
| 0302 | Кислота азотная (по молекуле HNО3) | 2 | 0.400 | 0.150 |  | 1 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0303 | Аммиак | 4 | 0.200 | 0.040 |  | 4 |
| 0304 | Азота оксид | 3 | 0.400 | 0.060 |  | 3 |
| 0305 | Аммония нитрат (Аммиачная селитра) | 4 |  | 0.300 |  | 1 |
| 0306 | Аммоний роданистый |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0307 | Бром | 2 |  | 0.040 |  | 1 |
| 0308 | Кислота борная | 3 |  | 0.020 |  | 1 |
| 0309 | Бор аморфный |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0310 | Бора нитрид |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0311 | Бор фтористый |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 0312 | Водорода перекись |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0313 | Водород бромистый | 3 | 1.000 | 0.100 |  | 1 |
| 0314 | Водород мышьяковистый | 2 |  | 0.002 |  | 1 |
| 0315 | Водород фосфористый | 2 | 0.010 | 0.001 |  | 1 |
| 0316 | Водород хлористый (соляная кислота) по молекуле НСl | 2 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 0317 | Водород цианистый (Синильная кислота) | 2 |  | 0.010 |  | 1 |
| 0318 | Гексаметилдисилазан |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0319 | Гексаметилциклотрисилазан |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0320 | Диборан |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0321 | Йод | 2 |  | 0.030 |  | 1 |
| 0322 | Кислота серная по молекуле H2SO4 | 2 | 0.300 | 0.100 |  | 1 |
| 0323 | Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0324 | Кремний четыреххлористый |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 2 |  | 0.003 |  | 1 |
| 0326 | Озон | 1 | 0.160 | 0.030 |  | 1 |
| 0327 | Дисилан |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 0328 | Сажа | 3 | 0.150 | 0.050 |  | 1 |
| 0329 | Селена диоксид (в пересчете на селен) | 1 | 0.0001 | 5×10-5 |  | 1 |
| 0330 | Ангидрид сернистый (Серы диоксид) | 3 | 0.500 | 0.050 |  | 1 |
| 0331 | Сера элементарная |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 0332 | Серы хлорид |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0333 | Сероводород | 2 | 0.008 |  |  | 1 |
| 0334 | Сероуглерод | 2 | 0.030 | 0.005 |  | 1 |
| 0335 | Сульсен |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0336 | Кислота хлорсульфоновая (по соляной кислоте) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 0337 | Углерода оксид | 4 | 5.000 | 3.000 |  | 1 |
| 0338 | Ангидрид фосфорный | 2 | 0.150 | 0.050 |  | 1 |
| 0339 | Фосфор белый |  |  |  | 0.0005 | 6 |
| 0340 | Фосфор желтый |  |  |  | 0.0005 | 6 |
| 0341 | Фосфор красный |  |  |  | 0.0005 | 6 |
| 0342 | Фтористые соединения газообразные (Фтористый водород, четырехфтористый кремний) (в пересчете на фтор) | 2 | 0.020 | 0.005 |  | 1 |
| 0343 | Фтористые соединения: хорошо растворимые неорганические фториды (Фторид натрия, Гексафторсиликат натрия) (в пересчете на фтор) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 1 |
| 0344 | Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия) (в пересчете на фтор) | 2 | 0.200 | 0.030 |  | 1 |
| 0345 | Фосфор треххлористый |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0346 | Фосфор четыреххлористый |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0347 | Фосген |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 0348 | Кислота о-фосфорная |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0349 | Хлор | 2 | 0.100 | 0.030 |  | 1 |
| 0350 | Аммония персульфат | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 12 |
| 0351 | Аммония сульфат | 3 | 0.200 | 0.100 |  | 12 |
| 0352 | Фосфора тиотрихлорид |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0353 | Фосфора хлорокись |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 0354 | Азота трифторид | 3 | 0.400 | 0.200 |  | 12 |
| 0355 | Аммония гумат1 | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 15 |
| 0356 | Аммония карбонат |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 0357 | Аммония сульфамат |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 0358 | Моносилан |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 0360 | Изопропилметакарборан (по бору) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0361 | Тионилхлорид |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0362 | Хлорциан |  |  |  | 0.003 | 13 |
| 0363 | Аммоний щавелевокислый |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0364 | Аммония стеарат |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0365 | Дихлорсилан |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0366 | Йодпирон, йодинол (в пересчете на йод) |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 0368 | Селен аморфный |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 0369 | Серы гексафторид2 |  |  |  | 20.0 | 19 |
| 0370 | Углерода сероокись |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 0371 | Кислота борофтористоводородная |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 0372 | Аммония хлорид (Нашатырь)3 | 3 | 0.200 | 0.100 |  | 15 |
| 0373 | Бора хлорид (Бор трихлорид) |  |  |  | 0.030 | 19 |
| 0374 | Серы пентафторид |  |  |  | 0.001 | 19 |
| 0375 | орто-Фосфорная кислота |  |  |  | 0.020 | 20 |
| 0401 | Углеводороды |  |  |  |  |  |
| 0402 | Бутан | 4 | 200.0 |  |  | 1 |
| 0403 | Гексан | 4 | 60.0 |  |  | 1 |
| 0404 | Диметилциклобутан (Димер аллена) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 0405 | Пентан | 4 | 100.0 | 25.0 |  | 1 |
| 0406 | Полиэтилен |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0407 | Пропилена тримеры |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0408 | Циклогексан | 4 | 1.400 | 1.400 |  | 1 |
| 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0410 | Метан |  |  |  | 50.0 | 7 |
| 0411 | Адамантан4 |  |  |  | 0.0075 | 9 |
| 0412 | Изобутан5 | 4 | 15.0 |  |  | 15 |
| 0413 | Пропилена тетрамер (Изододецилен) |  |  |  | 1.500 | 9 |
| 0414 | трет-Бутилциклогексан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0501 | Амилены (смесь изомеров) | 4 | 1.500 | 1.500 |  | 1 |
| 0502 | Бутилен | 4 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 0503 | 1,3-Бутадиен (Дивинил) | 4 | 3.000 | 1.000 |  | 1 |
| 0504 | 1-Винилциклогексен-1 |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0505 | 1-Винилциклогексен-3 |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0506 | Винилнорборнен (5-Винилбицикло (2,2,1) гептен-2) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0507 | Гексен | 3 | 0.400 | 0.085 |  | 1 |
| 0508 | Гептен | 3 | 0.350 | 0.065 |  | 1 |
| 0509 | 3,4-Дихлорбутен-1 |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0510 | 1,4-Дихлорбутен-2 |  |  |  | 0.005 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

4При совместной присутствии адамантана, 1-бромадамантана и ремантадина ОБУВ составляет не более 0,02 г/м3.

5Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0511 | Дициклобутилиден |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 0512 | Дициклопентадиены |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0513 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 4 | 0.002 |  |  | 12 |
| 0514 | Изобутилен1 | 4 | 10.0 |  |  | 15 |
| 0515 | Метиленциклобутан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0516 | 2-Метилбутадиен-1,3 (Изопрен) | 3 | 0.500 |  |  | 4 |
| 0517 | Норборнен (2,3-бицикло-2,2,1-гептен) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0518 | Норборнадиен |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0519 | Олефины фракций C15-C18 |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 0520 | Пентадиен-1,3 (Пиперилен) | 3 | 0.500 |  |  | 4 |
| 0521 | Пропилен | 3 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 0522 | транс,транс,транс-Додекатриен-1,5,9 |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0523 | цис,транс,транс-Циклододекантриен-1,5,9 |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 0524 | Циклопентадиены |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0525 | Циклопентен |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0526 | Этилен | 3 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 0527 | Этилиденнорборнен (5-этилиденбицикло-2,2,1-гептен-2) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0528 | Ацетилен |  |  |  | 1.500 | 7 |
| 0529 | Ацетилциклододецен |  |  |  | 0.070 | 13 |
| 0530 | Изопрена олигомеры (димеры) | 3 | 0.003 |  |  | 12 |
| 0531 | 2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен (Мирцен) |  |  |  | 0.015 | 9 |
| 0532 | Смесь транс-транс-транс циклододекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | 4 | 0.0035 |  |  | 12 |
| 0533 | Винилциклогексан (Циклогексиэтилен) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0534 | 1,1-Дихлор-4-метилпентен-1,4 |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0535 | 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,3 |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0536 | Метилацетилен | 4 | 3.000 |  |  | 15 |
| 0537 | 4-Метилпентен-1(изо-Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 |  | 15 |
| 0601 | Ароматические все |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол | 2 | 1.500 | 0.100 |  | 1 |
| 0603 | о-Винилтолуол |  |  |  | 0.014 | 6 |
| 0605 | Дивинилбензол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0606 | м-Динитробензол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0607 | о-Динитробензол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0608 | п-Динитробензол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0609 | Диэтилбензол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0610 | Ди-п-ксилилен | 3 | 0.600 | 0.300 |  | 12 |
| 0611 | 2,4-Динитротолуол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0612 | Изопропилбензол (Кумол) | 4 | 0.014 | 0.014 |  | 1 |
| 0613 | Додецилбензол (Додецилбензен, Фенилдодекан) | 4 | 3.500 | 1.500 |  | 12 |
| 0614 | Изобутилбензол |  |  |  | 0.200 | 10 |
| 0616 | Ксилол | 3 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 0617 | Растворитель мебельный АМР-3 (контроль по толуолу) | 3 | 0.090 | 0.090 |  | 1 |
| 0618 | альфа-Метилстирол | 3 | 0.040 | 0.040 |  | 1 |
| 0619 | Монобензилтолуол | 2 | 0.020 |  |  | 4 |
| 0620 | Стирол | 2 | 0.040 | 0.002 |  | 1 |
| 0621 | Толуол | 3 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 0622 | 1,2,4-Тетраметилбензол (Дурол)2 | 2 | 0.025 | 0.010 |  | 15 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0623 | 1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0625 | п-трет-Бутилтолуол |  |  |  | 0.023 | 6 |
| 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0.040 | 0.015 |  | 12 |
| 0627 | Этилбензол | 3 | 0.020 | 0.020 |  | 1 |
| 0628 | м-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0629 | о-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0630 | п-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0631 | 1-Метил-4-изопропилбензол (п-Цимол) |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 0632 | Метоксибензол (Анизол) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 0633 | Поли-2,2-(4,4'-фенокси)-пропанкарбонат (Поликарбонат) |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 0634 | Этилстирол |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 0635 | Алкилбензол на основе внутренних олефинов С11-С14 |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0636 | м-Фенокситолуол | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 0637 | 1-Метил-3-изопропилбензол (м-Цимол) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0638 | Фенилксилиэтан |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 0639 | 1,2-Диметилбензол (орто-Ксилол) | 3 | 0.300 |  |  | 15 |
| 0640 | 1,4-Диметилбензол (пара-Ксилол) | 3 | 0.300 |  |  | 15 |
| 0641 | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | 4 | 0.600 | 0.300 |  | 16 |
| 0642 | Алкилдифенилы |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 0643 | Фенилциклогексан (Циклогексилбензол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0701 | Альфа-Аминоантрахинон (1-Аминоантрахинон, Антрахинониламин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0702 | 9,10-Антрахинон |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0703 | Бенз (а) пирен (3,4-Бензпирен) | 1 |  | 1.01 |  | 1 |
| 0704 | 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эн-доэкзо-5-6-диметанонафталин (Альдрин) |  |  |  | 0.0005 | 6 |
| 0707 | 2-Метилнафталин |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0708 | Нафталин | 4 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 0709 | 1-Нафтил-N-метилкарбамат (Севин) | 2 |  | 0.002 |  | 3 |
| 0711 | Антрацен |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 0712 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-1-н-инден (Тетрагидроинден) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0713 | Тетрагидронафталин (Тетралин) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0714 | Аценафтен |  |  |  | 0.070 | 7 |
| 0715 | Индантрон (Кубовой синий 0, Пигмент синий антрахиноновый) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 0716 | Фенантрен |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0717 | Бензантрон |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 0718 | Бромбемзантрон |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 0719 | 1-Бромнафталин (альфа-Бромнафталин) | 2 |  | 0.004 |  | 12 |
| 0720 | Дибенз (a,h) антрацен2 | 1 |  | 5.000 |  | 12 |
| 0721 | Дибромбензантрон |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 0722 | Пирен |  |  |  | 0.001 | 10 |
| 0724 | п-Терфенил |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 0725 | Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0.1 до 0.15 % |  |  |  | 7×10-4 | 17 |
| 0801 | Аллил хлористый | 2 | 0.070 | 0.010 |  | 1 |
| 0802 | Бензил хлористый (Хлорметилбензол) |  |  |  | 0.050 | 6 |

1Нг/м3.

2Нг/м3.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0803 | Бензоил хлористый |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0804 | Бензотрифторид | 4 | 0.300 |  |  | 2 |
| 0805 | Бензолсульфоновая кислота, хлорангидрид (Бензолсульфохлорид)1 | 4 | 0.050 |  |  | 15 |
| 0806 | Бензотрихлорид (альфа-Трихлор толуол) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0807 | Бромистый метил |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 0808 | Бромистый этил (Бромэтан, Этилбромид) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0809 | 1-Бромадамантан |  |  |  | 0.0075 | 9 |
| 0810 | Бромбензол | 2 |  | 0.030 |  | 1 |
| 0811 | 1-Бромбутан (Бутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0812 | 1-Бромгексан (Гексил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0813 | 1-Бромгептан (Гептил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0814 | 1-Бромдекан (Децил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0815 | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамил бромистый) | 2 | 0.800 |  |  | 1 |
| 0816 | 1-Бром-3-метилпропан (Изобутил бромистый) | 2 | 0.700 |  |  | 1 |
| 0817 | 1-Бромпропан (Пропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0818 | 2-Бромпропан (Изопропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0819 | 1-Бромпентан (Амил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0820 | 1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид)2 |  |  |  | 0.008 | 17 |
| 0821 | Винилтрихлорсилан |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 0822 | м-Бромтолуол |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 0823 | о-Бромтолуол |  |  |  | 0.090 | 6 |
| 0824 | п-Бромтолуол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0825 | Гексафторпропилен (Перфторпропилен)3 | 2 | 0.300 | 0.200 |  | 15 |
| 0826 | Бутил хлористый | 1 | 0.070 |  |  | 2 |
| 0827 | Винилхлорид (Хлорэтилен)4 | 1 |  | 0.010 |  | 16 |
| 0828 | Гексафторбензол | 2 | 0.800 | 0.100 |  | 1 |
| 0829 | Гексахлорциклогексан (Гексахлоран) | 1 | 0.030 | 0.030 |  | 1 |
| 0830 | Гексахлорбензол |  |  |  | 0.013 | 6 |
| 0831 | Гексахлор-м-ксилол |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0832 | Гексахлор-п-ксилол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0833 | Гексахлорциклопентадиен |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0834 | 1,2,3,4,7,7-Гексохлорбицикло (2,2,1)-гептен-2,-5,6-бис (оксиметил) сульфит (Тиодан) | 2 | 0.017 | 0.0017 |  | 1 |
| 0835 | Гексахлорэтан | 3 |  | 0.050 |  | 12 |
| 0836 | м-Дибромбензол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0837 | о-Дибромбензол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0838 | п-Дибромбензол | 2 | 0.200 |  |  | 1 |
| 0839 | 2-Гидро-2-перфторметилперфторпропан (Октафторпентадиен, Хладон-329) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0840 | 1,2-Дибромпропан | 3 | 0.040 | 0.010 |  | 4 |
| 0841 | Дифенилдихлорсилан |  |  |  | 010 | 9 |
| 0842 | 2,4-Дибромтолуол | 2 | 0.400 | 0.100 |  | 4 |
| 0843 | 2,3-Дибромпропилфосфат |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 0844 | 1,3-Дихлорбутадиен |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0845 | 1,3-Дихлорпропан |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 0846 | бета-Дигидрогептахлор (Дилор) | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 4 |
| 0846 | йета-Дигидрогептахлор (Дилор) | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 4 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

4Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0847 | 1,1-Дигидроперфторгептилакрилат | 3 | 0.500 |  |  | 1 |
| 0848 | 2,3-Дихлорпропен | 3 | 0.200 | 0.060 |  | 1 |
| 0849 | Динитрохлорбензол |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 0850 | 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) |  |  |  | 8.000 | 6 |
| 0851 | м-Дихлорбензол |  |  |  | 0.035 | 6 |
| 0852 | о-Дихлорбензол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0853 | п-Дихлорбензол |  |  |  | 0.035 | 6 |
| 0854 | 3,4-Дихлорнитробензол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0855 | 2,4-Дихлортолуол |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0856 | Дихлорэтан | 2 | 3.000 | 1.000 |  | 1 |
| 0857 | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0858 | Дихлорфторметан (Фреон-21) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0859 | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0860 | Диэтилдихлорсилан |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 0861 | 1,2-Дихлорпропан | 3 |  | 0.180 |  | 1 |
| 0862 | 1,3-Дихлорпропилен | 2 | 0.100 | 0.010 |  | 1 |
| 0863 | 2-Хлорпропан (Изопропил хлористый) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0864 | Йодоформ |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0865 | Изопропил-N-(3-хлорфенил) карбамат (Хлор-ИФК) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0866 | Метилен бромистый | 4 | 0.100 | 0.040 |  | 2 |
| 0867 | Метилен йодистый | 4 | 0.400 |  |  | 2 |
| 0868 | Иодбензол |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 0869 | Метилен хлористый | 4 | 8.800 |  |  | 1 |
| 0870 | Мильбекс (смесь: 1,1-бис-4 хлорфенилэтанол и п-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид) | 3 | 0.200 | 0.100 |  | 1 |
| 0871 | Метил хлористый (Хлорметан) |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 0872 | Монохлорпентафторбензол | 3 | 0.600 | 0.100 |  | 1 |
| 0873 | 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид | 3 | 0.005 |  |  | 1 |
| 0874 | Октафтортолуол | 4 | 1.300 |  |  | 1 |
| 0875 | Пентафторбензол | 3 | 1.200 | 0.100 |  | 1 |
| 0876 | Пентахлорбензол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 0877 | Пентахлорнитробензол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0878 | Металлилхлорид |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0879 | Перфторгептан | 4 | 90.0 |  |  | 1 |
| 0880 | Перфтороктан | 4 | 90.0 |  |  | 1 |
| 0881 | Перхлорметилмеркаптан (Перхлорметантиол, Тиокарбонилтетрахлорид) |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0.500 | 0.060 |  | 1 |
| 0883 | Тетрафторэтилен | 4 | 6.000 | 0.500 |  | 1 |
| 0884 | Тетрахлорпропен | 2 | 0.070 | 0.040 |  | 1 |
| 0885 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 4 | 0.060 |  |  | 1 |
| 0886 | 1,2,4,5-Тетрахлорбензол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0887 | 1,3,5-Трибромбензол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0888 | п-Нитрофторбензол |  |  |  | 0.008 | 10 |
| 0889 | 1,1,3-Трибромпропан (Пропилен трибромид) | 2 | 0.015 | 0.005 |  | 4 |
| 0890 | Трибромметан (Бромоформ) | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 0891 | Пентахлорпропан |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 0892 | Перфторбутены (смесь изомеров) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0893 | Тетрафтордибромэтан (Хладон 114В2) |  |  |  | 5.000 | 10 |
| 0894 | 1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлорэтан (Фреон-113) |  |  |  | 8.000 | 6 |
| 0895 | Трихлорсилан |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0896 | Тетрахлорпропан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0897 | Трихлорбензол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 0898 | Трихлорметан (Хлороформ) | 2 | 0.100 | 0.030 |  | 12 |
| 0899 | 1,1,1-Трихлорэтан (Метилхлороформ) | 4 | 2.000 | 0.200 |  | 1 |
| 0900 | 2,3,6-Трихлортолуол |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0901 | Трихлорфторметан (Фреон-11) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0902 | Трихлорэтилен | 3 | 4.000 | 1.000 |  | 1 |
| 0903 | 1,2,3-Трихлорпропан | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 0904 | Трихлордифенил |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0905 | Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтилен) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0906 | Углерод четыреххлористый | 2 | 4.000 | 0.700 |  | 1 |
| 0907 | м-Фторанизол |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0908 | о-Фторанизол |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 0909 | п-Фторанизол |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0910 | Фторбензол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0911 | о-Фтортолуол |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 0912 | п-Фтортолуол |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 0913 | Фторэтилен (Винилфторид) |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 0914 | Хлоралканы С12-С15 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0915 | Хлорбензол | 3 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 0916 | п-Хлорбензотрихлорид |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 0917 | п-Хлорбензотрифторид | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 0918 | Хлорбромметан |  |  |  | 100.0 | 6 |
| 0919 | 3-Хлорбутанон-2 (хлоркетон) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0920 | Хлоргидринстирол |  |  |  | 1.400 | 6 |
| 0921 | 3-Хлор-4-метиланилин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0922 | 2-Хлор-4-нитротолуол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0923 | бис-Хлорметилксилол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0924 | Хлорнорборнен |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0925 | N-2-Хлор-4-нитрофенил-5-хлорсалициланилид (Фенасал) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0926 | альфа-Хлорацетофенон | 3 | 0.010 |  |  | 3 |
| 0927 | м-Хлортолуол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0928 | о-Хлортолуол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0929 | п-Хлортолуол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0930 | Хлоропрен | 2 | 0.020 | 0.002 |  | 1 |
| 0931 | Эпихлоргидрин | 2 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 0932 | Этил хлористый | 4 |  | 0.200 |  | 1 |
| 0933 | Алкилтриметиламмоний хлорид |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 0934 | 1,1-Ди-(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (Мезокс-к, Метоксихлор) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 0935 | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (Фреон 132-в) |  |  |  | 5.000 | 7 |
| 0936 | Монохлордиметиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 0937 | Тетрабромдифенилолпропан |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 34-а) |  |  |  | 2.500 | 7 |
| 0939 | Хлорацетилхлорид1 | 4 | 0.050 |  |  | 15 |
| 0940 | о-Броманизол | 4 | 1.000 |  |  | 1 |
| 0941 | п-Броманизол |  |  |  | 0.120 | 6 |
| 0942 | бета, бета-Дихлордиэтиловый эфир (Хлорекс) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0943 | Фенилтрихлорсилан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0944 | Этилдихлорсилан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0945 | Этилтрихлорсилан |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 0946 | Триметилхлорсилан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0947 | Перфторизобутилен |  |  |  | 0.001 | 13 |
| 0948 | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионат бромистый |  |  |  | 0.005 | 13 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [7].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0949 | Трифторхлорметан (Фреон 13) |  |  |  | 30.0 | 13 |
| 0950 | Бромированные алкилы C10-С13: Бромдекан - 14-16 %; Бромундекан - 35-39 %; Бромдодекан - до 17.7 %; Бромтридкеан - до 9.7 %; Примеси C9-C13 - 17-20 % (контроль по бромундекану)1 | 4 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 0951 | Диметилдихлорсилан |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0952 | Метилтрихлорсилан |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0953 | Монохлорфенилксилилэтан |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 0954 | Хлорпарафины ХП-1100 |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 0955 | Хлорйодметан |  |  |  | 0.060 | 8 |
| 0956 | 1-Бромундекан (Ундецил бромистый) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0957 | Дифторметан (Метиленфторид, Фреон-32) | 4 | 20.0 | 10.0 |  | 15 |
| 0958 | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Хладон-122а) | 3 | 4.000 | 1.500 |  | 15 |
| 0959 | 1,1-Дифторэтилен (Винилденфторид) |  |  |  | 0.200 | 17 |
| 0960 | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору) |  |  |  | 0.060 | 17 |
| 0961 | Пропионилхлорид |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 0962 | 2-Хлор-2,6-ацетоксилидид |  |  |  | 0.025 | 17 |
| 0963 | Гексафторэтан (Фреон-116) |  |  |  | 20.0 | 19 |
| 0964 | Оксафторпропан (Хладон-218) |  |  |  | 100.0 | 19 |
| 0965 | Тетрафторметан (Фреон-14) |  |  |  | 10.0 | 19 |
| 0966 | Трифторметан (Фреон-23) |  |  |  | 10.0 | 19 |
| 1001 | п-Аминофенол |  |  |  | 0.260 | 6 |
| 1002 | 1,4-Бутандиол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1003 | м-Бутилфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1004 | п-Бутилфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1005 | о-Бутилфенол |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 1006 | о-Бромфенол | 2 | 0.130 | 0.030 |  | 1 |
| 1007 | п-Бромфенол | 2 | 0.130 | 0.030 |  | 1 |
| 1008 | м-Бромфенол | 3 | 0.080 | 0.030 |  | 12 |
| 1009 | 1,2-Дибромпропанол | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 4 |
| 1010 | 2,3-Дибромпропанол (2,3-Дибромпропионовый спирт) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 1011 | 2,4-Дибромфенол |  |  |  | 0.090 | 6 |
| 1012 | 2,6-Дибромфенол |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 1013 | Динитрофенол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 1014 | 1,3-Дигидрооксибензол (Резорцин) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 1015 | Дигидролиналоол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1016 | 3,7-Диметилоктен-6-ол-1 (Цитронеллол) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1017 | Диметилвинилкарбинол | 3 | 1.000 |  |  | 1 |
| 1018 | 2,6-Диметилфенол (2,6-Ксиленол) | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 1 |
| 1019 | 2,4-Динитро-2-втор-бутилфенол (Диносеб, гебутокс) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1020 | 2,4-Динитро-о-крезол |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 1021 | 4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол (Кельтан) | 2 | 0.200 | 0.020 |  | 1 |
| 1022 | Дихлорфенол |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 4 |  | 0.200 |  | 12 |
| 1024 | Изобутенилкарбинол | 4 | 0.075 |  |  | 1 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1025 | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (ИДСПГ) (контроль по фенолу) | 3 | 0.006 | 0.006 |  | 1 |
| 1026 | м-Крезол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1027 | о-Крезол |  |  |  | 0.028 | 6 |
| 1028 | п-Крезол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1029 | 4-Метил-4 (2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан (Диоксановый спирт) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1030 | о-Метоксифенол (Гваякол) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 1031 | альфа-Нафтол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 1032 | бета-Нафтол | 2 | 0.006 | 0.003 |  | 1 |
| 1033 | п-Нитрофенол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 1034 | Пропандиол-1,2 (Пропиленгликоль) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1035 | Пентафторфенол | 4 | 0.800 |  |  | 1 |
| 1036 | Пентахлорфенол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1037 | Смесь изомеров спиртов С7-C11 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1038 | Спирт аллиловый |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1039 | Спирт амиловый | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1040 | 5-Гидрокси-2-пентанон (Спирт ацетопропиловый)1 | 4 | 0.200 |  |  | 15 |
| 1041 | Спирт бензиловый | 4 | 0.160 |  |  | 1 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 3 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1043 | Спирт гексиловый | 3 | 0.800 | 0.200 |  | 3 |
| 1044 | Спирт 1,1-дигидроперфторамиловый | 3 | 0.300 |  |  | 1 |
| 1045 | Спирт 1,1-дигидроперфторгептиловый | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 1046 | Спирт диацетоновый |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1047 | Спирт альфа, альфа-диметилбензиловый (Диметилфенилкарбинол) |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 1048 | Спирт изобутиловый | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1049 | Спирт изогексиловый (Метилизобутилкарбинол) | 4 | 0.070 |  |  | 12 |
| 1050 | Спирт изооктиловый (2-Этилгексанол) | 4 | 0.150 | 0.150 |  | 1 |
| 1051 | Спирт изопропиловый | 3 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 1052 | Спирт метиловый | 3 | 1.000 | 0.500 |  | 1 |
| 1053 | Спирт н-октиловый | 3 | 0.600 | 0.200 |  | 2 |
| 1054 | Спирт пропиловый | 3 | 0.300 | 0.300 |  | 1 |
| 1055 | Спирт тетрагидрофуриловый |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1056 | Спирт тригидроперфторгептиловый |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1058 | Спирт бета-фенилэтиловый (2-Фенилэтанол) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1059 | Спирт фуриловый (Спирт фурфуриловый) | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1060 | Спирт эпигидриновый (Глицидол) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1061 | Спирт этиловый | 4 | 5.000 | 5.000 |  | 1 |
| 1062 | Тетраэтоксисилан (Этилсиликат) |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 1063 | 1,1,5-Тригидрооктафторпентанол (ТС-п=2) (Спирт тригидроперфторамиловый) | 4 | 1.000 | 0.050 |  | 1 |
| 1064 | 1,1,3-Тригидротетрафторпропанол (ТС-п=1) (Спирт тригидроперфторпропиловый) | 4 | 1.000 | 0.050 |  | 1 |
| 1065 | Тридеканол |  |  |  | 0.400 | 6 |
| 1066 | 2,4,6-Трибромфенол | 2 | 0.040 |  |  | 12 |
| 1067 | 2,4,6-Трихлорфенол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 1068 | Триметилкарбинол (2-Метил-2-пропанол) |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1069 | Трикрезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-) | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070 | Фенилпропанол |  |  |  | 0.450 | 6 |
| 1071 | Фенол | 2 | 0.010 | 0.003 |  | 1 |
| 1072 | Фенолы сланцевые | 3 | 0.007 |  |  | 1 |
| 1073 | Фрмальгликоль (Диоксолан-1,3) |  |  |  | 6.000 | 6 |
| 1074 | о-Хлорфенол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1075 | м-Хлорфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1076 | п-Хлорфенол | 2 | 0.0015 | 0.003 |  | 12 |
| 1077 | Циклогексанол | 3 | 0.060 | 0.060 |  | 1 |
| 1078 | Этиленгликоль (Этандиол) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 1079 | Этиленхлоргидрин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1080 | Дифенилолпропан (Бисфенол А, Диан) |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 1081 | Спирт поливиниловый |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1082 | Спирт альфа-фенилэтиловый |  |  |  | 0.140 | 7 |
| 1083 | 2,4,6-Тринитрофенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1084 | 2-трет-Бутил-п-крезол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1085 | п-Ацетаминофенол (Фенацетин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1086 | Винилтриэтоксисилан |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1087 | Винилтриметоксисилан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1088 | Глюкоза |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1089 | 1,2-Дигидрооксибензол (Пирокатехин) |  |  |  | 0.007 | 9 |
| 1091 | 2,2-Диметилолпропандиол (Пентаэритрит) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 1092 | 2-Дифенил-ацетил-1,3-индандиол (Ратиндан) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 1093 | 1,3-Дифторизопропанол-2 (Глифтор) |  |  |  | 0.002 | 10 |
| 1094 | 2-Изопропил-5-метил фенол (Тимол) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1095 | Маннит |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 1096 | 2-Метил-1,3-пропандиол |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1097 | 1-п-Метоксифенил-2,2(1) дифенилэтанол-1 (Карбинол) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1098 | 1-Октадеканол (Стеариновый спирт) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1101 | Диизопропиловый эфир (Изопропиловый эфир) |  |  |  | 0.400 | 6 |
| 1102 | гамма-Амилбутиролактон (гамма-Ноналактон) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1103 | Динил (смесь 25 % дифенила и 75 % дифенилоксида) | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1104 | Дифенилоксид (Феноксибензол, Эфир дифениловый) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1105 | Диэтиловый эфир | 4 | 1.000 | 0.600 |  | 1 |
| 1106 | Метилизопропениловый эфир |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1107 | 2-Метокси-2-метилпропан (Метил-трет-бутиловый эфир) | 4 | 0.500 |  |  | 4 |
| 1108 | 2-Метоксиэтанол (Метилцеллозольв) |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1109 | Монобутиловый эфир диэтиленгликоля (Бутилкарбитол) |  |  |  | 1.300 | 6 |
| 1110 | Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (Бутилцеллозольв) | 3 | 1.000 | 0.300 |  | 1 |
| 1111 | Моноизопропиловый эфир этиленгликоля (Пропилцеллозольв) | 3 | 1.500 | 0.500 |  | 1 |
| 1112 | Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (Этилкарбитол) |  |  |  | 1.500 | 6 |
| 1113 | Моноэтиловый эфир резорцина |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1114 | Диметиловый эфир |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1115 | 2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) |  | 4 |  | 0.200 | 7 |
| 1116 | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан (Хлоркеталь) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1117 | 1-Метоксипропанол-2 (альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля) |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 1118 | Этинилвинилбутиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1120 | Диметиловый эфир этиленгликоля (1,2-Диметоксиэтан) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1121 | 1,4-Бутандиола диглицидиловый эфир |  |  |  | 0.070 | 10 |
| 1122 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-пентанон-2-этиленкеталь (Эфиркеталь) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1123 | Диметиловый эфир пирокатехина (Вератрол, 1,2-Диметоксибензол) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 1124 | Дибутиловый эфир |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1125 | бета-Диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид (Димедрол) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 1126 | Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир ("Гидрид" М-100) |  |  |  | 1.000 | 10 |
| 1127 | Перфторпропилперфторвиниловый эфир (М-100) |  |  |  | 1.000 | 10 |
| 1128 | Диаминодифениловый эфир |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 1129 | Триэтиленгликоль |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 1130 | 2,2-бис-п-Фениламикс-фенокси/диэтиловый эфир |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 1131 | Хлоргидринстирол, метиловый эфир | 3 | 0.030 |  |  | 15 |
| 1132 | Диэтиламинометиловый эфир (Аминоэфир) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1133 | Диэтиленгликоль, диметиловый эфир (Диглим; Диметилдигликоль) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 1134 | Диэтиленгликоль, метиловый эфир (Метилкарбитол; Метилдигликоль) |  |  |  | 0.200 | 18 |
| 1201 | Аллиловый эфир уксусной кислоты (Аллилацетат) | 3 | 0.400 |  |  | 3 |
| 1202 | н-Амилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1203 | гамма-Ацетопропиловый эфир уксусной кислоты |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1204 | Бензиловый эфир уксусной кислоты (Бензилацетат) | 4 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1205 | 5-Бензил-фурил-3-метиловый эфир-(1R)-трансхризантемовой кислоты (Биоресметрин) | 3 | 0.090 | 0.040 |  | 4 |
| 1206 | Бутиловый эфир акриловой кислоты (Бутилакрилат) | 2 | 0.0075 |  |  | 1 |
| 1207 | Бутиловый эфир масляной кислоты (Бутилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1208 | Бутиловый эфир метакриловой кислоты (Бутилметакрилат) | 2 | 0.040 | 0.010 |  | 12 |
| 1209 | Бутиловый эфир пропионовой кислоты (Бутилпропионат) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1210 | Бутилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1211 | Диметиловый эфир терефталевой кислоты (Диметилтерефталат) | 2 | 0.050 | 0.010 |  | 1 |
| 1212 | трет-Бутилпербензоат |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1213 | Винилацетат | 3 | 0.150 | 0.150 |  | 1 |
| 1214 | Гексиловый эфир уксусной кислоты (Гексилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 1215 | Дибутилфталат |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1216 | Диметиловый эфир серной кислоты (Диметилсульфат) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1217 | Диоксилфталат |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1218 | Изобутилсалицилат |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 1219 | Изоамилацетат |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 1220 | Изобутилизобутират |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 1221 | Изобутиловый эфир уксусной кислоты (Изобутилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 1222 | Изопропил-2-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат (Акрекс) | 2 | 0.020 | 0.002 |  | 1 |
| 1223 | Изопропилнитрат |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1224 | Метилацетат | 4 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 1225 | Метиловый эфир акриловой кислоты (Метилакрилат) | 4 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1226 | Метиловый эфир валериановой кислоты (Метилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1227 | Метиловый эфир масляной кислоты (Метилбутиратт) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1228 | Метиловый эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты (Фенозан 1) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1229 | Метиловый эфир п-толуилиловой кислоты |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1230 | Метиловый эфир цианпропионовой кислоты |  |  |  | 1.500 | 6 |
| 1231 | Муравьиная кислота, метиловый эфир (Метилформиат)1 | 3 | 0.200 |  |  | 15 |
| 1232 | Метиловый эфир метакриловой кислоты (Метилметакрилат) | 3 | 0.100 | 0.010 |  | 1 |
| 1233 | Перметриновой кислоты метиловый эфир | 4 | 0.080 |  |  | 4 |
| 1234 | Пивалоилуксусный эфир | 3 | 0.200 |  |  | 4 |
| 1235 | Пропиловый эфир валериановой кислоты (Пропилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1236 | Пропиловый эфир масляной кислоты (Пропилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1237 | Пропиловый эфир пропионовой кислоты (Пропилпропионат) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1238 | Пропиловый эфир уксусной кислоты (Пропилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 1239 | 3-Фенокси-альфа-цианобензиловый эфир альфа-изопропил 4-хлорфенуксусной кислоты (Сумицидин, Фенвалерат) | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 4 |
| 1240 | Этилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1241 | Этиловый эфир акриловой кислоты (Этилакрилат) | 3 | 0.0007 |  |  | 3 |
| 1242 | Этиловый эфир валериановой кислоты (Этилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1243 | Этиловый эфир масляной кислоты (Этилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1244 | 2 -Этилгексилакрилат | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1245 | Этиловый эфир пропионовой кислоты (Этилпропионат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1246 | Этилформиат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1247 | Эфир 3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и пентаэритрита (Фенозан-23) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1248 | Эфир 3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и диэтиленгликоля (Фенозан-28) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1249 | Эфир (S)-3-фенокси-альфа-цианобензиловой (1R)-цис-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопан карбоновой кислоты (Децис, Суперметрин) |  |  |  | 0.003 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1250 | Амилформиат |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1251 | Ацетоуксусный эфир |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 1252 | Диметилсебацинат |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1253 | 3,3-Диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1254 | Диэтиловый эфир малеиновой кислоты |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1255 | Метилизобутират |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1256 | Метилизовалерат |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1257 | Метилкапронат |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1258 | Монометиловый эфир адипиновой кислоты (Монометиладипинат) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1259 | 2-Этилгексилацетат |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1260 | 2-Этоксиэтилацетат (Целлозольвацетат) |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 1261 | Метиловый эфир пропионовой кислоты (Метилпропионат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1262 | Изопропиловый эфир уксусной кислоты (Изопропилацетат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1263 | п-Аминобензойной кислоты диметиламиноэтиловый эфир |  |  |  | 0.060 | 10 |
| 1264 | п-Аминобензойная кислота, этиловый эфир (Этиламинобензоат; Анестезин)1 |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 1265 | Бензолсульфокислоты метиловый эфир | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 1266 | Бороглицерин |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1267 | Диацетаттриэтиленгликоль |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1268 | Ди-втор-октилсебацинат |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1269 | Дигексилфталат (ДАФ-6, сложный эфир фталевой кислоты) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1270 | Диизододецилфталат |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1271 | Диметиладипинат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1272 | 2-(2,2-Диметилвинил)-3,3-диметилциклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир (Метиловый эфир хризантемовой кислоты) | 3 | 0.070 |  |  | 12 |
| 1273 | Диметилглутарат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1274 | Диметилизофталат2 | 2 | 0.015 | 0.010 |  | 15 |
| 1275 | Диметиловый эфир ортофталевой кислоты (Диметилортофталат) | 2 | 0.030 | 0.007 |  | 12 |
| 1276 | Диметилсукцинат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1277 | 3,6-Диоксифлуоран (Флуоресцеин) |  |  |  | 0.006 | 10 |
| 1278 | Н,N-Диэтил-С6-С8-алкилоксамат (Оксалат) |  |  |  | 0.060 | 10 |
| 1279 | Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1280 | Бензойная кислота, метиловый эфир (Метилбензоат)3 | 3 | 0.002 |  |  | 15 |
| 1281 | Линолилацетат |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1282 | Малоновой кислоты диэтиловый эфир (Малоновый эфир) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1283 | N-Метил-п-аминофенол сульфат (Метол) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1284 | Метилхлорформиат |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1285 | п-Оксибензойной кислоты метиловый эфир |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1286 | Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир | 3 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1287 | Пропиленгликолькарбонат |  |  |  | 0.070 | 9 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

2Вместо утвержденной ранее ПДК [12].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1288 | Тетрабутоксититан (Бутиловый эфир о-титановой кислоты - продукты гидролиза по бутанолу) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1289 | п-Толуилиловой кислоты метиловый эфир | 3 | 0.007 |  |  | 12 |
| 1290 | бета-Хлормолочной кислоты метиловый эфир |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1291 | Эргокальциферола-3,5-динитробензоат |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1292 | Эрготамина тартрат (Гинекорн, Секотамин, Фемергин, Эрготартрат) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1293 | Этиловый эфир монохлоруксусной кислоты (Этилхлорацетат) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1294 | Этоксиэтилакрилат | 3 | 0.002 |  |  | 12 |
| 1295 | Адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 1296 | Бензилсалицилат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1297 | Глутаровой кислоты дициклогексиловый эфир |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 1298 | Диэтиламиноэтилметакрилат |  |  |  | 0.060 | 13 |
| 1299 | 10-(п-Йодфенил)-ундекановой кислоты этиловый эфир (Этиотраст) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 1301 | Акролеин | 2 | 0.030 | 0.030 |  | 1 |
| 1302 | Альдегид бензойный (Бензальдегид) | 3 | 0.040 |  |  | 2 |
| 1303 | Альдегид валериановый | 4 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1304 | Альдегид изомасляный (2-Метилпропаналь) | 4 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1305 | Альдегид каприловый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1306 | Альдегид каприновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1307 | Альдегид капроновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1309 | Альдегид кротоновый (бета-Метилакролеин, 2-Бутеналь) | 2 | 0.025 |  |  | 4 |
| 1310 | Альдегид масляный | 3 | 0.015 | 0.015 |  | 1 |
| 1311 | Альдегид метилмеркаптопропионовый |  |  |  | 0.0001 | 6 |
| 1313 | Альдегид пеларгоновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1314 | Альдегид пропионовый (Пропаналь, Метилуксусный альдегид) | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1315 | Альдегид альфа-Амилкоричный (Жасминальдегид) (по бензальдегиду) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 1316 | Альдегид энантовый | 3 | 0.010 |  |  | 2 |
| 1317 | Ацетальдегид | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1318 | 4-Бромбензальдегид (п-Бромбензальдегид) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1319 | Диметилформаль (Метилаль, Диметоксиметан) | 4 | 0.050 |  |  | 12 |
| 1320 | Дипропилaлaцeтaль пропаналя |  |  |  | 0.350 | 6 |
| 1321 | Метальдегид (Ацетальдегид тетрамер) | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 1322 | 4-Окси-3-метоксибензальдегид (Ванилин) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1323 | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1324 | Альдегид трихлоруксусный (Хлораль, Трихлорацетальдегид) | 3 | 0.030 |  |  | 4 |
| 1325 | Формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 |  | 1 |
| 1326 | 2-Этилгексеналь (бета-пропилальфа-этилакролеин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1327 | Альдегид альфа-гексилкоричный (альфа-N-Гексилцинналь) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1328 | Альдегид глутаровый |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1329 | Альдегид бета-цианпропионовый |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 1331 | 2-Метилпентеналь (2-Метилпентен-2-аль) | 4 | 0.007 |  |  | 12 |
| 1332 | Поливинилбутираль |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1333 | Цитронеллаль |  |  |  | 0.025 | 9 |
| 1334 | 3-Фенилпропеналь (Альдегид коричный) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1335 | 3-Бромбензальдегид |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1336 | п-Диметиламинобензальдегид |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1337 | 3-Феноксибензальдегид1 | 3 | 0.090 | 0.030 |  | 15 |
| 1338 | п-Метоксибензальдегид (Альдегид анисовый; Обепин) | 4 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1339 | Изовалеральдегид (Альдегид изовалериановый) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 1401 | Ацетон | 4 | 0.350 | 0.350 |  | 1 |
| 1402 | Ацетофенон | 3 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 1403 | 2,3-Бутандион (Диацетил) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1404 | Дикетен | 2 | 0.007 |  |  | 1 |
| 1405 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) | 4 | 0.120 | 0.120 |  | 1 |
| 1406 | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (контроль по ацетону) | 4 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 1407 | Диэтилкетон | 3 | 0.500 | 0.300 |  | 4 |
| 1408 | Метилизобутилкетон | 4 | 0.100 |  |  | 4 |
| 1409 | Метилэтилкетон |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1410 | 1,5,5-Триметилциклогексанон (Изофорон) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1411 | Циклогексанон | 3 | 0.040 |  |  | 1 |
| 1412 | Циклогексаноноксим | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 1413 | 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин) | 4 | 0.020 |  |  | 12 |
| 1414 | 2,6-Диметилгептанон-2 (Диизобутилкетон) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1415 | 1-Адамантилэтилкетон |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1416 | бета-Ионон |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1417 | 6-Метил-5-гептен-2-он (Метилгептенон) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1418 | Смесь альфа-и бета-иононов (бета-Ионон технический) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1419 | 7-Бром-5- (орто-хлорфенил) -2,3-дигидро-1H-1,4-бензадиазепин-2-он) (Феназепам) |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1420 | Хлорметил-3,4-диоксифенилкетон (Хлорацетопирокатехин) |  |  |  | 0.003 | 10 |
| 1422 | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он (1-(4-хлорфенокси)-пинаколин) | 4 | 0.030 |  |  | 12 |
| 1423 | 1-Хлор-(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1424 | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1425 | 4-Фенил-3-бутен-2-он (Бензальацетон) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 1426 | 7-Хлор-2,3-дигидро-3-окси-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепина-2-он (Нозепам) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1427 | 5-Хлор-2-пентанон |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1428 | Бутен-1-он-3 | 3 | 0.006 |  |  | 15 |
| 1429 | 6,7-Диметоксихиназолиндион |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1430 | 2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил) инданди-1,3 (Изоиндан) |  |  |  | 2×10-4 | 17 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1431 | 2-(Фенил-4-этилфенилацетил) инданди-1,3 (Этилфенацил) |  |  |  | 2×10-4 | 17 |
| 1501 | Аланин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1502 | Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты (мономер) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1503 | Алкилбензолсульфокислота из внутренних олефинов |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1504 | Дихлорангидрид терефталевой кислоты |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 1505 | Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) | 2 | 0.200 | 0.050 |  | 1 |
| 1506 | Ангидрид 1,8-дикарбоновой кислоты нафталина (Ангидрид нафталевый) |  |  |  | 0.015 | 7 |
| 1507 | Ангидрид уксусный | 3 | 0.100 | 0.030 |  | 1 |
| 1508 | Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) | 2 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1509 | Кислота 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1510 | Аргинин |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 1511 | Кислота аспарагиновая |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 1512 | Кислота акриловая | 3 | 0.100 | 0.040 |  | 4 |
| 1513 | Кислота аскорбиновая (Витамин С) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1514 | Кислота м-бромбензойная |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 1515 | Кислота о-бромбензойная |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1516 | Кислота п-бромбензойная |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1517 | Кислота альфа-броммасляная | 2 | 0.010 | 0.003 |  | 4 |
| 1518 | Валин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1519 | Кислота валериановая | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 1 |
| 1520 | Гистидин |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1521 | Кислота глютаровая |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 1522 | Диангидрид пиромеллитовой кислоты | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 4 |
| 1523 | Диметилформамид | 2 | 0.030 | 0.030 |  | 1 |
| 1524 | Глицин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1525 | Диметиламиновая соль 3,6-дихлор-2-метоксибензойной кислоты (Дианат) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 1526 | Кислота альфа,альфа-дихлорпропионовая |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1527 | Изолейцин, лейцин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1528 | Кислота изомасляная |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1529 | Имид-о-сульфобензойной кислоты (Сахарин) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1530 | Капролактам (пары, аэрозоль) | 3 | 0.060 | 0.060 |  | 1 |
| 1531 | Кислота капроновая | 3 | 0.010 | 0.005 |  | 1 |
| 1532 | Диамид угольной кислоты (Карбамид, Мочевина) | 4 |  | 0.200 |  | 1 |
| 1533 | Лизин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1534 | Кислота масляная | 3 | 0.015 | 0.010 |  | 1 |
| 1535 | Кислота метакриловая | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 1536 | Метионин | 3 | 0.600 |  |  | 1 |
| 1537 | Кислота муравьиная | 2 | 0.200 | 0.050 |  | 12 |
| 1538 | Кислота п-нитробензойная |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1539 | Бензолсульфокислота |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 1540 | Олефинсульфокислота из внутренних олефинов C15-C18 |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1541 | Кислота перфторвалериановая | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 1542 | Кислота перфторэнантовая |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 1543 | м-Толуолсульфокислота |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 1544 | Полиэтилентерефталат |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1545 | Пролин, оксипролин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1546 | Кислота пропионовая | 3 | 0.015 |  |  | 1 |
| 1547 | Кислота себациновая | 3 | 0.150 | 0.060 |  | 4 |
| 1548 | о-Толуолсульфокислота |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 1549 | Кислота сульфаминовая |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1550 | Серин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1551 | Кислота терефталиевая | 1 | 0.010 | 0.001 |  | 1 |
| 1552 | Тирозин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1553 | Треонин |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1554 | Триптофан |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1555 | Кислота уксусная | 3 | 0.200 | 0.060 |  | 1 |
| 1556 | Фенилаланин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1557 | Кислота фенилундекановая |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1558 | п-Толуолсульфокислота |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 1559 | Кислота альфа-хлорпропионовая |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1560 | Цистеин, цистин |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1561 | Диацетон-2-кетогулоновой кислоты гидрат |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1562 | Кислота дихлорэтановая (Кислота дихлоруксусная) |  |  |  | 0.400 | 7 |
| 1563 | Кислота кротоновая |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 1564 | Кислота изофталевая (Кислота 1,3-дикарбоновая) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1565 | Кислоты жирные синтетические фракций С10-C16 |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1566 | 2,4-Ди-трет-амилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид | 3 | 0.035 |  |  | 12 |
| 1567 | 2-(п-Изобутилфенил)-пропионовая кислота (Ибупрофен) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1568 | Изокапроновой кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1569 | Кислота аминокапроновая |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1570 | Кислота 6-аминопенициллановая |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1571 | Кислота 2-аминоэтансульфоновая (Тауфон) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1572 | Кислота п- аминометилбензойная (Амбек) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1573 | Кислота Д (-)-альфа-аминофенилуксусная |  |  |  | 0.060 | 10 |
| 1574 | Кислота 2-аминоэтилсерная |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1575 | Кислоты винные |  |  |  | 0.300 | 9 |
| 1576 | Кислота глутаминовая |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1577 | Кислота 3,5-динитробензойная |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1578 | Кислота изокапроновая |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1579 | Кислота изоникотиновая |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1580 | 2-Гидроксипропантрикарбоновая-1,2,3 кислота (Лимонная кислота)1 | 3 | 0.100 |  |  | 15 |
| 1581 | Кислота малеиновая цис-1,2-этилендикарбоновая |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1582 | Кислота метиленбутанбутандионовая (метиленянтарная, итаконовая) | 4 | 1.000 | 0.300 |  | 12 |
| 1583 | Кислота молочная |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1584 | Кислота 6-метил-2-пиридинкарбоновая |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1585 | Кислота олеиновая |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1586 | Кислота оротовая (Витамин В12) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 1587 | Кислота тиоуксусная |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1588 | Кислота фенилмалоновая |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1589 | Кислота бета-хлормолочная |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1590 | Кислота циануровая | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 12 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1591 | Кислота щавелевая |  |  |  | 0.015 | 10 |
| 1592 | 5-(п-/N-(3-Метоксипиридазинил-6-сульфамидо/фенилазо) салициловая кислота (Салазопиридазин) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1593 | альфа-Нафтиламид-бета оксинафтойная кислота (Азотол АНФ) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1594 | альфа-Оксинафтойная кислота |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1595 | альфа-Перфторпропокси-перфторпропионовой кислоты фторангидрид (Димер оксида перфторпропилена) |  |  |  | 0.300 | 10 |
| 1596 | альфа-(бета-Перфторпропокси)-бета-трифторметилперфторэтоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид (Тример оксида перфторпропилена) |  |  |  | 0.500 | 10 |
| 1597 | Пропионовой кислоты ангидрид (Ангидрид пропионовый) |  |  |  | 0.015 | 10 |
| 1598 | Рибонуклеиновой кислоты гидролизат |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1599 | Фторангидриды перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) (по фтористому водороду) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1601 | Гидроперекись изопропилбензола (Гидроперекись кумола) | 2 | 0.007 | 0.007 |  | 1 |
| 1603 | 4,4-Диметилдиоксан-1,3 | 2 | 0.010 | 0.004 |  | 1 |
| 1605 | Диэтиленамидоксид (Тетрагидро-1,4-оксазин, Морфолин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1606 | 4-Метилпентен-3-он-2 (Мезитила оксид) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1607 | Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид (Полифениленоксид) | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 4 |
| 1608 | Пропилена оксид | 1 | 0.080 |  |  | 1 |
| 1610 | Этилена диоксид (Диоксан) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 1611 | Этилена оксид | 3 | 0.300 | 0.030 |  | 1 |
| 1613 | Гексафторпропилена оксид |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 1614 | Декабромдифенилоксид (Пербромдифенилоксид, Пербром дифениловый эфир) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 1615 | Пероксиды фракции жирных кислот С7-С9 |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 1616 | Стирола окись |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1701 | N-(альфа-Бромизовалерианил)-мочевина (Бромизовал) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 1702 | Бутилмеркаптан (1-Бутантиол)1 | 3 | 4×10-4 |  |  | 15 |
| 1703 | Дифенилсульфид |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1704 | Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4 гидроксифенил) этоксикарбонилэтил]-сульфид (Фенозан-30) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1705 | Диэтиламмония 2,5-диоксибензолсульфонат (Этамзилат) |  |  |  | 0.025 | 10 |
| 1706 | Диметилдисульфид | 4 | 0.700 |  |  | 1 |
| 1707 | Диметилсульфид | 4 | 0.080 |  |  | 1 |
| 1708 | Диморфолиндисульфид (N,N'-Дитиодиморфолин, Сульфазан Р) | 2 | 0.040 |  |  | 4 |
| 1709 | 4,4-Дихлордифенилсульфон | 3 |  | 0.100 |  | 1 |
| 1710 | Калия ксантогенат бутиловый и изобутиловый | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1711 | Калия ксантогенат изопропиловый | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1712 | Калия ксантогенат этиловый | 2 | 0.050 | 0.010 |  | 4 |
| 1713 | 4,4-Диаминодифенилсульфон | 3 |  | 0.050 |  | 1 |

1Вместо утвержденного ранге ОБУВ [9].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714 | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) | 3 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан)1 | 4 | 1×10-4 |  |  | 15 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан)2 | 3 | 5×10-5 |  |  | 15 |
| 1718 | Олефинсульфонаты натрия С12-С14 |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1719 | Олефинсульфонаты на основе внутренних олефинов C15-C18 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1720 | Пропилмеакаптан (1-Пропантиол)3 | 3 | 0.154 |  |  | 15 |
| 1721 | Сульфоэтоксилаты натрия С10-С13 |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1722 | Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д, ТМТД) | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 4 |
| 1723 | Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е) | 3 |  | 0.030 |  | 4 |
| 1724 | Тиокарбамид (Тиомочевина) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1725 | 1,6-бис-(1-Триметиламмоний) гексана дибензосульфат (Бензогексоний) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1726 | Тиофенол (Бензотиол; Меркаптобензол; Фенилмеркаптан; Фенилтиол)5 | 3 | 2×10-5 |  |  | 15 |
| 1727 | Триметилсульфония бромид |  |  |  | 0.003 | 13 |
| 1728 | 1-Этантиол (Этилмеркаптан)6 | 3 | 5×10-5 |  |  | 15 |
| 1729 | S-Этил-N-(азоциклогептил-1) тиокарбамат (Ялан) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1730 | Этиленсульфид | 1 | 0.500 |  |  | 1 |
| 1731 | Диметилдитиокарбамат кальция |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1733 | 0-Этил-N-(п-сульфофенил) тиокарбамат натрия (Флотореагент МФТК-Э) |  |  |  | 0.850 | 7 |
| 1734 | Диметилсульфоксид |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 1735 | Амилмеркаптан (1-пентантиол) | 3 | 4×10-4 |  |  | 15 |
| 1736 | 5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2 (Тиолон) | 3 | 0.070 | 0.020 |  | 15 |
| 1737 | 2,2-Бис (3,5-дитрет, бутил-4-гидроксифенилтио) пропан (Фенбутол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1738 | п-(Сульфамидо)-бензолсульфамид (Дисульфан) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1739 | 7-Сульфомоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид (Дихлортиазид; Гипотиазид) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1801 | Алкилдиметиламины фракций C17-C20 | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1802 | 5/6-Амино-(2-пара-аминофенил) бензимидазол | 3 |  | 0.010 |  | 1 |
| 1803 | Амины алифатические C15-C20 | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 1804 | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (Мезидин) | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 1805 | Анилин | 2 | 0.050 | 0.030 |  | 1 |
| 1806 | о-Аминотолуол (о-Метиланилин), (о-Толуидин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 1807 | п-Анизидин |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1808 | Аллиламин |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1809 | п-Броманилин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1810 | Бромацетогуанамин |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 1811 | 4-Бутиланилин |  |  |  | 0.040 | 6 |

1Вместо утвержденной ранее ПДК [1].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

4Мкг×м3

5Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

6Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1812 | н-Бутиламин1 | 4 | 0.040 |  |  | 15 |
| 1813 | Гексаметилендиамин | 2 | 0.001 | 0.001 |  | 1 |
| 1814 | Гексаметиленимин | 2 | 0.100 | 0.020 |  | 1 |
| 1815 | Гексаметиленимин м-нитробензоат (Ингибитор коррозии Г-2) | 3 | 0.020 |  |  | 1 |
| 1816 | Диаллиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1817 | Гексаметилентетрамин (Уротропин) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1818 | Диизопропиламин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1819 | Диметиламин | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 1820 | N,N-Диметиланилин | 2 | 0.0055 | 0.0055 |  | 1 |
| 1821 | Диметилбензиламин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1822 | 1,3-Диметилпропандиамин |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1823 | Диметилпропилентриамин |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 1824 | Диметилэтаноламин | 4 | 0.250 | 0.060 |  | 4 |
| 1825 | Ди-н-пропиламин | 3 | 0.350 | 0.200 |  | 12 |
| 1826 | Динитроанилин |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 1827 | 2,6-Динитро-4-трифторметил-N,N-дипропиланилин (Трефлан) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1828 | Дихлоранилин (смесь изомеров) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1829 | 3,4-Дихлорпропионанилид (Пропанид) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 1830 | 3,4-Дихлоранилин | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1831 | Дициклогексиламина малорастворимая соль (Ингибитор коррозии МСДА) | 2 | 0.008 |  |  | 1 |
| 1832 | Дициклогексиламина нитрит (Ингибитор коррозии НДА) | 2 | 0.020 |  |  | 1 |
| 1833 | Диэтиламин | 4 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 1834 | бета-Диэтиламиноэтилмеркаптан | 2 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 1835 | м-Аминобензотрифторид (альфа, альфа, альфа-трифтор-м толуидин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1836 | N,М-Диэтиланилин | 4 | 0.010 |  |  | 2 |
| 1837 | Диэтилентриамин | 3 | 0.010 |  |  | 12 |
| 1838 | Диэтилэтаноламин |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1839 | Изоаминопарафины |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1840 | Изоаминопарафинов хлоргидрат |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1841 | Изопропиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1842 | Карбонат циклогексиламина (КЦА) | 3 | 0.070 |  |  | 1 |
| 1843 | 2,3-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1844 | 2,4-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1845 | 2,5-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1846 | 3,4-Ксилидин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1847 | N-Метиланилин | 2 | 0.040 | 0.040 |  | 1 |
| 1848 | N-бета-Метоксиэтилхлорацетатотолуидин (Толуин) | 3 | 0.030 |  |  | 4 |
| 1849 | Монометиламин | 2 | 0.004 | 0.001 |  | 1 |
| 1850 | Монопропиламин | 3 | 0.300 | 0.150 |  | 12 |
| 1851 | Моноэтиламин (Этиламин) | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1852 | Моноэтаноламин | 2 |  | 0.020 |  | 12 |
| 1853 | Полиамин Т |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1854 | Полиэтиленполиамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1855 | Тиоациланилид (тиоанилид синтетических жирных кислот фракций C5-C6) |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 1856 | м-Толуидин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1858 | п-Толуидин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1859 | м-Толуилендиамин |  |  |  | 0.010 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [6].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1860 | Триалкиламины (смесь аминов фракций С7-С9 тригептиламина, триоктиламина и тринониламина) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 1861 | Три-н-пропиламин | 3 | 0.400 | 0.250 |  | 12 |
| 1862 | Триметиламин | 4 | 0.150 |  |  | 4 |
| 1863 | Триэтиламин | 3 | 0.140 | 0.140 |  | 1 |
| 1864 | Триэтаноламин |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1865 | Триэтиленпентаамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1866 | Триэтилентриамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1867 | м-Фенилендиамин |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 1868 | м-Хлоранилин | 1 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1869 | п-Хлоранилин | 2 | 0.040 | 0.010 |  | 1 |
| 1870 | Циклогексиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1871 | N-Этиланилин | 4 | 0.010 |  |  | 2 |
| 1872 | Этилбензиланилин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1873 | Этиленимин | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 1 |
| 1874 | Этил-о-толуидин | 3 | 0.010 |  |  | 2 |
| 1875 | Алкилдиметиламины фракций С10-С161 | 2 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1876 | п-Аминодиэтиланилинсульфат (N, N-Диметил-п-фенилендиаминсульфат) |  |  |  | 0.015 | 7 |
| 1877 | 3-Амино-4-метокси-м-крезол (Крезидин) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 1878 | Ди-н-бутиламин |  |  |  | 0.060 | 7 |
| 1879 | Дифениламин |  |  |  | 0.070 | 7 |
| 1880 | Диэтаноламин (2,2'-Диоксиэтиламин, 2,2'-имидоэтанол) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1881 | 4,4-бис (Диэтиламино)-трифенилметан щавелевокислый водный (Бриллиантовый зеленый) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 1882 | Три-н-бутиламин |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1883 | N-Фенил-2-нафтиламин (Нафтам-2; Неозон Д)2 |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1884 | п-Фенетидин (п-Этоксианилин, п-Аминофенетол) |  |  |  | 0.006 | 7 |
| 1885 | Фурфуриламин |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1886 | Этилендиамин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1887 | Амины алифатические C10-C163 | 3 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1888 | Аминтриацетонамин | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 12 |
| 1889 | 1,6-Гексаметилен-бис-диметиламин |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1890 | Гексаметилендиамин уксуснокислый |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1891 | Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилилины-смесь мета-, орто-и пара-изомеров) | 2 | 0.040 | 0.020 |  | 12 |
| 1892 | N,NДиметил-2,4,6-триброманилин |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1894 | 2,6-Дихлордифениламин |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1895 | Дициклогексиламин |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1896 | Диэтиламинометилтриоксисилан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1897 | N,N-Диэтил-м-толуидин | 2 | 0.010 |  |  | 12 |
| 1898 | N,N-Диэтиламинометилэтоксисилан (Продукт АДЭ-3) |  |  |  | 0.080 | 13 |
| 1899 | N-Метилглюкамин |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 1901 | Бутилнитрит |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1902 | м-Нитроанилин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1903 | о-Нитроанилин |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1904 | п-Нитроанилин |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1905 | Нитробензол | 2 | 0.008 | 0.008 |  | 1 |
| 1906 | м-Нитробромбензол | 2 | 0.120 | 0.010 |  | 1 |
| 1907 | 4-Нитро-о-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [7].

2При отсутствии в нафтаме-2 2-нафтиламина.

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1908 | 4-Нитро-м-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1909 | 2-Нитро-п-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1910 | Нитрометан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1911 | N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1912 | Нитропарафины |  |  |  | 0.250 | 6 |
| 1913 | 2-Нитропропан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1914 | п-Нитростирола оксид |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1915 | м-Нитротолуол |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1916 | о-Нитротолуол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1917 | п-Нитротолуол |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1918 | н-Этоксинитробензол (н-Нитрофенетол) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1919 | п-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 1920 | м-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 1921 | о-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 1922 | 2,4,6-Тринитро-м-ксилол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1923 | 2,4,6-Тринитротолуол |  |  |  | 0.007 | 6 |
| 1924 | Тринитроэтилбензол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1925 | Циклогексилнитрат |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 1926 | 1-Метокси-4-нитробензол (п-Нитроанизол) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 1927 | 2-Нитро-4-бромфенол | 3 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1928 | 2-Амино-4-нитрофенол |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1929 | п-Нитро-альфа-ацетиламино-бета-оксипропиофенон (Оксиметильное соединение) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1930 | п-Нитроацетофенон |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 1931 | п-Нитробензамидин хлоргидрат |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1932 | 0,0'-Динитродибензил |  |  |  | 0.150 | 20 |
| 1933 | 1,2,3-Пропантриол, тринитрат (Нитроглицерин; Тринитрат глицерина) |  |  |  | 0.002 | 18 |
| 2001 | Акрилонитрил | 2 |  | 0.030 |  | 1 |
| 2002 | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2003 | Бензил цианистый (Фенилацетонитрил) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2004 | Бензотиазолилсульфенморфолид (Сульфенамид М) | 3 | 0.100 | 0.020 |  | 4 |
| 2005 | Гидразин-гидрат |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2006 | Диалкиламинопропионитрил (ИФХАНГАЗ) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 12 |
| 2007 | 2,3-Дигидро-5-карбоксианилид-6-метил-1,4-оксатиин (Витавакс) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2008 | 1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан (Митак) | 3 | 0.100 | 0.010 |  | 1 |
| 2009 | N,N'-Диметилацетамид | 2 | 0.200 | 0.006 |  | 1 |
| 2010 | бета-Диметиламинопропионитрил |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2011 | Дифенилметандиизоцианат |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2012 | Диэтил-2-бензтиазолсулофениамид (Сульфенамид БТ) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2013 | Диэтилтолуамид (диэтиламиды о-, м-, п-толуиловых кислот |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 2014 | Изобутиронитрил | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 4 |
| 2015 | эпсилон- Капролактон |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2016 | Метилизоцианат |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 2017 | Метил-1-(бутилкарбомоил)-2-бензимидазолкарбамат (Узген) | 3 | 0.350 | 0.050 |  | 1 |
| 2018 | М-Метил-М-метокси-N'-(3,4-дихлорфенил) мочевина (Линурон) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2019 | N-Метил-о-толилкарбамат (Дикрезил) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2020 | 3-Метоксикарбамидофенил-N-(толил-3)-карбамат (Бетанал) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2021 | Нитрилы синтетических жирных кислот C17-С20 (Нитрилы карбоновых кислот C17-C20) | 3 | 0.040 |  |  | 4 |
| 2023 | Поли-[N'-бис (гидроксиэтил)-уреидо] фенилметан (ЭМ-30) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2024 | Поли-[N'-гидроксиэтилуреидо] фенилметан (М-42) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2025 | 3-Тетрафторэтоксифенилмочевина (Томилон, Тетрафлурон) | 3 | 0.600 | 0.060 |  | 1 |
| 2026 | Полиизоцианат |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2027 | Поли-[N'-бис-(триметилсилоксиэтил)-уреидо] фенилметан (ДЭМ-31) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2028 | 2,4,4-Триаминобензанилид |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 2029 | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N'-фенилмочевина (Дропп) | 4 | 0.500 | 0.200 |  | 1 |
| 2030 | 2,4,4-Тринитробензанилид |  |  |  | 0.025 | 6 |
| 2031 | Толуилендиизоцианат | 1 | 0.050 | 0.020 |  | 1 |
| 2032 | N-(3-Трифторметилфенил)-N',N'-диметилмочевина (Которан) | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 2033 | N,N'-Фенилендималеимид (Малеимид) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2034 | Формамид | 3 |  | 0.030 |  | 4 |
| 2035 | м-Хлорфенилизоцианат | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 2036 | п-Хлорфенилизоцианат | 2 | 0.0015 | 0.0015 |  | 1 |
| 2037 | 2-Xлopциклoгeкcилтиo-N-фтaлaмид (Хлор ЦТФ) | 4 | 3.500 | 0.350 |  | 1 |
| 2038 | бета-Циано-3-феноксибензил-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Рипкорд) | 3 | 0.040 | 0.010 |  | 4 |
| 2039 | N-Циклогексилбензтиазол-сульфенамид-2 (Сульфенамид Ц) | 3 | 0.070 | 0.030 |  | 4 |
| 2040 | N-Циклогексилтио-фталамид (ЦТФ) | 4 | 0.300 |  |  | 1 |
| 2041 | Акриламид |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 2042 | Ацетоацетанилид |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2043 | 1,4-Диазобицикло-2,2,2-октан (Триэтилендиамин, ДАБКО) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2044 | 4,4-Дифенилметандиизоцианат |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 2045 | Метил-N-(2-оензимидозолил) карбамат (БМК) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2046 | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций С10-С16 | 4 | 0.005 |  |  | 12 |
| 2047 | N-(6-Хлоргексил)-N'-(гидроксиэтил)-мочевина (МЭ-344) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2048 | Амид 4-пара-гидроксифенилуксусной кислоты |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 2049 | Азокраситель анионный синий |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2050 | Азокраситель кислотный оранжевый |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2051 | Азокраситель кислотный черный |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2052 | Азокраситель кислотный сине-черный |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2053 | Азокраситель прямой черный 2С |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2054 | Азокраситель спирторастворимый оранжевый 2Ж |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2055 | Бензамид (Бензойной кислоты амид) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2056 | 2-Бензилбензимидазола гидрохлорид (Дибазол) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2057 | N-Бензил-бета-хлорпропионамид (Хлоракон) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2059 | 1-Бутил-2,4,6-триметилпирролидинкарбоксанилида гидрохлорид (Бумекаин гидрохлорид, Пиромекаин) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 2060 | 4-Диметиламино-5-нитро-2-метокси-N (2-диэтиламиноэтил) бензамид гидрохлорид (Диметпрамид) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2061 | 3-(3-Диметиламинопропиламино) -пропиламида оксиминоуксусной кислоты дигидрохлорид (Дамоксим) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 2062 | сигма-(2',4'-Дитретамил-фенокси) бутиламид 1-окси-4[1''-окси-3'',6-дисульфо-8-ацетиламино-2-нафтозо)-4-фенокси]-2-нафтойной кислоты (компонента 616М) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2063 | гамма-(2,4-Ди-трет-амилфенокси) бутиламид Т-окси-2-нафтойной кислоты (Компонента голубая ЗГ-97) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2064 | Дихлорацетанилид |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2065 | Дициандиамид (Цианогуанидин) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2066 | 2-(Диэтиламино) этиламид парааминобензойной кислоты гидрохлорид (Амидопрокаин, Прокаинамид, Новокаинамид) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2067 | Метандикарбоновой кислоты амид (Малондиамид) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2068 | 3-Метоксикарбаниламинофенил-N-(3-метилфенил)-карбамат (Фенмедифам) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2069 | N-(11-Метилбензолсульфонил)-N-бутилмочевина (Бутамид) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2070 | Монометилтерефталата амид |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2071 | Нитрил альфа-гидрооксиизомасляной кислоты (ацетонциангинрин, альфа-гидрооксиизобутиронитрил) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2072 | Никотинамид (Витамин РР) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2073 | Салициловая кислота, амид (Салициламид; о-Оксибензамид)1 | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 2074 | Перфторпеларгоновой кислоты моноэтаноламид |  |  |  | 0.001 | 10 |
| 2075 | альфа (-2-Пирролидон-1-ил) ацетамид (Пирацетам) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2076 | 1,1,4,4',4',4'-Триметилен-бис-(4-сульфалилсульфаниламид) (Дисульформин) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2077 | 2-Хлор-5[гамма-(2,4-дитретамилфенокси) бутироиламино] анилид триметилуксусной кислоты (Компонента 3Ж-165) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2078 | 2-Хлор-5'[(2'',4''-дитретамил-фенокси) бутиропламино] анилид а-(4-карбокси-фенокси) пивалоилуксусной кислоты (Компонента Н-596) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2079 | Хлорпропамид |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2080 | N-Циклогексил-О-(2-метокси-3,6-дихлор)-бензолоксим (Оксим банвела Д) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2081 | 3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат (Десмедифам) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2082 | Азокраситель анионный коричневый 5К |  |  |  | 0.030 | 10 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2083 | 4-(2-Гидрокси-изопропиламин) пропоксифенил-ацетамид (Аценолон) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2084 | 3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 2085 | 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2086 | N,N-Диэтилхлорацетамид |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2087 | Карбоксиметилизотиомочевина |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2088 | бис-(2,4,6-Трийод-3-карбоксианилид) адипиновой кислоты (Билигност) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 2090 | Метилкарбамат (Фурадан) |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 2091 | Трихлорфенилгидразин солянокислый |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 2092 | альфа-Хлорацетоанилид |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2093 | N-(3-Хлор-метоксифенил)-N',N'-диметилмочевина (Дозанекс) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2094 | 2-Хлор-N-этоксиметил-N-(2-этил-6-метилфенил) ацетамид (Ацетохлор) |  |  |  | 0.0001 | 8 |
| 2095 | Сульгин (п-Аминобензол-сульфонилгуанидин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2096 | 1,1-Азодикарбонамид (порофор ЧХ3-21) | 3 | 0.500 | 0.300 |  | 15 |
| 2097 | Бутилбензолсульфамид | 4 | 0.010 |  |  | 15 |
| 2098 | 1,5-Диазобицикло (3,1,0)-гексан | 3 | 0.100 | 0.040 |  | 15 |
| 2099 | 1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон) (Метазид) | 2 | 0.055 | 0.030 |  | 15 |
| 2101 | 2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-O,O-бифенилфосфонат (Афос) |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 2102 | S-Бензил-О,O-диизопропилтиофосфат (Рицид П) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2103 | 5,3,5-Трибутилтритио-фосфат (Бутифос) | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2104 | Ди (алкилфенилполигликоль) фосфит (Бис-фосфит) |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 2105 | 0,0-Диметил-S (4,6-диамино-1,3,5-триазил-2) метилтиофосфат (Сайфос) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2106 | 0,0-Диметил-О-(2-диэтиламино-6-метилпиримидил-4)-тиофосфат (Актеллик) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 12 |
| 2107 | 0,0-Диметил-О-(2-хлор-1,2,4,5-трихлорфенил (винил)) фосфат (Гардона) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2108 | 0,0-Диметил-S-2(1-N-метилкарбомоилэтилтиоэтил-фосфат) (Кильваль) | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2109 | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формил-карбомоил-метил) дитиофосфат (Антио) | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2110 | 0,0-Диметил-S-(1,2-бис-карбэтоксиэтилдитиофосфат) (Карбофос) | 2 | 0.015 |  |  | 1 |
| 2111 | 0,0-Диметил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат (Метафос) | 1 | 0.008 |  |  | 1 |
| 2112 | 0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат (Хлорофос) | 2 | 0.040 | 0.020 |  | 1 |
| 2113 | 0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил) дитиофосфат (Фосфамид, Рогор) | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 2114 | 0,0-Диметил-3-этилмеркаптоэтилдитиофосфат (М-81, Экатин) | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 1 |
| 2115 | 0,0-Диэтил-О-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил) тиофосфат (Базудин) | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2116 | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат (Фозалон) | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 2117 | Диэтилхлортиофосфат | 2 | 0.025 | 0.010 |  | 4 |
| 2118 | 0,0-Диэтилтиофосфорил-О-(альфа-цианобензальдоксим) (Валексон) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2119 | Метилнитрофос | 3 | 0.005 |  |  | 2 |
| 2120 | Винилфосфоновой кислоты ди-бета-,бета-хлорэтиловый эфир (Винифос) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2121 | Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль (Оксифос-150) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 2122 | S-Пропин-о-фенил-о-этилтиофос фат (Гетерофос) |  |  |  | 0.0002 | 6 |
| 2123 | 0,0,0,0-Тетраметил-О,О-тиодипфенилентиофосфат (Абат) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2124 | Триалкилфосфины C12-C15 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2125 | Трибутиловый эфир о-фосфорной кислоты (Трибутилфосфат) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2126 | Трибутилфосфин |  |  |  | 0.090 | 6 |
| 2127 | Тринатриевая соль оксиэтилиденфосфоновой кислоты |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 2128 | 0-Этил-дихлортиофосфат (Дихлорангидрид) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2129 | 0-Этил-0-2,4-дихлорфенилхлортиофосфат (Хлорангидрид) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2130 | 0-Этил-S-пропил-2,4-дихлорфенилтиофосфат (Этафос) |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2131 | 0-Этил-о-фенилхлортиофосфат |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2132 | 0-Этил-O-4-(метилтио) фенилпропилтиофосфат (Болстар) | 3 | 0.010 |  |  | 1 |
| 2133 | Алкилфосфаты фракций C10-C18 |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 2134 | Алкилфосфаты фракции C12-C16 |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 2135 | Алкилфосфаты C12-C14 из спиртов алюмоорганического синтеза |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 2136 | Диизопропилтиофосфат аммония |  |  |  | 0.080 | 7 |
| 2137 | 0,0-Диизопропилфосфит |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 2138 | Хлорфосфоновой кислоты дихлорэтиловый эфир (Изомеризат) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2139 | Иргафос-128 |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 2140 | Трикрезилфосфат (с содержанием о-изомера менее 3 %) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2141 | Три (хлорэтил) фосфат |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2142 | N-Фосфонометилглицин (Глифосат) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2143 | 2-Хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоновая соль (Геметрел) | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 2144 | 0-Этил-(N-карбметокси-карбметоксиметил)-аминометил метилдитиофосфонат (Фоскарбан) |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 2145 | Диметил- (1,1-диметил-3-оксобутил) фосфонат (Диметилфосфон) | 4 | 0.060 |  |  | 15 |
| 2146 | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпиридил) тиофосфат (Дурсбан; Хлорпирифос) | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 15 |
| 2147 | Метил-2-0-изобутилметилфосфоноксиакрилат (препарат "Факрил-М")1 | 1 | 0.006 | 0.003 |  | 15 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13] с кодом 3062.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2148 | 3/(4-Амино-2-метил-5-пиримидил) метил/-4-метил-5-/2-(фосфонокси) этил/тиазолий фосфат (Фосфотиамин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2149 | 0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил) тиофосфат (Сульфидофос) |  |  |  | 0.001 | 17 |
| 2150 | 0,0-Диметилфосфонат (Диметилфосфит) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2201 | Камфара синтетическая (ГОСТ 1123-72) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2202 | Полихлоркамфен |  |  |  | 0.007 | 6 |
| 2203 | Полихлорпинен (смесь хлорированных бициклических соединений) | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 2204 | альфа-Терпенилацетат |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2205 | Терпингидрат |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2206 | Терпинеол (лямбда-ментен-1-ол-8) |  |  |  | 0.0003 | 6 |
| 2207 | Изоборнеол |  |  |  | 1.400 | 7 |
| 2208 | Камфен |  |  |  | 2.400 | 7 |
| 2209 | Ментол рецемический (смесь d- и l-изомеров) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2210 | Бромкамфора |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2301 | п-Диоксибензол (Гидрохинон) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2302 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон (Дихлон) | 2 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 2303 | альфа-Нафтохинон (1,4-Нафтохинон) | 1 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 2304 | п-Хинондиоксим |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 2305 | 6-Бром-1,2-нафтохинон (Бонафтон) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2401 | 4-Амино-3,5-дихлортрихлорметилпиридин (Пентахлораминопиколин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2402 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлор-метилпиридин (Гексахлораминопиколин) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2403 | N-бета-Аминоэтилпиперазин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2404 | 2-Бутилтиобензтиазол (Бутилкаптакс) | 3 | 0.015 |  |  | 1 |
| 2405 | 2-Винилпиридин (Винилазин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2406 | 2,2-Дибензтиазолилдисульфид (Альтакс) | 3 | 0.080 | 0.030 |  | 4 |
| 2407 | 2,6-Диметил-3,5-дикарбоэтокси-1,4-дигидропиридин (Дилудин) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2408 | Диметилкетазин (Ацетоназин) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 2409 | 1,4-Диметилпиперазин |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2410 | Диэтилэтаноламинная соль 2-хлорид-N-4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил/аминокарбонилбензолсульфамида (Хардин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2411 | 2-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4-диоксид-2,2 (Базагран, Бентазон) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2412 | 2-Меркаптобензотиазол (Каптакс) | 3 | 0.120 |  |  | 3 |
| 2413 | 2-Метилпиридин (альфа-Пиколин) |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 2414 | Метилфуран (Сильван) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 2415 | 5-Метилфурфурол |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 2416 | 2-Метил-5-этилазин (2-Метил-5-этилпиридин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2417 | Диэтилендиамин (Пиперазин) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2418 | Пиридин | 2 | 0.080 | 0.080 |  | 1 |
| 2419 | Тетрагидрофуран | 4 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 2420 | Тиофен (Тиофуран) | 4 | 0.600 |  |  | 1 |
| 2421 | Тетраметиленимин (Пирролидин) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 2422 | 3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпиридин (Гептахлорпиколин) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2423 | 3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпиридин (Гексахлорпиколин) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2424 | Фуран (Фурфуран) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2425 | Фурфурол | 3 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 2426 | Хлорпиколины легкокипящие (смесь трипентахлорпиколинов) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2427 | Цианурхлорид |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 2428 | N-Этилморфолин (4-этилпергидро-1,4-оксазин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2429 | 2-Изопропил-4-гидрокси-6-метилпиримидин (Оксипиримидин) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2430 | 4-Метилпиридин (гамма-Пиколин) |  |  |  | 0.080 | 7 |
| 2431 | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4 триазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он (Азоцен) | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 12 |
| 2432 | 1,2,4-Триазол | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 2433 | 3,3-Диметил-1-(1,2,4 триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси; бутанол-2 (Триадименол) | 3 | 0.070 | 0.010 |  | 12 |
| 2434 | 4-Амино-6-метоксипиримидин |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2435 | 4-Амино-6-хлорпиримидин |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2436 | 2-(п-Аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидин (Сульфодимезин) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2437 | 2-(Аминобензолсульфамидо) тиазол (Норсульфазол) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2438 | 2-(п-Аминобензосульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазол (Этазол) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2439 | 2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин (Триазин) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2440 | 2-Ацетиламино-5-нитротиазол (Нитазол) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2441 | Ацетиламинотиазол |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2442 | 1-Амино-4-метилпиперазин |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2443 | 3-Бензоил-оксихинуклидина гидрохлорид (Оксилидин) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 2444 | Бензотриазол (Азимидобензол, Ингибитор БТА) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2445 | N,N-бис (3-Бромпропионио)-N,N-диспиротрипиперазиния дихлорид (Спиробромин) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2446 | 4-Бутил-1,2-дифенилпипиразолидин-3,5-дион (Бутадион) |  |  |  | 0.003 | 10 |
| 2447 | 2-/2'-Гидрокси-5'-метилфенил/бензтриазол (беназол П, тинувин П) | 4 |  | 0.200 |  | 12 |
| 2448 | 2,5-Диметилпиразин |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2449 | 5,5-Диметиогидантоин |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2450 | 1,3-Диметилксантин (Теофиллин) |  |  |  | 0.004 | 10 |
| 2451 | 2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4 (О-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (Фенигидин, Коринфар) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 2452 | 2,5-Дифенилоксазол |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2453 | 1,3-Дихлор-5,5-димегидантоин (Дихлорантин) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 2454 | 1-Метил-2-бромметил-3-карбэтокси-3-ацетокси-6-броминдол (Броминдол) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2455 | Изоникотиновой кислоты гидразид (Изониазид) | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 12 |
| 2456 | 8-3-Метилбут-2-онил-5,4 диокси-7-О-В-Д-гликопираносифлавананол феллавин (Флакозид, Амоден) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2457 | 2-Метил-5-винилпиридин |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2458 | 1-Метил-2-меркаптоимидазол (Мерказолил) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2459 | 6-(1-Метил-4-нитроимилазолил-5) меркаптопурин (Азотиоприн) |  |  |  | 0.002 | 10 |
| 2460 | 3,5-Метилпиразол |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2461 | 3-Метокси-6-(N-4-фталилсульфаниламидо) пиридазин (Фтазин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2462 | N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3-амино-2-оксазолидон (Фуразолидон) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2463 | (6,7-Диметокси-1-/3,4-диметоксибензил)-изохинолина гидрохлорид (Папаверина гидрохлорид) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2464 | Пиперидина 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуолсульфонат (Пирилен) |  |  |  | 0.003 | 10 |
| 2465 | Сульфапиридазин |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 2466 | 2,2,6,6-Тетраметил-4-оксопиперидин (Триацетонамин) | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 12 |
| 2467 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидинамид 2',2',6',6'-тетраметилпиперидиновой кислоты (Диацетам 5) | 3 | 0.150 | 0.050 |  | 12 |
| 2468 | Тиотриазазин |  |  |  | 0.500 | 9 |
| 2469 | 2,4,6-Триамино-симмтриазин (Меламин, циануртриамид) | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 12 |
| 2471 | 3,5,5-Триметилоксазолидиндион (Триметин) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2472 | 1,1-Триметилен-бис-(4-оксиминометилпиридиний бромид моногидрат (Дипироксим) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2473 | 1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3,3-(2,4-бис-третамин)-фенокси-ацетил-амино/бензоиламинопиразолон-5/(Продукт 3П-24) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2474 | 2-Фенил-3-карбэтокси-4-диметила-минометил-5-оксибензофурана гидрохлорид (Феникаберан) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2475 | 1-Фенил-3-метилпиразолон-5 |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2476 | 1-(4-Фенил-2-пирролидон) ацетилид (Карфедон) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2477 | 2-Трифтор-10- (3-диэтиламинопропионил)-фенотиазина гидрохлорид (Фторацизин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2478 | 3-Хлор-6-сульфаниламинопиридазин |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2479 | 2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-гексагидро-2н-пиразино (2,1-а)-изохинолин (Азинокс) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2480 | 2-Карбоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)-фенотиазина хлоргидрат (Этацизин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2481 | 5-Этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2482 | 2-Этил-6-метил-3-оксипиридин гидрохлорид (Эмоксипин) |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2483 | 4-Амино-2,6-диоксипиримидин |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2484 | 4-Метил-5,6-дигидропиран | 2 | 1.200 |  |  | 1 |
| 2485 | 4-Метилентетрагидропиран | 3 | 1.500 |  |  | 1 |
| 2486 | 2С-бета-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетраоксиксантон (Алпизарин) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2487 | 10-(2-Диметиламинопропил) фенотиазина гидрохлорид (Дипразин, Пипольфен) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2488 | 10-(3-Диметиламинопропил) фенотиазина гидрохлорид (Пропазин) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2489 | 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетооксииндол |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2490 | 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-оксииндол (Димекарбин) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2491 | 2,6-Диметилпиридин (гамма-Лутидин) |  |  |  | 0.060 | 13 |
| 2492 | 3-Метиламиноацетилиндол |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2493 | 2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-оксипиридин (Нитропиридон) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2494 | 3-Метилпиридин (бета-Пиколин) |  |  |  | 0.080 | 13 |
| 2495 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-6-броминдол (Тиоиндол) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2496 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметил-аминометил-5-окси-6-броминдол (Арбидола основание) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2497 | 2,3,5,6-Тетраметилпиразин гидрат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2498 | 3-Хлорацетилиндол |  |  |  | 0.003 | 13 |
| 2499 | 4-Амино-6-трет-бутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазинон-5 (Зенкор) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2501 | Битоксибациллин - действующее начало: споровокристаллический комплекс бациллус, туренгиензис, вариант кауказикус1 | 2 |  | 45000 |  | 1 |
| 2502 | Дендробациллин2 | 2 |  | 30000 |  | 1 |
| 2503 | Меприн бактериальный | 2 | 0.010 |  |  | 2 |
| 2504 | Окситетрациклин | 2 | 0.010 |  |  | 1 |
| 2505 | Окситетрациклина хлоралгидрат | 2 | 0.010 |  |  | 1 |
| 2506 | Пенициллин | 3 | 0.050 | 0.0025 |  | 1 |
| 2507 | Тетрациклин | 2 | 0.010 | 0.006 |  | 1 |
| 2508 | Тетрацин |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 2509 | Хлортетрациклин (кормовой) | 2 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 2510 | Ампицилин (Натриевая соль, Тригидрат и др.) |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 2511 | Стрептомицина сульфат |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 2512 | п-Аминобензолсульфенамид (Стрептоцид) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2513 | Метил-альфа-L-глюкозамидо-бета-L-дигидрострептоэидострептидин (Дигидрострептомицин) |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 2514 | Цефалексин |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 2515 | Синтомицин |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2516 | Азлоцилин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2517 | 4-(пара-Аминобензолсульфамидо)-2,6-диметилоксипиримидин (Сульфадиметоксин) |  |  |  | 0.004 | 8 |
| 2518 | Витатетрин (по тетрациклину) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2519 | 6,12-Гемикеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклин (Гемикеталь окситетрациклина) |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 2520 | Геовет (окситетрациклин - 5 %; Гексаметилентетрамин - 6 %; Дибазол - 0.07 %; Лактоза - до 100 %) (по тетрациклину)3 | 4 | 0.200 |  |  | 15 |
| 2521 | N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина (Дибиомицин) |  |  |  | 0.006 | 8 |

1Микробных тел на м3.

2Микробных тел на м3.

3Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2522 | 4-Диметиламино-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-альфа-метил-1,11-диоксонафтацен-альфа-карбоксамида гидрохлорида гемиэтанолята гемигидрат (Доксициклин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2523 | 4-Диметиламино-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагидро-3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксинафтацен-2-карбоксамида гидрохлорид (Метациклин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2524 | Дигидрострептомицина п-аминосалициловая соль (Пасомицин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 2525 | Доксициклин тозилат |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2526 | Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль (Карбенициллин) |  |  |  | 0.0025 | 8 |
| 2527 | Левомицетин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2528 | Леворин |  |  |  | 0.010 | 0 |
| 2529 | Линкомицин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2530 | 6- (5 Метил-3-фенил-4-изоксазол карбоксамидо) пенициллановой кислоты натриевая соль моногидрат (Оксациллин) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2531 | Натриевая соль-6-(альфа-феноксикарбонилфенилацетамидо) пенициллановой кислоты (Карфециллин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2532 | Нистатин |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2533 | Ривициклин (Смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) по рифампицину)1 | 1 | 0.003 | 0.001 |  | 15 |
| 2534 | Стрептомицина хлоркальциевый комплекс |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 2535 | Сульфапен (феноксиметилпенициллин - 10 %; сульфапиридазин - 5 %; теофиллин - 1 %; лактоза - до 100 %) (по пенициллину)2 | 2 | 0.050 | 0.0025 |  | 15 |
| 2536 | Феноксиметилпенициллин |  |  |  | 0.0025 | 8 |
| 2537 | Хлорметациклин тозилат |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 2538 | Цефалоспорин С (Цинковая соль) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 2539 | Цефалотин (Натриевая соль) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 2601 | Бактериальный инсектицидный препарат (БИЛ) (действующее начало спорово-кристаллический комплекс бациллус, туренгиензис, вариант кауказикус)3 | 2 |  | 150000 |  | 1 |
| 2602 | Белок пыли белково-витаминного концентрата (БВК) | 2 |  | 0.001 |  | 1 |
| 2603 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) (по общему бактериальному счету)4 |  |  |  | 5000 | 6 |
| 2604 | Амилаза |  |  |  | 0.020 | 1 |
| 2605 | L-Аспарагиназа5 |  |  |  | 0.300 | 7 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

3Микробных тел на м3.

4Клеток на м3.

5Мкг/м3.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2606 | Пектиназа грибная |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 2607 | Витамин B12 (кормовой) по витамину B12 |  |  |  | 2×10-5 | 9 |
| 2609 | Гаприн (по специфическому белку) (аллерген) | 2 |  | 0.0002 |  | 11 |
| 2610 | Белково-минеральная добавка (БМД) |  |  |  | 0.0001 | 8 |
| 2611 | Метилтестостерон1 |  |  |  | 0.000 | 8 |
| 2613 | Тиаминхлорид фармокопейный (Витамин B1) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2614 | Токоферола ацетат (Витамин Е) |  |  |  | 0.080 | 8 |
| 2615 | Бактрин (по белку) |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 2616 | Клещевина (по аллергену) | 1 | 0.001 | 5×10-4 |  | 15 |
| 2701 | Аммофос (смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) | 4 | 2.000 | 0.200 |  | 1 |
| 2702 | Алкилфенолы на альфа-олефинах фракций С8-С10 (Неонол АФ-14) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2703 | Алкилфенолы на основе тримеров пропилена (Неонол АФ-12) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) | 4 | 5.000 | 1.500 |  | 1 |
| 2705 | Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) | 4 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 2706 | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей2 (в пересчете на суммарный органический углерод) | 2 | 0.250 |  |  | 3 |
| 2707 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНОФ (дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия - 20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка (Zn2+) - 2,5 мг/л) |  |  |  | 70.0 | 6 |
| 2708 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинкофосфатного ингибитора коррозии (дозировка в оборотной воде: хром (Cr6+) - до 1,7 мг/л, цинк (Zn2+) - до 2 мг/л) |  |  |  | 50.0 | 6 |
| 2709 | Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинкфосфатный ингибитор) |  |  |  | 20.0 | 6 |
| 2710 | Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинкофосфатный ингибитор) |  |  |  | 10.0 | 6 |

1Вещество 2612 - Прегнадиен-1,4-триол-11-бета,17-альфа,21-дион-3,20 (Преднизолон) (список ОБУВ [8]) запрещено к выбросу в атмосферный воздух и исключено из "Перечня".

2Характерна для углей Канско-Ачинского месторождения.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2711 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200 градусов (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена), (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  |  | 4.000 | 6 |
| 2712 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудноокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200 градусов (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана), (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  |  | 10.0 | 6 |
| 2713 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудноокисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200 градусов (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), (примененный ингибитор коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО") |  |  |  | 10.0 | 6 |
| 2714 | Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150 градусов и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных каучуков), примененный ингибитор коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО" |  |  |  | 10.0 | 6 |
| 2715 | Ингибитор коррозии ВНХ-1 |  |  |  | 1.500 | 6 |
| 2716 | Ингибитор коррозии ВНХ-5 |  |  |  | 2.000 | 6 |
| 2717 | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20 (ТУ 6-02-7-140-80) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2718 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1 |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 2719 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2 |  |  |  | 0.120 | 6 |
| 2720 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3 |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2721 | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11 |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2722 | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2723 | Ингибитор коррозии М-1 (ТУ-602-1132-78) (Циклогексиламина малорастворимая соль) |  |  |  | 0.800 | 6 |
| 2724 | Ингибитор коррозии КЛОЭ-15 (ТУ 6-06-32-293-79) |  |  |  | 8.000 | 6 |
| 2725 | Ингибитор коррозии ТАФ |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2726 | Канифоль талловая (ГОСТ 1420174) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2727 | Клей укрепленный (ТУ 31-05-105-72) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2728 | Композиционный материал БТХ-15 |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2729 | Композиция "Дон-52" (в пересчете на изопропанол) | 3 | 0.600 |  |  | 4 |
| 2730 | Конденсированная сульфитноспиртовая барда (КССБ-2) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2731 | Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2732 | Керосин |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 2733 | Масло базиликовое |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2734 | Масло гераниевое (Гераниол) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2736 | Масло сосновое флотационное (МСФ-ГОСТ 6792-74) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2737 | Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу) | 3 | 0.500 |  |  | 1 |
| 2738 | Растворитель бутилформиатный (БЭФ) (по сумме ацетатов) | 3 | 0.300 |  |  | 1 |
| 2739 | Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина) |  |  |  | 0.006 | 10 |
| 2740 | N-Бензилиденциклогексиламин (Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2741 | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 |  |  |  | 1.500 | 9 |
| 2742 | Синтетические моющие средства типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия (контроль по алкилсульфату натрия) | 2 | 0.040 | 0.010 |  | 1 |
| 2743 | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей1 по суммарному органическому углероду | 2 | 0.200 |  |  | 3 |
| 2744 | Синтетическое моющее средство типа "Лотос" |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 2745 | Синтетическое моющее средство типа "Ока" |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2746 | Синтетическое моющее средство типа "Эра" |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 2747 | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов С10-С20 и оксида этилена) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 2748 | Скипидар | 4 | 2.000 | 1.000 |  | 1 |
| 2749 | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата (НГЖ-4) | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 4 |
| 2750 | Сольвент нафта |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 2751 | Термостойкая прядильная эмульсия (Тепрэм) (контроль по сумме альдегидов, оксида этилена) | 3 | 0.002 |  |  | 1 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2753 | Флюс канифольный активированный (ФКТ) (контроль по канифоли) | 4 | 0.300 | 0.300 |  | 1 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 (растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 1.000 |  |  | 3 |
| 2755 | Флотореагент ФЛОКР-3 (по хлору) | 2 | 0.100 | 0.030 |  | 4 |
| 2756 | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей2 | 2 | 0.008 |  |  | 3 |

1На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

2На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2757 | Этоксилаты первичных спиртов C12-С15 (из спиртов оксосинтеза и гидрооксидата (Неонол П 1215-12) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2758 | Этоксилаты вторичных спиртов C13-C17 (Неонол 2В 1317-12) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2759 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков |  |  |  | 8.000 | 1 |
| 2760 | Вулканизационные газы шинного производства (по аминам) |  |  |  | 0.002 | 7 |
| 2761 | Замасливатель БВ |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2762 | Замасливатель Синтокс-12 |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2763 | Замасливатель Синтокс-20М |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2764 | Ингибитор коррозии ИФХАН-25 |  |  |  | 0.400 | 7 |
| 2765 | Ингибитор коррозии ИФХАН-29 |  |  |  | 1.200 | 7 |
| 2766 | Ингибитор коррозии ФАН (Натриевая соль фенилантраниловой кислоты) |  |  |  | 0.120 | 7 |
| 2767 | Капрозоль коричневый 4К [смесь цис- и транс-изомеров диэтокси-бис-бензимидазо-(2,1,6,2',1' -лямбда) бензо- (l,m,n) - (3,8-фенатрамен-8,16-дионов)] |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2768 | Ксероформ (трибромфенолят висмута основной с окисью висмута) (в пересчете на висмут) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2769 | Лигниновый преобразователь ржавчины (в пересчете на фосфорную кислоту) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 2770 | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по Синтанолу ДС-10) |  |  |  | 0.005 | 7 |
| 2771 | Присадка "Микс" (по дисульфиду изобутилена) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2772 | Присадка Фриктол |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2773 | Смазка Алюмол |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2774 | Смазка Геол-1 |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2775 | Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2776 | Смазка Полимол Ф |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2777 | Смазка Укринол-211М |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2778 | Смазка Укринол-215 |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2779 | Смазка Укринол-214 |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 2780 | Смола (СТУ-3) |  |  |  | 0.024 | 7 |
| 2781 | Стеарин |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 2782 | Теплоноситель ароматизированный АМТ-300 |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2783 | Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята (11,2 %) и дитиогликолята (14,4 %) натрия) |  |  |  | 0.150 | 7 |
| 2784 | Флотореагент НК-82 |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2785 | Граната алюмоиттриевого шихта (по иттрию) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2786 | Гексатиурам (50 % тиурам, 30 % гексахлорбензол, 20 % наполнитель) | 3 | 0.050 | 0.010 |  | 12 |
| 2787 | Дивинилбензол технический (смесь дивинилбензола с этилстиролом) (по этилстиролу) | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 2788 | Диметкарб (диметпромид - 40 %; сидноларб - 2 %; молочный сахар - 40 %; крахмал - 17 %; стеарат магния - 1 %) |  |  |  | 0.007 | 10 |
| 2789 | Добавка смазочная "Экос-Б-3" |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2790 | Ингибитор коррозии "Нефтехим 1" (талловое масло - 32 %, керосин - 20 %; полиэтиленполиамиды - 8 %, стабильный катализатор - 10 %) |  |  |  | 0.500 | 9 |
| 2791 | Карболигносульфонат пековый (талловый пек - 43 %; лигносульфонаты - 42 %; натр едкий - 5 %; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль - 10 %) |  |  |  | 0.200 | 10 |
| 2792 | Клей ВК-9 (по ацетальдегиду) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2793 | Краситель кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2794 | Кубовые остатки производства бутиловых спиртов |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2795 | Лак УР-231 (по ксилолу) |  |  |  | 0.200 | 10 |
| 2796 | Лактана ортоалюминат кальция метатитанат (Алюминат лантана титанат кальция) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2797 | Летучие продукты 25 % раствора метил-орто-формиата в метаноле (по метилформиату) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2798 | Лигносульфонат технический модифицированный гранулированный на сернокислом натрии (ЛСТМ-Г) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2799 | Масло хлопковое |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2800 | Мастика У9М (по этилацетату) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2801 | Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 (по тетраэтоксисилану) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2802 | Присадка "Фосфоксит-7" (по триэтаноламину) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2803 | Присадки "Борин", "Масма-1602" (по алкилфенолам) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2804 | Присадки "Гидропол-200", "Пропинол Б-400" (по окиси пропилена) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2805 | Пылегаситель ВПП-3 |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 2806 | Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос-автомат", "Юка" |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2807 | Синтетическое моющее средство: "Био-С" |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2808 | Смазка "Вутол" (по пропинолу В-400) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2809 | Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" (по маслу минеральному) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2810 | Смазка "Игнол" (по хлору) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2811 | Смазочно охлаждающая жидкость "Аквол-18" (по триэтаноламину) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2812 | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 2813 | Смесь кубовых остатков тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2814 | Смесь пальмитиновой - 40 %, олеиновой - 15 %, стеариновой - 45 % кислот (жир животный специальный) (по стеариновой кислоте) |  |  |  | 0.200 | 9 |
| 2815 | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) |  |  |  | 3.000 | 10 |
| 2816 | Форстерит (смесь: 97 % ортосиликата магния и 3 % бария оксида) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2817 | Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо и динафтиметандисульфокислот) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 2818 | Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий ТУ-1315-01-86) |  |  |  | 0.500 | 13 |
| 2819 | Масло из древесной зелени пихты белокорой (ТУ-56-280-86) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2820 | Моноглицериды ацетилированные дистиллированные (АМД) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2821 | Неонол АФ-9-10 |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2822 | Оксанол-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций С8-С10) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2823 | Полиэтиленполиаминополи-(метилфосфоновых) кислот натриевая соль (Реагент ПАФ-13А) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2824 | Препарат Грамекс (триэтиленгликоль - 41,8 %, 2-карбометокси{[4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид - 12,5 %, диэтилэтаноламин - 3,9 %, вода - 41,8 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2825 | Препарат "Круг" (триэтиленгликоль - 42 %, 2-хлор-{[4-метиламино-6-изопропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид - 12,5 %, диэтаноламин - 3,5 %, вода - 24 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2826 | Препарат Сихат (дефолиант - действующее начало - натрия трикарбамидохлорат) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2827 | Препарат "Эллипс" (триэтиленгликоль - 42 %, 2-хлор-{[4-диметиламино-6(альфа-метил) пропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил}, бензолсульфамид -12,5 %, диэтаноламин - 3,4 %, вода - 42,1 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2828 | Смесь диалкилполиэтиленового эфира фосфорной кислоты и этилендиаминофенола (Оксидол Б) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 2829 | Смесь бромалканов С7-С9 |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2830 | Смесь трибутилфосфата - 73 %, дибутилфенилфосфата - 20 %, турбинного масла на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ, полибутилметакрилата, эпоксидной смолы марки УП-532, хромоксана, диоктиллифениламина, фенил-альфанафтиламина, бензотриазола до 100 % (Жидкость НГЖ-5У) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2831 | Смола эпоксидная на основе бис-фенола F (по эпихлоргидрину) |  |  |  | 0.200 | 13 |
| 2832 | Азофоска (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов кальция) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2833 | Биостимулятор из гидролизного лигнина |  |  |  | 2.000 | 8 |
| 2834 | Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол - 75 %, дибензилтолуол - 25 %, эпоксидная добавка) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2835 | Замасливатели: П-22, М-11, Н-1 |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2836 | Замасливатель Тепрем-6 |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2837 | Ингибитор коррозии СПНХ-1002"Б" |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2838 | Ингибитор коррозии СПНХ 1003 |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2839 | Ингибитор коррозии СПНХ -6011"Б" |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 2840 | Ингибитор коррозии СПНХ-6301"А" (по изопропиловому спирту) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2841 | Ингибитор коррозии СПНХ -6301"З" |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2842 | Ингибитор коррозии СПНХ-6302"А" (по изопропиловому спирту) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2843 | Ингибитор коррозии СПНХ -6302"Б" |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2844 | Канифоли глицериновый эфир |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2845 | Кислоты жирные талловые |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2846 | Латекс С КС-30 ШР (по стиролу) |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 2847 | Масло талловое легкое |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2848 | Масло талловое лиственное |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2849 | Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола (по альфа-фенилэтиловому спирту) |  |  |  | 0.140 | 8 |
| 2850 | Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола (по ацетофенону) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2851 | Присадка "Необас" (алкилсалицилат бария на олигомерах этилена) (по алкилфенолу) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2852 | Присадка С-5А (олигоизобутинилсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2853 | 1,2,3-Пропантриол (Глицерин) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2854 | Растворитель РПК-240 (по предельным углеводородам C12-C19) |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 2855 | Растворитель РПК-280 (по предельным углеводородам C12-C19) |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 2856 | Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина |  |  |  | 2.000 | 8 |
| 2857 | Реагент Лилафлот OS-700 С (в пересчете на алифатические амины) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2858 | Синтанол АЦСЭ-12 (по эфирам оксиэтилированных спиртов) |  |  |  | 0.004 | 8 |
| 2859 | Смазки технологические: Зимол, Литас, Литол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укринол-212, Униол, Шрус-4, Северянка |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2861 | Смазочно-охлаждающая жидкость "Авитол" (по синтанолу) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2862 | Смесь бромистых солей N-алкилпиридиния |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 2863 | Смесь 2,4,-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1 (Амидим) |  |  |  | 0.0003 | 8 |
| 2864 | Смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты (Полидим) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2865 | Флотореагент Лилафлот OS 730 М (N-алкил-ацетил-бета-аланин в растворе таллового масла) |  |  |  | 0.400 | 8 |
| 2866 | Апатитовый концентрат (с содержанием фосфора до 40 %, фтора до 3 %) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2867 | Талловый пек |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2868 | Эмульсон (состав: вода - 97,6 %, нитрит натрия - 0,2 %, сода кальцинированная - 0,2 %, масло минеральное - 2 %) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2869 | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров) (Алотерм-1) | 2 | 0.070 |  |  | 15 |
| 2870 | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащихся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности | 3 | 0.100 |  |  | 15 |
| 2871 | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по метилацетилену) | 4 | 1.500 |  |  | 15 |
| 2872 | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по смеси) | 4 | 3.000 |  |  | 15 |
| 2873 | Синтетическое моющее средство "Лоск" | 3 | 0.100 | 0.060 |  | 16 |
| 2874 | Ацелизин (Смесь Д-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 2875 | Катализатор кадмий-кальций фосфатный (ТУ 113-03-20-43-84) (по кадмию) |  |  |  | 3×10-4 | 17 |
| 2876 | Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола (по хрому шестивалентному) |  |  |  | 0.0015 | 17 |
| 2877 | Петролейный эфир |  |  |  | 0.200 | 17 |
| 2878 | Тиразоль бордо С (соства: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'-окси-5-нитрофенилазо)-пиразолон-5 - 12 %; этилцеллозольв - 72 %; этиленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) (по красителю) |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 2879 | Тиразоль желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'-карбоксифенилазо)-пиразолон-5 - 12 %; эталцеллозольв -72 %; этиленгликоль, вода, минеральные соли (по красителю) |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 2880 | Смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров высших жирных спиртов (Препарат ОС-20) |  |  |  | 0.025 | 17 |
| 2902 | Взвешенные вещества1 | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 1 |
| 2903 | Зола сланцевая | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 4 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 |  | 0.002 |  | 4 |
| 2905 | Пыль аэрозолеобразующих взрыво-подавляющих составов (по хлориду натрия) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2906 | Пыль мелиоранта (Мелиорант) | 4 | 0.500 | 0.050 |  | 1 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: выше 70 (Динас и др.) | 3 | 0.150 | 0.050 |  | 1 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.) | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 1 |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния (Доломит и др.) | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 1 |
| 2910 | Пыль клея карбамидного сухого |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 2911 | Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2912 | Пыль костной муки (в пересчете на белок) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2913 | Пыль мясокостной муки (в пересчете на белок) |  |  |  | 0.010 | 6 |

1Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяются на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 2915 | Пыль стекловолокна |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 2916 | Пыль стеклопластика |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 2917 | Пыль хлопковая | 3 | 0.200 | 0.050 |  | 12 |
| 2918 | Пыль цементного производства (с содержанием оксида кальция более 60 % и диоксида кремния более 20 %) | 3 |  | 0.020 |  | 4 |
| 2919 | Пыль капрона |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 2921 | Пыль поливинилхлорида |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2922 | Пыль полипропилена |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2923 | Сополимер метилакрилата, бутилакрилата и стирола (Лакрис 25т) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2924 | Сополимер метилметакрилата и метакриловой кислоты (Лакрис 20) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2925 | Сополимер М-14 ВВ-метакриловой кислоты и метилметакрилата |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 2926 | Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40 %, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97 %) | 2 | 0.050 | 0.020 |  | 2 |
| 2927 | Диэпоксид кристаллический ФОУ-8 |  |  |  | 0.400 | 10 |
| 2928 | Каучук СКТН (пыль) |  |  |  | 0.500 | 9 |
| 2929 | Полисорб-1 (сополимер стирола с 2 % п-дивинилбензола) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2930 | Пыль абразивная - (Корунд белый, Монокорунд) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2931 | Пыль асбестсодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10 %) (по асбесту)1 | 1 |  | 0.060 |  | 12 |
| 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020 ТУ 6-05-15-87-84) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2933 | Алюмосиликаты (Цеолиты; Цеолитовые туфы)2 | 2 |  | 0.030 |  | 15 |
| 2934 | Пыль аминопластов |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2935 | Пыль винипласта-90 |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2936 | Пыль древесная |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2937 | Пыль зерновая (по грибам хранения)3 | 3 | 0.5004 | 0.1505 |  | 15 |
| 2938 | Пыль желатина |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 2939 | Пыль каинита | 3 | 0.500 | 0.100 |  | 12 |
| 2940 | Пыль калиманезии (Калимаг-40) | 3 | 0.500 | 0.150 |  | 12 |
| 2941 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-98 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2942 | Пыль нитрона (ТУ 6-06-С281-90) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2943 | Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2 |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2944 | Пыль пемоксоли |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 2945 | Пыль пемолюкса |  |  |  | 0.020 | 9 |

1Волокон в мл воздуха.

2Месторождений: "Шивыркуйского" Читинской обл., "Холинского" и "Мухор-Талинского" Бурятии, "Чугуевского" Приморского края. Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

3Вместо утвержденной ранее ПДК [12].

4При использовании концентраций, выраженных в кое/м3, значение ПДКм.р.=260.

5При использовании концентраций, выраженных в кое/м3, значение ПДКс.с.=140.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2946 | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1 %) | 1 |  | 0.0001 |  | 12 |
| 2947 | Пыль полиметилметакрилата |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2948 | Пыль полиаинилпирролидона |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 2949 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 2950 | Пыль сульфонола НП-1 |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2951 | Пыль сульфонола НП-3 |  |  |  | 0.030 | 10 |
| 2952 | Пыль текстолита |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02, У2-301-07) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 2954 | Пыль хромово-цинкового катализатора (Катализатор К-16) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2955 | Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли (в пересчете на белок) |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 2956 | Сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 2957 | Сополимер формальдегида с диоксаланом (СДФ) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2958 | Титановые пылевые возгоны от шахтных хлораторов |  |  |  | 0.200 | 9 |
| 2959 | Эскорец 1102 (Пыль смолы) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 2960 | Пыль аминопласта марки КФА-7 |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2961 | Пыль ацетатного шелка (ГОСТ 20272-83) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 2962 | Пыль бумаги |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2963 | Пыль вискозного шелка (ГОСТ 20272-83) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2964 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 1,5 % и смолистых веществ до 16 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2965 | Пыль гетинаксов Г-2, Г-4 (ГОСТ 3441-81) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2966 | Пыль крахмала1 | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 15 |
| 2967 | Пыль лактозы |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2968 | Пыль мыльного порошка (ТУ 1816-180-84) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2969 | Пыль полиамида ПА-610 (ГОСТ 10589-89) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 (ОСТ 6-05-431-78) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2971 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2972 | Пыль реактива Лестрада (карбонат натрия - 49 %, сульфат аммония - 49 %, нитропруссид натрия - 2 %) (в пересчете на карбонат натрия) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 2973 | Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2974 | Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа 90-94 %, уротропин 6-10 %) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2975 | Пыль синтетического моющего средства марки "Лотос-М" |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2976 | Пыль слюды ТУ-43-4-171-75 |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 2977 | Пыль талька |  |  |  | 0.500 | 13 |
| 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (ТУ-17 РСФСР 03024 83-009-90) |  |  |  | 0.100 | 13 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресспорошка марки 03-010-02 |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2980 | Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02 |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 2981 | Пыль ферросплавов (железа 51 % кремний 47 %) (по железу) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 2982 | Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты (Сополимер марки МСН) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2984 | Полиакриламид катионный АК-617 |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 2985 | Полиакриламид анионный АК-618 |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 2986 | Пыль инден-кумаровой смолы (ИКС) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 2987 | Пыль латуни (в пересчете на медь) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2988 | Пыль н-парафинов, церезинов |  |  |  | 0.600 | 8 |
| 2989 | Пыль полиамида |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 2990 | Пыль полистирола |  |  |  | 0.350 | 8 |
| 2991 | Пыль полисульфонов |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 2992 | Пыль сушеного панциря креветки |  |  |  | 0.0001 | 8 |
| 2993 | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 2994 | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон (по акрилонитрилу) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 2995 | Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 2996 | Пыль хлорированного натурального каучука |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2997 | Сополимеры и полимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров (Лакрис ATM, M-90 и др.) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 2998 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7 %) (в пересчете на никотин) | 4 | 8×10-4 | 4×10-4 |  | 16 |
| 2999 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30-ТУ 6-05-2022-86) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3001 | 3-Феноксибензил-(±) цис, транс-3(2,2-дихлорвинил) 2,2-цинкопропанкарбоксилат (Амбуш) | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 4 |
| 3002 | Арилокс-100 | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 4 |
| 3003 | Арилокс-200 | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 4 |
| 3004 | Азокрасители прямые: органический желтый светопрочный О, кислотный коричневый 4Ж, алый, синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и З для кожи, СВ-У, "Универсальный", С, бордо СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ, красный 2С; чисто голубой |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 3005 | Лепидоцид1 | 2 |  | 0.003 |  | 4 |
| 3007 | Перлит |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3008 | Реагент СОП-83 |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 3009 | Раунатин |  |  |  | 0.004 | 9 |
| 3010 | Терлон (Арамид) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 3011 | альфа-Тетралон |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 3012 | Тетран-5 |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 3013 | Тетран-6 |  |  |  | 0.020 | 6 |

1При использовании концентраций, выраженных в количестве микробвых тел в м3, значение ПДКс.с.=3·105.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3014 | Тетран-7 |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 3015 | Тетран двухкомпонентный |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 3016 | Тетран четырехкомпонентный |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 3017 | Тилозин фосфат |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 3018 | Болетин |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 3019 | Карпатол-3 |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 3020 | Протеаза щелочная |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 3021 | Тянувин-350 |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 3022 | Целлюлоза |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 3023 | Уродан |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 3024 | Азафен |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3025 | Анаприлин |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 3026 | Винилтриметилсилан |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3027 | Галантамин (Нивалин) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 3028 | Гексавинилдисилоксан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 3029 | Гризеофульвин |  |  |  | 0.002 | 9 |
| 3030 | Данитол | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 12 |
| 3031 | Дефедрин |  |  |  | 0.002 | 10 |
| 3032 | Дроперидол |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 3033 | Изометиолионон (Иралий) |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 3034 | Кокарбоксилазы гидрохлорид |  |  |  | 0.003 | 9 |
| 3035 | Лидаза |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 3036 | Оксиэтилкрахмал |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3037 | Перметрин | 3 | 0.070 | 0.020 |  | 12 |
| 3038 | Ремантадин |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 3039 | Рифампицин |  |  |  | 0.001 | 0 |
| 3040 | Сахарол |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3041 | Сенадексин |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 3042 | L-Сорбоза |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3043 | Сульфомонометаксин |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 3044 | Танацехол (Танафлон) |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 3045 | 2-(п-Фталиламино-бензол-сульфамидо) тиазол (2-п-()-Карбоксибензамидобензолсульфамидотиазол; Фталазол)1 | 4 | 0.100 | 0.015 |  | 15 |
| 3046 | Эуфиллин |  |  |  | 0.015 | 10 |
| 3047 | Анмарин |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3048 | Аспаркам |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3049 | Ацетилфталилцелюллоза |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3050 | Гексаметилдисилан |  |  |  | 0.500 | 13 |
| 3051 | Диметилфосфолен (Бифолен) |  |  |  | 0.080 | 13 |
| 3052 | Диоксацин |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3054 | Краситель анионный темно-зеленый |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3055 | Красители органические активные винилсульфоновые: красный 4СШ, красный СШ, алый (смесовый) Ш, ярко-желтый 4ЗШ, оранжевый 2ЖШ, оранжевый ЖТ, темно-синий 5КТ и 5ЗТ |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3056 | Красители органические активные хлортриазиновые: золотистожелтый 2 КХ, оранжевый 5К, фиолетовый 4К, черный К, ярко-голубой К и КХ, голубой 4З, ярко-желтые 5З и 5ЗХ, ярко-красные 5 СХ и 6С, ярко-оранжевый КХ |  |  |  | 0.020 | 13 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3057 | Красители органические прямые триазиновые: зеленый светопрочный, зеленый светопрочный 2ЖУ, алый светопрочный С, ярко-зеленый светопрочный 4Ж |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3058 | Краситель покрывной черный для кожи (ТУ 17 РСФСР 11-5947-84) (по нитрозину) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 3059 | Красители трифенилметановые кислотные: ярко голубой-3, фиолетовый С, голубой О |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3060 | Красители трифенилметановые основные: фиолетовый К, ярко-зеленый сульфат, ярко-зеленый оксалат, синий К |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3061 | 2-Диэтиламино-2',6''-ацетоксилидида гидрохлорида моногидрат (Лидокаина гидрохлорид моногидрат)1 | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 3063 | Фосфенокс Н9-10 |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3064 | Карбоксиметилцеллюлоза |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 3065 | Красители органические активные винилсульфоновые: краснокоричневый 2КТ, краснофиолетовый 2КТ, бордо 4СТ, желтый светопрочный 2КТ, алый 4ЖТ, красный СТ |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3066 | Оксиэтилцеллюлоза |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3067 | Синэстрол |  |  |  | 0.0001 | 8 |
| 3068 | п-Ацетаминофенетол (Парацетамол)2 | 3 | 0.090 | 0.050 |  | 15 |
| 3069 | Гетинакс |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3070 | Бацилихин (по бацитрацину) | 1 |  | 3×10-4 |  | 15 |
| 3071 | Краситель органический активный бирюзовый К | 3 | 0.050 |  |  | 15 |
| 3072 | Краситель органический активный синий 2КТ | 3 |  | 0.030 |  | 15 |
| 3073 | Краситель органический кислотный черный | 3 |  | 0.030 |  | 15 |
| 3074 | Краситель органический прямой черный 2С | 3 |  | 0.030 |  | 15 |
| 3075 | Краситель органический хромовый черный О | 3 |  | 0.030 |  | 15 |
| 3076 | Мобильтерм-605 | 3 | 0.050 | 0.010 |  | 15 |
| 3077 | Рицин | 1 | 0.002 | 0.001 |  | 15 |
| 3078 | 2-Диэтиламино-2',6''-ацетоксилидид (Лидокаин основание) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3079 | Красители органические анионные коричневые: Ж и 5"З"М |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3080 | Рибофлавин, мононуклеотид |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3081 | Рибофлавин, монофосфат |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3082 | бета-Циклодекстрин |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3083 | Красители антрахиноновые дисперсные: синий-2, сине-зеленый, розовый |  |  |  | 0.050 | 18 |
| 3084 | Красители винилсульфоновые активные органические: красный ЖТ, ярко-оранжевый |  |  |  | 0.030 | 18 |
| 3085 | Карбамазепин |  |  |  | 0.005 | 19 |
| 3086 | Красители: тиразоль оранжевый 2"Ж" и тиразоль сине-черный (по этилцеллозольву) |  |  |  | 0.700 | 19 |
| 3087 | Гентамицин |  |  |  | 0.001 | 20 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3088 | Лигнопол МФ |  |  |  | 1.000 | 20 |
| 3089 | Платифиллин гидротартрат |  |  |  | 0.002 | 20 |
| 3090 | Поли-(1,2,3,4)-2-амино-2-дезоксибета-Д-глюкопираноза (Хитозан из панциря камчатского краба по ТУ 6-01-1-453-93) |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 3091 | Поли-(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-дезоксиметил-дезок-6-0-карбоксиметил-бета-Д-глюкопираноза, натриевая соль (Натриевая соль хитозана из панциря камчатского краба по ТУ 84-401-185-93) |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 3101 | Лантан фтористый |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 3102 | Моногерман |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3103 | Натрия дифосфат (Натрия пирофосфат) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3104 | 2-(п-Аминобензолсульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазол-натрий (Натрия этазол) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3105 | Рубидия оксид (в пересчете на рубидий) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 3106 | Самария оксид |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3107 | Стронция растворимые соединения (нитрат, оксид) |  |  |  | 0.015 | 13 |
| 3108 | Меди фталоцианин1 | 3 | 0.100 |  |  | 15 |
| 3109 | п-Бензоиламиносалицилат кальция (Бепаск) |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 3110 | 2,5-Диоксибензолсульфонат кальция |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3111 | 2-(6-Дихлорфенил)-аминофенил уксусной кислоты натриевая соль (Ортофен) |  |  |  | 0.002 | 8 |
| 3112 | Железа глицерофосфат |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 3113 | Железа лактат |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 3114 | Каинит природный |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 3115 | Калия стеарат (в пересчете на калий) |  |  |  | 0.006 | 8 |
| 3116 | Калия хлорат (Бертолетова соль) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3117 | Кальция глицерофосфат |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 3118 | Кальция глюконат |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 3119 | Кальция карбонат синтетический |  |  |  | 0.500 | 8 |
| 3120 | Кальция лактат |  |  |  | 0.250 | 8 |
| 3121 | Кальция пантотенат (Витамин В3) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3122 | Кальция фосфат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3123 | Кальция хлорид |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3124 | Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3125 | Марганца стеарат (в пересчете на марганец) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3126 | Молибдена дисульфид (в пересчете на молибден) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3127 | Натрия гидроцитрат |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3128 | Натрия оксибутират |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3129 | Натрия силикат (Натрий кремнекислый) |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 3130 | Натрия тетраборат (Бура, Тинкал) (в пересчете на бор) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3131 | Натрия трихлорацетат (ТХАН) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 3132 | Натрия о-фосфат (Тринатрий фосфат) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3133 | Натрия цитрат |  |  |  | 0.100 | 8 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3134 | Стронция карбонат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3135 | Урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль (Калия оротат) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3136 | Цинка полиэтилентиурамдисульфид (Поликарбацин) |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 3137 | Протаргол (в пересчете на серебро) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3138 | Кальция нитрат | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 3139 | 2-Метоксикарбонил-/(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)-амино-карбонил/бензолсульфамид, калиевая соль (Калиевая соль "Анкора") | 3 | 0.080 | 0.050 |  | 15 |
| 3140 | Альгиновая кислота, натриевая соль (Альгинат натрия) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3141 | Алюминиевые квасцы (аммониевые, калиевые) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3142 | D1L-Аспарагиновая кислота, калиевая соль (Аспарагинат калия) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3143 | D1L-Аспарагиновая кислота, магниевая соль (Аспарагинат магния) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3144 | Гуминовые кислоты, натриевая соль |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 3145 | 2,5-Дихлоанилинсульфоновая кислота, натриевая соль (2,5-Ди-хлораминобензосульфонат натрия) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3146 | Европия оксид |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 3147 | Калия нитрат |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 3148 | Кальция фосфат двузамещенный двуводный |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3149 | гамма-Лактон-2, 3-дигидро-альфа-гулоновой кислоты натриевая соль (Натрид аскорбинат) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3150 | Муравьиной кислоты натриевая соль (Натрия формиат) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3151 | Натрия п-аминобензолсульфацетамид (Сульфацил растворимый; Альбуцид-натрий) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3152 | Натрия бисульфит |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3153 | Натрия гидрокарбонат |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3154 | Натрия глутаминат |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3155 | Натрия нитрат |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 3156 | Никотиноил-гамма-аминомасляной кислоты натриевая соль (Пикамилон) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3157 | 2-(4-Сульфаниламидо) бензойная кислота, натриевая соль (Сульфантрол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3158 | 3,4,5-Тригидрооксибензойная кислота, основная висмутовая соль (Дерматол) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3159 | бета-D-Фруктофуранозил-альфа-Д-глюкопиранозид гидросульфат, основная алюминиевая соль (Сукральфат) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3160 | п-Хлорбензолсульфокислота хлорамид, натриевая соль (Монохлорамин ХБ) (по хлору) |  |  |  | 0.060 | 17 |
| 3161 | Натрий дигидроортофосфат |  |  |  | 0.100 | 18 |
| 3162 | Галлия оксид |  |  |  | 0.040 | 19 |
| 3163 | Лигносульфонат железа (Лигнотин) |  |  |  | 0.500 | 20 |
| 3164 | Магния сульфат семиводный |  |  |  | 0.040 | 20 |
| 3201 | Сорбит Д (Гекситол) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3202 | 2-Аллилоксиэтанол (2-аллилоксиэтаноловый спирт)1 | 2 | 0.070 | 0.010 |  | 15 |
| 3203 | Спирт изододециловый |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3204 | 3-Феноксифенилметанол (Спирт 3-феноксибензиловый)2 | 4 | 0.250 | 0.050 |  | 15 |
| 3206 | Стирилкарбинол (Спирт коричный) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3207 | 2,4,6-Трийод-1,3-диоксибензол (Риодоксол) |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 3208 | 1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 3209 | Феноксиэтанол |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 3210 | Эргокальциферол (Витамин D2) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 3211 | Эргостатриен-5-7-22-ол-3 (Эргостерин) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 3212 | 1,4-Бутиндиол |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 3213 | Триэтоксисилан |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3214 | гамма-Аминопропилтриэтоксисилан (Продукт AГM-9) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 3215 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентанол-2 (трет-Спирт) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3216 | 3,7-Диметил-1,6-октадиен-3-ол (Линалоол) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3217 | 2,5-Диметилфенол (2,5-Ксиленол) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3218 | Метилфенилкарбинол (син.-альфа-Метилбензиловый спирт) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3219 | 4-Окси-3-метокси-1-пропенилбензол (Изоэвгенол) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 3220 | 3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол (Неролидол) |  |  |  | 0.070 | 13 |
| 3221 | 1,1,1-Трихлор-2-метипропанол-2 (Хлорэтон) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3222 | Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3223 | 1,2,3,5-цис-4,6-Гексаоксициклогексан (мезо-Инозит) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3224 | Гексиленгликоль (2,4-Пентадиол-2-метил) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3225 | 2,4-Ди-трет-амилфенол |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3226 | Дифенилолпропан оксипропилированный |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3227 | Полиэтиленгликоль ПЭГ-400 |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 3228 | Полиэтиленгликоль ПЭГ-6000 |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 3229 | п-трет-Бутилциклогексанол |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 3230 | 1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3232 | L-1-Фенил-2-метил-аминопропанола-1 гидрохлорид (Эфедрин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3233 | 3-Бензоилоксихолестен-5-ол-3 (Холестерина бензоат) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3234 | 3-Метилпентен-1-ин-4-ол-3 (Третичный ацетиленовый карбинол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3235 | 3-Метилпентен-2-ин-4-ол-1 (Первичный ацетиленовый карбинол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3301 | Хлорангидрид п-нитробензойной кислоты |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3302 | Кислота нитрилотриметиленфосфоновая |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 3303 | Кислота оксиэтилидендифосфоновая |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 3304 | Адамантакарбоновой кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.010 | 13 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [10].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [9].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3305 | Кислота 3-ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийод-бензойная (Йодамид) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 3306 | N-Гексил-оксиэтилкапролактам |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3307 | Гидрохлорид 6-метилпипеколиновой кислоты |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3308 | Кислота 3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная (Триомбрин) |  |  |  | 0.040 | 13 |
| 3309 | Кислота 1-адамантанкарбоновая |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3310 | Кислота гамма-аминомасляная (Аминалон) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3311 | Кислота альфа-амино-альфа-толуиновая (Фенилглицин, Аминофенилуксусная кислота) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3312 | Кислота цис-1-/3'-ацетилтиопропионил/-6-метилпиколиновая (Метиоприл) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3313 | Кислота барбитуровая |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3314 | Кислота бромаминовая |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3315 | Кислота 4-пара-гидроксифенилуксусная |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3316 | Кислота 5-(2,5-диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая (Гемфиброзил) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3317 | Кислота бета-меркаптопропионовая |  |  |  | 0.002 | 13 |
| 3318 | Кислота меркаптоуксусная (Кислота тиогликолевая) |  |  |  | 0.001 | 13 |
| 3319 | Кислота фолиевая (Витамин Bc) |  |  |  | 0.0005 | 13 |
| 3320 | син.транс-1,2-Этилендикарбоновая кислота (Фумаровая кислота)1 | 4 | 0.400 |  |  | 15 |
| 3321 | Кислота перметриновая |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3322 | Перметриновой кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3323 | гамма-Амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид (Фенибут) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3324 | Ацетилбромид (Бромистый ацетил) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3325 | N,N-Диметилглицингидрохлорид |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3326 | 2,4-Ди-трет-амилфеноксимасляной кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3327 | Кислота адипиновая |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3328 | Кислота п-аминобензойная |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3329 | Кислота 7-аминоцефалоспорановая |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3330 | 2-Ацетоксибензойная кислота (Аспирин; Ацетилсалициловая кислота)2 | 2 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 3331 | Кислота бензойная |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3332 | Кислота гамма-(2,4-ди-третамилфенокси) масляная |  |  |  | 0.040 | 8 |
| 3333 | Кислота 3,6-дихлор-2-метоксибензойная (Банвел Д) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3334 | Кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная (2,4-Д) |  |  |  | 0.0002 | 8 |
| 3335 | Кислота N-(2-метил-4-хлорфенокси)-пропионовая (2М-4ХП) |  |  |  | 0.015 | 8 |
| 3336 | Кислота монохлоруксусная |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3337 | Кислота салициловая |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3338 | Кислота тримеллитовая (1,2,4-Трикарбоксибензол) |  |  |  | 0.008 | 8 |
| 3339 | Кислота феноксиуксусная |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3340 | Кислота о-хлорбензойная |  |  |  | 0.060 | 8 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [13].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3341 | Метилтетрагидрофталевый ангидрид (цис- и изо-) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3342 | Смесь карбоновых кислот C1-C6 (по муравьиной кислоте) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 3343 | 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль (Трисбен-200) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3344 | 4-Хлор-N-(2-фуриметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота (Фуросемид) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3345 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль (2,4-Д-аминная соль) |  |  |  | 0.0003 | 8 |
| 3346 | 5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота (Фенобарбитал) |  |  |  | 0.005 | 20 |
| 3347 | Алкилбензолсульфокислота (ЛАБСК) | 4 | 1.500 | 0.500 |  | 16 |
| 3348 | Гексадекановая кислота (Пальмитиновая кислота) |  |  |  | 0.150 | 17 |
| 3349 | Диметоксифенилуксусная кислота (Гомовератовая кислота) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3350 | 2,8-Диоксинафталин-6-сульфокислота |  |  |  | 0.600 | 17 |
| 3351 | 6,3-Дитиооктаковая кислота (Липоевая кислота) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3352 | 2,4-Дихлор-5-карбоксибензольсульфокислота, гуанидиевая соль (Диафен) |  |  |  | 0.040 | 17 |
| 3353 | Изовалериановая кислота |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3354 | Капроновая кислота, хлорангидрид (Капронил хлористый) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3355 | 2-Нафтиламиносульфокислота |  |  |  | 0.600 | 17 |
| 3356 | Пропионовая кислота, 3-метокси-17-бета-спиро-оксираниландроста-3,5-диен (Оксиран) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3357 | Себациновая кислота, гексаметилендиамин, аддукт |  |  |  | 0.070 | 17 |
| 3358 | Сорбиновая кислота |  |  |  | 0.300 | 17 |
| 3359 | Сульфаминовая кислота, N-карбомоиламид (Уросульфан) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3360 | Сульфаниловая кислота, N-(3-метоксипиразинил-2) амид (Сульфален) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3361 | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3362 | Энантовая кислота, хлорангидрид (Энантил хлористый) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3363 | 1-Этил-б,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3364 | 1-Этил-6-фтор-7-(4-метилпиперанизин)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3365 | Гепарин (Глексан; Еноксапарин; Флаксипарин; Гепариновая кислота; Новогепарин) |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 3401 | Метилдиэтаноламин |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 3402 | 2-Метил-6-этиланилин |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 3404 | альфа-Нафтиламин |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 3405 | 3-Нитро-4-хлоранилин |  |  |  | 0.002 | 9 |
| 3406 | N-Нитрозодиметиламин (Диметилнитрозамин) | 1 |  | 50.0 нг/м3 |  | 12 |
| 3407 | Три (оксиметиламино)-аминометан (Трисамин) |  |  |  | 0.150 | 10 |
| 3409 | N-Фенилкарбамоил-3-(бета-фенилизопропил)-сиднодимин (Сиднокарб) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 3410 | о-Фенилендиамин (1,2-Бензолдиамин) |  |  |  | 0.005 | 9 |
| 3411 | п-Фенилендиамин (1,4-Диаминобензол, Урсол) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 3412 | 2-Хлор-5-нитроанилин |  |  |  | 0.002 | 9 |
| 3413 | N-Этил-м-толуидин | 2 | 0.010 |  |  | 12 |
| 3414 | Триаллиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 3415 | о-Бромбензил-N-этилдиметиламмония бромид (Oрнид) |  |  |  | 0.008 | 13 |
| 3416 | 2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (Холинхлорид) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3417 | Гидрохлорид-бета-(N,N-дибензила-мино)-этилхлорид (Дибенамин) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 3418 | 3,4-Диметоксифенилэтиламин (Гомоамин) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3419 | N,N-Дифенилгуанидин |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 3420 | 2,б-Дихлор-4-нитроанилин |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 3421 | N-Метилмоноэтаноламин |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3422 | Метиоприла диэтиламмониевая соль |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3423 | бета-Фенилэтиламин |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3424 | 2-Этил-1-адамантил-метиламин - гидрохлорид (Адапромин) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3425 | 2-Амино-2-дезокси-Д-глюкозы гидрохлорид (Д-(+)-Глюкозамин гидрохлорид) |  |  |  | 0.0005 | 8 |
| 3426 | Аминопарафины C12-C18 (по аминам) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 3427 | 1-Бутилбигуанилида гидрохлорид (Глибутид) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 3428 | 4,4-Диаминодифенилметан |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3429 | N-Изопропил-N'-фенил-фенилен-1,4-диамин (Диафен ФП; Сантофлекс)1 | 3 | 0.060 | 0.020 |  | 15 |
| 3430 | альфа-Диэтиламино-2,4,6-триметилацетанилид гидрохлорид (Тримекаин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3431 | 2,4,6-Триброманилин |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3432 | 3-Трифторметилдифениламин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3433 | N-Фенил-п-фенилендиамин (4-Аминодифениламин; Семидин)2 | 3 | 0.060 | 0.020 |  | 15 |
| 3434 | Хитин (поли-/1,-4/-2-ацетамидо-2-дезокси-бета-Д-глюкан; поли-(N-ацетил-Д-глюкозамин)) |  |  |  | 0.0005 | 8 |
| 3435 | Хитозан (поли/1-4/-2-амино-2-дезокси-бета-Д-глюкан; поли/Д-глюкозамин/) |  |  |  | 0.0005 | 8 |
| 3436 | 2,6-Дихлоранилин | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 15 |
| 3437 | 2,2'-Бис (2-аминоэтил) дисульфид, дигидрохлорид (Цистамин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3438 | 2-трет-(Бутиламино)-1-(4-гидроксиметилфенил) этанол (Сальбутамол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3439 | Диаминотриэтилбензол |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3440 | N, N-Диметил-2-хлоэтиламин, гидрохлорид |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3441 | бета-Карбоэтоксиизопропил-бета-карбометоксиизопропиламин (Карбоксиамин) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3442 | 2-Метоксианилин (о-Анизидин; 2-Аминоанизол) |  |  |  | 0.010 | 17 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3443 | Треоамины (D[-]; L[+] и DL-1 (p-Нитрофернил)-2-амино-1,3-пропандиол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3444 | 2-Хлор-4-амино-б,7-диметоксихирозамин |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3445 | п-Циклогексиланилин, сульфат |  |  |  | 0.025 | 17 |
| 3446 | N-(3-Диметиламинопропил) имино-дибензил, гидрохлорид (Имизин) |  |  |  | 0.010 | 18 |
| 3447 | 1,4-Фенилендиамин дигидрохлорид (1,4-Диаминобензол дигидрохлорид) |  |  |  | 5×10-4 | 20 |
| 3448 | N-Хлоркарбонилиминодибензил |  |  |  | 0.060 | 20 |
| 3449 | N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен |  |  |  | 0.150 | 20 |
| 3501 | Ксантинола никотинат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3502 | Ментанилацетат |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3503 | Перметриновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3504 | Пироугольной кислоты ди-третбутиловый эфир (Пирокарбонат) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3505 | Пропилйодон |  |  |  | 0.150 | 13 |
| 3506 | 2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3507 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-альфа-фторакрилат |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3508 | Янтарной кислоты дициклогексиловый эфир |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3509 | Диаллиловый эфир фталевой кислоты (Диаллилфталат) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3510 | Диалкиладипинат-810 (эфиры адипиновой кислоты и спиртов С8-С10) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3511 | Диалкилфталат-810 (сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций С8-С10) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3512 | Диацетатдибромнеопентилгликоль |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 3513 | Дибутиладипинат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3514 | Дибутилмалеат |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 3515 | Дигексиладипинат |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3516 | 2,4-Динитро-6-втор-октилфенил-кротонат (Каратан) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3517 | N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил) аланина метиловый эфир (Ридомил) |  |  |  | 0.015 | 8 |
| 3518 | Диэтилфталат |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3519 | Салициловая кислота, метиловый эфир (Метилсалицилат)1 | 4 | 0.006 |  |  | 15 |
| 3520 | Моноалкиловые (С8-C10) эфиры алк-2-енилянтарных (C14-C17) кислот |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3521 | Изопропиловый эфир 4,4-дибром-бензиловой кислоты (Неорон) |  |  |  | 0.001 | 8 |
| 3522 | Пропиловый эфир салициловой (4-оксибензойной) кислоты (Нипазол) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3523 | Стираллилацетат (Метилфенилкарбинилацетат) |  |  |  | 0.400 | 8 |
| 3524 | гамма-Бутиролактон (2-Кетотетрагидрофуран; Лактон гамма-оксимасляной кислоты)2 | 3 | 0.300 | 0.100 |  | 15 |
| 3525 | Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир (Дактал) |  |  |  | 0.002 | 8 |
| 3526 | Триэтил-о-ацетат |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 3527 | Циклоацетат (п-трет-Бутилциклогексилацетат) |  |  |  | 0.300 | 8 |

1Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

2Вместо утвержденного ранее ОБУВ [8].

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3528 | N-Бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)-аланина этиловый эфир (Суффикс) |  |  |  | 0.002 | 8 |
| 3529 | N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил-ДL)- аланина изопропиловый эфир (Барнон) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3530 | N-Бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-аланина изопропиловый эфир R-(-)-изомер (Суффикс БВ) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3531 | Бутилбензилфталат-90 |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3532 | Глицидилметакрилат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3533 | L-Аспартил-L-фенилаланин, метиловый эфир (Аспартам) | 4 | 0.350 | 0.200 |  | 15 |
| 3534 | Бензойная кислота, бензиловый эфир (Бензилбекзоат) | 3 | 0.130 |  |  | 15 |
| 3535 | Бензилникотинат (Никотиновая кислота, бензиловый эфир) | 3 | 0.020 |  |  | 15 |
| 3536 | Дихлоруксусная кислота, метиловый эфир | 3 | 0.040 |  |  | 15 |
| 3537 | Изобутилбензоат | 3 | 0.015 |  |  | 15 |
| 3538 | Салициловая кислота, изопентиловый эфир (Изоамилсалицилат) | 2 | 0.015 |  |  | 15 |
| 3539 | 5-Бром-4-кетопентанол-1, уксусный эфир (Бромацетопропилацетат) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3540 | Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир (Изопропилпальмитат) |  |  |  | 0.150 | 17 |
| 3541 | Изоникотиновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3542 | Пропионовая кислота, гамма-лактон-3-(17-альфа-гидрокси-3-мет-оксиандроста-3,5-диен-17-альфа-ил) (Лактон) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3543 | Пропионовая кислота, гамма-лактон-3-(17-бета-гидрокси-3-окси-андроста-4,6-диен-17-альфа-ил) (Спиродиен) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3544 | Пропионовая кислота, гамма-лактон-3-(3-окса-7-альфа-тиоацетил-17-бета-окси-4-андростен-17-альфа-ил) (Спиронолактон; Альдактон; Верошпирон) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3545 | Себациновая кислота, дибутиловый эфир (Дибутилсебацинат) |  |  |  | 0.090 | 17 |
| 3546 | Терефталевая кислота, ди (2-этил гексиловый эфир (Ди (2-этилгексил) терефталат) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3547 | Фенилкарботионовая кислота, S-/2-/[4-амино-2-метил-5-пиримидил) метил/формиламино/]-1-/2-(фосфонокси) этил/-1-пропениловый эфир (бенфотиамин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3548 | Фталевая кислота, дидодециловый эфир (Дидодецилфталат) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3549 | Цианбензойная кислота, метиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3550 | Циануксусная кислота, этиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3551 | 1-Этил-б,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота, этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3552 | Циклопропанкарбоновая кислота, 2,2-диметил-3(2-метил-1-пропенил-(3-фенокси-фенил)-метиловый эфир |  |  |  | 0.050 | 18 |
| 3553 | п-Аминобензойная кислота, бетадиэтилоаминовый эфир, гидрохлорид (Новокаина гидрохлорид) |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 3554 | п-Аминобензойная кислота, бетадиэтилоаминовый эфир (Новокаина основание) |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 3555 | Янтарной кислоты бетадиметиловый эфир, дийодметилат (Дитилин; Миорелаксин; Листенон; Суксаметоний; Суксинилхолин; Сколин) |  |  |  | 0.001 | 20 |
| 3601 | 2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбонил-4-(2-дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин (i Форидон) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3602 | 1-Диэтилкарбамоил-4-метилпиперазин (Дитразин основание) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3603 | М-Метил-2-пирролидон |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 3604 | Метилурацил |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3605 | Морфолиний-3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетат (Тиотриазазин) |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 3606 | N-(5-Нитро-2-фурил)-аллилденаминогидантион (Фурагин) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3607 | N-(5-Нитро-2-фурфулиден)-1-аминогидантион (Фурадонин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3608 | 5-Нитрофурфулола семикарбазон (Фурацилин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3609 | Оксипролин |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 3610 | N-(бета-Оксиэтил) пиперазин |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3611 | Пентаметиленимин (Пиперидин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3612 | Пиперазина адипинат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3613 | Теофедрин (по амидопирину) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 3614 | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,б,8-тетрааза-бицикло-(3,3,3)-октадион-3,7 (Мебикар) |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3615 | 1-Фенил-2,3-диметил-4-диметил-аминопиразолон (Амидопирин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3616 | 1-Фенил-2,3-диметил-4-метил-аминопиразолон-5-метан сульфат натрия (Анальгин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3617 | Фенотиазин-2-карбамат (Этмозин) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3618 | 5,6-Циклопентано-3-циклогексилурацил (Ленацил) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3619 | Хинуклидин-3-дифенилкарбонила гидрохлорид (Фенкарол) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3620 | Диоксины и фураны (в пересчете на 2, 3, 7, 8-ТХДД)1 | 1 |  | 0.500 |  | 14 |
| 3621 | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1H-пиразино-(3,2,1-гамма)-карбазол гидрохлорид (Тетриндол) | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 3622 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдола гидрохлорид моногидрат (Арбидол) | 2 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 3623 | Поливинилпирролидон | 4 | 0.500 | 0.150 |  | 15 |
| 3624 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он) хлоралгидрат, дигидрат (Картан) | 1 |  | 0.005 |  | 15 |
| 3625 | 1,3,7-Триметилксантин (Кофеин-основание) | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 3626 | 1,3,7-Триметилксантинбензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия) | 3 | 0.060 | 0.030 |  | 15 |
| 3627 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Ацетонанил) |  |  |  | 0.010 | 17 |

1Пг/м3.

Продолжение списка № 2

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3628 | 6,7-Дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-4-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3629 | 5,7-Дихлор-2-метилхинолинол (Хлорхинальдол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3630 | 3,6-Дихлорпиридазин |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3631 | 4,6-Дихлорпиримидин |  |  |  | 0.003 | 17 |
| 3632 | N,N-Диэтил-1он-фенотиазин-10-этанамин (Динезин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3633 | 2-Карбокси-3,4-диметоксибензаил изоникотиноилгидразон, диэтиламмониевая соль моногидрат (Салюзид) |  |  |  | 0.150 | 17 |
| 3634 | N-Метилбензоксазолон |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3635 | 2-Метилмидазол |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3636 | 5-Метил-2-пропионилфуран |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3637 | 3,6-Пиридазиндиол |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3638 | 2,6-Пиридиндиметанолбис-(метилкарбамат) (Пармидин; Ангинин) |  |  |  | 0.040 | 17 |
| 3639 | Пиридин-3-карбоновая кислота, оксиметиламид (Никодин; Биламид; Билоцид) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3640 | 2-Хлор-10-метил-3,4-диазофенокс азин (Диазофеноксазин) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3641 | 1-Циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропанола гидрохлорид (Циклодол; Ромпаркин; Паркопан) |  |  |  | 0.002 | 17 |
| 3642 | 6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он (Карбазол) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3643 | 6-Циклогексил-9-бета-(N,N-дибензиламино) этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н) он (ЦДБА-карбазол) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3644 | 2-Этокси-б,9-диаминоакридина лактат (Риванол; Акридина лактат) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3645 | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазол гидрохлорид (Томерзол) |  |  |  | 0.004 | 17 |
| 3646 | 2-Этил-6-метил-3-оксипиридин, сукцинат (Мексидол) |  |  |  | 0.020 | 18 |
| 3647 | 1,2-Дигидрокарбазол-4-(ЗН)-он |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 3648 | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3Н)-он |  |  |  | 0.030 | 20 |
| 3649 | 1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламинометил)-4Н-карбазол-4-он (Ондансетрон-основание) |  |  |  | 0.005 | 20 |
| 3650 | транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин (Циннаризин; Стугерон) |  |  |  | 0.010 | 20 |
| 3701 | Пыль композиционного материала из кремний- и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1 |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 3702 | Пыль моркови |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3703 | Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3704 | Пыль пектина |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3705 | Пыль перца |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3706 | Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3707 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана (по летучим хлорсодержашим компонентам) |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3709 | Пыль свеклы |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3710 | Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны - 40 %; волокно полиэфирное (лавсановое) - 45 % полипропиленовое - 15 %) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3711 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (Сополимер ВА-15) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3712 | Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана (по цирконию) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3713 | Пыль чая |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3801 | Адипиновая кислота, нитрил (1,4-Дицианобутан; Адипонитрил) |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 3802 | 1-Аминогуанидиний, бикарбонат |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3803 | Ацетоксим |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3804 | Бис[1-(1Н)-2-пиридонил] глиоксаль (Щавелевая кислота, диамид) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3805 | N-Дихлор-п-карбоксибензосульфамид (Пантоцид) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3806 | Моно-п-циклогексилфенилгидразон-циклогексан-1,2-дион |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3807 | Фенилизоцианат |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3808 | Монофенилгидразон 1,3-циклогександиона |  |  |  | 0.030 | 20 |

# СПИСОК № 3
Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0402 | Бутан | 4 | 200.0 |  |  | 1 |
| 0403 | Гексан | 4 | 60.0 |  |  | 1 |
| 0404 | Диметилциклобутан (димер аллена) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 0405 | Пентан | 4 | 100.0 | 25.0 |  | 1 |
| 0407 | Пропилена тримеры |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0408 | Циклогексан | 4 | 1.400 | 1.400 |  | 1 |
| 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0412 | Изобутан | 4 | 15.0 |  |  | 15 |
| 0413 | Пропилена тетрамер (Изододецилен) |  |  |  | 1.500 | 9 |
| 0414 | трет-Бутилциклогексан |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0501 | Амилены (смесь изомеров) | 4 | 1.500 | 1.500 |  | 1 |
| 0502 | Бутилен | 4 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 0503 | 1,3-Бутадиен (Дивинил) | 4 | 3.000 | 1.000 |  | 1 |
| 0507 | Гексен | 3 | 0.400 | 0.085 |  | 1 |
| 0508 | Гептен | 3 | 0.350 | 0.065 |  | 1 |
| 0509 | 3,4-Дихлорбутен-1 |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0510 | 1,4-Дихлорбутен-2 |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0513 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 4 | 0.002 |  |  | 12 |
| 0514 | Изобутилен | 4 | 10.0 |  |  | 15 |
| 0515 | Метиленциклобутан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0516 | 2-Метилбутадиен-1,3 (Изопрен) | 3 | 0.500 |  |  | 4 |
| 0520 | Пентадиен-1,3 (Пиперилен) | 3 | 0.500 |  |  | 4 |
| 0521 | Пропилен | 3 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 0524 | Циклопентадиены |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0525 | Циклопентен |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0526 | Этилен | 3 | 3.000 | 3.000 |  | 1 |
| 0528 | Ацетилен |  |  |  | 1.500 | 7 |
| 0530 | Изопрена олигомеры (димеры) | 3 | 0.003 |  |  | 12 |
| 0531 | 2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен (Мирцен) |  |  |  | 0.015 | 9 |
| 0532 | Смесь транс-транс-транс-циклододекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | 4 | 0.0035 |  |  | 12 |
| 0533 | Винилциклогексан (Циклогексиэтилен) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0535 | 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен 1,3 |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 0536 | Метилацетилен | 4 | 3.000 |  |  | 15 |
| 0537 | 4-Метилпентен-1(изо-Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 |  | 15 |
| 0602 | Бензол | 2 | 1.500 | 0.100 |  | 1 |
| 0603 | о-Винилтолуол |  |  |  | 0.014 | 6 |
| 0605 | Дивинилбензол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0609 | Диэтилбензол |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0612 | Изопропилбензол (Кумол) | 4 | 0.014 | 0.014 |  | 1 |
| 0614 | Изобутилбензол |  |  |  | 0.200 | 10 |
| 0616 | Ксилол | 3 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 0617 | Растворитель мебельный АМР-3 (контроль по толуолу) | 3 | 0.090 | 0.090 |  | 1 |
| 0618 | альфа-Метилстирол | 3 | 0.040 | 0.040 |  | 1 |
| 0619 | Монобензилтолуол | 2 | 0.020 |  |  | 4 |
| 0620 | Стирол | 2 | 0.040 | 0.002 |  | 1 |
| 0621 | Толуол | 3 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 0622 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0623 | 1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0625 | п-трет-Бутилтолуол |  |  |  | 0.023 | 6 |
| 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0.040 | 0.015 |  | 12 |
| 0627 | Этилбензол | 3 | 0.020 | 0.020 |  | 1 |
| 0628 | м-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0629 | о-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0630 | п-Этилтолуол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0631 | 1-Метил-4-изопропилбензол (п-Цимол) |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 0632 | Метоксибензол (Анизол) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 0634 | Этилстирол |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 0636 | м-Фенокситолуол | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 0637 | 1-Метил-3-изопропилбензол (м-Цимол) |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 0639 | 1,2-Диметилбензол (орто-Ксилол) | 3 | 0.300 |  |  | 15 |
| 0640 | 1,4-Диметилбензол (пара-Ксилол) | 3 | 0.300 |  |  | 15 |
| 0641 | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | 4 | 0.600 | 0.300 |  | 16 |
| 0643 | Фенилциклогексан (Циклогексилбензол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 0708 | Нафталин | 4 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 0801 | Аллил хлористый | 2 | 0.070 | 0.010 |  | 1 |
| 0802 | Бензил хлористый (Хлорметилбензол) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0803 | Бензоил хлористый |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 0804 | Бензотрифторид | 4 | 0.300 |  |  | 2 |
| 0805 | Бензолсульфохлорид |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0806 | Бензотрихлорид (альфа-Трихлортолуол) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0807 | Бромистый метил |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 0808 | Бромистый этил (Бромэтан, Этилбромид) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0810 | Бромбензол | 2 |  | 0.030 |  | 1 |
| 0811 | 1-Бромбутан (Бутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0812 | 1-Бромгексан (Гексил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0813 | 1-Бромгептан (Гептил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0814 | 1-Бромдекан (Децил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0815 | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамил бромистый) | 2 | 0.800 |  |  | 1 |
| 0816 | 1-Бром-3-метилпропан (Изобутил бромистый) | 2 | 0.700 |  |  | 1 |
| 0817 | 1-Бромпропан (Пропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0818 | 2-Бромпропан (Изопропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0819 | 1-Бромпентан (Амил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 0820 | Винилиден хлорид |  |  |  | 0.200 | 9 |
| 0822 | м-Бромтолуол |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 0823 | о-Бромтолуол |  |  |  | 0.090 | 6 |
| 0824 | п-Бромтолуол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0825 | Гексафторпропилен |  |  |  | 0.05 | 9 |
| 0826 | Бутил хлористый | 1 | 0.070 |  |  | 2 |
| 0827 | Винил хлористый |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 0828 | Гексафторбензол | 2 | 0.800 | 0.100 |  | 1 |
| 0836 | м-Дибромбензол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0837 | о-Дибромбензол |  |  |  | 0.130 | 6 |
| 0838 | п-Дибромбензол | 2 | 0.200 |  |  | 1 |
| 0839 | 2-Гидро-2-перфторметилперфторпропан (Октафторпентадиен, Хладон-329) |  |  |  | 0.013 |  |
| 0840 | 1,2-Дибромпропан | 3 | 0.040 | 0.010 |  | 4 |
| 0842 | 2,4-Дибромтолуол | 2 | 0.400 | 0.100 |  | 4 |
| 0844 | 1,3-Дихлорбутадиен |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 0845 | 1,3-Дихлорпропан |  |  |  | 0.200 | 3 |
| 0846 | бета-Дигилрогептахлор (Дилор) | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 4 |
| 0848 | 2,3-Дихлорпропен | 3 | 0.200 | 0.060 |  | 1 |
| 0850 | 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) |  |  |  | 8.000 | 6 |
| 0851 | м-Дихлорбензол |  |  |  | 0.035 | 6 |
| 0852 | о-Дихлорбензол |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 0853 | п-Дихлорбензол |  |  |  | 0.035 | 6 |
| 0854 | 3,4-Дихлорнитробензол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0855 | 2,4-Дихлортолуол |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0856 | Дихлорэтан | 2 | 3.000 | 1.000 |  | 1 |
| 0857 | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0858 | Дихлорфторметан (Фреон-21) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0859 | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0861 | 1,2-Дихлорпропан | 3 |  | 0.180 |  | 1 |
| 0862 | 1,3-Дихлорпропилен | 2 | 0.100 | 0.010 |  | 1 |
| 0863 | 2-Хлорпропан (Изопропил хлористый) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 0866 | Метилен бромистый | 4 | 0.100 | 0.040 |  | 2 |
| 0867 | Метилен йодистый | 4 | 0.400 |  |  | 2 |
| 0868 | Йодбензол |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 0869 | Метилен хлористый | 4 | 8.800 |  |  | 1 |
| 0870 | Мильбекс (смесь: 1,1-бис-4 хлорфенилэтанол и п-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенилазосульфид) | 3 | 0.200 | 0.100 |  | 1 |
| 0871 | Метил хлористый (Хлорметан) |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 0872 | Монохлорпентафторбензол | 3 | 0.600 | 0.100 |  | 1 |
| 0873 | 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид | 3 | 0.005 |  |  | 1 |
| 0874 | Октафтортолуол | 4 | 1.300 |  |  | 1 |
| 0875 | Пентафторбензол | 3 | 1.200 | 0.100 |  | 1 |
| 0876 | Пентахлорбензол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 0879 | Перфторгептан | 4 | 90.0 |  |  | 1 |
| 0880 | Перфтороктан | 4 | 90.0 |  |  | 1 |
| 0881 | Перхлорметилмеркаптан (Перхлорметантиол, Тиокарбонилтетрахлорид) |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0.500 | 0.060 |  | 1 |
| 0883 | Тетрафторэтилен | 4 | 6.000 | 0.500 |  | 1 |
| 0884 | Тетрахлорпропен | 2 | 0.070 | 0.040 |  | 1 |
| 0888 | п-Нитрофторбензол |  |  |  | 0.008 | 10 |
| 0889 | 1,1, -Трибромпропан (Пропилентрибромид) | 2 | 0.015 | 0.005 |  | 4 |
| 0890 | Трибромметан (Бромоформ) | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 0892 | Перфторбутены (смесь изомеров) |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 0893 | Тетрафтордибромэтан (Хладон 114В2) |  |  |  | 5.000 | 10 |
| 0894 | 1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлорэтан (Фреон-113) |  |  |  | 8.000 | 6 |
| 0897 | Трихлорбензол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 0898 | Трихлорметан (Хлороформ) | 2 | 0.100 | 0.030 |  | 12 |
| 0900 | 2,3,6-Трихлортолуол |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 0901 | Трихлорфторметан (Фреон-11) | 4 | 100.0 | 10.0 |  | 1 |
| 0902 | Трихлорэтилен | 3 | 4.000 | 1.000 |  | 1 |
| 0903 | 1,2,3-Трихлорпропан | 3 |  | 0.050 |  | 1 |
| 0905 | Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтилен) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 0906 | Углерод четыреххлористый | 2 | 4.000 | 0.700 |  | 1 |
| 0907 | м-Фторанизол |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0908 | о-Фторанизол |  |  |  | 0.600 | 6 |
| 0909 | п-Фторанизол |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 0910 | Фторбензол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0911 | о-Фтортолуол |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 0912 | п-Фтортолуол |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 0913 | Фторэтилен (Винилфторид) |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 0914 | Хлоралканы С12-С15 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 0915 | Хлорбензол | 3 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 0918 | Хлорбромметан |  |  |  | 100.0 | 6 |
| 0919 | 3-Хлорбутанон-2 (хлоркетон) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0923 | бис-Хлорметилксилол |  |  |  | 0.004 | 6 |
| 0927 | м-Хлортолуол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0928 | о-Хлортолуол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 0929 | п-Хлортолуол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 0930 | Хлоропрен | 2 | 0.020 | 0.002 |  | 1 |
| 0931 | Эпихлоргидрин | 2 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 0932 | Этил хлористый | 4 |  | 0.200 |  | 1 |
| 0935 | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (Фреон 132-в) |  |  |  | 5.000 | 7 |
| 0936 | Монохлордиметиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 0937 | Тетрабромдифенилолпропан |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) |  |  |  | 2.500 | 7 |
| 0939 | Хлорадетилхлорид | 4 | 0.050 |  |  | 15 |
| 0941 | п-Броманизол |  |  |  | 0.120 | 6 |
| 0942 | бета, бета-Дихлордиэтиловый эфир (Хлорекс) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 0947 | Перфторизобутилен |  |  |  | 0.001 | 13 |
| 0950 | Бронированные алкилы С10-С13: Бромдекан - 14-16 %; Бромундекан - 35-39 %; Бромдодекан - до 17.7 %; Бромтридкеан - до 9.7 %; Примеси С9-С13 - 17-20 % (контроль по бромундекану) | 4 | 0.030 | 0.010 |  | 15 |
| 0953 | Монохлорфенилксилилэтан |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 0957 | Дифторметан (Метиленфторид, Фреон-032) | 4 | 20.0 | 10.0 |  | 15 |
| 0958 | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Хладон-122а) | 3 | 4.000 | 1.500 |  | 15 |
| 0959 | 1,1-Дифторэтилен (Винилденфторид) |  |  |  | 0.200 | 17 |
| 0960 | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору) |  |  |  | 0.060 | 17 |
| 0961 | Пропионилхлорид |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 0963 | Гексафторэтан (Фреон-116) |  |  |  | 20.0 | 19 |
| 0964 | Оксафторпропан (Хладон-218) |  |  |  | 100.0 | 19 |
| 0965 | Тетрафторметан (Фреон-14) |  |  |  | 10.0 | 19 |
| 0966 | Трифторметан (Фреон-23) |  |  |  | 10.0 | 19 |
| 1002 | 1,4-Бутандиол |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1003 | м-Бутилфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1004 | п-Бутилфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1005 | о-Бутилфенол |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 1006 | о-Бромфенол | 2 | 0.130 | 0.030 |  | 1 |
| 1007 | п-Бромфенол | 2 | 0.130 | 0.030 |  | 1 |
| 1008 | м-Бромфенол | 3 | 0.080 | 0.030 |  | 12 |
| 1009 | 1,2-Дибромпропанол | 2 | 0.003 | 0.001 |  | 4 |
| 1010 | 2,3-Дибромпропанол (2,3-Дибром-пропионовый спирт) |  |  |  | 0.002 | 6 |
| 1016 | 3,7-Диметилоктен-6-ол-1 (Цитронеллол) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1017 | Диметилвинилкарбинол | 3 | 1.000 |  |  | 1 |
| 1018 | 2,6-Диметилфенол (2,6-Ксиленол) | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 1 |
| 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 4 |  | 0.200 |  | 12 |
| 1024 | Изобутенилкарбинол | 4 | 0.075 |  |  | 1 |
| 1026 | м-Крезол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1027 | о-Крезол |  |  |  | 0.028 | 6 |
| 1028 | п-Крезол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1029 | 4-Метил-4(2-гидроксиэтил)-1,3 диоксан (Диоксановый спирт) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1030 | о-Метоксифенол (Гваякол) |  |  |  | 0.015 | 6 |
| 1031 | альфа-Нафтол |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 1032 | бета-Нафтол | 2 | 0.006 | 0.003 |  | 1 |
| 1034 | Пропандиол-1,2 (Пропиленгликоль) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1037 | Смесь изомеров спиртов C7-C12 |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1038 | Спирт аллиловый |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1039 | Спирт амиловый | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1040 | 5-Гидрокси-2-пентанон (Спирт ацетопропиловый) | 4 | 0.200 |  |  | 15 |
| 1041 | Спирт бензиловый | 4 | 0.160 |  |  | 1 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 3 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1043 | Спирт гексиловый | 3 | 0.800 | 0.200 |  | 3 |
| 1047 | Спирт альфа, альфа-диметилбензиловый (Диметилфенилкарбинол) |  |  |  | 0.060 | 6 |
| 1048 | Спирт изобутиловый | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1049 | Спирт изогексиловый (Метилизобутилкарбинол) | 4 | 0.070 |  |  | 12 |
| 1050 | Спирт изооктиловый (2-Этилгексанол) | 4 | 0.150 | 0.150 |  | 1 |
| 1051 | Спирт изопропиловый | 3 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 1052 | Спирт метиловый | 3 | 1.000 | 0.500 |  | 1 |
| 1053 | Спирт н-октиловый | 3 | 0.600 | 0.200 |  | 2 |
| 1054 | Спирт пропиловый | 3 | 0.300 | 0.300 |  | 1 |
| 1055 | Спирт тетрагидрофуриловый |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1058 | Спирт бета-фенилэтиловый (2-Фенилэтанол) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1059 | Спирт фуриловый (Спирт фурфуриловый) | 3 | 0.100 | 0.050 |  | 12 |
| 1060 | Спирт эпигидриновый (Глицидол) |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1061 | Спирт этиловый | 4 | 5.000 | 5.000 |  | 1 |
| 1068 | Триметилкарбинол (2-Метил-2 пропанол) |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1069 | Трикрезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-) | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 1070 | Фенилпропанол |  |  |  | 0.450 | 6 |
| 1071 | Фенол | 2 | 0.010 | 0.003 |  | 1 |
| 1072 | Фенолы сланцевые | 3 | 0.007 |  |  | 1 |
| 1073 | Формальгликоль (Диоксолан-1,3) |  |  |  | 6.000 | 6 |
| 1074 | о-Хлорфенол |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 1075 | м-Хлорфенол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1076 | п-Хлорфенол | 2 | 0.0015 | 0.003 |  | 12 |
| 1077 | Цикпогексанол | 3 | 0.060 | 0.060 |  | 1 |
| 1078 | Этиленгликоль (Этандиол) |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 1079 | Этиленхлоргидрин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1080 | Дифенилолпропан (Бисфенол А, Диан) |  |  |  | 0.040 | 7 |
| 1082 | Спирт альфа-фенилэтиловый |  |  |  | 0.140 | 7 |
| 1084 | 2-трет-Бутил-п-крезол |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1092 | 2-Дифенил-ацетил-1, 3-индандиол (Ратиндан) |  |  |  | 0.0005 | 9 |
| 1093 | 1,3-Дифторизопропанол-2 (Глифтор) |  |  |  | 0.002 | 10 |
| 1094 | 2-Изопропил-5-метил фенол (Тимол) |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1096 | 2-Метил-1,3-пропандиол |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1101 | Диизопропиловый эфир (Изопропиловый эфир) |  |  |  | 0.400 | 6 |
| 1103 | Динил (смесь 25 % дифенила и 75 % дифенилоксида) | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1104 | Дифенилоксид (Феноксибензол, эфир дифениловый) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1105 | Диэтиловый эфир | 4 | 1.000 | 0.600 |  | 1 |
| 1106 | Метилизопропениловый эфир |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1107 | 2-Метокси-2-метилпропан (Метил-трет-бутиловый эфир) | 4 | 0.500 |  |  | 4 |
| 1108 | 2-Метоксиэтанол (Метилцеллозольв) |  |  |  | 0.300 | 6 |
| 1109 | Монобутиловый эфир диэтиленгликоля (Бутилкарбитол) |  |  |  | 1.300 | 6 |
| 1110 | Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (Бутилцеллозольв) | 3 | 1.000 | 0.300 |  | 1 |
| 1111 | Моноизопропиловый эфир этиленгликоля (Пропилцеллозольв) | 3 | 1.500 | 0.500 |  | 1 |
| 1112 | Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (Этилкарбитол) |  |  |  | 1.500 | 6 |
| 1113 | Моноэтиловый эфир резорцина |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1114 | Диметиловый эфир |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1115 | 2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1116 | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан (Хлоркеталь) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1117 | 1-Метоксипропанол-2 (альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля) |  |  |  | 0.500 | 7 |
| 1118 | Этинилвинилбутиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) |  |  |  | 0.700 | 6 |
| 1120 | Диметиловый эфир этиленгликоля (1,2-Диметоксиэтан) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1123 | Диметиловый эфир пирокатехина (Вератрол, 1,2-Диметоксибензол) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 1124 | Дибутиловый эфир |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1126 | Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир ("Гидрид" М-100) |  |  |  | 1.000 | 10 |
| 1127 | Перфторпропилперфторвиниловый эфир (М-100) |  |  |  | 1.000 | 10 |
| 1129 | Триэтиленгликоль |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 1132 | Диэтиламинометиловый эфир (Аминоэфир) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 1133 | Диэтиленгликоль, Диметиловый эфир (Диглим; Диметилдигликоль) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 1134 | Диэтиленгликоль, метиловый эфир (Метилкарбитол; Метилдигликоль) |  |  |  | 0.200 | 18 |
| 1201 | Аллиловый эфир уксусной кислоты (Аллил ацетат) | 3 | 0.400 |  |  | 3 |
| 1202 | н-Амилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1203 | гамма-Ацетопропиловый эфир уксусной кислоты |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1204 | Бензиловый эфир уксусной кислоты (Бензилацетат) | 4 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1206 | Бутиловый эфир акриловой кислоты (Бутилакрилат) | 2 | 0.0075 |  |  | 1 |
| 1207 | Бутиловый эфир. масляной кислоты (Бутилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1208 | Бутиловый эфир метакриловой кислоты (Бутилметакрилат) | 2 | 0.040 | 0.010 |  | 12 |
| 1209 | Бутиловый эфир пропионовой кислоты (Бутилпропионат) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1210 | Бутилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1211 | Диметиловый эфир терефталевой кислоты (Диметилтерефталат) | 2 | 0.050 | 0.010 |  | 1 |
| 1213 | Винилацетат | 3 | 0.150 | 0.150 |  | 1 |
| 1214 | Гексиловый эфир уксусной кислоты (Гексилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 1215 | Дибутилфталат |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1216 | Диметиловый эфир серной кислоты (Диметилсульфат) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 1218 | Изобутилсалицилат |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 1219 | Изоамилацетат |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 1220 | Изобутилизобутират |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 1221 | Изобутиловый эфир уксусной кислоты (Изобутилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 1223 | Изопропилнитрат |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1224 | Метилацетат | 4 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 1225 | Метиловый эфир акриловой кислоты (Метилакрилат) | 4 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1226 | Метиловый эфир валериановой кислоты (Метилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1227 | Метиловый эфир масляной кислоты (Метилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1229 | Метиловый эфир п-толуилиловой кислоты |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1230 | Метиловый эфир цианпропионовой кислоты |  |  |  | 1.500 | 6 |
| 1231 | Муравьиная кислота, метиловый эфир (Метилформиат) | 3 | 0.200 |  |  | 15 |
| 1232 | Метиловый эфир метакриловой кислоты (Метилметакрилат) | 3 | 0.100 | 0.010 |  | 1 |
| 1233 | Перметриновой кислоты метиловый эфир | 4 | 0.080 |  |  | 4 |
| 1234 | Пивалоилуксусный эфир | 3 | 0.200 |  |  | 4 |
| 1235 | Пропиловый эфир валериановой кислоты (Пропилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1236 | Пропиловый эфир масляной кислоты (Пропилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1237 | Пропиловый эфир пропионовой кислоты (Пропилпропионат) |  |  |  | 0.500 | 6 |
| 1238 | Пропиловый эфир уксусной кислоты (Пропилацетат) | 4 | 0.100 |  |  | 2 |
| 1240 | Этилацетат | 4 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1241 | Этиловый эфир акриловой кислоты (Этилакрилат) | 3 | 0.0007 |  |  | 3 |
| 1242 | Этиловый эфир валериановой кислоты (Этилвалерат) | 3 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1243 | Этиловый эфир масляной кислоты (Этилбутират) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1244 | 2-Этилгексилакрилат | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1245 | Этиловый эфир пропионовой кислоты (Этилпропионат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1246 | Этилформиат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1250 | Амилформиат |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1251 | Ацетоуксусный эфир |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 1254 | Диэтиловый эфир малеиновой кислоты |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1255 | Метилизобутират |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1256 | Метилизовалерат |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1257 | Метилкапронат |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1258 | Монометиловый эфир адипиновой кислоты (Монометиладипинат) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1259 | 2-Этилгексилацетат |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1260 | 2-Этоксиэтилацетат (Целлозольвацетат) |  |  |  | 1.000 | 7 |
| 1261 | Метиловый эфир пропионовой кислоты (Метилпропионат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1262 | Изопропиловый эфир уксусной кислоты (Изопропилацетат) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1265 | Бензолсульфокислоты метиловый эфир | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 1267 | Диацетаттриэтиленгликоль |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1271 | Диметиладипинат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1272 | 2-(2,2-Диметилвинил)-3,3-диметилциклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир (Метиловый эфир хризантемовой кислоты) | 3 | 0.070 |  |  | 12 |
| 1273 | Диметилглутарат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1276 | Диметилсукцинат | 4 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1279 | Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1280 | Бензойная кислота, метиловый эфир (Метилбензоат) | 3 | 0.002 |  |  | 15 |
| 1282 | Малоновой кислоты диэтиловый эфир (Малоновый эфир) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1284 | Метилхлорформиат |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1286 | Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир | 3 | 0.100 |  |  | 12 |
| 1287 | Пропиленгликолькарбонат |  |  |  | 0.070 | 9 |
| 1289 | п-Толуилиловой кислоты метиловый эфир | 3 | 0.007 |  |  | 12 |
| 1290 | бета-Хлормолочной кислоты метиловый эфир |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1293 | Этиловый эфир монохлорухсусной кислоты (Этилхлорацетат) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1294 | Этоксиэтилакрилат | 3 | 0.002 |  |  | 12 |
| 1296 | Бензилсалицилат |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1298 | Диэтиламиноэтилметакрилат |  |  |  | 0.060 | 13 |
| 1301 | Акролеин | 2 | 0.030 | 0.030 |  | 1 |
| 1302 | Альдегид бензойный (Бензальдегид) | 3 | 0.040 |  |  | 2 |
| 1303 | Альдегид валериановый | 4 | 0.030 |  |  | 2 |
| 1304 | Альдегид изомасляный (2-Метилпропаналь) | 4 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1305 | Альдегид каприловый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1306 | Альдегид каприновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1307 | Альдегид капроновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1309 | Альдегид кротоновый (бета-Метилакролеин, 2-Бутеналь) | 2 | 0.025 |  |  | 4 |
| 1310 | Альдегид масляный | 3 | 0.015 | 0.015 |  | 1 |
| 1311 | Альдегид метилмеркаптопропионовый |  |  |  | 0.0001 | 6 |
| 1313 | Альдегид пеларгоновый | 2 | 0.020 |  |  | 2 |
| 1314 | Альдегид пропионовый (Пропаналь, Метилуксусный альдегид) | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1315 | Альдегид альфа-Амилкоричный (Жасминальдегид) (по бензальдегиду) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 1316 | Альдегид энантовый | 3 | 0.010 |  |  | 2 |
| 1317 | Ацетальдегид | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1319 | Диметилформаль (Метилаль, Диметоксиметан) | 4 | 0.050 |  |  | 12 |
| 1320 | Дипропилацеталь пропаналя |  |  |  | 0.350 | 6 |
| 1321 | Метальдегид (Ацетальдегид тетрамер) | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 1323 | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1324 | Альдегид трихлоруксусный (Хлораль, Трихлорацетальдегид) | 3 | 0.030 |  |  | 4 |
| 1325 | Формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 |  | 1 |
| 1326 | 2-Этилгексеналь (бета-пропилальфаэтилакролеин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 1327 | Альдегид альфа-гексилкоричный (альфа-М-Гексилцинналь) |  |  |  | 0.100 | 1 |
| 1328 | Альдегид глутаровый |  |  |  | 0.030 | 7 |
| 1329 | Альдегид бета-цианпропионовый |  |  |  | 0.150 | 6 |
| 1331 | 2-Метилпентеналь (2-Метилпентен-2-аль) | 4 | 0.007 |  |  | 12 |
| 1333 | Цитронеллаль |  |  |  | 0.025 | 9 |
| 1334 | 3-Фенилпропеналь (Альдегид коричный) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 1335 | 3-Бромбензальлегид |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1338 | п-Метоксибензалъдегид (Альдегид анисовый; Обепин) | 4 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1339 | Изовалеральдегид (Альдегид изовалериановый) |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 1401 | Ацетон | 4 | 0.350 | 0.350 |  | 1 |
| 1402 | Ацетофенон | 3 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 1404 | Дикетен | 2 | 0.007 |  |  | 1 |
| 1405 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) | 4 | 0.120 | 0.120 |  | 1 |
| 1406 | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (контроль по ацетону) | 4 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 1407 | Диэтилкетон | 3 | 0.500 | 0.300 |  | 4 |
| 1408 | Метилизобутилкетон | 4 | 0.100 |  |  | 4 |
| 1409 | Метилэтилкетон |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1410 | 1,5,5-Триметилциклогексанон (Изофорон) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1411 | Циклогексанон | 3 | 0.040 |  |  | 1 |
| 1413 | 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин) | 4 | 0.020 |  |  | 12 |
| 1414 | 2,6-Диметилгептанон-2 (Диизобутилкетон) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1416 | бета-Ионон |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1417 | 6-Метил-5-гептен-2-он (Метилгептенон) |  |  |  | 0.100 | 9 |
| 1418 | Смесь альфа-и бета-иононов (бета-Ионон технический) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1422 | 1-(4-Хлорфенокси) -3, 3-Диметилбутан-2-он (1-(4-хлорфенокси)-пинаколин) | 4 | 0.030 |  |  | 12 |
| 1423 | 1-Хлор- (4-хлорфенокси) -3,3-диметилбутан-2-он |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1424 | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он |  |  |  | 0.200 | 7 |
| 1427 | 5-Хлор-2-пентанон |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 1428 | Бутен-1-он-3 | 3 | 0.006 |  |  | 15 |
| 1505 | Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) | 2 | 0.200 | 0.050 |  | 1 |
| 1507 | Ангидрид уксусный | 3 | 0.100 | 0.030 |  | 1 |
| 1508 | Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) | 2 | 0.100 | 0.100 |  | 1 |
| 1512 | Кислота акриловая | 3 | 0.100 | 0.040 |  | 4 |
| 1517 | Кислота альфа-броммасляная | 2 | 0.010 | 0.003 |  | 4 |
| 1519 | Кислота валериановая | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 1 |
| 1523 | Диметилформамид | 2 | 0.030 | 0.030 |  | 1 |
| 1528 | Кислота изомасляная |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1530 | Капролактам (пары, аэрозоль) | 3 | 0.060 | 0.060 |  | 1 |
| 1531 | Кислота капроновая | 3 | 0.010 | 0.005 |  | 1 |
| 1534 | Кислота масляная | 3 | 0.015 | 0.010 |  | 1 |
| 1535 | Кислота метакриловая | 3 | 0.030 | 0.010 |  | 4 |
| 1537 | Кислота муравьиная | 2 | 0.200 | 0.050 |  | 12 |
| 1541 | Кислота перфторвалериановая | 3 | 0.100 |  |  | 1 |
| 1546 | Кислота пропионовая | 3 | 0.015 |  |  | 1 |
| 1547 | Кислота себациновая | 3 | 0.150 | 0.080 |  | 4 |
| 1551 | Кислота терефталевая | 1 | 0.010 | 0.001 |  | 1 |
| 1555 | Кислота уксусная | 3 | 0.200 | 0.060 |  | 1 |
| 1559 | Кислота альфа-хлорпропионовая |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1562 | Кислота дихлорэтановая (Кислота дихлоруксусная) |  |  |  | 0.400 | 7 |
| 1563 | Кислота кретоновая |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 1565 | Кислоты жирные синтетические фракций С10-C16 |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 1568 | Изокапроновой кислоты хлорангидрид |  |  |  | 0.005 | 10 |
| 1570 | Кислота 6-аминопенициллановая |  |  |  | 0.001 | 9 |
| 1578 | Кислота изокапроновая |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1583 | Кислота молочная |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1585 | Кислота олеиновая |  |  |  | 0.100 | 10 |
| 1587 | Кислота тиоуксусная |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 1589 | Кислота бета-хлормолочная |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 1595 | альфа-Перфторпропокси-перфтор-пропионовой кислоты фторангидрид (Димер оксида перфторпропилена) |  |  |  | 0.300 | 10 |
| 1596 | альфа- (бета-Перфторпропокси) бета-трихлорметилперфторэтоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид (Тример оксида перфторпропилена) |  |  |  | 0.500 | 10 |
| 1597 | Пропионовой кислоты ангидрид (Ангидрид пропионовый) |  |  |  | 0.015 | 10 |
| 1601 | Гидроперекись изопропилбензола (Гидроперекись кумола) | 2 | 0.007 | 0.007 |  | 1 |
| 1603 | 4,4-Диметилдиоксан-1,3 | 2 | 0.010 | 0.004 |  | 1 |
| 1605 | Диэтиленамидоксид (Тетрагидро-1,4-оксазин, Морфолин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1606 | 4-Метилпентен-3-он-2 (Мезитила оксид) |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1608 | Пропилена оксид | 1 | 0.080 |  |  | 1 |
| 1610 | Этилена диоксид (Диоксан) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 1611 | Этилена оксид | 3 | 0.300 | 0.030 |  | 1 |
| 1616 | Стирола окись |  |  |  | 0.030 | 8 |
| 1702 | Бутилмеркаптан |  |  |  | 0.0003 | 9 |
| 1702 | Бутилмеркаптан (1-бутантиол) | 3 | 4×10-4 |  |  | 15 |
| 1703 | Дифенилсульфид |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 1706 | Диметилдисульфид | 4 | 0.700 |  |  | 1 |
| 1707 | Диметилсульфид | 4 | 0.080 |  |  | 1 |
| 1714 | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) | 3 | 0.070 | 0.070 |  | 1 |
| 1715 | Метилмеркаптан | 2 | 9×10-4 |  |  | 1 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) | 3 | 5×10-5 |  |  | 15 |
| 1720 | н-Пропантиол (Пропилмеркаптан) |  |  |  | 0.0001 | 10 |
| 1726 | Тиофенол (Бензотиол; Меркаптобензол; Фенилмеркаптан; Фенилтиол) | 3 | 2×10-5 |  |  | 15 |
| 1728 | 1-Этантиол (Этилмеркаптан) | 3 | 5×10-5 |  |  | 15 |
| 1730 | Этиленсульфид | 1 | 0.500 |  |  | 1 |
| 1735 | Амилмеркаптан (1-пентантиол) | 3 | 4×10-4 |  |  | 15 |
| 1801 | Алкилдиметиламины фракций C17-C20 | 3 | 0.010 |  |  | 4 |
| 1802 | 5/6-Амино-(2-пара-аминофенил) бензимидазол | 3 |  | 0.010 |  | 1 |
| 1803 | Амины алифатические C15-C20 | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 1804 | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (Мезидин) | 2 | 0.003 | 0.003 |  | 1 |
| 1805 | Анилин | 2 | 0.050 | 0.030 |  | 1 |
| 1806 | о-Аминотолуол (о-Метиланилин), (о-Толуидин) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 1808 | Аллиламин |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1811 | 4-Бутиланилин |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1812 | н-Бутиламин | 4 | 0.040 |  |  | 15 |
| 1813 | Гексаметилендиамин | 2 | 0.001 | 0.001 |  | 1 |
| 1814 | Гексаметиленимин | 2 | 0.100 | 0.020 |  | 1 |
| 1816 | Диаллиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1818 | Диизопропиламин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1819 | Диметиламин | 2 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 1820 | N,N-Диметиланилин | 2 | 0.0055 | 0.0055 |  | 1 |
| 1824 | Диметилэтаноламин | 4 | 0.250 | 0.060 |  | 4 |
| 1825 | Ди-н-пропиламин | 3 | 0.350 | 0.200 |  | 12 |
| 1830 | 3,4-Дихлоранилин | 2 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1833 | Диэтиламин | 4 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 1834 | бета-Диэтиламиноэтилмеркаптан | 2 | 0.600 | 0.600 |  | 1 |
| 1835 | м-Аминобензотрифторид (альфа,альфа,альфа-трифтор-м толуидин) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 1836 | N,N-Диэтиланилин | 4 | 0.010 |  |  | 2 |
| 1837 | Диэтилентриамин | 3 | 0.010 |  |  | 12 |
| 1838 | Диэтилэтаноламин |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1839 | Изоаминопарафины |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1841 | Изопропиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1843 | 2,3-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1844 | 2,4-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1845 | 2,5-Ксилидин |  |  |  | 0.012 | 6 |
| 1846 | 3,4-Ксилидин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1847 | N-Meтиланилин | 3 | 0.040 | 0.040 |  | 1 |
| 1849 | Монометиламин | 2 | 0.004 | 0.001 |  | 1 |
| 1850 | Монопропиламин | 3 | 0.300 | 0.150 |  | 12 |
| 1851 | Моноэтиламин (Этиламин) | 3 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1852 | Моноэтаноламин | 2 |  | 0.020 |  | 12 |
| 1856 | м-Толуидин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1858 | п-Толуидин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 1859 | м-Толуилендиамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1860 | Триалкиламины (смесь аминов фракций С7-С9: тригептиламина, триоктиламина и тринониламина) |  |  |  | 0.070 | 6 |
| 1861 | Три-н-пропиламин | 3 | 0.400 | 0.250 |  | 12 |
| 1862 | Триметиламин | 4 | 0.150 |  |  | 4 |
| 1863 | Триэтиламин | 3 | 0.140 | 0.140 |  | 1 |
| 1864 | Триэтаноламин |  |  |  | 0.040 | 6 |
| 1865 | Триэтиленпентаамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1866 | Триэтилентриамин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1868 | м-Хлоранилин | 1 | 0.010 | 0.010 |  | 1 |
| 1869 | п-Хлоранилин | 2 | 0.040 | 0.010 |  | 1 |
| 1870 | Циклогексиламин |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1873 | Этиленимин | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 1 |
| 1874 | Этил-о-толуидин | 3 | 0.010 |  |  | 2 |
| 1875 | Алкилдиметиламины фракций С10-С16 |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1875 | Алкилдиметиламины C10-C16 | 2 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1878 | Ди-н-бутиламин |  |  |  | 0.060 | 7 |
| 1879 | Дифениламин |  |  |  | 0.070 | 7 |
| 1880 | Диэтаноламин (2,2'-Диоксиэтиламин, 2,2'-имидоэтанол) |  |  |  | 0.050 | 7 |
| 1882 | Три-н-бутиламин |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1883 | Н-Фенил-2-нафтиламин (Нафтам-2; Неозон Д)1 |  |  |  | 0.030 | 7 |

1При отсутствии в нафтаме-2 2-нафтиламина.

Продолжение списка № 3

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1884 | п-Фенетидин (п-Этоксианилин, п-Аминофенетол) |  |  |  | 0.006 | 7 |
| 1885 | Фурфуриламин |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 1886 | Этилендиамин |  |  |  | 0.030 | 6 |
| 1887 | Амины алифатические C10-C16 | 3 | 0.010 |  |  | 15 |
| 1888 | Аминтриацетонамин | 3 | 0.050 | 0.020 |  | 12 |
| 1891 | Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара- изомеров) | 2 | 0.040 | 0.020 |  | 12 |
| 1894 | 2,6-Дихлордифениламин |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1895 | Дициклогексиламин |  |  |  | 0.030 | 9 |
| 1897 | N,N-Диэтил-м-толуидин | 2 | 0.010 |  |  | 12 |
| 1901 | Бутилнитрит |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 1905 | Нитробензол | 2 | 0.008 | 0.008 |  | 1 |
| 1906 | м-Нитробромбензол | 2 | 0.120 | 0.010 |  | 1 |
| 1907 | 4-Нитро-о-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1908 | 4-Нитро-м-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1909 | 2-Нитро-п-ксилол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1910 | Нитрометан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1913 | 2-Нитропропан |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 1915 | м-Нитротолуол |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1916 | о-Нитротолуол |  |  |  | 0.008 | 6 |
| 1917 | п-Нитротолуол |  |  |  | 0.006 | 6 |
| 1918 | н-Этоксинитробензол (н-Нитрофенетол) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 1919 | п-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 1920 | м-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 1921 | о-Нитрохлорбензол | 2 | 0.004 | 0.004 |  | 1 |
| 1925 | Циклогексилнитрат |  |  |  | 0.080 | 6 |
| 1926 | 1-Метокси-4-нитробензол (п-Нитроанизол) |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 2001 | Акрилонитрил | 2 |  | 0.030 |  | 1 |
| 2002 | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) |  |  |  | 0.100 | 6 |
| 2003 | Бензил цианистый (Фенилацетонитрил) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2009 | N,N'-Диметилацетамид | 2 | 0.200 | 0.006 |  | 1 |
| 2011 | Дифенилметандиизоцианат |  |  |  | 0.001 | 6 |
| 2014 | Изобутиронитрил | 2 | 0.020 | 0.010 |  | 4 |
| 2016 | Метилизоцианат |  |  |  | 0.003 | 6 |
| 2021 | Нитрилы синтетических жирных кислот C17-С20 (Нитрилы карбоновых кислот C17-C20) | 3 | 0.040 |  |  | 4 |
| 2031 | Толуилендиизоцианат | 1 | 0.050 | 0.020 |  | 1 |
| 2034 | Формамид | 3 |  | 0.030 |  | 4 |
| 2042 | Ацетоацетанилид |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2044 | 4,4-Дифенилметандиизоцианат |  |  |  | 0.020 | 7 |
| 2046 | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций С10-С16 | 4 | 0.005 |  |  | 12 |
| 2067 | Метандикарбоновой кислоты амид (Малондиамид) |  |  |  | 0.040 | 10 |
| 2071 | Нитрил альфа-гидрооксиизомасляной кислоты (ацетонциангинрин, альфа-гидрооксиизобутиронитрил) |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2084 | 3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил) |  |  |  | 0.005 | 13 |
| 2086 | N,N-Диэтилхлорацетамид |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2117 | Диэтилхлортиофосфат | 2 | 0.025 | 0.010 |  | 4 |
| 2119 | Метилнитрофос | 3 | 0.005 |  |  | 2 |
| 2125 | Трибутиловый эфир о-фосфорной кислоты (Трибутилфосфат) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2126 | Трибутилфосфин |  |  |  | 0.090 | 6 |
| 2137 | 0,0-Диизопропилфосфит |  |  |  | 0.040 | 1 |
| 2141 | Три (хлорэтил) фосфат |  |  |  | 0.010 | 10 |
| 2208 | Камфен |  |  |  | 2.400 | 7 |
| 2303 | альфа-Нафтохинон (1,4-Нафтохинон) | 1 | 0.005 | 0.005 |  | 1 |
| 2405 | 2-Винилпиридин (Винилазин) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2413 | 2-Метилпиридин (альфа-Пиколин) |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 2417 | Диэтилендиамин (Пиперазин) |  |  |  | 0.010 | 7 |
| 2418 | Пиридин | 2 | 0.080 | 0.080 |  | 1 |
| 2419 | Тетрагидрофуран | 4 | 0.200 | 0.200 |  | 1 |
| 2420 | Тиофен (Тиофуран) | 4 | 0.600 |  |  | 1 |
| 2421 | Тетраметиленимин (Пирролидин) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 2424 | Фуран (Фурфуран) |  |  |  | 0.010 | 6 |
| 2425 | Фурфурол | 3 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 2426 | Хлорпиколины легкокипящие (смесь три-пентахлорпиколинов) |  |  |  | 0.020 | 6 |
| 2428 | N-Этилморфолин (4-этилпергидро-1,4-оксазин) |  |  |  | 0.050 | 6 |
| 2429 | 2-Изопропил-4-гидрокси-6-метил-пиримидин (Оксипиримидин) |  |  |  | 0.100 | 7 |
| 2430 | 4-Метилпиридин (гамма-Пиколин) |  |  |  | 0.080 | 7 |
| 2442 | 1-Амино-4-метилпиперазин |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2448 | 2,5-Диметалпиразин |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2457 | 2-Метил-5-винилпиридин |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2491 | 2,6-Диметилпиридин (гамма-Лутидин) |  |  |  | 0.060 | 13 |
| 2494 | 3-Метилпиридин (бета-Пиколин) |  |  |  | 0.080 | 13 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) | 4 | 5.000 | 1.500 |  | 1 |
| 2705 | Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) | 4 | 0.050 | 0.050 |  | 1 |
| 2706 | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей (в пересчете на суммарный органический углерод)1 | 2 | 0.250 |  |  | 3 |
| 2729 | Композиция "Дон-52" (в пересчете на изопропанол) | 3 | 0.600 |  |  | 4 |
| 2732 | Керосин |  |  |  | 1.200 | 6 |
| 2737 | Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу) | 3 | 0.500 |  |  | 1 |
| 2738 | Растворитель бутилформиатный (БЭФ) (по сумме ацетатов) | 3 | 0.300 |  |  | 1 |
| 2741 | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 |  |  |  | 1.500 | 9 |
| 2747 | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов С10-С20 и оксида этилена) |  |  |  | 0.005 | 6 |
| 2748 | Скипидар | 4 | 2.000 | 1.000 |  | 1 |
| 2749 | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата (НГЖ-4) | 2 | 0.010 | 0.005 |  | 4 |
| 2750 | Сольвент нафта |  |  |  | 0.200 | 6 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1.000 | 6 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 (растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 1.000 |  |  | 3 |
| 2756 | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей2 | 2 | 0.008 |  |  | 3 |
| 2760 | Вулканизационные газы шинного производства (по аминам) |  |  |  | 0.002 | 7 |

1Характерна для углей Канско-Ачинского месторождения.

2На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

Продолжение списка № 3

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2787 | Дивинилбензол технический (смесь дивинилбензола с этилстиролом) (по этилстиролу) | 4 | 0.010 |  |  | 12 |
| 2790 | Ингибитор коррозии "Нефтехим-1" (талловое масло - 32 %, керосин - 20 %, полиэтиленполиамиды - 8 %, стабильный катализатор - 10 %) |  |  |  | 0.500 | 9 |
| 2802 | Присадка "Фосфоксит-7" (по триэтаноламину) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2803 | Присадки "Борин", "Масма-1602" (по алкилфенолам) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2804 | Присадки "Гидропол-200", "Пропинол Б-400" (по окиси пропилена) |  |  |  | 0.020 | 9 |
| 2811 | Смазочно охлаждающая жидкость "Аквол-18" (по триэтаноламину) |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 2813 | Смесь кубовых остатков тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 2819 | Масло из древесной зелени пихты белокорой (ТУ-56-280-86) |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 2824 | Препарат Грамекс (триэтиленгликоль - 41,8 %, 2-карбометокси{[4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид - 12,5 %, диэтилэтаноламин - 3,9 %, вода - 41,8 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2825 | Препарат "Круг" (триэтиленгликоль - 42 %, 2-хлор-{[4-метиламино-6-изопропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид - 12,5 %, диэтаноламин - 3,5 %, вода - 24 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2827 | Препарат "Эллипс" (триэтиленгликоль - 42 %, 2-хлор-{[4-диметиламино-6(альфа-метил) пропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил}, бензолсульфамид -12,5 %, диэтаноламин - 3,4 %, вода - 42,1 %) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2829 | Смесь бромалканов С7-С9 |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 2830 | Смесь трибутилфосфата - 73 %, ди-бутилфенилфосфата - 20 %, турбинного масла на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ, полибутилметакрилата, эпоксидной смолы марки УП-532, хромоксана, диоктиллифениламина, фенил-альфа-нафтиламина, бензотриазола до 100 % (Жидкость НГЖ-5У) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 2834 | Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол - 75 %, дибензилтолуол - 25 %, эпоксидная добавка) |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 2840 | Ингибитор коррозии СПНХ-6301"А" (по изопропиловому спирту) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2842 | Ингибитор коррозии СПНХ-6302"А" (по изопропиловому спирту) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2843 | Ингибитор коррозии СПНХ-6302"Б" (по изопропиловому спирту) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 2849 | Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола (по альфа-фенилэтиловому спирту) |  |  |  | 0.140 | 8 |
| 2854 | Растворитель РПК-240 (по предельным углеводородам С12-С19) |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 2855 | Растворитель РПК-280 (по предельным углеводородам C12-C19) |  |  |  | 1.000 | 8 |
| 2857 | Реагент Лилафлот OS-700 С (в пересчете на алифатические амины) |  |  |  | 0.003 | 8 |
| 2870 | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащихся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности | 3 | 0.100 |  |  | 15 |
| 2871 | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по метилацетилену) | 4 | 1.500 |  |  | 15 |
| 2872 | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по смеси) | 4 | 3.000 |  |  | 15 |
| 2877 | Петролейный эфир |  |  |  | 0.200 | 17 |
| 3202 | 2-Аллилоксиэтанол (2-Аллилоксиэтаноловый спирт) | 2 | 0.070 | 0.010 |  | 15 |
| 3203 | Спирт изододециловый |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3204 | Спирт 3-феноксибензиловый |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 3206 | Стирилкарбинол (Спирт коричный) |  |  |  | 0.010 | 9 |
| 3208 | 1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол |  |  |  | 0.020 | 10 |
| 3209 | Феноксиэтанол |  |  |  | 0.050 | 10 |
| 3215 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентанол-2 (трет-Спирт) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3216 | 3,7-Диметил-1,6-окталиен-3-ол (Линалоол) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3218 | Метилфенилкарбинол (син.-альфа-Метилбензиловый спирт) |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3219 | 4-Окси-3-метокси-1-пропенилбензол (Изоэвгенол) |  |  |  | 0.030 | 13 |
| 3220 | 3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол (Неролидол) |  |  |  | 0.070 | 13 |
| 3221 | 1,1,1-Трихлор-2-метипропанол-2 (Хлорэтон) |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3224 | Гексиленгликоль (2,4-Пентадиол-2-метил) |  |  |  | 0.100 | 8 |
| 3229 | п-трет-Бутилциклогексанол |  |  |  | 0.150 | 8 |
| 3230 | 1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3234 | 3-Метилпентен-1-ин-4-ол-3 (Третичный ацетиленовый карбинол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3235 | 3-Метилпентен-2-ин-4-ол-1 (Первичный ацетиленовый карбинол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3317 | Кислота бета-меркаптопропионовая |  |  |  | 0.002 | 13 |
| 3318 | Кислота меркаптоуксусная (Кислота тиогликолевая) |  |  |  | 0.001 | 13 |
| 3324 | Ацетилбромид (Бромистый ацетил) |  |  |  | 0.005 | 8 |
| 3342 | Смесь карбоновых кислот C1-C6 (по муравьиной кислоте) |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 3353 | Изовалериановая кислота |  |  |  | 0.030 | 17 |
| 3354 | Капроновая кислота, хлорангидрид (Капронил хлористый) |  |  |  | 0.100 | 17 |
| 3401 | Метилдиэтаноламин |  |  |  | 0.050 | 9 |
| 3402 | 2-Метил-6-этиланилин |  |  |  | 0.040 | 9 |
| 3406 | N-Нитрозодиметиламин (Диметил-нитрозамин) | 1 |  | 50.0 нг/м3 |  | 12 |
| 3413 | N-Этил-м-толуидин | 2 | 0.010 |  |  | 12 |
| 3421 | N-Meтилмоноэтаноламин |  |  |  | 0.050 | 13 |
| 3432 | 3-Трифторметилдифениламин |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3433 | N-Фенил-п-фенилендиамин (4-Аминодифениламин; Семидин) | 3 | 0.060 | 0.020 |  | 15 |
| 3436 | 2,6-Дихлоранилин | 3 | 0.020 | 0.010 |  | 15 |
| 3439 | Диаминотриэтилбензол |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3442 | 2-Метоксианилин (о-Анизидин; 2-Аминоанизол) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3502 | Ментанилацетат |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3503 | Перметриновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3504 | Пироугольной кислоты ди-третбутиловый эфир (Пирокарбонат) |  |  |  | 0.020 | 13 |
| 3506 | 2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат |  |  |  | 0.100 | 13 |
| 3507 | 2,2,3,3-Тетрафторпропилальфа-фторакрилат |  |  |  | 0.010 | 13 |
| 3509 | Диаллиловый эфир фталевой кислоты (Диаллилфталат) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3513 | Дибутиладипинат |  |  |  | 0.050 | 8 |
| 3514 | Дибутилмалеат |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 3518 | Диэтилфталат |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3519 | Салициловая кислота, метиловый эфир (Метилсалицилат) | 4 | 0.006 |  |  | 15 |
| 3524 | 2-Тетрагидрофуранон (гамма-Бутиролактон) |  |  |  | 0.025 | 8 |
| 3526 | Триэтил-о-ацетат |  |  |  | 0.200 | 8 |
| 3527 | Циклоацетат (п-трет-Бутилциклогексилацетат) |  |  |  | 0.300 | 8 |
| 3534 | Бензойная кислота, бензиловый эфир (бензилбензоат) | 3 | 0.130 |  |  | 15 |
| 3536 | Дихлоруксусная кислота, метиловый эфир | 3 | 0.040 |  |  | 15 |
| 3537 | Изобутилбензоат | 3 | 0.015 |  |  | 15 |
| 3538 | Салициловая кислота, изопентиловый эфир (Изоамилсалицилат) | 2 | 0.015 |  |  | 15 |
| 3539 | 5-Бром-4-кетопентанол-1, уксусный эфир (Бромацетопропилацетат) |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3540 | Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир (Изопропилпальмитат) |  |  |  | 0.150 | 17 |
| 3541 | Изоникотиновой кислоты этиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3550 | Циануксусная кислота, этиловый эфир |  |  |  | 0.020 | 17 |
| 3610 | N-(бета-Оксиэтил) пиперазин |  |  |  | 0.020 | 8 |
| 3611 | Пентаметиленимин (Пиперидин) |  |  |  | 0.010 | 8 |
| 3635 | 2-Meтилмидазол |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3636 | 5-Метил-2-пропионилфуран |  |  |  | 0.010 | 17 |
| 3801 | Адипиновая кислота, нитрил (1,4-Дицианобутан; Адипонитрил) |  |  |  | 0.050 | 17 |
| 3807 | Фенилизоцианат |  |  |  | 0.010 | 17 |

# СПИСОК № 4
Перечень синонимов и торговых названий в алфавитном порядке

| Код вещества | Синоним |
| --- | --- |
| 2123 | Абат |
| 2999 | АБС-пластики марок 0809, 1106-30-ТУ 6-05-2022-86 |
| 3424 | Адапромин |
| 3801 | Адипонитрил |
| 2444 | Азимидобензол |
| 2479 | Азинокс |
| 2459 | Азотиоприн |
| 1593 | Азотол АНФ |
| 2431 | Азоцен |
| 2984 | АК-617 |
| 2985 | АК-618 |
| 2737 | АКР |
| 1222 | Акрекс |
| 3644 | Акридина лактат |
| 2106 | Актеллик |
| 2865 | N-Алкил-N-ацетил-бета-аланин |
| 1201 | Аллилацетат |
| 3202 | 2-Аллилоксиэтаноловый спирт |
| 2869 | Алотерм-1 |
| 2486 | Алпизарин |
| 3151 | Альбуцид-натрий |
| 3140 | Альгинат натрия |
| 1338 | Альдегид анисовый |
| 1339 | Альдегид изовалериановый |
| 1334 | Альдегид коричный |
| 3544 | Альдоктон |
| 0704 | Альдрин |
| 2406 | Альтакс |
| 2796 | Алюминат лантана-титанат кальция |
| 0344 | Алюминия фторид |
| 0247 | Алюмокалиевые квасцы |
| 1572 | Амбен |
| 3001 | Амбуш |
| 2863 | Амидим |
| 3615 | Амидопирин |
| 2066 | Амидопрокаин |
| 3310 | Аминалон |
| 3442 | 2-Аминоанизол |
| 2095 | п-Аминобензолсульфонилгуанидин |
| 3433 | 4-Аминодифениламин |
| 3433 | п-Аминодифениламин |
| 1884 | п-Аминофенетол |
| 1132 | Аминоэфир |
| 0305 | Аммиачная селитра |
| 0266 | Аммония парамолибдат |
| 2456 | Амоден |
| 2510 | Ампициллина натриевая соль |
| 2510 | Ампициллина тригидрат |
| 0617 | АМР-3 |
| 3616 | Анальгин |
| 1506 | Ангидрид нафталевый |
| 1597 | Ангидрид пропионовый |
| 3638 | Ангинин |
| 1264 | Анестезин |
| 3442 | о-Анизидин |
| 0632 | Анизол |
| 2109 | Антио |
| 0701 | Антрахинониламин |
| 3010 | Арамид |
| 3622 | Арбидол |
| 2496 | Арбидола основание |
| 3142 | Аспарагинат калия |
| 3143 | Аспарагинат магния |
| 3533 | Аспартам |
| 3330 | Аспирин |
| 2083 | Атенолол |
| 2101 | Афос |
| 1321 | Ацетальдегида тетрамер |
| 1115 | Ацетальдегида этилацеталь |
| 3330 | Ацетилсалициловая кислота |
| 2408 | Ацетоназин |
| 3627 | Ацетонанил |
| 2071 | Ацетонциангидрин |
| 2094 | Ацетохлор |
| 0323 | Аэросил-175 |
| 2411 | Базагран |
| 2115 | Базудин |
| 3333 | Банвел Д |
| 3529 | Барнон |
| 2602 | БВК |
| 2447 | Беназол П |
| 1425 | Бензальацетон |
| 1302 | Бензальгедид |
| 1204 | Бензилацетат |
| 3534 | Бензилбензоат |
| 3535 | Бензилникотинат |
| 1725 | Бензогексоний |
| 2055 | Бензойной кислоты амид |
| 3410 | 1,2-Бензолдиамин |
| 0805 | Бензолсульфохлорид |
| 1726 | Бензотиол |
| 0703 | 3,4-Бензпирен |
| 2411 | Бентазол |
| 3547 | Бенфотиамин |
| 3109 | Бепаск |
| 0243 | Берлинская (железная) лазурь |
| 3116 | Бертолетова соль |
| 2020 | Бетанал |
| 3639 | Биламид |
| 2088 | Билигност |
| 0237 | Билимин |
| 3639 | Билоцид |
| 1205 | Биоресметрин |
| 2601 | БИП |
| 1080 | Бисфенол А |
| 2104 | Бис-фосфит |
| 3051 | Бифолен |
| 0517 | 2,3-Бицикло [2,2,1]-гептен |
| 2610 | БМД |
| 2045 | БМК |
| 2132 | Болстар |
| 2305 | Бонафтон |
| 0373 | Бор трихлорид |
| 2803 | Борин |
| 1881 | Бриллиантовый зеленый |
| 3539 | Бромацетопропилацетат |
| 1318 | п-Бромбензальдегид |
| 1701 | Бромизовал |
| 2454 | Броминдол |
| 3324 | Бромистый ацетил |
| 0719 | альфа-Бромнафталин |
| 0890 | Бромоформ |
| 0808 | Бромэтан |
| 2728 | БТХ-15 |
| 2059 | Бумекаин гидрохлорид |
| 3130 | Бура |
| 2446 | Бутадион |
| 2069 | Бутамид |
| 1702 | 1-Бутантиол |
| 0811 | Бутил бромистый |
| 1206 | Бутилакрилат |
| 1207 | Бутилбутират |
| 2404 | Бутилкаптакс |
| 1109 | Бутилкарбитол |
| 1208 | Бутилметакрилат |
| 1209 | Бутилпропионат |
| 1110 | Бутилцеллозольв |
| 3527 | п-трет-Бутилциклогексилацетат |
| 3524 | гамма-Бутиролактон |
| 2103 | Бутифос |
| 2738 | БЭФ |
| 2118 | Валексон |
| 1322 | Ванилин |
| 1123 | Вератрол |
| 3544 | Верошпирон |
| 2405 | Винилазин |
| 0506 | 5-Винилбицикло[2,2,1]-гептен-2 |
| 0959 | Винилиденфторид |
| 0820 | Винилиденхлорид |
| 0913 | Винилфторид |
| 2120 | Винифос |
| 2007 | Витавакс |
| 2613 | Витамин B1 |
| 1586 | Витамин В13 |
| 3121 | Витамин В3 |
| 3319 | Витамин Вс |
| 1513 | Витамин С |
| 3210 | Витамин D2 |
| 2614 | Витамин Е |
| 2072 | Витамин РР |
| 0342 | Водород фтористый |
| 2805 | ВПП-3 |
| 2107 | Гардона |
| 0214 | Гашеная известь |
| 1030 | Гваякол |
| 1019 | Гебутокс |
| 2402 | Гексахлораминопиколин |
| 0829 | Гексахлоран |
| 2423 | Гексахлорпиколин |
| 0537 | изо-Гексен |
| 0812 | Гексил бромистый |
| 1214 | Гексилацетат |
| 1327 | альфа-N-Гексилцинналь |
| 3201 | Гекситол |
| 2143 | Геметрел |
| 2519 | Гемикеталь окситетрациклина |
| 3316 | Гемфиброзил |
| 3365 | Гепариновая кислота |
| 2422 | Гептахлорпиколин |
| 0813 | Гептил бромистый |
| 2734 | Гераниол |
| 2122 | Гетерофос |
| 1126 | Гидрид М-100 |
| 2071 | альфа-Гидроксиизобутиронитрил |
| 1601 | Гидроперекись кумола |
| 2804 | Гидропол-200 |
| 2301 | Гидрохинон |
| 1292 | Гинекорн |
| 1739 | Гипотиазид |
| 3365 | Глексан |
| 3427 | Глибутид |
| 2142 | Глифосат |
| 1093 | Глифтор |
| 2853 | Глицерин |
| 1060 | Глицидол |
| 3425 | D-(+)-Глюкозамин гидрохлорид |
| 3418 | Гомоамин |
| 3349 | Гомовератовая кислота |
| 2084 | Гомонитрил |
| 3334 | 2,4-Д |
| 2043 | ДАБКО |
| 3525 | Дактал |
| 0149 | Далапон |
| 3345 | 2,4-Д-аминная соль |
| 2061 | Дамоксим |
| 1269 | ДАФ-6 |
| 0330 | Двуокись серы |
| 3158 | Дерматол |
| 2081 | Десмедифам |
| 0814 | Децил бромистый |
| 1249 | Децис |
| 3546 | Ди (2-этилгексил) терефталат |
| 3640 | Диазофеноксазин |
| 3509 | Диаллилфталат |
| 3411 | 1,4-Диаминобензол |
| 3447 | 1,4-Диаминобензол, дигидрохлорид |
| 1080 | Диан |
| 1525 | Дианат |
| 3352 | Диафен |
| 3429 | Диафен ФП |
| 2467 | Диацетам 5 |
| 1403 | Диацетил |
| 2056 | Дибазол |
| 3417 | Дибенамин |
| 2521 | Дибиомицин |
| 1010 | 2,3-Дибромпропионовый спирт |
| 3545 | Дибутилсебацинат |
| 0503 | Дивинил |
| 2513 | Дигидрострептомицин |
| 1133 | Диглим |
| 3548 | Дидодецифталат |
| 1414 | Диизобутилкетон |
| 2076 | Дисульформин |
| 2019 | Дикрезил |
| 0846 | Дилор |
| 2407 | Дилудин |
| 1125 | Димедрол |
| 2490 | Димекарбин |
| 1891 | Диметиланилины |
| 1133 | Диметилдигликоль |
| 1274 | Диметилизофталат |
| 3406 | Диметилнитрозамин |
| 1275 | Диметилортофталат |
| 1876 | N,N-Диметил-п-фенилендиаминсульфат |
| 1216 | Диметилсульфат |
| 1211 | Диметилтерефталат |
| 1047 | Диметилфенилкарбинол |
| 1319 | Диметилформаль |
| 2150 | Диметилфосфит |
| 1123 | 1,2-Диметоксибензол |
| 1120 | 1,2-Диметоксиэтан |
| 2060 | Диметпрамид |
| 2145 | Димефосфон |
| 2907 | Динас |
| 3632 | Динезин |
| 1019 | Диносеб |
| 1610 | Диоксан-1,4 |
| 1029 | Диоксаноеый спирт |
| 1880 | 2,2'-Диоксиэтиламин |
| 1073 | Диоксолан-1,3 |
| 2472 | Дипироксим |
| 2487 | Дипразин |
| 1738 | Дисульфан |
| 3555 | Дитилин |
| 1708 | N,N-Дитиодиморфолин |
| 3602 | Дитразин основание |
| 1104 | Дифениловый эфир |
| 2302 | Дихлон |
| 3145 | 2,5-Дихлораминобензосульфонат натрия |
| 2128 | Дихлорангидрид |
| 2453 | Дихлорантин |
| 1739 | Дихлотиазид |
| 3801 | 1,4-Дицианобутан |
| 0246 | ДК-С-фенилглицин |
| 2093 | Дозанекс |
| 2522 | Доксициклин |
| 2909 | Доломит |
| 2029 | Дропп |
| 0622 | Дурол |
| 2146 | Дурсбан |
| 2027 | ДЭМ-31 |
| 3365 | Еноксапарин |
| 1315 | Жасминальдегид |
| 0195 | Желтая кровяная соль |
| 2749 | Жидкость НГЖ-4 |
| 2830 | Жидкость НГЖ-5У |
| 2814 | Жир животный |
| 2499 | Зенкор |
| 1567 | Ибупрофен |
| 1025 | ИДСПГ |
| 0815 | Изоамил бромистый |
| 3538 | Изоамилсалицилат |
| 0816 | Изобутил бромистый |
| 1221 | Изобутилацетат |
| 0514 | Изобутилен |
| 0413 | Изододецилен |
| 1430 | Изоиндан |
| 2138 | Изомеризат |
| 2455 | Изониазид |
| 0516 | Изопрен |
| 0818 | Изопропил бромистый |
| 0863 | Изопропил хлористый |
| 1262 | Изопропилацетат |
| 1101 | Изопропиловый эфир |
| 3540 | Изопропилпальмитат |
| 1410 | Изофорон |
| 3219 | Изоэвгенол |
| 2986 | ИКС |
| 1880 | 2,2-Имидоэтанол |
| 3446 | Имизин |
| 2444 | Ингибитор коррозии БТА |
| 2740 | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49 |
| 1815 | Ингибитор коррозии Г-2 |
| 2723 | Ингибитор коррозии М-1 |
| 1831 | Ингибитор коррозии МСДА |
| 1832 | Ингибитор коррозии НДА |
| 0270 | Индигокармин |
| 3223 | мезо-Инозит |
| 3033 | Иралий |
| 0865 | ИФК-хлор |
| 2006 | ИФХАНГАЗ |
| 3305 | Йодамид |
| 0131 | Кадмий йодистый |
| 3139 | Калиевая соль "Анкора" |
| 0249 | Калий йодноватокислый |
| 2940 | Kaлимаг-40 |
| 3135 | Калия оротат |
| 0181 | Каломель |
| 0213 | Кальций уксуснокислый |
| 0257 | Кальция добезилат |
| 0258 | Кальция стеарат |
| 0344 | Кальция фторид |
| 3354 | Капронил хлористый |
| 2412 | Каптакс |
| 3516 | Каратан |
| 3642 | Карбазол |
| 1532 | Карбамид |
| 2526 | Карбенициллин |
| 1097 | Карбинол |
| 3235 | Карбинол первичный ацетиленовый |
| 3234 | Карбинол третичный ацетиленовый |
| 3441 | Карбоксиамин |
| 3045 | 2-п-0-Карбоксибензамидобензол-сульфамидо-тиазол |
| 2110 | Карбофос |
| 3624 | Картан |
| 2476 | Карфедон |
| 2531 | Карфециллин |
| 2954 | Катализатор К-16 |
| 1021 | Кельтан |
| 3524 | 2-Кетотетрагидрофуран |
| 2108 | Кильваль |
| 1564 | Кислота 1,3-дикарбоновая |
| 1562 | Кислота дихлоруксусная |
| 1582 | Кислота итаконовая |
| 1582 | Кислота метилянтарная |
| 0317 | Кислота синильная |
| 0316 | Кислота соляная |
| 3318 | Кислота тиогликолевая |
| 1581 | Кислота цис-1,2-этилендикарбоновая |
| 0270 | Кислотный синий 74 |
| 2062 | Компонента 616М |
| 2063 | Компонента голубая ЗГ-97 |
| 2077 | Компонента ЗЖ-165 |
| 2078 | Компонента Н-596 |
| 2451 | Коринфар |
| 2930 | Корунд белый |
| 2032 | Которан |
| 3626 | Кофеин-бензоат натрия |
| 3625 | Кофеин-основание |
| 0202 | Красная кровяная соль |
| 1877 | Крезидин |
| 0342 | Кремний четырехфтористый |
| 0253 | Ксидифон |
| 3217 | 2,5-Ксиленол |
| 1018 | 2,6-Ксиленол |
| 1891 | Ксилидины |
| 0639 | орто-Ксилол |
| 0640 | пара-Ксилол |
| 2730 | КССБ-2 |
| 0715 | Кубовый синий о |
| 0612 | Кумол |
| 1842 | КЦА |
| 2924 | Лакрис 20 |
| 2923 | Лакрис 25т |
| 2997 | Лакрис ATM |
| 3542 | Лактон |
| 3618 | Ленацил |
| 3163 | Лигнотин |
| 3061 | Лидокаина гидрохлорид моногидрат |
| 3061 | Лидокаина гидрохлорид моногидрат |
| 3078 | Лидокаин-основание |
| 2857 | Лилафлот OS-700 С |
| 1580 | Лимонная кислота |
| 3216 | Линалол |
| 2018 | Линурон |
| 3351 | Липоевая кислота |
| 3555 | Листенон |
| 2798 | ЛСТМ-Г |
| 2491 | гамма-Лутидин |
| 1127 | М-100 |
| 2024 | М-42 |
| 3335 | 2М-4ХП |
| 2114 | М-81 |
| 2997 | М-90 |
| 2033 | Малеимид |
| 2067 | Малондиамид |
| 1282 | Малоновый эфир |
| 2803 | Масма-1602 |
| 2871 | МАФ (по метилацетилену) |
| 2872 | МАФ (по смеси) |
| 2770 | МДС-4 |
| 3614 | Мебикар |
| 1804 | Мезидин |
| 1606 | Мезитила оксид |
| 0623 | Мезитилен |
| 0934 | Мезокс-К |
| 3646 | Мексидол |
| 2469 | Меламин |
| 2206 | альфа-Ментен-1-ол-8 |
| 2458 | Мерказолил |
| 1726 | Меркаптобензол |
| 2099 | Метазид |
| 2111 | Метафос |
| 2523 | Метациклин |
| 3224 | 2-Метил-2,4-пентандиол |
| 1068 | 2-Метил-2-пропанол |
| 2416 | 2-Метил-5-этилпиридин |
| 1225 | Метилакрилат |
| 1319 | Метилаль |
| 1806 | о-Метиланилин |
| 1280 | Метилбензоат |
| 1227 | Метилбутират |
| 1226 | Метилвалерат |
| 1428 | Метилвинилкетон |
| 1417 | Метилгептенон |
| 2484 | Метилдигидропиран |
| 1134 | Метилдигликоль |
| 0957 | Метиленфторид |
| 1049 | Метилизобутилкарбинол |
| 3638 | Метилкарбамат |
| 1134 | Метилкарбитол |
| 1715 | Метилмеркаптан |
| 1232 | Метилметакрилат |
| 1117 | альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля |
| 1272 | Метиловый эфир хризантемовой кислоты |
| 1331 | 2-Метилпентен-2-аль |
| 0412 | 2-Метилпропан |
| 1261 | Метилпропионат |
| 3519 | Метилсалицилат |
| 1107 | Метил-трет-бутиловый эфир |
| 3523 | Метил фенилкарбинилацетат |
| 1231 | Метилформиат |
| 0899 | Метилхлороформ |
| 1108 | Метилцеллозольв |
| 3312 | Метиоприл |
| 0934 | Метоксихлор |
| 1283 | Метол |
| 2771 | Микс |
| 3555 | Миорелаксин |
| 0531 | Мирцен |
| 2008 | Митак |
| 0266 | Молибдена трехокись |
| 2930 | Монокорунд |
| 1258 | Монометиладипинат |
| 1714 | Монотиоэтиленгликоль |
| 3160 | Монохлорамин ХБ |
| 1605 | Морфолин |
| 1532 | Мочевина |
| 2736 | МСФ |
| 2783 | МФТК-ЭГ |
| 0637 | м-Цимол |
| 0325 | Мышьяковистьй ангидрид |
| 2047 | МЭ-344 |
| 0150 | Натр едкий |
| 3092 | Натриевая соль хитозана из панциря камчатского краба |
| 0344 | Натрий гексафтороалюминат |
| 3129 | Натрий кремнекислый |
| 0265 | Натрий малеиновокислый трехводный |
| 0157 | Натрий надборнокислый |
| 3149 | Натрия аскорбинат |
| 0343 | Натрия гексафторосиликат |
| 3103 | Натрия пирофосфат |
| 0162 | Натрия тиопентал |
| 3150 | Натрия формиат |
| 0343 | Натрия фторид |
| 3104 | Натрия этазол |
| 1883 | Нафтам-2 |
| 2303 | 1,4-Нафтохинон |
| 0372 | Нашатырь |
| 0128 | Негашеная известь |
| 2851 | Необас |
| 1883 | Неозон Д |
| 2758 | Неонол 2В 1317-12 |
| 2703 | Неонол АФ-12 |
| 2702 | Неонол АФ-14 |
| 2757 | Неонол П 1215-12 |
| 3521 | Неорон |
| 3220 | Неролидол |
| 3027 | Нивалин |
| 3639 | Никодин |
| 3522 | Нипавол |
| 3519 | Нипагин |
| 2440 | Нитазол |
| 2021 | Нитрилы карбоновых кислот C17-C20 |
| 1926 | п-Нитроанизол |
| 1933 | Нитроглицерин |
| 2493 | Нитропиридон |
| 1918 | н-Нитрофенетол |
| 3365 | Новогепарин |
| 3553 | Новокаин гидрохлорид |
| 3554 | Новокаина основание |
| 2066 | Новокаинамид |
| 1426 | Нозепам |
| 1102 | гамма-Ноналактон |
| 2437 | Норсульфазол |
| 1338 | Обепин |
| 1716 | Одорант СПМ |
| 1278 | Оксамат |
| 2530 | Оксациллин |
| 2073 | о-Оксибензамид |
| 3144 | Оксидат |
| 1023 | 2,2-Оксидиэтанол |
| 2828 | Оксидол Б |
| 2443 | Оксилидин |
| 2080 | Оксим банвела Д |
| 1929 | Оксиметильное соединение |
| 2429 | Оксипиримидин |
| 3356 | Оксиран |
| 2121 | Оксифос-150 |
| 0254 | Оксифос-23А |
| 0839 | Октафторпентадиен |
| 3415 | Орнид |
| 3111 | Ортофен |
| 3348 | Пальмитиновая кислота |
| 3805 | Пантоцид |
| 2463 | Папаверина гидрохлорид |
| 3068 | Парацетамол |
| 3641 | Паркопан |
| 3638 | Пармидин |
| 2524 | Пасомицин |
| 0409 | Пентаметилен |
| 1735 | 1-Пентантиол |
| 2401 | Пентахлораминопиколин |
| 1091 | Пентаэритрит |
| 1614 | Пepбpoмдифeнилoвый эфир |
| 1614 | Пербромдифенилоксид |
| 0825 | Перфторпропилен |
| 0881 | Перхлорметантиол |
| 0882 | Перхлорэтилен |
| 0715 | Пигменг синий антрахиновый |
| 3156 | Пикамилон |
| 2413 | альфа-Пиколин |
| 2494 | бета-Пиколин |
| 2430 | гамма-Пиколин |
| 1413 | Пинаколин |
| 2417 | Пиперазин |
| 3611 | Пиперидин |
| 0520 | Пиперилен |
| 2487 | Пипольфен |
| 2075 | Пирацетам |
| 2464 | Пирилен |
| 3504 | Пирокарбонат |
| 1089 | Пирокатехин |
| 2059 | Пиромекаин |
| 2421 | Пирролидин |
| 0152 | Поваренная соль |
| 3435 | Поли-(D-глюкозамин) |
| 3434 | Поли-(N-ацетил-D-глюкозамин) |
| 2864 | Полидим |
| 3136 | Поликарбацин |
| 0633 | Поликарбонат |
| 0286 | Полирит |
| 1607 | Полифениленоксид |
| 3707 | Полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот |
| 2096 | Порофор ЧХ3-21 |
| 0125 | Поташ |
| 2879 | Препарат ОС-20 |
| 3214 | Продукт ATM-9 |
| 1898 | Продукт АДЭ |
| 2473 | Продукт ЗП-24 |
| 2066 | Прокаинамид |
| 2488 | Пропазин |
| 1314 | Пропаналь |
| 1829 | Пропанид |
| 1720 | 1-Пропантиол |
| 0817 | Пропил бромистый |
| 1326 | бета-Пропил-альфа-этил-акролеин |
| 1238 | Пропилацетат |
| 1236 | Пропилбутират |
| 1235 | Пропилвалерат |
| 1034 | Пропиленгликоль |
| 0889 | Пропилентрибромид |
| 1720 | Пропилмеркаптан |
| 1237 | Пропилпропионат |
| 1111 | Пропилцеллозольв |
| 0149 | Пропинат |
| 2804 | Пропинол Б-400 |
| 0626 | Псевдокумол |
| 0214 | Пушонка |
| 3227 | ПЭГ-400 |
| 3228 | ПЭГ-6000 |
| 2731 | ПЭП-971 |
| 1092 | Ратиндан |
| 2823 | Реагент-ПАФ-13А |
| 1014 | Резорцин |
| 3644 | Риванол |
| 3517 | Ридомил |
| 2038 | Рипкорд |
| 2102 | Рицид П |
| 2113 | Рогор |
| 3641 | Ромпаркин |
| 2854 | РПК-240 |
| 2855 | РПК-280 |
| 2852 | С-5А |
| 2105 | Сайфос |
| 1592 | Салазопиридазин |
| 2073 | Салициламид |
| 3438 | Сальбутамол |
| 3633 | Салюзид |
| 3429 | Сантофлекс |
| 1529 | Сахарин |
| 0184 | Свинца ацетат |
| 0184 | Свинца окись |
| 2957 | СДФ |
| 0709 | Севин |
| 0251 | Сегнетова соль |
| 1292 | Секотамин |
| 3433 | Семидин |
| 0330 | Сернистый газ |
| 0256 | Сигетин |
| 3409 | Сиднокарб |
| 2414 | Сильван |
| 3555 | Сколин |
| 2874 | Смесь Д-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1 |
| 0155 | Сода кальцинированная |
| 0150 | Сода каустическая |
| 0278 | Соль Мора |
| 3008 | СОП-83 |
| 3711 | Сополимер ВА-15 |
| 2982 | Сополимер марки МСН |
| 2445 | Спиробромин |
| 3543 | Спиродиен |
| 3544 | Спиронолактон |
| 3204 | Спирт 3-феноксибензиловый |
| 1040 | Спирт ацетопропиловый |
| 3206 | Спирт коричный |
| 3218 | Спирт син.-альфа-метил-бензиловый |
| 1098 | Спирт стеариновый |
| 1063 | Спирт тригидроперфторамиловый |
| 1064 | Спирт тригидроперфторпропиловый |
| 1059 | Спирт фурфуриловый |
| 1716 | СПМ |
| 2512 | Стрептоцид |
| 2780 | СТУ-3 |
| 3650 | Стугерон |
| 3159 | Сукральфат |
| 3555 | Суксаметоний |
| 3555 | Суксенилхолин |
| 0182 | Сулема |
| 2436 | Сульфадимезин |
| 2517 | Сульфадиметоксин |
| 1708 | Сульфазан Р |
| 3360 | Сульфален |
| 3157 | Сульфантрол |
| 3151 | Сульфацил растворимый |
| 2012 | Сульфенамид БТ |
| 2004 | Сульфенамид М |
| 2039 | Сульфенамид Ц |
| 2149 | Сульфидофос |
| 1239 | Сумицидин |
| 1249 | Суперметрин |
| 3528 | Суффикс |
| 3530 | Суффикс БВ |
| 3044 | Танафлон |
| 1571 | Тауфон |
| 2450 | Теофиллин |
| 2751 | Тепрем |
| 1605 | Тетрагидро-1,4-оксазин |
| 0712 | Тетрагидроинден |
| 3621 | Тетраиндол |
| 0713 | Тетралин |
| 2025 | Тетрафлурон |
| 1094 | Тимол |
| 3130 | Тинкал |
| 2447 | Тинувин П |
| 0834 | Тиодат |
| 2495 | Тиоиндол |
| 0881 | Тиокарбонилтетрахлорид |
| 1736 | Тиолон |
| 1724 | Тиомочевина |
| 3605 | Тиотриазозин |
| 1726 | Тиофенол |
| 2420 | Тиофуран |
| 1722 | Тиурам Д |
| 1723 | Тиурам Е |
| 1722 | ТМТД |
| 1848 | Толуин |
| 3645 | Томерзол |
| 2025 | Томилон |
| 3215 | Трет-спирт |
| 1827 | Трефлан |
| 1090 | Триадименол |
| 2439 | Триазин |
| 2466 | Триацетонамид |
| 2125 | Трибутилфосфат |
| 2043 | Триэтилендиамин |
| 3338 | 1,2,4-Трикарбоксибензол |
| 3430 | Тримекаин |
| 2471 | Триметин |
| 3132 | Тринатрийфосфат |
| 1933 | Тринитрат глицерина |
| 2487 | Триобрин |
| 3207 | Триодоксол |
| 3407 | Трисамин |
| 3343 | Трисбен-200 |
| 1324 | Трихлорацетальдегид |
| 0806 | альфа-Трихлортолуол |
| 3131 | ТХАН |
| 2953 | У2-301-07 |
| 2017 | Узген |
| 0956 | Ундецил бромистьй |
| 3359 | Уросульфан |
| 1817 | Уротропин |
| 3411 | Урсол |
| 2147 | Факрил М |
| 1419 | Феназепам |
| 0925 | Фенасал |
| 1085 | Фенацетин |
| 1737 | Фенбутол |
| 1239 | Фенвалерат |
| 1292 | Фенергин |
| 3323 | Фенибут |
| 2451 | Фенигидин |
| 2474 | Феникаберан |
| 2003 | Фенилацетонитрил |
| 3311 | Фенилглицин |
| 0613 | Фенилдодекан |
| 1726 | Фенилмеркаптан |
| 1726 | Фенилтиол |
| 1058 | 2-Фенилэтанол |
| 3619 | Фенкарол |
| 2068 | Фенмедифам |
| 3346 | Фенобарбитал |
| 1228 | Фенозан 1 |
| 1247 | Фенозан 23 |
| 1248 | Фенозан 28 |
| 1704 | Фенозан 30 |
| 1104 | Феноксибензол |
| 0239 | Феррамид |
| 0243 | Ферроцин |
| 2753 | ФКТ |
| 3365 | Флаксипарин |
| 1733 | Флотореагент МФТК-Э |
| 1277 | Флуоресцеин |
| 2116 | Фозалон |
| 3601 | Форидон |
| 2144 | Фоскарбан |
| 2113 | Фосфамид |
| 2802 | Фосфоксид-7 |
| 2148 | Фосфотиамин |
| 0286 | Фотопол |
| 0901 | Фреон-11 |
| 0894 | Фреон-113 |
| 0963 | Фреон-116 |
| 0857 | Фреон-12 |
| 0949 | Фреон-13 |
| 0935 | Фреон-132В |
| 0938 | Фреон-134А |
| 0965 | Фреон-14 |
| 0850 | Фреон-152 |
| 0858 | Фреон-21 |
| 0859 | Фреон-22 |
| 0966 | Фреон-23 |
| 0957 | Фреон-32 |
| 2772 | Фриктол |
| 2461 | Фтазин |
| 3045 | Фталазол |
| 2477 | Фторацизин |
| 3320 | Фумаровая кислота |
| 3606 | Фурагин |
| 2090 | Фурадан |
| 3607 | Фурадонин |
| 2462 | Фуразолидон |
| 3608 | Фурацилин |
| 3344 | Фуросемид |
| 2410 | Хардин |
| 3091 | Хитозан из панциря камчатского краба |
| 0958 | Хладон-122а |
| 0893 | Хладон-114В2 |
| 0964 | Хладон-21 |
| 0839 | Хладон-329 |
| 2037 | Хлор ЦТФ |
| 2057 | Хлоракон |
| 1324 | Хлораль |
| 0236 | Хлорамин Б |
| 2129 | Хлорангидрид |
| 1420 | Хлорацетопирокатехин |
| 0942 | Хлорекс |
| 1116 | Хлоркеталь |
| 0919 | Хлоркетон |
| 0871 | Хлорметан |
| 0802 | Хлорметилбензол |
| 0898 | Хлороформ |
| 2112 | Хлорофос |
| 2146 | Хлорпирифос |
| 0905 | Хлортрифторэтилен |
| 3629 | Хлорхинальдол |
| 3221 | Хлорэтон |
| 3233 | Холестерина бензоат |
| 3416 | Холинхлорид |
| 0167 | Хром-лигносульфонат |
| 3643 | ЦДБА-карбазол |
| 1260 | Целлозольвацетат |
| 2933 | Цеолитовые туфы |
| 2933 | Цеолиты |
| 0286 | Церия диоксид |
| 2002 | Цианистый метил |
| 2065 | Цианогуанидин |
| 2002 | Цианометан |
| 2469 | Циануртриамид |
| 0643 | Циклогексилбензол |
| 0533 | Циклогексилэтилен |
| 3641 | Циклодол |
| 0631 | п-Цимол |
| 3650 | Циннаризин |
| 0293 | Циркония диоксид |
| 0293 | Циркония карбид |
| 0293 | Циркония нитрид |
| 3437 | Цистамин |
| 1016 | Цитронеллол |
| 2040 | ЦТФ |
| 2908 | Шамот |
| 3804 | Щавелевая кислота, диамид |
| 2953 | Э2-330-02 |
| 2114 | Экатин |
| 2023 | ЭМ-30 |
| 2482 | Эмоксипин |
| 3362 | Энантил хлористый |
| 3211 | Эргостерин |
| 1292 | Эрготартрат |
| 2438 | Этазол |
| 0272 | Этазол растворимый |
| 1705 | Этамзилат |
| 1078 | Этандиол |
| 2130 | Этафос |
| 2480 | Этацизин |
| 1241 | Этилакрилат |
| 1851 | Этиламин |
| 1264 | Этиламинобензоат |
| 0808 | Этилбромид |
| 1243 | Этилбутират |
| 1242 | Этилвалерат |
| 0527 | Этиленнорборнен |
| 1112 | Этилкарбитол |
| 1728 | Этилмеркаптан |
| 2428 | N-Этилморфолин |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля |
| 1245 | Этилпропионат |
| 1062 | Этил силикат |
| 1431 | Этилфенацин |
| 1293 | Этилхлорацетат |
| 1119 | Этилцеллозольв |
| 1299 | Этиотрас |
| 3617 | Этмозин |
| 1884 | п-Этоксианилин |
| 3232 | Эфедрин |
| 1122 | Эфиркеталь |
| 1729 | Ялан |

# СПИСОК № 5
Перечень синонимов и торговых названий в порядке возрастания кодов

| Код вещества | Синоним |
| --- | --- |
| 0125 | Поташ |
| 0128 | Негашеная известь |
| 0131 | Кадмий йодистый |
| 0149 | Далапон |
| 0149 | Пропинат |
| 0150 | Натр едкий |
| 0150 | Сода каустическая |
| 0152 | Поваренная соль |
| 0155 | Сода кальцинированная |
| 0157 | Натрий надборнокислый |
| 0162 | Натрия тиопентал |
| 0167 | Хром-лигносульфонат |
| 0181 | Каломель |
| 0182 | Сулема |
| 0184 | Свинца ацетат |
| 0184 | Свинца окись |
| 0195 | Желтая кровяная соль |
| 0202 | Красная кровяная соль |
| 0213 | Кальций уксуснокислый |
| 0214 | Гашеная известь |
| 0214 | Пушонка |
| 0236 | Хлорамин Б |
| 0237 | Билимин |
| 0239 | Феррамид |
| 0243 | Берлинская (железная) лазурь |
| 0243 | Ферроцин |
| 0246 | ДК-С-фенилглицин |
| 0247 | Алюмокалиевые квасцы |
| 0249 | Калий йодноватокислый |
| 0251 | Сегнетова соль |
| 0253 | Ксидифон |
| 0254 | Оксифос-23А |
| 0256 | Сигетин |
| 0257 | Кальция добезилат |
| 0258 | Кальция стеарат |
| 0265 | Натрий малеиновокислый трехводный |
| 0266 | Аммония парамолибдат |
| 0266 | Молибдена трехокись |
| 0270 | Индигокармин |
| 0270 | Кислотный синий 74 |
| 0272 | Этазол растворимый |
| 0278 | Соль Мора |
| 0286 | Полирит |
| 0286 | Фотопол |
| 0286 | Церия диоксид |
| 0293 | Циркония диоксид |
| 0293 | Циркония карбид |
| 0293 | Циркония нитрид |
| 0305 | Аммиачная селитра |
| 0316 | Кислота соляная |
| 0317 | Кислота синильная |
| 0323 | Аэросил-175 |
| 0325 | Мышьяковистьй ангидрид |
| 0330 | Двуокись серы |
| 0330 | Сернистый газ |
| 0342 | Водород фтористый |
| 0342 | Кремний четырехфтористый |
| 0343 | Натрия гексафторосиликат |
| 0343 | Натрия фторид |
| 0344 | Алюминия фторид |
| 0344 | Кальция фторид |
| 0344 | Натрий гексафтороалюминат |
| 0372 | Нашатырь |
| 0373 | Бор трихлорид |
| 0409 | Пентаметилен |
| 0412 | 2-Метилпропан |
| 0413 | Изододецилен |
| 0503 | Дивинил |
| 0506 | 5-Винилбицикло[2,2,1]-гептен-2 |
| 0514 | Изобутилен |
| 0516 | Изопрен |
| 0517 | 2,3-Бицикло (2,2,1]-гептен |
| 0520 | Пиперилен |
| 0527 | Этиленнорборнен |
| 0531 | Мирцен |
| 0533 | Циклогексилэтилен |
| 0537 | изо-Гексен |
| 0612 | Кумол |
| 0613 | Фенилдодекан |
| 0617 | АМР-3 |
| 0622 | Дурол |
| 0623 | Мезитилен |
| 0626 | Псевдокумол |
| 0631 | п-Цимол |
| 0632 | Анизол |
| 0633 | Поликарбонат |
| 0637 | м-Цимол |
| 0639 | орто-Ксилол |
| 0640 | пара-Ксилол |
| 0643 | Циклогексилбензол |
| 0701 | Антрахинониламин |
| 0703 | 3,4-Бензпирен |
| 0704 | Альдрин |
| 0709 | Севин |
| 0712 | Тетрагидроинден |
| 0713 | Тетралин |
| 0715 | Кубовый синий о |
| 0715 | Пигменг синий антрахиновый |
| 0719 | альфа-Бромнафталин |
| 0802 | Хлорметилбензол |
| 0805 | Бензолсульфохлорид |
| 0806 | альфа-Трихлортолуол |
| 0808 | Бромэтан |
| 0808 | Этилбромид |
| 0811 | Бутил бромистый |
| 0812 | Гексил бромистый |
| 0813 | Гептил бромистый |
| 0814 | Децил бромистый |
| 0815 | Изоамил бромистый |
| 0816 | Изобутил бромистый |
| 0817 | Пропил бромистый |
| 0818 | Изопропил бромистый |
| 0820 | Винилиденхлорид |
| 0825 | Перфторпропилен |
| 0829 | Гексахлоран |
| 0834 | Тиодат |
| 0839 | Октафторпентадиен |
| 0839 | Хладон-329 |
| 0846 | Дилор |
| 0850 | Фреон-152 |
| 0857 | Фреон-12 |
| 0858 | Фреон-21 |
| 0859 | Фреон-22 |
| 0863 | Изопропил хлористый |
| 0865 | ИФК-хлор |
| 0871 | Хлорметан |
| 0881 | Перхлорметантиол |
| 0881 | Тиокарбонилтетрахлорид |
| 0882 | Перхлорэтилен |
| 0889 | Пропилентрибромид |
| 0890 | Бромоформ |
| 0893 | Хладон-114В2 |
| 0894 | Фреон-113 |
| 0898 | Хлороформ |
| 0899 | Метилхлороформ |
| 0901 | Фреон-11 |
| 0905 | Хлортрифторэтилен |
| 0913 | Винилфторид |
| 0919 | Хлоркетон |
| 0925 | Фенасал |
| 0934 | Мезокс-К |
| 0934 | Метоксихлор |
| 0935 | Фреон-132В |
| 0938 | Фреон-134А |
| 0942 | Хлорекс |
| 0949 | Фреон-13 |
| 0956 | Ундецил бромистьй |
| 0957 | Метиленфторид |
| 0957 | Фреон-32 |
| 0958 | Хладон-122а |
| 0959 | Винилиденфторид |
| 0963 | Фреон-116 |
| 0964 | Хладон-21 |
| 0965 | Фреон-14 |
| 0966 | Фреон-23 |
| 1010 | 2,3-Дибромпропионовый спирт |
| 1014 | Резорцин |
| 1016 | Цитронеллол |
| 1018 | 2,6-Ксиленол |
| 1019 | Гебутокс |
| 1019 | Диносеб |
| 1021 | Кельтан |
| 1023 | 2,2-Оксидиэтанол |
| 1025 | ИДСПГ |
| 1029 | Диоксаноеый спирт |
| 1030 | Гваякол |
| 1034 | Пропиленгликоль |
| 1040 | Спирт ацетопропиловый |
| 1047 | Диметилфенилкарбинол |
| 1049 | Метилизобутилкарбинол |
| 1058 | 2-Фенилэтанол |
| 1059 | Спирт фурфуриловый |
| 1060 | Глицидол |
| 1062 | Этил силикат |
| 1063 | Спирт тригидроперфторамиловый |
| 1064 | Спирт тригидроперфторпропиловый |
| 1068 | 2-Метил-2-пропанол |
| 1073 | Диоксолан-1,3 |
| 1078 | Этандиол |
| 1080 | Бисфенол А |
| 1080 | Диан |
| 1085 | Фенацетин |
| 1089 | Пирокатехин |
| 1090 | Триадименол |
| 1091 | Пентаэритрит |
| 1092 | Ратиндан |
| 1093 | Глифтор |
| 1094 | Тимол |
| 1097 | Карбинол |
| 1098 | Спирт стеариновый |
| 1101 | Изопропиловый эфир |
| 1102 | гамма-Ноналактон |
| 1104 | Дифениловый эфир |
| 1104 | Феноксибензол |
| 1107 | Метил-трет-бутиловый эфир |
| 1108 | Метилцеллозольв |
| 1109 | Бутилкарбитол |
| 1110 | Бутилцеллозольв |
| 1111 | Пропилцеллозольв |
| 1112 | Этилкарбитол |
| 1115 | Ацетальдегида этилацеталь |
| 1116 | Хлоркеталь |
| 1117 | альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля |
| 1119 | Этилцеллозольв |
| 1120 | 1,2-Диметоксиэтан |
| 1122 | Эфиркеталь |
| 1123 | Вератрол |
| 1123 | 1,2-Диметоксибензол |
| 1125 | Димедрол |
| 1126 | Гидрид М-100 |
| 1127 | М-100 |
| 1132 | Аминоэфир |
| 1133 | Диглим |
| 1133 | Диметилдигликоль |
| 1134 | Метилдигликоль |
| 1134 | Метилкарбитол |
| 1201 | Аллилацетат |
| 1204 | Бензилацетат |
| 1205 | Биоресметрин |
| 1206 | Бутилакрилат |
| 1207 | Бутилбутират |
| 1208 | Бутилметакрилат |
| 1209 | Бутилпропионат |
| 1211 | Диметилтерефталат |
| 1214 | Гексилацетат |
| 1216 | Диметилсульфат |
| 1221 | Изобутилацетат |
| 1222 | Акрекс |
| 1225 | Метилакрилат |
| 1226 | Метилвалерат |
| 1227 | Метилбутират |
| 1228 | Фенозан 1 |
| 1231 | Метилформиат |
| 1232 | Метилметакрилат |
| 1235 | Пропилвалерат |
| 1236 | Пропилбутират |
| 1237 | Пропилпропионат |
| 1238 | Пропилацетат |
| 1239 | Сумицидин |
| 1239 | Фенвалерат |
| 1241 | Этилакрилат |
| 1242 | Этилвалерат |
| 1243 | Этилбутират |
| 1245 | Этилпропионат |
| 1247 | Фенозан 23 |
| 1248 | Фенозан 28 |
| 1249 | Децис |
| 1249 | Суперметрин |
| 1258 | Монометиладипинат |
| 1260 | Целлозольвацетат |
| 1261 | Метилпропионат |
| 1262 | Изопропилацетат |
| 1264 | Анестезин |
| 1264 | Этиламинобензоат |
| 1269 | ДАФ-6 |
| 1272 | Метиловый эфир хризантемовой кислоты |
| 1274 | Диметилизофталат |
| 1275 | Диметилортофталат |
| 1277 | Флуоресцеин |
| 1278 | Оксамат |
| 1280 | Метилбензоат |
| 1282 | Малоновый эфир |
| 1283 | Метол |
| 1292 | Гинекорн |
| 1292 | Секотамин |
| 1292 | Фенергин |
| 1292 | Эрготартрат |
| 1293 | Этилхлорацетат |
| 1299 | Этиотрас |
| 1302 | Бензальгедид |
| 1314 | Пропаналь |
| 1315 | Жасминальдегид |
| 1318 | п-Бромбензальдегид |
| 1319 | Диметилформаль |
| 1319 | Метилаль |
| 1321 | Ацетальдегида тетрамер |
| 1322 | Ванилин |
| 1324 | Трихлорацетальдегид |
| 1324 | Хлораль |
| 1326 | бета-Пропил-альфа-этил-акролеин |
| 1327 | альфа-N-Гексилцинналь |
| 1331 | 2-Метилпентен-2-аль |
| 1334 | Альдегид коричный |
| 1338 | Альдегид анисовый |
| 1338 | Обепин |
| 1339 | Альдегид изовалериановый |
| 1403 | Диацетил |
| 1410 | Изофорон |
| 1413 | Пинаколин |
| 1414 | Диизобутилкетон |
| 1417 | Метилгептенон |
| 1419 | Феназепам |
| 1420 | Хлорацетопирокатехин |
| 1425 | Бензальацетон |
| 1426 | Нозепам |
| 1428 | Метилвинилкетон |
| 1430 | Изоиндан |
| 1431 | Этилфенацин |
| 1506 | Ангидрид нафталевый |
| 1513 | Витамин С |
| 1525 | Дианат |
| 1529 | Сахарин |
| 1532 | Карбамид |
| 1532 | Мочевина |
| 1562 | Кислота дихлоруксусная |
| 1564 | Кислота 1,3-дикарбоновая |
| 1567 | Ибупрофен |
| 1571 | Тауфон |
| 1572 | Амбен |
| 1580 | Лимонная кислота |
| 1581 | Кислота цис-1,2-этилендикарбоновая |
| 1582 | Кислота итаконовая |
| 1582 | Кислота метилянтарная |
| 1586 | Витамин В13 |
| 1592 | Салазопиридазин |
| 1593 | Азотол АНФ |
| 1597 | Ангидрид пропионовый |
| 1601 | Гидроперекись кумола |
| 1605 | Морфолин |
| 1605 | Тетрагидро-1,4-оксазин |
| 1606 | Мезитила оксид |
| 1607 | Полифениленоксид |
| 1610 | Диоксан-1,4 |
| 1614 | Пepбpoмдифeнилoвый эфир |
| 1614 | Пербромдифенилоксид |
| 1701 | Бромизовал |
| 1702 | 1-Бутантиол |
| 1704 | Фенозан 30 |
| 1705 | Этамзилат |
| 1708 | N,N-Дитиодиморфолин |
| 1708 | Сульфазан Р |
| 1714 | Монотиоэтиленгликоль |
| 1715 | Метилмеркаптан |
| 1716 | Одорант СПМ |
| 1716 | СПМ |
| 1720 | 1-Пропантиол |
| 1720 | Пропилмеркаптан |
| 1722 | Тиурам Д |
| 1722 | ТМТД |
| 1723 | Тиурам Е |
| 1724 | Тиомочевина |
| 1725 | Бензогексоний |
| 1726 | Бензотиол |
| 1726 | Меркаптобензол |
| 1726 | Тиофенол |
| 1726 | Фенилмеркаптан |
| 1726 | Фенилтиол |
| 1728 | Этилмеркаптан |
| 1729 | Ялан |
| 1733 | Флотореагент МФТК-Э |
| 1735 | 1-Пентантиол |
| 1736 | Тиолон |
| 1737 | Фенбутол |
| 1738 | Дисульфан |
| 1739 | Гипотиазид |
| 1739 | Дихлотиазид |
| 1804 | Мезидин |
| 1806 | о-Метиланилин |
| 1815 | Ингибитор коррозии Г-2 |
| 1817 | Уротропин |
| 1827 | Трефлан |
| 1829 | Пропанид |
| 1831 | Ингибитор коррозии МСДА |
| 1832 | Ингибитор коррозии НДА |
| 1842 | КЦА |
| 1848 | Толуин |
| 1851 | Этиламин |
| 1876 | N,N-Диметил-п-фенилендиаминсульфат |
| 1877 | Крезидин |
| 1880 | 2,2'-Диоксиэтиламин |
| 1880 | 2,2-Имидоэтанол |
| 1881 | Бриллиантовый зеленый |
| 1883 | Нафтам-2 |
| 1883 | Неозон Д |
| 1884 | п-Аминофенетол |
| 1884 | п-Этоксианилин |
| 1891 | Диметиланилины |
| 1891 | Ксилидины |
| 1898 | Продукт АДЭ |
| 1918 | н-Нитрофенетол |
| 1926 | п-Нитроанизол |
| 1929 | Оксиметильное соединение |
| 1933 | Нитроглицерин |
| 1933 | Тринитрат глицерина |
| 2002 | Цианистый метил |
| 2002 | Цианометан |
| 2003 | Фенилацетонитрил |
| 2004 | Сульфенамид М |
| 2006 | ИФХАНГАЗ |
| 2007 | Витавакс |
| 2008 | Митак |
| 2012 | Сульфенамид БТ |
| 2017 | Узген |
| 2018 | Линурон |
| 2019 | Дикрезил |
| 2020 | Бетанал |
| 2021 | Нитрилы карбоновых кислот C17-C20 |
| 2023 | ЭМ-30 |
| 2024 | М-42 |
| 2025 | Тетрафлурон |
| 2025 | Томилон |
| 2027 | ДЭМ-31 |
| 2029 | Дропп |
| 2032 | Которан |
| 2033 | Малеимид |
| 2037 | Хлор ЦТФ |
| 2038 | Рипкорд |
| 2039 | Сульфенамид Ц |
| 2040 | ЦТФ |
| 2043 | ДАБКО |
| 2043 | Триэтилендиамин |
| 2045 | БМК |
| 2047 | МЭ-344 |
| 2055 | Бензойной кислоты амид |
| 2056 | Дибазол |
| 2057 | Хлоракон |
| 2059 | Бумекаин гидрохлорид |
| 2059 | Пиромекаин |
| 2060 | Диметпрамид |
| 2061 | Дамоксим |
| 2062 | Компонента 616М |
| 2063 | Компонента голубая ЗГ-97 |
| 2065 | Цианогуанидин |
| 2066 | Амидопрокаин |
| 2066 | Новокаинамид |
| 2066 | Прокаинамид |
| 2067 | Малондиамид |
| 2068 | Фенмедифам |
| 2069 | Бутамид |
| 2071 | Ацетонциангидрин |
| 2071 | альфа-Гидроксиизобутиронитрил |
| 2072 | Витамин РР |
| 2073 | о-Оксибензамид |
| 2073 | Салициламид |
| 2075 | Пирацетам |
| 2076 | Дисульформин |
| 2077 | Компонента ЗЖ-165 |
| 2078 | Компонента Н-596 |
| 2080 | Оксим банвела Д |
| 2081 | Десмедифам |
| 2083 | Атенолол |
| 2084 | Гомонитрил |
| 2088 | Билигност |
| 2090 | Фурадан |
| 2093 | Дозанекс |
| 2094 | Ацетохлор |
| 2095 | п-Аминобензолсульфонилгуанидин |
| 2096 | Порофор ЧХ3-21 |
| 2099 | Метазид |
| 2101 | Афос |
| 2102 | Рицид П |
| 2103 | Бутифос |
| 2104 | Бис-фосфит |
| 2105 | Сайфос |
| 2106 | Актеллик |
| 2107 | Гардона |
| 2108 | Кильваль |
| 2109 | Антио |
| 2110 | Карбофос |
| 2111 | Метафос |
| 2112 | Хлорофос |
| 2113 | Рогор |
| 2113 | Фосфамид |
| 2114 | М-81 |
| 2114 | Экатин |
| 2115 | Базудин |
| 2116 | Фозалон |
| 2118 | Валексон |
| 2120 | Винифос |
| 2121 | Оксифос-150 |
| 2122 | Гетерофос |
| 2123 | Абат |
| 2125 | Трибутилфосфат |
| 2128 | Дихлорангидрид |
| 2129 | Хлорангидрид |
| 2130 | Этафос |
| 2132 | Болстар |
| 2138 | Изомеризат |
| 2142 | Глифосат |
| 2143 | Геметрел |
| 2144 | Фоскарбан |
| 2145 | Димефосфон |
| 2146 | Дурсбан |
| 2146 | Хлорпирифос |
| 2147 | Факрил М |
| 2148 | Фосфотиамин |
| 2149 | Сульфидофос |
| 2150 | Диметилфосфит |
| 2206 | альфа-Ментен-1-ол-8 |
| 2301 | Гидрохинон |
| 2302 | Дихлон |
| 2303 | 1,4-Нафтохинон |
| 2305 | Бонафтон |
| 2401 | Пентахлораминопиколин |
| 2402 | Гексахлораминопиколин |
| 2404 | Бутилкаптакс |
| 2405 | Винилазин |
| 2406 | Альтакс |
| 2407 | Дилудин |
| 2408 | Ацетоназин |
| 2410 | Хардин |
| 2411 | Базагран |
| 2411 | Бентазол |
| 2412 | Каптакс |
| 2413 | альфа-Пиколин |
| 2414 | Сильван |
| 2416 | 2-Метил-5-этилпиридин |
| 2417 | Пиперазин |
| 2420 | Тиофуран |
| 2421 | Пирролидин |
| 2422 | Гептахлорпиколин |
| 2423 | Гексахлорпиколин |
| 2428 | N-Этилморфолин |
| 2429 | Оксипиримидин |
| 2430 | гамма-Пиколин |
| 2431 | Азоцен |
| 2436 | Сульфадимезин |
| 2437 | Норсульфазол |
| 2438 | Этазол |
| 2439 | Триазин |
| 2440 | Нитазол |
| 2443 | Оксилидин |
| 2444 | Азимидобензол |
| 2444 | Ингибитор коррозии БТА |
| 2445 | Спиробромин |
| 2446 | Бутадион |
| 2447 | Беназол П |
| 2447 | Тинувин П |
| 2450 | Теофиллин |
| 2451 | Коринфар |
| 2451 | Фенигидин |
| 2453 | Дихлорантин |
| 2454 | Броминдол |
| 2455 | Изониазид |
| 2456 | Амоден |
| 2458 | Мерказолил |
| 2459 | Азотиоприн |
| 2461 | Фтазин |
| 2462 | Фуразолидон |
| 2463 | Папаверина гидрохлорид |
| 2464 | Пирилен |
| 2466 | Триацетонамид |
| 2467 | Диацетам 5 |
| 2469 | Меламин |
| 2469 | Циануртриамид |
| 2471 | Триметин |
| 2472 | Дипироксим |
| 2473 | Продукт ЗП-24 |
| 2474 | Феникаберан |
| 2476 | Карфедон |
| 2477 | Фторацизин |
| 2479 | Азинокс |
| 2480 | Этацизин |
| 2482 | Эмоксипин |
| 2484 | Метилдигидропиран |
| 2486 | Алпизарин |
| 2487 | Дипразин |
| 2487 | Пипольфен |
| 2487 | Триобрин |
| 2488 | Пропазин |
| 2490 | Димекарбин |
| 2491 | гамма-Лутидин |
| 2493 | Нитропиридон |
| 2494 | бета-Пиколин |
| 2495 | Тиоиндол |
| 2496 | Арбидола основание |
| 2499 | Зенкор |
| 2510 | Ампициллина натриевая соль |
| 2510 | Ампициллина тригидрат |
| 2512 | Стрептоцид |
| 2513 | Дигидрострептомицин |
| 2517 | Сульфадиметоксин |
| 2519 | Гемикеталь окситетрациклина |
| 2521 | Дибиомицин |
| 2522 | Доксициклин |
| 2523 | Метациклин |
| 2524 | Пасомицин |
| 2526 | Карбенициллин |
| 2530 | Оксациллин |
| 2531 | Карфециллин |
| 2601 | БИП |
| 2602 | БВК |
| 2610 | БМД |
| 2613 | Витамин B1 |
| 2614 | Витамин Е |
| 2702 | Неонол АФ-14 |
| 2703 | Неонол АФ-12 |
| 2723 | Ингибитор коррозии М-1 |
| 2728 | БТХ-15 |
| 2730 | КССБ-2 |
| 2731 | ПЭП-971 |
| 2734 | Гераниол |
| 2736 | МСФ |
| 2737 | АКР |
| 2738 | БЭФ |
| 2740 | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49 |
| 2749 | Жидкость НГЖ-4 |
| 2751 | Тепрем |
| 2753 | ФКТ |
| 2757 | Неонол П 1215-12 |
| 2758 | Неонол 2В 1317-12 |
| 2770 | МДС-4 |
| 2771 | Микс |
| 2772 | Фриктол |
| 2780 | СТУ-3 |
| 2783 | МФТК-ЭГ |
| 2796 | Алюминат лантана-титанат кальция |
| 2798 | ЛСТМ-Г |
| 2802 | Фосфоксид-7 |
| 2803 | Борин |
| 2803 | Масма-1602 |
| 2804 | Гидропол-200 |
| 2804 | Пропинол Б-400 |
| 2805 | ВПП-3 |
| 2814 | Жир животный |
| 2823 | Реагент-ПАФ-13А |
| 2828 | Оксидол Б |
| 2830 | Жидкость НГЖ-5У |
| 2851 | Необас |
| 2852 | С-5А |
| 2853 | Глицерин |
| 2854 | РПК-240 |
| 2855 | РПК-280 |
| 2857 | Лилафлот OS-700 С |
| 2863 | Амидим |
| 2864 | Полидим |
| 2865 | N-Алкил-N-ацетил-бета-аланин |
| 2869 | Алотерм-1 |
| 2871 | МАФ (по метилацетилену) |
| 2872 | МАФ (по смеси) |
| 2874 | Смесь Д-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1 |
| 2879 | Препарат ОС-20 |
| 2907 | Динас |
| 2908 | Шамот |
| 2909 | Доломит |
| 2923 | Лакрис 25т |
| 2924 | Лакрис 20 |
| 2930 | Корунд белый |
| 2930 | Монокорунд |
| 2933 | Цеолитовые туфы |
| 2933 | Цеолиты |
| 2940 | Kaлимаг-40 |
| 2953 | У2-301-07 |
| 2953 | Э2-330-02 |
| 2954 | Катализатор К-16 |
| 2957 | СДФ |
| 2982 | Сополимер марки МСН |
| 2984 | АК-617 |
| 2985 | АК-618 |
| 2986 | ИКС |
| 2997 | Лакрис ATM |
| 2997 | М-90 |
| 2999 | АБС-пластики марок 0809, 1106-30-ТУ 6-05-2022-86 |
| 3001 | Амбуш |
| 3008 | СОП-83 |
| 3010 | Арамид |
| 3027 | Нивалин |
| 3033 | Иралий |
| 3044 | Танафлон |
| 3045 | 2-п-0-Карбоксибензамидобензол-сульфамидо-тиазол |
| 3045 | Фталазол |
| 3051 | Бифолен |
| 3061 | Лидокаина гидрохлорид моногидрат |
| 3061 | Лидокаина гидрохлорид моногидрат |
| 3068 | Парацетамол |
| 3078 | Лидокаин-основание |
| 3091 | Хитозан из панциря камчатского краба |
| 3092 | Натриевая соль хитозана из панциря камчатского краба |
| 3103 | Натрия пирофосфат |
| 3104 | Натрия этазол |
| 3109 | Бепаск |
| 3111 | Ортофен |
| 3116 | Бертолетова соль |
| 3121 | Витамин В3 |
| 3129 | Натрий кремнекислый |
| 3130 | Бура |
| 3130 | Тинкал |
| 3131 | ТХАН |
| 3132 | Тринатрийфосфат |
| 3135 | Калия оротат |
| 3136 | Поликарбацин |
| 3139 | Калиевая соль "Анкора" |
| 3140 | Альгинат натрия |
| 3142 | Аспарагинат калия |
| 3143 | Аспарагинат магния |
| 3144 | Оксидат |
| 3145 | 2,5-Дихлораминобензосульфонат натрия |
| 3149 | Натрия аскорбинат |
| 3150 | Натрия формиат |
| 3151 | Альбуцид-натрий |
| 3151 | Сульфацил растворимый |
| 3156 | Пикамилон |
| 3157 | Сульфантрол |
| 3158 | Дерматол |
| 3159 | Сукральфат |
| 3160 | Монохлорамин ХБ |
| 3163 | Лигнотин |
| 3201 | Гекситол |
| 3202 | 2-Аллилоксиэтаноловый спирт |
| 3204 | Спирт 3-феноксибензиловый |
| 3206 | Спирт коричный |
| 3207 | Триодоксол |
| 3210 | Витамин D2 |
| 3211 | Эргостерин |
| 3214 | Продукт ATM-9 |
| 3215 | Трет-спирт |
| 3216 | Линалол |
| 3217 | 2,5-Ксиленол |
| 3218 | Спирт син.-альфа-метил-бензиловый |
| 3219 | Изоэвгенол |
| 3220 | Неролидол |
| 3221 | Хлорэтон |
| 3223 | мезо-Инозит |
| 3224 | 2-Метил-2,4-пентандиол |
| 3227 | ПЭГ-400 |
| 3228 | ПЭГ-6000 |
| 3232 | Эфедрин |
| 3233 | Холестерина бензоат |
| 3234 | Карбинол третичный ацетиленовый |
| 3235 | Карбинол первичный ацетиленовый |
| 3305 | Йодамид |
| 3310 | Аминалон |
| 3311 | Фенилглицин |
| 3312 | Метиоприл |
| 3316 | Гемфиброзил |
| 3318 | Кислота тиогликолевая |
| 3319 | Витамин Вс |
| 3320 | Фумаровая кислота |
| 3323 | Фенибут |
| 3324 | Бромистый ацетил |
| 3330 | Аспирин |
| 3330 | Ацетилсалициловая кислота |
| 3333 | Банвел Д |
| 3334 | 2,4-Д |
| 3335 | 2М-4ХП |
| 3338 | 1,2,4-Трикарбоксибензол |
| 3343 | Трисбен-200 |
| 3344 | Фуросемид |
| 3345 | 2,4-Д-аминная соль |
| 3346 | Фенобарбитал |
| 3348 | Пальмитиновая кислота |
| 3349 | Гомовератовая кислота |
| 3351 | Липоевая кислота |
| 3352 | Диафен |
| 3354 | Капронил хлористый |
| 3356 | Оксиран |
| 3359 | Уросульфан |
| 3360 | Сульфален |
| 3362 | Энантил хлористый |
| 3365 | Гепариновая кислота |
| 3365 | Глексан |
| 3365 | Еноксапарин |
| 3365 | Новогепарин |
| 3365 | Флаксипарин |
| 3406 | Диметилнитрозамин |
| 3407 | Трисамин |
| 3409 | Сиднокарб |
| 3410 | 1,2-Бензолдиамин |
| 3411 | 1,4-Диаминобензол |
| 3411 | Урсол |
| 3415 | Орнид |
| 3416 | Холинхлорид |
| 3417 | Дибенамин |
| 3418 | Гомоамин |
| 3424 | Адапромин |
| 3425 | D-(+)-Глюкозамин гидрохлорид |
| 3427 | Глибутид |
| 3429 | Диафен ФП |
| 3429 | Сантофлекс |
| 3430 | Тримекаин |
| 3433 | 4-Аминодифениламин |
| 3433 | п-Аминодифениламин |
| 3433 | Семидин |
| 3434 | Поли-(N-ацетил-D-глюкозамин) |
| 3435 | Поли-(D-глюкозамин) |
| 3437 | Цистамин |
| 3438 | Сальбутамол |
| 3441 | Карбоксиамин |
| 3442 | 2-Аминоанизол |
| 3442 | о-Анизидин |
| 3446 | Имизин |
| 3447 | 1,4-Диаминобензол, дигидрохлорид |
| 3504 | Пирокарбонат |
| 3509 | Диаллилфталат |
| 3516 | Каратан |
| 3517 | Ридомил |
| 3519 | Метилсалицилат |
| 3519 | Нипагин |
| 3521 | Неорон |
| 3522 | Нипавол |
| 3523 | Метил фенилкарбинилацетат |
| 3524 | гамма-Бутиролактон |
| 3524 | 2-Кетотетрагидрофуран |
| 3525 | Дактал |
| 3527 | п-трет-Бутилциклогексилацетат |
| 3528 | Суффикс |
| 3529 | Барнон |
| 3530 | Суффикс БВ |
| 3533 | Аспартам |
| 3534 | Бензилбензоат |
| 3535 | Бензилникотинат |
| 3538 | Изоамилсалицилат |
| 3539 | Бромацетопропилацетат |
| 3540 | Изопропилпальмитат |
| 3542 | Лактон |
| 3543 | Спиродиен |
| 3544 | Альдоктон |
| 3544 | Верошпирон |
| 3544 | Спиронолактон |
| 3545 | Дибутилсебацинат |
| 3546 | Ди (2-этилгексил) терефталат |
| 3547 | Бенфотиамин |
| 3548 | Дидодецифталат |
| 3553 | Новокаин гидрохлорид |
| 3554 | Новокаина основание |
| 3555 | Дитилин |
| 3555 | Листенон |
| 3555 | Миорелаксин |
| 3555 | Сколин |
| 3555 | Суксаметоний |
| 3555 | Суксенилхолин |
| 3601 | Форидон |
| 3602 | Дитразин основание |
| 3605 | Тиотриазозин |
| 3606 | Фурагин |
| 3607 | Фурадонин |
| 3608 | Фурацилин |
| 3611 | Пиперидин |
| 3614 | Мебикар |
| 3615 | Амидопирин |
| 3616 | Анальгин |
| 3617 | Этмозин |
| 3618 | Ленацил |
| 3619 | Фенкарол |
| 3621 | Тетраиндол |
| 3622 | Арбидол |
| 3624 | Картан |
| 3625 | Кофеин-основание |
| 3626 | Кофеин-бензоат натрия |
| 3627 | Ацетонанил |
| 3629 | Хлорхинальдол |
| 3632 | Динезин |
| 3633 | Салюзид |
| 3638 | Ангинин |
| 3638 | Метилкарбамат |
| 3638 | Пармидин |
| 3639 | Биламид |
| 3639 | Билоцид |
| 3639 | Никодин |
| 3640 | Диазофеноксазин |
| 3641 | Паркопан |
| 3641 | Ромпаркин |
| 3641 | Циклодол |
| 3642 | Карбазол |
| 3643 | ЦДБА-карбазол |
| 3644 | Акридина лактат |
| 3644 | Риванол |
| 3645 | Томерзол |
| 3646 | Мексидол |
| 3650 | Стугерон |
| 3650 | Циннаризин |
| 3707 | Полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот |
| 3711 | Сополимер ВА-15 |
| 3801 | Адипонитрил |
| 3801 | 1,4-Дицианобутан |
| 3804 | Щавелевая кислота, диамид |
| 3805 | Пантоцид |

# Дополнения к "Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух" в соответствии с письмом Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Министерства здравоохранения Российской Федерации (исх. № ФК-13-4-155 от 30.03.98 г.)

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0418 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50.0 | 21 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30.0 | 21 |
| 1740 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (сульфолан) |  |  |  | 0.250 | 21 |
| 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" |  |  |  | 0.030 | 21 |
| 3714 | Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки БТ Бабаевского и Тюлъганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70 %) |  |  |  | 0.300 | 21 |
| 3715 | Пыль корицы |  |  |  | 0.150 | 21 |