ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРОВ УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

(утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 
18 ноября 1993 г.)

# 1. Область применения

Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами устанавливает правила расчета платы в возмещение ущерба, причиненного загрязнением земель (почв) химическими веществами (далее - загрязнение земель), включая загрязнение земель несанкционированными свалками промышленных, бытовых и других отходов, и распространяется на любые земли, независимо от их местоположения и форм собственности.

Настоящий документ подлежит применению органами Минприроды России, Роскомзема и Госкомсанэпиднадзора России.

# 2. Общие положения

2.1. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами разработан в соответствии с Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды" и утвержден Минприроды России и Роскомземом по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами* на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 555 "Об утверждении Положения о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных токсичными, промышленными отходами и радиоактивными веществами" и от 17 августа 1992 г. № 594 "Об утверждении Положения о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель".

2.2. Дополнения и изменения в настоящий документ вносятся Минприроды России и Роскомземом по предложениям Минсельхоза России, Госкомсанэпиднадзора России и других заинтересованных министерств и ведомств.

2.3. Выявление загрязненных земель и определение степени их загрязнения осуществляются в соответствии с нормативными и методическими документами, утвержденными или разрешенными для применения Минприроды России и Роскомземом согласно приложению 1.

2.4. Территориальные органы Минприроды России и Роскомзема в республиках в составе Российской Федерации, краях, областях, автономных образованиях, городах Москве и Санкт-Петербурге имеют право принимать решения об уменьшении размеров выплат в возмещение ущерба от загрязнения земель, нанесенного юридическими и физическими лицами, с учетом их обязательств о выполнении в установленные сроки мероприятий по восстановлению загрязненных земель и устранению их дальнейшего загрязнения.

2.5. Сумма ущерба от загрязнения земель взимается с предприятий, учреждений, организаций и других юридический лиц, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, на которой они основаны, включая совместные предприятия с участием иностранных юридических и физических лиц, и граждан (в соответствии с Положением о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 555). Форма акта о загрязнении земель представлена в приложении 2.

2.6. Иски по возмещению ущерба за загрязнение земель химическими веществами составляются и предъявляются виновным юридическим и физическим лицам органами системы Минприроды России и Роскомзема (в соответствии с Положением о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 555). При наличии нескольких виновных в загрязнении земель иски предъявляются в соответствии с долевым участием в причинении ущерба каждого виновного.

2.7. Выплаты по искам за загрязнение земель не освобождают виновных от выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды, а также уплаты штрафов и возмещения вреда, причиненного окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, в соответствии с законами РСФСР "Об охране окружающей природной среды" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Земельным Кодексом РСФСР и другими законодательными актами Российской Федерации.

2.8. Средства по указанным искам направляются в государственные внебюджетные экологические фонды (в соответствии с Положением о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 555, а также с Порядком направления предприятиями, учреждениями, организациями, иностранными юридическими лицами и гражданами средств в государственные внебюджетные экологические фонды, утвержденным Минприроды России 21 декабря 1992 г. № 04-04/72-6344 и Минфином России от 22 декабря 1992 г. № 9-5-12). При отказе виновных юридических и физических лиц от возмещения ущерба по искам необходимые средства взыскиваются в судебном порядке.

2.9. Средства, взыскиваемые с виновных юридических и физических лиц в возмещение ущерба, нанесенного ими в результате загрязнения земель химическими веществами, рекомендуется использовать для осуществления мероприятий по консервации загрязненных земель, выполнению специальных режимов их использования, восстановлению загрязненных земель, устранению дальнейшего их загрязнения, для возмещения убытков и вреда, причиненного в результате ухудшения качества земель и ограничения их использования, возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также на проведение обследований по выявлению загрязненных земель и лабораторных анализов по определению степени их загрязнения.

2.10. Площади, глубина загрязнения земель и концентрация химических веществ определяются на основании материалов по обследованию земель и лабораторных анализов, проведенных на основании соответствующих нормативных и методических документов, утвержденных или разрешенных для применения Минприроды России и Роскомземом.

Ущерб от загрязнения определяется:

при произведенном загрязнении земель (выбросами и сбросами загрязняющих веществ) - на основе данных обследований земель и лабораторных анализов по сравнению с данными предыдущих обследований и анализов;

при нарушении технологий и регламентов применения пестицидов и других агрохимикатов, несоблюдении природоохранных требований при их хранении, транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ, загрязнения земель при авариях, залповых сбросах и выбросах - на основе данных обследований земель и лабораторных анализов;

при захламлении земель несанкционированными свалками отходов - на основе данных об объеме (массе) отходов и степени их опасности.

Лабораторные анализы проводятся в химических лабораториях специализированных инспекций аналитического контроля территориальных природоохранных органов системы Минприроды России, Госкомсанэпиднадзора России, землеустроительной службы системы Роскомзема, гидрометеослужбы системы Росгидромета, агрохимслужбы системы Минсельхоза России и в других аккредитованных химических лабораториях. В случаях загрязнения земель при авариях, залповых сбросах и выбросах и захламлении земель несанкционированными свалками отходов полевые обследования и лабораторные анализы проводятся за счет виновных в загрязнении земель.

2.11. При расчете размеров ущерба от загрязнения земель стоимостные показатели определяются в соответствии с приложениями 3, 4 и табл. 10 и уточняются на основе данных государственной статистики о поквартальной индексации цен.

2.12. Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости на территории Российской Федерации (табл. 6) вводятся для учета суммарного воздействия, оказываемого загрязняющими веществами на земли.

Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости могут быть увеличены решениями органов исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга по представлению соответствующих территориальных органов Минприроды России и Роскомзема следующим образом:

в зонах экологического бедствия, районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на территориях государственных природных заповедников, национальных природных парков и других особо охраняемых природных территориях, эколого-курортных регионах, а также на территориях, по которым заключены международные конвенции - не более, чем в 2 раза;

в городах и населенных пунктах - не более, чем в 1,5 раза.

# 3. Расчет платы за ущерб от загрязнения земель химическими веществами

3.1. Размеры ущерба от загрязнения земель определяются исходя из затрат на проведение полного объема работ по очистке загрязненных земель. В случае невозможности оценить указанные затраты, размеры ущерба от загрязнения земель рассчитываются по следующей формуле:

П = Σn(Нс ´ S(i) ´ Кв ´ Ка(i) ´ Кз(i) ´ Кг), 	(1)

где П - размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или несколькими (от 1 до n) химическими веществами (тыс. руб.);

Нс - норматив стоимости сельскохозяйственных земель (тыс. руб./га, определяемый согласно приложению 3**. Стоимость земель городов и населенных пунктов определяется органами Роскомзема и утверждается соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Кв - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель, определяемый согласно приложению 4;

Si - площадь земель, загрязненных химическим веществом i-го вида (га);

Ка(i) - коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель химическим веществом i-го вида, определяемый согласно табл. 5;

Кз(i) - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории i-го экономического района, определяемый согласно табл. 6;

Кг - коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения земель, определяемый согласно табл. 7.

3.2. Степень загрязнения земель характеризуется пятью уровнями: допустимым (1 уровень), слабым (2), средним (3), сильным (4) и очень сильным (5). Под допустимым уровнем загрязнения понимается содержание в почве химических веществ, не превышающее их предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) (табл. 1, 2, 3). При допустимом уровне загрязнения коэффициент Ка в формуле 1 приравнивается к О, тогда П - О, следовательно плата не взимается. Содержание в почве химических веществ, соответствующее различным уровням загрязнения, приведено в табл. 4.

3.3. В случае отсутствия в табл. 4 химических веществ, загрязнивших земли, ущерб от загрязнения рассчитывается также по формуле (1), однако при этом коэффициент Ка(i) находится на основании данных таблиц 8, 9 и формулы (2).

Zc = C(i)  фактC(i) фон 	(2),

где С(i) факт - фактическое содержание i-го токсиканта в почве;

С(i) фон - значение регионально-фонового содержания в почве i-го токсиканта.

Под регионально-фоновым содержанием химических веществ понимается их содержание в почвах территорий, не испытывающих техногенной нагрузки.

При отсутствии в табл. 9 данных по фоновому содержанию в почвах неорганических химических веществ фон берется как средне-региональный для незагрязненной территории и утверждается Минприроды России; для органических соединений их фоновое содержание в почвах приравнивается к 0,1 ПДК.

3.4. Размеры ущерба от загрязнения земель несанкционированными свалками отходов определяются по формуле:

П = (Нп(i) ´ М(i) ´ Кз(i) ´ 25 ´ Кв), 	(3)

где П - то же, что и в формуле 1;

Нп (i) - норматив платы за захламление земель 1 тонной (куб. м.) отходов i-го вида (руб.), определяемый согласно табл. 10. Класс опасности токсичных отходов в табл. 10 определяется согласно "Временному классификатору токсичных промышленных отходов и Методическим указаниям по определению класса опасности токсичных промышленных отходов" ***;

М(i) - масса (объем) отхода i-го вида (т. куб. м);

Кз(i) - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории i-го экономического района согласно табл. 6;

25 - повышающий коэффициент за загрязнение земель отходами не санкционированных свалок;

Кв - то же, что и в формуле 1.

Утверждаю:

Председатель Комитета Российской Федерации

по земельным ресурсам и землеустройству 	Н.В. Комов

10 ноября 1993 г.

Министр охраны окружающей среды и

природных ресурсов Российской Федерации 	В.И. Данилов-Данильян

18 ноября 1993 г.

Согласовано:

Первый заместитель Министра сельского

хозяйства Российской Федерации 	В.Н. Щербак

6 сентября 1993 г.

Председатель Государственного комитета

санитарно-эпидемиологического надзора

Российской Федерации 	Е.Н. Беляев

14 сентября 1993 г.

Президент Российской академии

сельскохозяйственных наук 	Г.А. Романенко

8 сентября 1993 г.

_____________

*) Настоящий документ одобрен Министерством юстиции Российской Федерации и не нуждается в государственной регистрации согласно письму Минюста России от 13 декабря 1993 г. № 06-09/610.

**) Нормативы стоимости сельскохозяйственных земель (Нс) приравниваются "Нормативам стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд", утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. № 77. Указанные нормативы, определенные по состоянию на 1 ноября 1992 года, уточняются Роскомземом с использованием данных государственной статистики о поквартальной индексации цен и изменяются с момента утверждения Советом Министров - Правительством Российской Федерации новых нормативов стоимости земель.

***) Утверждены Министерством здравоохранения СССР и Государственным комитетом СССР по науке и технике. № 4286-87, Москва, 1987 г. Срок действия продлен до 01.01.95 г. письмом Госсанэпиднадзора России № 01-20/147-11 от 24.09.93 г.

Таблица 1

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почвах

| Элемент, химическое вещество | Величина ПДК, мг-кг почвы |
| --- | --- |
| Валовые формы |  |
| Ванадий | 150 |
| Марганец | 1500 |
| Марганец + ванадий | 1000 + 100 |
| Мышьяк | 2,0 |
| Олово | 4,5 |
| Ртуть | 2,1 |
| Свинец | 32 |
| Сурьма | 4,5 |
| Хром (+3) | 90 |
| Сернистые соединения (*) | 160 |
| Сероводород | 0,4 |
| Нитраты | 130 |
| Водорастворимая форма |  |
| Фтор | 10 |
| Подвижные формы (**) |  |
| Свинец | 6 |
| Никель | 4 |
| Хром | 6 |
| Медь | 3 |
| Цинк | 23 |
| Кобальт | 5 |
| Марганец: |  |
| для черноземов | 700 |
| для дерново-подзолистых почв |  |
| при рН 4,0 | 300 |
| рН 5,1-6,0 | 400 |
| рН 6,0 | 500 |

(*) - в пересчете на серу;

(**) - подвижные формы меди, никеля и цинка извлекают из почвы аммонийно-ацетатным буферным раствором с рН 4,8; кобальта - аммонийно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 для сероземов и рН 4,7 для дерново-подзолистых почв.

Таблица 2

Предельно допустимые концентрации органических соединений в почвах

| Наименование вещества | Величина ПДК, мг/кг почвы | Наименование вещества | Величина ПДК, мг/кг почвы |
| --- | --- | --- | --- |
| Агелон | 0,15 | Диурон | 0,5 |
| Акрекс | 1,0 | Дурсбан | 0,2 |
| Актеллик | 0,5 | Зенкор | 0,2 |
| Актеллик | 0,1(*) | Изатрин | 0,05 |
| Альфаметилстирол | 0,5 | Изопропилбензол | 0,5 |
| Атразин | 0,5 | Изопропилбензол+ альфаметилстирол | 0,5 |
| Ацетальдегид | 10,0 |  |  |
| Базудин | 0,1 | Иодофенфос | 0,5 |
| Байлетон+метаболит | 0,03 | Карбофос | 2,0 |
| Байфидан | 0,02 | Кельтан | 1,0 |
| Банвел Д | 0,25 | Ксилолы (орто-, мета-пара-) | 0,3 |
| Бенэ (а)пирен | 0,02 | Купроцин | 1,0 |
| Бензин | 0,1 | Линурон | 1,0 |
| Бензол | 0,3 | Мезоранил | 0,1 |
| Бетанол | 0,25 | Метатион | 1,0 |
| Валексон | 1,0 | Метафос | 0,1 |
| Гардона | 1,4 | Мирал | 0,03 |
| ГХЦГ (линдан) | 0,1 | Монурон | 0,3 |
| ГХЦГ (гекса-хлоран) | 0,1 | Отходы флотации угля (ОФУ) | 3000 |
| ГХБД (гекса-хлорбутадиен) | 0,5 | Пиримор | 0,3 |
| Гептахлор | 0,05 | Политриазин | 0,1 |
| Гетерофос | 0,05 | Полихлоркамфен | 0,5 |
| Глифосат | 0,5 | Полихлорпинен | 0,5 |
| Далапон | 0,5 | Прометрин | 0,5 |
| 2,4-Д-дихлор-феноксиуксусная кислота | 0,1 | Пропанид | 1,5 |
|  |  | Ридомил | 0,05 |
| 2,4-Д-дихлор-фенол | 0,05 | Ринкорд | 0,02 |
| 2,4-Д-аминная соль | 0,25 | Ронит | 0,8 |
| Бутиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Севин | 0,05 |
|  |  | Семерон | 0,1 |
| Кротиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Симазин | 0,2 |
|  |  | Сумицидин | 0,02 |
| Октиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Стирол | 0,1 |
|  |  | Толуол | 0,3 |
| Малолетучие эфиры группы 2,4-Д | 0,15 | Фенурон | 1,8 |
| 2М-4ХП | 0,4 | Фозалон | 0,5 |
|  |  | Фосфамид | 0,3 |
| 2М-4ХМ | 0,6 | Формальдегид | 7,0 |
|  |  | Фталофос | 0,1 |
| ДДТ и его метаболиты (суммарные количества) | 0,1 | Фурадан | 0,01 |
|  |  | Фурфурол | 3,0 |
|  |  | Хлорофос | 0,5 |
| Децис | 0,01 | Хлорамп | 0,05 |
|  |  | Циклофос | 0,03 |
| Дилор | 0,5 | Цинеб | 0,2 |
|  |  | Энтам | 0,9 |

(*) - рекомендуется для почв с рН 5,5

Таблица 3

Ориентировочно допустимые концентрации пестицидов в почвах

| Наименование вещества | Величина ПДК, мг/кг почвы | Наименование вещества | Величина ПДК, мг/кг почвы |
| --- | --- | --- | --- |
| Абат | 0,6 | Пирамин | 0,7 |
| Амбуш | 0,05 | Пликтран | 0,1 |
| Амибен | 0,5 | Плондрел | 0,15 |
| Антио | 0,2 | Поликарбацин | 0,6 |
| Арозин | 0,7 | Полихлорбифенилы (суммарно) | 0,06 |
| Байлетон | 0,4 |  |  |
| Байтекс | 0,4 | Препарат А-1 | 0,5 |
| Бенлат | 0,1 | Промед | 0,01 |
| Биферан | 0,5 | Рамдон | 0,2 |
| БМК | 0,1 | Реглон | 0,2 |
| Бромофос | 0,2 | Ровраль | 0,15 |
| Бронокот | 0,5 | Сангор | 0,04 |
| Гексахлорбензол | 0,03 | Сапроль | 0,03 |
| Геметрел | 0,5 | Солан | 0,6 |
| Гербан | 0,7 | Стомп | 0,15 |
| Гидрел | 0,5 | Сульфазин | 0,1 |
| Дактал | 0,1 | Сутан | 0,6 |
| ДДВФ | 0,1 | Тепоран | 0,4 |
| Декстрел | 0,5 | Тербацил | 0,4 |
| Дигидрел | 0,5 | Тиллам | 0,6 |
| Дифенамид | 0,25 | Тиодан | 0,1 |
| Дропп | 0,05 | Топсин-М | 0,4 |
| Зеллек | 0,15 | Тетрахлорбифенилы | 0,06 |
| Кампозан | 0,5 | Трефлан | 0,1 |
| Каптан | 1,0 | Триаллат | 0,05 |
| Карагард | 0,4 | Трихлорбифенилы | 0,03 |
| Которан | 0,03 | ТХАН | 0,2 |
| Ленацил | 1,0 | ТХМ | 0,1 |
| Лонтрел | 0,1 | Фтапан | 0,3 |
| Метазин | 0,1 | Хлорат магния | 1,0 |
| Метоксихлор | 1,6 | Хостаквик | 0,2 |
| Морфонол | 0,15 | Цианокс | 0,4 |
| Нитропирин+6 ХПК | 0,2 | Цидиал | 0,4 |
| Нитрофор | 0,2 | Этафос | 0,1 |
| Офунак | 0,05 | Зупарен | 0,2 |
| Пентахлорбифенил | 0,1 | Ялан | 0,9 |

Таблица 4

Показатели уровня загрязнения земель химическими веществами

| Элемент, соединение | Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 уровень допустимый | 2 уровень низкий | 3 уровень средний | 4 уровень высокий | 5 уровень очень высокий |
| Неорганические соединения |  |  |  |  |  |
| Кадмий | < ПДК | от ПДК до 3 | от 3 до 5 | от 5 до 20 | > 20 |
| Свинец | < ПДК | " ПДК " 125 | " 125 " 250 | " 250 " 600 | > 600 |
| Ртуть | < ПДК | " ПДК " 3 | " 3 " 5 | " 5 " 10 | > 10 |
| Мышьяк | < ПДК | " ПДК " 20 | " 20 " 30 | " 30 " 50 | > 50 |
| Цинк | < ПДК | " ПДК " 500 | " 500 " 1500 | " 1500 " 3000 | > 3000 |
| Медь | < ПДК | " ПДК " 200 | " 200 " 300 | " 300 " 500 | > 500 |
| Кобальт | < ПДК | " ПДК " 50 | " 50 " 150 | " 150 " 300 | > 300 |
| Никель | < ПДК | " ПДК " 150 | " 150 " 300 | " 300 " 500 | > 500 |
| Молибден | < ПДК | " ПДК " 40 | " 40 " 100 | " 100 " 200 | > 200 |
| Олово | < ПДК | " ПДК " 20 | " 20 " 50 | " 50 " 300 | > 300 |
| Барий | < ПДК | " ПДК " 200 | " 200 " 400 | " 400 " 2000 | > 2000 |
| Хром | < ПДК | " ПДК " 250 | " 250 " 500 | " 500 " 800 | > 800 |
| Ванадий | < ПДК | " ПДК " 225 | " 225 " 300 | " 300 " 350 | > 350 |
| Фтор водораствор. | < ПДК | " ПДК " 15 | " 15 " 25 | " 25 " 50 | > 50 |
| Органические соединения |  |  |  |  |  |
| Хлорированные углеводороды (в том числе хлорсодержащие пестициды ДДТ, ГХЦГ, 2,4-Д и др.) | < ПДК | от ПДК до 5 | от 5 до 25 | от 25 до 50 | > 50 |
| Хлорфенолы | < ПДК |  | " 1 " 5 | " 5 " 10 | > 10 |
| Фенолы | < ПДК |  | " 1 " 5 | " 5 " 10 | > 10 |
| Полихлорбифенилы | < ПДК |  | " 2 " 5 | " 5 " 10 | > 10 |
| Циклогексан | < ПДК |  | " 6 " 30 | " 30 " 60 | > 60 |
| Пиридины | < ПДК |  | " 0,1 " 2 | " 2 " 20 | > 20 |
| Тетрагидрофуран | < ПДК |  |  |  | > 40 |
| Стирол | < ПДК | " ПДК " 5 | " 5 " 20 | " 20 " 50 | > 50 |
| Нефть и нефтепродукты | < ПДК | от 1000 до 2000 | от 2000 до 3000 | от 3000 до 5000 | > 5000 |
| Бенз(а) пирен | < ПДК | от ПДК до 0,1 | от 0,1 до 0,25 | от 0,25 до 0,5 | > 0,5 |
| Бензол | < ПДК | " ПДК " 1 | " 1 " 3 | " 3 " 10 | > 10 |
| Толуол | < ПДК | " ПДК " 10 | "10 " 50 | " 50 " 100 | > 100 |
| Альфаметилстирол | < ПДК | " ПДК " 3 | " 3 " 10 | " 10 " 50 | > 50 |
| Ксилолы (орто-, мета-, пара-) | < ПДК | " ПДК " 3 | " 3 " 30 | " 30 " 100 | > 100 |
| Нитраты | < ПДК | - | - | - | - |
| Сернистые соединения (**) | < ПДК | " ПДК " 180 | " 180 " 250 | " 250 " 380 | > 380 |

___________

*) ПДК или ОДК; при отсутствии ПДК (ОДК) неорганических соединений за ОКД принимается удвоенное региональное фоновое содержание элементов в незагрязненной почве;

**) в пересчете на серу.

Таблица 5

Коэффициенты (Кз) для расчета размеров ущерба в зависимости от степени загрязнения земель химическими веществами

| Уровень загрязнения земель | Степень загрязнения | Кз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допустимая | 0 |
| 2 | Слабая | 0,3 |
| 3 | Средняя | 0,6 |
| 4 | Сильная | 1,5 |
| 5 | Очень сильная | 2,0 |

Таблица 6

Коэффициенты (Кз) экологической ситуации и экологической значимости территории

| Экономические районы Российской Федерации | Кз |
| --- | --- |
| Северный | 1,4 |
| Северо-Западный | 1,3 |
| Центральный | 1,6 |
| Волго-Вятский | 1,5 |
| Центрально-Черноземный | 2,0 |
| Поволжский | 1,9 |
| Северо-Кавказский | 1,9 |
| Уральский | 1,7 |
| Западно-Сибирский | 1,2 |
| Восточно-Сибирский | 1,1 |
| Дальневосточный | 1,1 |

Таблица 7

Коэффициенты (Кг) для расчета ущерба в зависимости от глубины загрязнения земель

| Глубина загрязнения земель, см | Кг |
| --- | --- |
| 0-20 | 1,0 |
| 0-50 | 1,3 |
| 0-100 | 1,5 |
| 0-150 | 1,7 |
| 0- >150 | 2,0 |

Таблица 8

Оценка степени загрязнения земель химическими веществами по суммарному показателю загрязнения Zс

| Значение показателя Zc | Степень загрязнения земель | Коэффициенты (Кз) |
| --- | --- | --- |
| < 2 | Допустимая | 0 |
| 2-8 | Слабая | 0,3 |
| 8-32 | Средняя | 0,6 |
| 32-64 | Сильная | 1,0 |
| > 64 | Очень сильная | 2,0 |

Таблица 9

Фоновое содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг)

| Почвы | Zn | Cd | Pb | Hg | Cu | Co | Ni | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные | 28 | 0,05 | 6 | 0,05 | 8 | 3 | 6 | 1,5 |
| Дерново-подзолистые суглинистые и глинистые | 45 | 0,12 | 15 | 0,10 | 15 | 10 | 30 | 2,2 |
| Серые лесные | 60 | 0,20 | 16 | 0,15 | 18 | 12 | 35 | 2,6 |
| Черноземы | 68 | 0,24 | 20 | 0,20 | 25 | 15 | 45 | 5,6 |
| Каштановые | 54 | 0,16 | 16 | 0,15 | 20 | 12 | 35 | 5,2 |

Таблица 10

Плата (*) за захламление земель несанкционированными свалками отходов

| Виды отходов | Единица измерений | Нормативы платы за размещение отходов (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Нетоксичные отходы: |  |  |
| - добывающей промышленности | т | 2,5 |
| - перерабатывающей промышленности | куб. м | 115 |
| - бытовые | куб. м | 200 |
| Токсичные отходы: |  |  |
| - 1 класс токсичности - чрезвычайно опасные | т | 14000 |
| - 2 класс токсичности - высоко опасные | т | 6000 |
| - 3 класс токсичности - умеренно опасные | т | 4000 |
| - 4 класс токсичности - малоопасные | т | 2000 |

_________

(*) - нормативы платы в ценах на 1 января 1993 года.

# Приложение 1

к порядку определения размеров

ущерба от загрязнения земель

химическими веществами

# Перечень нормативных и методических документов по выявлению и оценке степени загрязнения почв

Проведение обследования, пробоотбор

1. ГОСТ 17.4.3.01-83. "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб".

2. ГОСТ 17.4.4.02-84. "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа".

3. Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II. Нефтепродукты. Госкомгидромет, 1984.

4. Полевое обследование и картографирование уровня загрязнения почвенного покрова техногенными выбросами через атмосферу (Методические указания). ВАСХНИЛ, Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1980.

5. Методические рекомендации по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами. Гидрометеоиздат, 1981.

6. РД 39-0147098-015-90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтепрома, Миннефтегазпром, 1989.

7. РД 52.18.156-93. (*) Методические указания "Охрана природы. Почвы. Методы отбора представительных проб почвы и оценка загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов".

8. ГОСТ 17.4.1.02-83. "Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения".

9. Методические указания по агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий. Госагропром СССР, ЦИНАО, Москва, 1985.

10. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб.

Методы определения

11. ГОСТ 17.0.0.02-79. "Охрана природы. Почвы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы поверхностных вод и почвы". Госстандарт, 1979.

12. РД 52.18.264-90. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли 2,4-Д в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии".

13. Методические указания по определению тяжелых металлов в продуктах растениеводства. Минсельхоз России, ЦИНАО, 1992.

14. РД 52.18.166-89. Методические указания "Охрана природы. Почвы. Требования к способам извлечения пестицидов и регуляторов роста растений из проб почвы".

15. РД 52.18.286-91. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом".

16. РД 52.18.289-90. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом".

17. РД 52.18.180-89. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли галоидорганических пестицидов п,п -ДДТ, п,п -ДДЭ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, трифлуралина в пробах почв методом газожидкостной хроматографии".

18. РД 52.18.188-89. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии".

19. РД 52.18.310-92. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли фосфорорганических пестицидов паратион-метила, фозалона, диметоата в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии".

20. РД 52.18.287-90. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли гербицида далапон-натрия в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии".

21. РД 52.18.288-90. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли гербицида трихлорацетата натрия в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии".

22. РД 52.18.188-89. Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии".

19. Перечень методик аналитического контроля. ЦСИ Минприроды России.

______________

(*) Руководящие документы с индексацией 52.18 ... разработаны Роскомгидрометом.

# Приложение 2

к порядку определения размеров

ущерба от загрязнения земель

химическими веществами

# Форма акта о загрязнении земель Акт № ___________ о загрязнении земель "____" _________________ 19___ г. ___________________________________ (место составления акта) 1. Должность, фамилия, имя, отчество составившего акт ________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Должность, фамилия, инициалы лиц, участвующих в установлении загрязнения земель _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Сведения о виновных юридических и физических лицах: Ф.И.О., должность, место работы, место жительства; наименование и юридический адрес организации-нарушителя ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Место, существо нарушения (загрязнение, захламление, вид загрязнения) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Площадь, глубина и степень загрязнения ___________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Размер платы за ущерб от загрязнения земель _______________________________ ___________________________________________________________________________ 7. Объяснение виновных ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8. Предупреждались или привлекались ли ранее эти лица к ответственности за произведенный ущерб, когда, где и за что _______________________________________ ___________________________________________________________________________ Подпись лица, составившего Подпись виновного в акт _______________________ нарушении (*) ______ ____________________ Подпись лиц, участвующих в установлении нарушения _________________________________ _________________________________ _______________ (*) Отказ виновного от подписания настоящего акта не освобождает его от ответственности.

# Приложение 3

# Нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд 
(утв. постановлением СМ РФ от 28 января 1993 г. № 77)

# Приложение 4

к порядку определения размеров

ущерба от загрязнения земель

химическими веществами

# Значения коэффициента пересчета (Кв) нормативов стоимости сельскохозяйственных земель (Нс) в формуле (1) в зависимости от периода времени по их восстановлению

(коэффициенты Кв приравниваются к коэффициентам пересчета теряемого ежегодно дохода, утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. № 77)

| Продолжительность периода восстановления | Коэффициент пересчета | Продолжительность периода восстановления | Коэффициент пересчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 0,9 | 8-10 лет | 5,6 |
| 2 года | 1,7 | 11-15 лет | 7,0 |
| 3 года | 2,5 | 16-20 лет | 8,2 |
| 4 года | 3,2 | 21-25 лет | 8,9 |
| 5 лет | 3,8 | 26-30 лет | 9,3 |
| 6-7 лет | 4,6 | 31 и более лет | 10,0 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 1 2. Общие положения 1 3. Расчет платы за ущерб от загрязнения земель химическими веществами 3 Приложение 1 Перечень нормативных и методических документов по выявлению и оценке степени загрязнения почв 8 Приложение 2 Форма акта о загрязнении земель 10 Приложение 3 Нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд 10 Приложение 4 Значения коэффициента пересчета (Кв) нормативов стоимости сельскохозяйственных земель (Нс) в формуле (1) в зависимости от периода времени по их восстановлению 10