Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 19 марта 2002 г. N 12

"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02"

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 постановляю:

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 г., с 1 июля 2002 года.

Г.Г.Онищенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2002 г.

Регистрационный N 3415

2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1116-02

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 марта 2002 г.)

Дата введения: с 1 июля 2002 г.

I. Область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (далее - санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, расфасованной в емкости: бутыли, контейнеры, пакеты (далее - расфасованных вод), предназначенной для питьевых целей и приготовления пищи, а также требования к организации контроля ее качества.

1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - изготовителями), деятельность которых связана с разработкой, производством, испытаниями и реализацией расфасованных вод, а также для организаций, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.3. Настоящие санитарные правила не распространяются на минеральные воды (лечебные, лечебно-столовые, столовые).

II. Общие положения

2.1. Настоящие санитарные правила имеют целью обеспечить население высококачественной и оптимальной по содержанию биогенных элементов расфасованной водой для укрепления здоровья и предотвратить появление в торговой сети и специальных службах жизнеобеспечения (при чрезвычайных ситуациях) некачественных расфасованных вод, потребление которых может привести к нарушению здоровья населения.

2.2. Требования настоящих санитарных правил должны соблюдаться при разработке государственных стандартов, технических условий, проектной и технико-технологической документации, инструктивно-методических материалов, рекламной и другой сопроводительной информации, регламентирующей, характеризующей и определяющей качество расфасованных вод, процессы ее производства, хранения, транспортировки, а также при строительстве, реконструкции и эксплуатации предприятий по производству расфасованных вод.

2.3. Производство и реализация расфасованной воды изготовителями разрешается только при наличии:

- санитарно-эпидемиологического заключения на воду водоисточника и готовую продукцию,

- нормативной документации на готовую продукцию (технические условия),

- утвержденного технологического регламента (или инструкции),

- рабочей программы контроля качества производимой воды, согласованной с территориальным центром госсанэпиднадзора.

2.4. Качество воды, подлежащей розливу, должно соответствовать гигиеническим нормативам, изложенным в настоящем СанПиНе. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. При наличии в воде веществ, на которые не установлены нормативы, изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить проведение работ по обоснованию ПДК и методов их контроля.

2.5. Изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить обеззараживание емкостей для розлива и обеззараживание или консервирование воды, гарантирующие их безопасность в эпидемиологическом отношении и безвредность по химическому составу.

2.6. Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод, предназначенных для розлива, предпочтительными методами обеззараживания являются озонирование и физические методы обработки, в частности, УФ-облучение.

2.7. Технологический процесс обработки питьевой воды на предприятии проводят в строгом соответствии с производственно-технологическим регламентом (технологическим описанием, технологической инструкцией), который учитывает гигиеническую характеристику качества воды водоисточника.

2.8. Допускается для розлива расфасованной воды использование емкостей, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.

2.9. Сроки и температурные условия хранения воды, расфасованной в емкости из синтетических материалов, должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации (далее - НД) на готовую продукцию.

2.10. Государственный надзор за соблюдением требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

2.11. Решение о запрещении или ограничении использования населением расфасованной воды принимается по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска ее потребления для здоровья населения.

2.12. Информация о приостановлении действия санитарно-эпидемиологического заключения на расфасованную воду или его отмене доводится центрами госсанэпиднадзора до сведения изготовителя, потребителей, Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России в течение не более 10 дней с момента принятия решения.

2.13. Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются изготовителями, деятельность которых связана с производством расфасованных вод. Изготовители обязаны своевременно осуществлять производственный контроль.

III. Классификация категорий качества питьевых вод, расфасованных в емкости

3.1. В зависимости от водоисточника воду питьевую подразделяют на:

- артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую (инфильтрационную) - из подземного водоисточника;

- речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водоисточника.

3.2. В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют на:

- очищенную или доочищенную из водопроводной сети;

- кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно-необходимыми макро- и микроэлементами).

3.3. В зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований к воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико-биологических требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории:

- первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее получения) безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства;

- высшая категория - вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из самостоятельных, как правило, подземных, предпочтительно родниковых или артезианских, водоисточников, надеж, 085;о защищенных от биологического и химического загрязнения).

При сохранении всех критериев для воды 1-ой категории питьевая вода оптимального качества должна соответствовать также критерию физиологической полноценности по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолептических и санитарно-токсикологических показателей.

IV. Гигиенические требования и нормативы качества питьевых вод, расфасованных в емкости

4.1. Настоящими санитарными правилами установлены гигиенические нормативы состава и свойств расфасованных вод для двух категорий качества (таблицы 1, п.Iб).

4.2. Качество расфасованной воды должно соответствовать гигиеническим нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле.

4.3. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 1, а также нормативам содержания основных солевых компонентов, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таблицах 1 (п.I б) и 2 (п.II.а).

Таблица 1

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы качества расфасованных питьевых вод, не более |  | Показатель вредности **) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая категория | Высшая категория |  |  |
| I. Критерий эстетических свойств II. а. Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 С | баллы | 0 | 0 | Орг. | - |
| При нагревании до 60 С |  | 1 | 0 |  |  |
| Привкус |  | 0 | 0 | Орг. | - |
| Цветность | градусы | 5 | 5 | Орг. | - |
| Мутность | ЕМФ | 1,0 | 0,5 | Орг. | - |
| Водородный показатель (рН), в пределах | единицы | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | Орг. | - |
| I. б. Показатели солевого состава* |  |  |  |  |  |
| Хлориды | г/л | 250 | 150 | Орг. | 4 |
| Сульфаты |  | 250 | 150 | Орг. | 4 |
| Фосфаты (РО4) |  | 3,5 | 3,5 | Орг. | 3 |

Примечание: * - Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на органолептические (эстетические) свойства воды.

**) - Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

4.3.1. Не допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной пленки и осадка.

4.4. Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

4.4.1. Содержанию основных солевых компонентов (таблица 2, п.II.а).

4.4.2. Содержанию токсичных металлов I, II и III классов опасности (таблица 2, п.II.б).

4.4.3. Содержанию токсичных неметаллических элементов и галогенов (таблица 2, п.II.в, г).

4.4.4. Содержанию органических веществ антропогенного и природного происхождения по обобщенным и отдельным показателям (таблица 2, п.II.д).

4.4.5. Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой воды для промышленного розлива, устанавливаются индивидуально для каждого водоисточника в соответствии с действующими санитарными правилами.

Таблица 2

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы качества расфасованных вод, не более |  | Показатель вредности** | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая категория | Высшая категория |  |  |
| II. Критерии безвредности химического состава: II.а. Показатели солевого и газового состава*: |  |  |  |  |  |
| Силикаты (по Si) | мг/л | 10 | 10 | с.-т. | 2 |
| Нитраты (по NO3) | -"- | 20 | 5 | орг. | 3 |
| Цианиды (по CN(-)) | -"- | 0,035 | 0,035 | с.-т. | 2 |
| Сероводород (H2S) | -"- | 0,003 | 0,003 | орг.зап. | 4 |
| II.б. Токсичные металлы: |  |  |  |  |  |
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba) | -"- | 0,7 | 0,1 | -"- | 2 |
| Берилий (Be) | -"- | 0,0002 | 0,0002 | -"- | 1 |
| Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 | 0,3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Кобальт (Co) | -"- | 0,1 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Литий (Li) | -"- | 0,03 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn) | -"- | 0,05 | 0,05 | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | -"- | 1 | 1 | -"- | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | -"- | 0,07 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Натрий (Na) | -"- | 200 | 20 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | -"- | 0,02 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | -"- | 0,0005 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| Селен (Se) | -"- | 0,01 | 0,01 | -"- | 2 |
| Серебро (Ag) | -"- | 0,025 | 0,025 | с.-т. | 3 |
| Свинец (Pb, суммарно) | -"- | 0,01 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Стронций (Sr(2+)) | -"- | 7 | 7 | -"- | 2 |
| Сурьма (Sb) | -"- | 0,005 <, td width=95 valign=top style='width:71.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 0,005 | с.-т. | 2 |  |
| Хром (Сr(6+)) | -"- | 0,05 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| Цинк (Zn(2+)) | -"- | 5 | 3 | орг. | 3 |
| II.в. Токсичные неметаллические элементы: |  |  |  |  |  |
| Бор (В) | мг/л | 0,5 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As) | -"- | 0,01 | 0,006 | -"- | 2 |
| Озон*** | -"- | 0,1 | 0,1 | орг. | 3 |
| II.г. Галогены: |  |  |  |  |  |
| Бромид-ион | мг/л | 0,2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Хлор остаточный связанный | -"- | 0,1 | 0,1 | орг. | 3 |
| Хлор остаточный свободный | -"- | 0,05 | 0,05 | орг. | 3 |
| II.д. Показатели органического загрязнения: |  |  |  |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг O2/л | 3 | 2 | - | - |
| Аммиак и аммоний-ион | -"- | 0,1 | 0,05 |  |  |
| Нитриты (по NO2) | -"- | 0,5 | 0,005 | орг. | 2 |
| Органический углерод | мг/л | 10 | 5 | - | - |
| Поверхностно-активные вещества | -"- | 0,05 | 0,05 | орг. | - |
| (ПАВ), анионоактивные |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | -"- | 0,05 | 0,01 | орг. |  |
| Фенолы летучие (суммарно) | мкг/л | 0,5 | 0,5 | орг.зап. | 4 |
| Хлороформ | -"- | 60*** | 1 | с.-т. | 2 |
| Бромоформ | -"- | 20 | 1 | с.-т. | 2 |
| Дибромхлорметан <, /td> | -"- | 10 | 1 | с.-т. | 2 |
| Бромдихлорметан | -"- | 10 | 1 | с.-т. | 2 |
| Четыреххлористый углерод | -"- | 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| Формальдегид | -"- | 5 | 5 | с.-т. | 2 |
| Бенз(а)пирен | -"- | 0,005 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Ди(2-этилгексил)фт алат | -"- | 6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорбензол | -"- | 0,2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | -"- | 0,5 | 0,2 | с.-т. | 1 |
| 2,4 -Д | -"- | 1 | 1 | с.-т. | 2 |
| Гептахлор | -"- | 0,05 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| ДДТ (сумма изомеров) | -"- | 0,5 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Атразин | -"- | 0,2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Симазин | -"- | 0,2 | 0,2 | орг. | 4 |
| II.е. Комплексные показатели токсичности: |  |  |  |  |  |
| По Сумме NO2 и NO3 | Единицы | < 0,5 | < 0,1 | - | - |
| По Сумме тригалометанов | -"- | < 0,5 | < 0,1 | - | - |

Примечание: * - Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм.

** - Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

*** - Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

4.4.6. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в настоящем СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

4.5. Радиационная безопасность расфасованной воды определяется ее соответствием Нормам радиационной безопасности по показателям удельной суммарной альфа- и бета-активности, представленным в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы качества расфасованных вод, не более |  | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая категория | Высшая категория |  |
| Показатели радиационной безопасности |  |  |  |  |
| Удельная суммарная альфа - радиоактивность | Б к/л | 0,1 | 0,1 | радиац. |
| Удельная суммарная бета-радиоактивность | -"- | 1 | 1 | -"- |

4.5.1. Эффективная доза, создаваемая при годовом потреблении расфасованной воды, не должна превышать 0,1 мЗв.

4.6. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы качества расфасованных вод |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая категория | Высшая категория |
| IV.a. Бактериологические показатели: |  |  |  |
| ОМЧ при температуре 37°C ОМЧ при температуре 22°C | КОЕ/мл | не более 20 не более 100 | не более 20 не более 100 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие в 300 мл | отсутствие в 300 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие в 300 мл | отсутствие в 300 мл |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие в 300 мл | отсутствие в 300 мл |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/100 мл | отсутствие в 20 мл | отсутствие в 20 мл |
| Pseudomonas aeruginosa |  | отсутствие в 1000 мл | отсутствие в 1000 мл |
| IV.б. Вирусологические показатели: |  |  |  |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие в 1000 мл | отсутствие в 1000 мл |
| IV.в. Паразитарные показатели: |  |  |  |
| Ооцисты криптоспоридий | кол-во/50 л | отсутствие | отсутствие |
| Цисты лямблий | -"- | отсутствие | отсутствие |
| Яйца гельминтов | -"- | отсутствие | отсутствие |

4.7. Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава расфасованной воды определяется ее соответствием нормативам, представленным в табл.5.

Таблица 5

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы физиологической полноценности питьевой воды, в пределах | Нормативы качества расфасованных вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая категория | Высшая категория |
| Общая минерализация (сухой остаток), в пределах | мг/л | 100 - 1000 | 1000 | 200-500 |
| Жесткость | мг-экв/л | 1,5 - 7 | 7 | 1,5-7 |
| Щелочность | -"- | 0,5 - 6,5 | 6,5 | 0,5-6,5 |
| Кальций (Ca) | мг/л | 25 - 130* | 130 | 25 - 80 |
| Магний (Mg) | -"- | 5 - 65* | 65 | 5 - 50 |
| Калий (K) | -"- | - | 20 | 2 - 20 |
| Бикарбонаты (HCO3) | -"- | 30 - 400 | 400 | 30 -400 |
| Фторид-ион (F) | -"- | 0,5-1,5 | 1,5 | 0,6 -1,2 |
| Йодид-ион (J) | мкг/л | 10 - 125 | 125** | 40 - 60*** |

Примечания:

* Расчетно: исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг-экв/л и учета минимально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содержания кальция и наоборот;

** Йодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йоддефицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы (ДСД) йодид-иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм;

*** Йодирование воды на уровне 30 - 60 мкг/л разрешается в качестве способа массовой профилактики йоддефицита при использовании иных мер профилактики.

4.9. Содержание кислорода в расфасованной воде должно быть не менее:

- 5 мг/л - для воды первой категории,

- 9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному при t - 20 - 22°) - для воды высшей категории.

4.10. В качестве консервантов расфасованных вод допускаются реагенты, указанные в таблице 6.

Таблица 6

| Консерванты | Единицы измерения | Предельно допустимая концентрация в питьевой воде | Нормативы качества расфасованных вод, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая категория | Высшая категория |
| Серебро (Ag) | мг/л | 0,05 | 0,025 | 0,0025 |
| Йод (J) | -"- | 0,125 | 0,06 | 0,06 |
| Диоксид углерода (CO2) | % | 0,4* | 0,4 | 0,2 |

Примечание: * максимально-допустимая массовая доля диоксида углерода в соответствии с государственным стандартом для минеральных питьевых лечебных и лечебно-столовых вод.

4.11. Расфасованная вода для приготовления детского питания (при искусственном вскармливании детей) должна соответствовать нормативным величинам по основным показателям воды высшей категории, а также следующим дополнительным требованиям:

- не допускается использование серебра и диоксида углерода в качестве консервантов;

- содержание фторид-иона должно быть в пределах 0,6 - 0,7 мг/л;

- содержание йодид-иона должно быть в пределах 0,04 - 0,06 мг/л.

V. Производственный контроль качества расфасованных питьевых вод

5.1. Изготовители, осуществляющие производство расфасованных вод, обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

- обеспечивать безопасность для здоровья человека расфасованных вод при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.

5.2. На основании требований настоящих санитарных правил изготовители до начала осуществления производства расфасованных вод разрабатывают рабочую программу производственного контроля (далее - рабочая программа). Рабочая программа согласовывается Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории на срок 3 года и утверждается изготовителем.

5.3. Объектами производственного контроля являются: вода водоисточника, вода на этапах водоподготовки, вода перед розливом, емкости и укупорочные средства, готовая продукция.

5.4. Перечень контролируемых показателей, периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, качества готовой продукции.

5.5. Расфасованные воды принимают партиями (количество воды в однотипных емкостях одной вместимости, одной даты розлива (день, месяц, год), сдаваемое на склад по одному документу о качестве).

5.6. Для контроля качества готовой продукции должны быть предусмотрены сокращенный (в каждой партии), сокращенный периодический (не реже одного раза в месяц) и полный (не реже 1 раза в год) анализы.

5.7. Органолептический и микробиологический контроль расфасованной воды должен проводиться в каждой партии, независимо от источника воды и способа водоподготовки.

5.8. Виды определяемых показателей качества расфасованной воды при сокращенном (в каждой партии) и сокращенном периодическом (не реже 1 раза в месяц) анализах устанавливают с учетом требований, указанных в приложении.

5.9. Лабораторные исследования осуществляются изготовителем самостоятельно либо с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.

5.10. Изготовители расфасованной воды предоставляют информацию о результатах производственного контроля центрам госсанэпиднадзора по их запросам.

5.11. Изготовитель при выявлении нарушений санитарных правил на производстве расфасованных вод должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить производство расфасованной воды;

- снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека;

- информировать центр госсанэпиднадзора в территории о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.

VI. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством расфасованных вод

6.1. Надзор за организацией и проведением производственного контроля является составной частью государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством расфасованных вод, осуществляемого органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

6.2. Территориальный центр госсанэпиднадзора выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на источники водоснабжения, проекты предприятий по производству расфасованных вод, согласовывает рабочие программы производственного контроля; в порядке государственного надзора осуществляет выборочный лабораторный контроль, проверяет ведение документации, регистрирует результаты анализов по согласованным точкам и показателям, технологические параметры обеззараживания, консервирования и т.д.

6.3. При изменении санитарно-эпидемиологической обстановки в районе водозаборов и местах расположения организаций, центр госсанэпиднадзора информирует об этом руководителя организации, осуществляющей производство расфасованных вод, с целью корректировки рабочих программ (увеличение частоты отбора проб, расширение спектра контролируемых показателей).

Приложение

к СанПиН 2.1.4.1116-02

Показатели производственного контроля при сокращенном

и периодическом анализе

| Наименование показателя | Вид анализа |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сокращенный (в каждой партии) | Сокращенный периодический(не реже одного раза в месяц) |
| Органолептические: |  |  |
| - запах при 20°C | + |  |
| - при нагревании до 60°C | + |  |
| - привкус | + |  |
| - водородный показатель | + |  |
| - цветность |  | + |
| - мутность |  | + |
| Бактериологические: |  |  |
| ОМЧ при температуре 37°С | + |  |
| ОМЧ при температуре 22°С |  | + |
| Общие колиформные бактерии | + |  |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | + |  |
| Pseudomonas aeruginosa |  | + |
| Показатели органического загрязнения: |  |  |
| Окисляемость перманганатная |  | + |
| Содержание реагентов: |  |  |
| озон | + |  |
| серебро | + |  |
| йодид-ион | + |  |
| фторид-ион | + |  |
| диоксидуглерода | + |  |