ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2005 г. N 609

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

"О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫБРОСАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ,

ВЫПУСКАЕМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ"

В соответствии    с    Федеральным    законом    "О   техническом

регулировании" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить  прилагаемый  специальный  технический  регламент "О

требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение

на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ".

Указанный специальный технический регламент вступает  в  силу  по

истечении  6  месяцев  со  дня  официального  опубликования настоящего

постановления.

2. Федеральным    органам    исполнительной   власти   обеспечить

приведение  своих  нормативных  правовых  актов  в   соответствие   со

специальным    техническим    регламентом,    утвержденным   настоящим

постановлением, ко дню вступления в силу указанного регламента.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.Фрадков

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 12 октября 2005 г. N 609

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

"О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫБРОСАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ,

ВЫПУСКАЕМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ"

1. Настоящий регламент применяется в  целях  защиты  населения  и

окружающей   среды  от  воздействия  выбросов  автомобильной  техникой

вредных (загрязняющих) веществ.

2. В   соответствии   с   Федеральными  законами  "О  техническом

регулировании",  "О  безопасности  дорожного  движения",  "Об   охране

атмосферного  воздуха",  "О  защите  прав  потребителей",  "Об основах

государственного   регулирования   внешнеторговой   деятельности"    и

Соглашением  о  принятии  единообразных  технических  предписаний  для

колесных  транспортных  средств,  предметов  оборудования  и   частей,

которые  могут  быть  установлены  и  (или)  использованы  на колесных

транспортных средствах,  и об условиях взаимного признания официальных

утверждений,  выдаваемых на основе этих предписаний,  подписанным в г.

Женеве (с изменениями и дополнениями,  вступившими в силу  16  октября

1995  г.),  настоящий  регламент  устанавливает  требования к выбросам

вредных (загрязняющих) веществ автомобильной  техникой,  оборудованной

двигателями внутреннего сгорания.

3. Используемые   в   настоящем   регламенте   понятия   означают

следующее:

"автомобильная техника"   -   колесные   транспортные   средства,

предназначенные   для   перевозки   людей,  грузов  или  оборудования,

установленного на них;

"автомобильная техника,  выпускаемая  в  обращение  на территории

Российской Федерации" - впервые изготовленная в Российской  Федерации,

а   также  ввозимая  на  таможенную  территорию  Российской  Федерации

автомобильная техника;

"выбросы" -  выбросы  вредных  (загрязняющих)  веществ,  которыми

являются отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения

топлива   автомобильной  техники,  содержащие  вредные  (загрязняющие)

вещества (оксид углерода (CO), углеводороды (CmHn), оксиды азота (NOx)

и дисперсные частицы);

"газовый двигатель" - двигатель, работающий на сжиженном нефтяном

или природном газе;

"дизель" - двигатель,  работающий по  принципу  воспламенения  от

сжатия;

"искровой двигатель" -  двигатель  с  принудительным  зажиганием,

работающий на бензине или газовом топливе;

"Правила ЕЭК ООН" - Правила  Европейской  экономической  комиссии

Организации  Объединенных  Наций  согласно приложению N 1,  принятые в

соответствии с указанным в пункте 2 настоящего регламента Соглашением,

применяемые в целях настоящего регламента;

"технические нормативы выбросов" -  устанавливаемые  в  отношении

автомобильной техники нормативы выбросов, которые отражают максимально

допустимую  массу  выбросов  в  атмосферу   в   расчете   на   единицу

произведенной автомобильной техникой работы или пробега;

"экологический класс" -  классификационный  код,  характеризующий

автомобильную технику в зависимости от уровня выбросов.

4. Объектами технического  регулирования  являются  автомобильная

техника, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации, и

установленные на ней двигатели внутреннего сгорания в части  выбросов,

а также топливо для таких двигателей.

5. Автомобильная техника подразделяется на следующие типы:

а) легковые автомобили (код ТН ВЭД России 8703,  код ОКП 45 1400)

категории M1 с  двигателями  внутреннего  сгорания,  используемые  для

перевозки пассажиров, имеющие не более 8 мест для сидения, кроме места

водителя;

б) автобусы  (код  ТН  ВЭД  России  8702,  код  ОКП  45  1700)  с

двигателем внутреннего сгорания категорий:

M2 максимальной  массой не более 5 т,  используемые для перевозки

пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, кроме места водителя;

M3 максимальной  массой  свыше  5  т,  используемые для перевозки

пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, кроме места водителя;

в) грузовые  автомобили  (коды  ТН ВЭД России 8701,  8704,  8705,

8706,  коды ОКП 45 1100,  45 1118, 45 1130, 45 2100, 45 2200, 45 2300,

45 2700),  а  также  изготовленная  на  их  базе автомобильная техника

специального назначения,  имеющая свои коды ТН ВЭД  России  и  ОКП,  с

двигателями внутреннего сгорания категорий:

N1 максимальной массой не более 3,5 т, используемые для перевозки

грузов и установленного на них оборудования;

N2 максимальной  массой  свыше  3,5  т,  но  не   более   12   т,

используемые   для   перевозки   грузов   и   установленного   на  них

оборудования;

N3 максимальной  массой  свыше  12 т,  используемые для перевозки

грузов и установленного на них оборудования.

6. Автомобильная  техника  подразделяется на экологические классы

согласно приложению N 2.

7. Сведения  об  экологическом  классе  вносятся в действующие на

территории   Российской    Федерации    документы,    идентифицирующие

автомобильную технику.

8. Техническими   требованиями   к   автомобильной   технике    и

установленным   на   ней   двигателям  внутреннего  сгорания  являются

следующие:

а) в отношении автомобильной техники экологического класса 2:

категорий M1,  M2 максимальной  массой  не  более  3,5  т,  N1  с

искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми) и дизелями - технические

нормативы выбросов,  предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 83-04 (уровни

выбросов B,  C,  D), Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только

для дизелей);

категорий M1 максимальной массой свыше 3,5 т,  M2, M3, N1, N2, N3

с дизелями и газовыми двигателями -  технические  нормативы  выбросов,

предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН  N  49-02  (уровень  выбросов B),

Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M1 максимальной массой свыше 3,5 т,  M2,  M3,  N2, N3 с

бензиновыми двигателями - технические  нормативы  выбросов  (CO  -  55

г/кВт.ч,  CmHn  -  2,4  г/кВт.ч,  NOx  -  10  г/кВт.ч) при испытаниях,

предусмотренных Правилами ЕЭК ООН N 49-03 (испытательный цикл ESC);

б) в отношении автомобильной техники  экологического класса 3:

категорий M1,  M2 максимальной  массой  не  более  3,5  т,  N1  с

искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми) и дизелями - технические

нормативы выбросов,  предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН  N  83-05  с

исправлениями  1  -  3,  дополнениями  1  -  5  (уровень  выбросов А),

Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M1 максимальной массой свыше 3,5 т,  M2, M3, N1, N2, N3

с дизелями и газовыми двигателями -  технические  нормативы  выбросов,

предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН  N  49-04  (уровень  выбросов A),

Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M1 максимальной массой свыше 3,5 т,  M2,  M3,  N2, N3 с

бензиновыми двигателями - технические  нормативы  выбросов  (CO  -  20

г/кВт.ч,  CmHn  -  1,1  г/кВт.ч,  NOx  -  7  г/кВт.ч)  при испытаниях,

предусмотренных Правилами N 49-03 (испытательный цикл ЕТС);

категорий M1  максимальной массой свыше 3,5 т,  M2,  M3,  N2,  N3

повышенной проходимости с дизелями - технические  нормативы  выбросов,

предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН  N  96-01  с  дополнениями 1,  2,

Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

в) в отношении автомобильной техники экологического  класса 4:

категорий M1,  M2 максимальной  массой  не  более  3,5  т,  N1  с

искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми) и дизелями - технические

нормативы выбросов,  предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН  N  83-05  с

исправлениями  1  -  3,  дополнениями  1  -  5  (уровень  выбросов B),

Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M1 максимальной массой свыше 3,5 т,  M2, M3, N1, N2, N3

с дизелями и газовыми двигателями -  технические  нормативы  выбросов,

предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН  N  49-04  (уровень выбросов B1),

Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M1 максимальной массой свыше 3,5 т,  M2, M3, N1, N2, N3

с бензиновыми двигателями - технические нормативы  выбросов  (CO  -  4

г/кВт.ч,  CmHn  -  0,55  г/кВт.ч,  NOx  -  2  г/кВт.ч) при испытаниях,

предусмотренных Правилами ЕЭК ООН N 49-03 (испытательный цикл ЕТС);

г) в  отношении  автомобильной  техники  экологического  класса 5

категорий M1 максимальной массой свыше 3,5 т, M2,  M3,  N1,  N2,  N3 с

дизелями  и  газовыми  двигателями  -  технические нормативы выбросов,

предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 49-04  (уровни  выбросов  B2,  C),

Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей).

9. К   характеристикам   топлива,    обеспечивающим    выполнение

технических  требований к автомобильной технике и установленным на ней

двигателям,  указанных в пункте 8 настоящего регламента, предъявляются

основные технические требования согласно приложению N 3.

10. Уровень выбросов на дату производства автомобильной  техники,

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации,  не должен

превышать технические  нормативы,  указанные  в  пункте  8  настоящего

регламента.

11. Соответствие автомобильной техники  и  установленных  на  ней

двигателей  требованиям  настоящего регламента удостоверяет сообщение,

касающееся официального  утверждения  типа  транспортного  средства  и

(или)  двигателя,  предусмотренное  Правилами ЕЭК ООН,  или сертификат

соответствия,  выдаваемый в порядке,  установленном  законодательством

Российской Федерации.

12. Порядок подтверждения соответствия  автомобильной  техники  и

установленных  на  ней  двигателей  требованиям  настоящего регламента

определен Правилами ЕЭК ООН.

13. Срок  действия сертификатов соответствия ограничивается датой

вступления в силу требований к следующему экологическому классу, но не

превышает 4 лет.

Сертификаты соответствия,   выданные   до   вступления   в   силу

настоящего регламента, действительны до окончания срока их действия.

В случае  внесения  в  конструкцию  автомобильной   техники   или

двигателя  изменений,  влияющих  на выполнение технических требований,

указанных в пункте  8  настоящего  регламента,  на  эту  автомобильную

технику или двигатели выдаются новые сертификаты соответствия.

14. Введение  в  действие  технических  нормативов   выбросов   в

отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории

Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

а) экологического  класса 2 - с даты вступления в силу настоящего

регламента;

б) экологического класса 3 - с 1 января 2008 г.;

в) экологического класса 4 - с 1 января 2010 г.;

г) экологического класса 5 - с 1 января 2014 г.

Приложение N 1

к специальному техническому

регламенту "О требованиях

к выбросам автомобильной техникой,

выпускаемой в обращение

на территории Российской Федерации,

вредных (загрязняющих) веществ"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

"О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫБРОСАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ,

ВЫПУСКАЕМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ"

1. Правила ЕЭК ООН N 24  (24-03(*))  "Единообразные  предписания,

касающиеся:

___________

(*) Номера  поправок,  которыми  вносятся изменения в Правила ЕЭК

ООН.

I. официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия

в отношении выброса видимых загрязняющих веществ;

II. официального утверждения автотранспортных средств в отношении

установки  на  них  двигателей с воспламенением от сжатия,  официально

утвержденных по типу конструкции;

III. официального    утверждения   автотранспортных   средств   с

двигателем с воспламенением от  сжатия  в  отношении  выброса  видимых

загрязняющих веществ;

IV. измерения полезной мощности двигателей  с  воспламенением  от

сжатия".

2. Правила ЕЭК ООН N 49 (49-02,  49-03,  49-04(*)) "Единообразные

предписания,   касающиеся   официального   утверждения   двигателей  с

воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а

также двигателей с принудительным зажиганием,  работающих на сжиженном

нефтяном  газе,  и  транспортных  средств,  оснащенных  двигателями  с

воспламенением от сжатия,  двигателями, работающими на природном газе,

и двигателями с принудительным зажиганием,  работающими  на  сжиженном

нефтяном газе, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ".

__________

(*) Номера  поправок,  которыми  вносятся изменения в Правила ЕЭК

ООН.

3. Правила  ЕЭК  ООН  N  83  (83-02,  83-03,   83-04,   83-05(*))

"Единообразные   предписания,   касающиеся   официального  утверждения

транспортных  средств  в  отношении  выброса  загрязняющих  веществ  в

зависимости от топлива, необходимого для двигателей".

__________

(*) Номера  поправок,  которыми  вносятся изменения в Правила ЕЭК

ООН.

4. Правила ЕЭК ООН N 96  (96-01(*))  "Единообразные  предписания,

касающиеся  официального  утверждения  двигателей  с воспламенением от

сжатия для установки на сельскохозяйственных тракторах  и  внедорожной

технике в отношении выброса загрязняющих веществ этими двигателями".

_________

(*) Номера  поправок,  которыми  вносятся изменения в Правила ЕЭК

ООН.

Приложение N 2

к специальному техническому

регламенту "О требованиях

к выбросам автомобильной техникой,

выпускаемой в обращение

на территории Российской Федерации,

вредных (загрязняющих) веществ"

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВЫБРОСОВ

ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ

---------T----------------------T------------------------------------¬

¦Экологи-¦Категории и подгруппы ¦      Нормативные документы,        ¦

¦ческий  ¦автомобильной техники ¦   устанавливающие требования к     ¦

¦класс   ¦                      ¦   экологическим характеристикам    ¦

¦автомо- ¦                      ¦ автомобильной техники/технические  ¦

¦бильной ¦                      ¦         нормативы выбросов         ¦

¦техники ¦                      ¦                                    ¦

+--------+----------------------+------------------------------------+

¦  0     ¦M1, M2 максимальной   ¦Правила ЕЭК ООН N 83-02,            ¦

¦        ¦массой не более 3,5 т,¦уровень выбросов A                  ¦

¦        ¦N1 с бензиновыми      ¦                                    ¦

¦        ¦двигателями           ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦Правила ЕЭК ООН N 49-01             ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦                                    ¦

¦        ¦M2, M3, N1, N2, N3    ¦                                    ¦

¦        ¦с дизелями            ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦CO - 85 г/кВт.ч,                    ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦CmHn - 5 г/кВт.ч,                   ¦

¦        ¦M2, M3, N2, N3 с      ¦NOx  - 17 г/кВт.ч                   ¦

¦        ¦бензиновыми           ¦(9-режимный испытательный цикл)     ¦

¦        ¦двигателями           ¦                                    ¦

+--------+----------------------+------------------------------------+

¦  1     ¦M1, M2 максимальной   ¦Правила ЕЭК ООН N 83-02,            ¦

¦        ¦массой не более 3,5 т,¦уровни выбросов B, C соответственно ¦

¦        ¦N1 с бензиновыми      ¦                                    ¦

¦        ¦двигателями и дизелями¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦Правила ЕЭК ООН N 49-02,            ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦уровень выбросов A                  ¦

¦        ¦M2, M3, N1, N2, N3 с  ¦                                    ¦

¦        ¦газовыми двигателями  ¦                                    ¦

¦        ¦и дизелями            ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦СO - 72 г/кВт.ч,                    ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦CmHn - 4 г/кВт.ч,                   ¦

¦        ¦M2, M3, N2, N3 с      ¦NOx - 14 г/кВт.ч                    ¦

¦        ¦бензиновыми           ¦(9-режимный испытательный цикл)     ¦

¦        ¦двигателями           ¦                                    ¦

+--------+----------------------+------------------------------------+

¦  2     ¦M1, M2 максимальной   ¦Правила ЕЭК ООН N 83-04,            ¦

¦        ¦массой не более 3,5 т,¦уровни выбросов B, C, D             ¦

¦        ¦N1 с искровыми        ¦соответственно                      ¦

¦        ¦двигателями           ¦                                    ¦

¦        ¦(бензиновыми,         ¦                                    ¦

¦        ¦газовыми) и дизелями  ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦Правила ЕЭК ООН N 49-02,            ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т    ¦уровень выбросов B                  ¦

¦        ¦M2, M3, N1, N2, N3 с  ¦                                    ¦

¦        ¦газовыми двигателями  ¦                                    ¦

¦        ¦и дизелями            ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦CO - 55 г/кВт.ч,                    ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦CmHn - 2,4 г/кВт.ч,                 ¦

¦        ¦M2, M3, N2, N3 с      ¦NOx - 10 г/кВт.ч (при испытаниях    ¦

¦        ¦бензиновыми           ¦по Правилам ЕЭК ООН N 49-03,        ¦

¦        ¦двигателями           ¦испытательный цикл ESC)             ¦

+--------+----------------------+------------------------------------+

¦  3     ¦M1, M2 максимальной   ¦Правила ЕЭК ООН N 83-05,            ¦

¦        ¦массой не более 3,5 т,¦уровень выбросов A                  ¦

¦        ¦N1 с искровыми        ¦                                    ¦

¦        ¦двигателями           ¦                                    ¦

¦        ¦(бензиновыми,         ¦                                    ¦

¦        ¦газовыми) и дизелями  ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦Правила ЕЭК ООН N 49-04,            ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦уровень выбросов A                  ¦

¦        ¦M2, M3, N1, N2, N3 с  ¦                                    ¦

¦        ¦газовыми двигателями  ¦                                    ¦

¦        ¦и дизелями            ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦Правила ЕЭК ООН N 96-01             ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦                                    ¦

¦        ¦M2, M3, N1, N2, N3    ¦                                    ¦

¦        ¦повышенной            ¦                                    ¦

¦        ¦проходимости с        ¦                                    ¦

¦        ¦дизелями              ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦CO - 20 г/кВт.ч,                    ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦CmHn - 1,1 г/кВт.ч,                 ¦

¦        ¦M2, M3, N2, N3 с      ¦NOx - 7 г/кВт.ч                     ¦

¦        ¦бензиновыми           ¦(при испытаниях по Правилам         ¦

¦        ¦двигателями           ¦ЕЭК ООН N 49-03,                    ¦

¦        ¦                      ¦испытательный цикл ESC)             ¦

+--------+----------------------+------------------------------------+

¦  4     ¦M1, M2 максимальной   ¦Правила ЕЭК ООН N 83-05,            ¦

¦        ¦массой не более 3,5 т,¦уровень выбросов B                  ¦

¦        ¦N1 с искровыми        ¦                                    ¦

¦        ¦двигателями           ¦                                    ¦

¦        ¦(бензиновыми,         ¦                                    ¦

¦        ¦газовыми) и дизелями  ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦Правила ЕЭК ООН N 49-04,            ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦уровень выбросов B1                 ¦

¦        ¦M2, M3, N1, N2, N3 с  ¦                                    ¦

¦        ¦газовыми двигателями  ¦                                    ¦

¦        ¦и дизелями            ¦                                    ¦

¦        +----------------------+------------------------------------+

¦        ¦M1 максимальной       ¦CO - 4 г/кВт.ч,                     ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦CmHn - 0,55 г/кВт.ч,                ¦

¦        ¦M2, M3, N2, N3 с      ¦NOx - 2 г/кВт.ч (при испытаниях     ¦

¦        ¦бензиновыми           ¦по Правилам ЕЭК ООН N 49-03,        ¦

¦        ¦двигателями           ¦испытательный цикл ЕТС)             ¦

+--------+----------------------+------------------------------------+

¦  5     ¦M1 максимальной       ¦Правила ЕЭК ООН N 49-04,            ¦

¦        ¦массой свыше 3,5 т,   ¦уровень выбросов B2, C              ¦

¦        ¦M2, M3, N1, N2, N3 с  ¦                                    ¦

¦        ¦газовыми двигателями  ¦                                    ¦

L--------+----------------------+-------------------------------------

Приложение N 3

к специальному техническому

регламенту "О требованиях

к выбросам автомобильной техникой,

выпускаемой в обращение

на территории Российской Федерации,

вредных (загрязняющих) веществ"

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

---------------------T-----------T-----------------------------------¬

¦   Характеристики   ¦  Единица  ¦           Нормы в отношении       ¦

¦       топлива      ¦ измерения ¦         автомобильной техники     ¦

¦                    ¦           +-----------T-----------T-----------+

¦                    ¦           ¦экологичес-¦экологичес-¦экологичес-¦

¦                    ¦           ¦кого класса¦кого класса¦кого класса¦

¦                    ¦           ¦     2     ¦     3     ¦     4     ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦                               Бензин                               ¦

+--------------------T-----------T-----------T-----------T-----------+

¦Концентрация свинца,¦  мг/дм3   ¦     10    ¦     5     ¦     0     ¦

¦не более            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Концентрация серы,  ¦  мг/кг    ¦    500    ¦   150     ¦    50     ¦

¦не более            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Объемная доля       ¦ процентов ¦           ¦           ¦           ¦

¦углеводородов,      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦не более:           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+           +-----------+-----------+-----------+

¦ ароматических      ¦           ¦    не     ¦    42     ¦    35     ¦

¦                    ¦           ¦установлена¦           ¦           ¦

+--------------------+           +-----------+-----------+-----------+

¦ олефиновых         ¦           ¦    не     ¦    18     ¦    18     ¦

¦                    ¦           ¦установлена¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Объемная доля       ¦ процентов ¦      5    ¦     1     ¦     1     ¦

¦бензола, не более   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Массовая доля       ¦ процентов ¦    не     ¦     2,7   ¦     2,1   ¦

¦кислорода, не более ¦           ¦установлена¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Давление насыщенных ¦   кПа     ¦           ¦           ¦           ¦

¦паров с учетом      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦климатических       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦условий:            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+           +-----------+-----------+-----------+

¦ в летний период    ¦           ¦ 45 - 80   ¦  45 - 80  ¦   45 - 80 ¦

+--------------------+           +-----------+-----------+-----------+

¦ в зимний период    ¦           ¦ 50 - 100  ¦  50 - 100 ¦   50 - 100¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Отложения на        ¦           ¦    не     ¦соответствие европей-  ¦

¦впускных клапанах и ¦           ¦установлены¦ским бензинам для авто-¦

¦в камере сгорания   ¦           ¦           ¦мобильной техники      ¦

¦                    ¦           ¦           ¦экологических классов  ¦

¦                    ¦           ¦           ¦3 и 4 (*)              ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------------------+

¦                         Дизельное топливо                          ¦

+--------------------T-----------T-----------T-----------T-----------+

¦Цетановое число,    ¦           ¦     49    ¦    51     ¦    51     ¦

¦не менее            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Плотность при       ¦   кг/м3   ¦ 820 - 860 ¦ 820 - 845 ¦  820 - 845¦

¦15 град. С          ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Массовая доля       ¦ процентов ¦    не     ¦    11     ¦    11     ¦

¦полициклических     ¦           ¦установлена¦           ¦           ¦

¦ароматических       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦углеводородов,      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦не более            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Концентрация серы,  ¦   мг/кг   ¦    500    ¦   350     ¦    50     ¦

¦не более            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Фракционный состав -¦  град. С  ¦    360    ¦   360     ¦   360     ¦

¦95 процентов объема ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦перегоняется при    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦температуре не более¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Смазывающая         ¦    мкм    ¦    460    ¦   460     ¦   460     ¦

¦способность,        ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

¦не более            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

L--------------------+-----------+-----------+-----------+------------

__________

(*) Определяется на стадии подготовки производства.